BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA POŁUDNIE W POŁAŃCU

PROJEKT PLANU

- Instytut Rozwoju Miast

- Kraków, październik 2010

- ( ponowne wyłożenie)

UCHWAŁA NR................

Rady Miasta i Gminy Połaniec

z dnia ..............................

w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada  Gminy stwierdza, co następuje:

Rozdział I

Przepisy wprowadzające

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

osiedla Południe w Połańcu zwany dalej "planem".

- Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni około  ha obejmującego tereny osiedla Południe w Połańcu, położonego w południowej części gminy.

- Załącznikami do uchwały są:

- Załącznik nr 1 – Rysunek Planu w skali 1:1000 – Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu,

- Załącznik nr 2  w skali 1:1000 – Infrastruktura techniczna,

- Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,

- Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

- Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 wymienione w ust. 3 pkt. 1 i 2 stanowią integralną część planu obejmującą część graficzną.

- Załącznik nr 2 wymieniony w ust. 3 pkt. 2 określający zasady uzbrojenia terenu, projektowane przebiegi tras infrastruktury technicznej, średnice przewodów  oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych należy traktować jako orientacyjne. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje urządzeń nie mogą być sprzeczne z pozostałymi ustaleniami planu.

- Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym planem jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i który nie przekracza 40% powierzchni zabudowy terenu inwestycji,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, daszków, balkonów. Elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,2 m,

- terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu ograniczoną liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,

- powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych zlokalizowanych w terenie inwestycji, liczonej po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku "nadwieszeń", podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tych budynków,

- wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji,

- zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, trawników, zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym - skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym,

- Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu, zawartymi na Rysunku Planu, są:

- granica obszaru objętego planem,

- linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy - obowiązują w odniesieniu do budynków noworealizowanych i przebudowywanych - na podstawie planu,

- tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:

- MN1 - MN35 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

# MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

- UK1 – tereny usług kultu religijnego,

- US1 - tereny usług sportu i rekreacji,

- ZL1, ZL2 - tereny lasów,

# ZP1 – ZP18 – tereny zieleni urządzonej,

- ZR1, ZR2, ZR3 – tereny zieleni nieurządzonej,

- KDZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze,

- KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,

- KDD – tereny dróg publicznych  - drogi dojazdowe,

- KDX – tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych,

- KX – tereny publicznych ciągów pieszych.

- Obowiązującymi elementami ustaleń planu - wynikającymi z dokumentów i decyzji wiążących, wg przepisów odrębnych, zawartymi w części graficznej planu, są:

- stanowiska archeologiczne,

- tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

  - Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem; ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i wyróżnionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym.

  - Ustalenia planu zawarte w uchwale w rozdziałach I – IV oraz w części graficznej planu obowiązują łącznie.

  - Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Rozdział II

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie bądź rozbudowa istniejącej zabudowy, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

  - przepisów odrębnych,

  - norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

  - wymagań określonych w Rozdziałach II i III.

- Tereny oraz istniejące obiekty budowlane mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

- Warunkiem realizacji zabudowy na działce jest dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustaleń planu.

- Określone w ustaleniach szczegółowych wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, nie dotyczą terenów zainwestowanych, gdzie zachowanie tego wskaźnika jest już niemożliwe; na tych terenach nie dopuszcza się zmniejszenia istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

- W przypadku rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwa od realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych, określonych w ustaleniach szczegółowych, jeżeli wynika to z konieczności nawiązania do katów nachylenia połaci dachowych istniejących części budynku.

- Dopuszcza się przebudowę dachu na budynkach z płaskimi dachami lub tzw. „kopertowymi”, na dachy o kącie nachylenia połaci dachowych innych niż określone w ustaleniach szczegółowych planu.

W granicach obszaru objętego planem obowiązuje zakaz:

- budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m oraz ogrodzeń pełnych od strony drogi,

- lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów budowlanych lokalizowanych w czasie budowy obiektów dopuszczonych planem.

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się:

- lokalizowanie w terenach przeznaczonych pod zabudowę nie wyznaczonych na rysunku dojazdów i ciągów pieszych,

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie:

  - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  - sieci gazowej średniego  i niskiego ciśnienia,

  - sieci elektroenergetycznej do 15 kV (włącznie),

- lokalizację obiektów i urządzeń melioracji wodnych,

- prace utrwalające skarpy cieków naturalnych i sztucznych z zachowaniem obudowy biologicznej cieków,

- lokalizację obiektów małej architektury.

    - Ustala się zasady przeprowadzania scaleń:

- scalenie należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów odrębnych,

- granice scalenia określa się każdorazowo z zachowaniem przepisów odrębnych,

- w przypadku objęcia scaleniem terenów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne należy zachować następujące zasady:

- każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

- kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej powinien się mieścić w granicach  60 – 120o,

    - Ustala się zasady przeprowadzania  podziałów nieruchomości:

- każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

- powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym położonej w poszczególnych kategoriach terenu określono dla każdego terenu indywidualnie.

- Ustalone w planie minimalne powierzchnie działek nie obowiązują w przypadku:

  - dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych,

  - dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

  - Zasady ochrony środowiska i przyrody

W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska ustala się:

- obowiązek wykorzystywania terenów z zachowaniem proporcji między zabudowaną a niezabudowaną częścią terenu, zgodnie z wskaźnikami powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej - określonymi dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem w Rozdziale III,

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko, wg przepisów odrębnych, za wyjątkiem: sieci infrastruktury technicznej, dróg publicznych i wewnętrznych oraz związanych z nimi urządzeń,

- zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne i przeciwpowodziowe, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w odległości mniejszej niż  10 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej,

- zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych odległości mniejszej niż 12 m od terenu lasu,

- na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, zakazuje się realizacji budynków; przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów istniejących oraz realizacji dróg publicznych, ciągów pieszo - jezdnych i ciągów pieszych, inwestor zobowiązany jest do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ustala się w zakresie ochrony przed hałasem na podstawie przepisów odrębnych:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej MN – dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU –  dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

- dla terenów usług sportu i rekreacji US - dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

  - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

  - W celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych wskazuje się stanowiska archeologiczne, oznaczone na Rysunku Planu.

- Wszelkie działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych w zasięgu granicy strefy nadzoru archeologicznego, rejonów stanowisk archeologicznych oraz terenów objętych wpisem do rejestru zabytków inwestorzy powinni obligatoryjnie wyprzedzająco uzgadniać z właściwymi służbami konserwatorskimi.

  - Zasady obsługi w zakresie komunikacji

- W zakresie obsługi komunikacyjnej wyznacza się układ dróg publicznych zbiorczych KDZ, lokalnych KDL i dojazdowych KDD oraz publicznych ciągów pieszo – jezdnych KDX.

- Ustala się szerokości poszczególnych klas dróg publicznych w liniach rozgraniczających:

- drogi klasy KDZ (zbiorcze) zgodnie z rysunkiem planu w tym:

  - jedna jezdnia o szerokości min. 6 m,

  - chodniki usytuowane bezpośrednio przy jezdni, jedno lub obustronne, na odcinkach gdzie istnieje zabudowa obustronna – dostosowane do istniejącej zabudowy,

  - dopuszczalna realizacja ścieżek rowerowych,

- drogi klasy KDL (lokalne) zgodnie z rysunkiem planu w tym:

a/ jedna jezdnia o szerokości min. 6 m,

b/ chodniki usytuowane bezpośrednio przy jezdni, jedno lub obustronne, na odcinkach gdzie istnieje zabudowa obustronna – dostosowane do istniejącej zabudowy,

c/ dopuszczalna realizacja ścieżek rowerowych,

- drogi klasy KDD (dojazdowe) zgodnie z rysunkiem planu – w tym:

- jedna jezdnia o szerokości min. 5,5 m,

- chodniki usytuowane bezpośrednio przy jezdni, jedno lub obustronne, dopuszczalna jest realizacja przekroju drogowego bez chodników, pod warunkiem oznakowania takich odcinków jako strefy zamieszkania,

- dopuszczalna realizacja ścieżek rowerowych.

- W celu zapewnienia ochrony przed uciążliwością komunikacyjną wyznacza się na Rysunku Planu nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg publicznych, określające minimalne odległości lokalizacji nowych budynków.

- Ustala się szerokość publicznych ciągów pieszo – jezdnych KDX w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla dróg wewnętrznych ustala się:

- odległość ogrodzeń: min. 3 m od osi drogi,

- odległość budynków: min. 7,5 m od osi drogi.

- W obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych zakazuje się budowy ogrodzeń.

- Za zgodne z planem uznaje się wyznaczenie dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu do działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy.

- Dojazdy do działek nie wyznaczone w planie, należy zaprojektować o szerokości nie mniejszej niż wynika to z przepisów odrębnych.

- Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej:

    - w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU – 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na 1 budynek,

    - w terenach usług kultu religijnego UK – 20 miejsc postojowych,

    - w terenach usług sportu i rekreacji US – 2 miejsca postojowe.

  - Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

- Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę:

- wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy mają zostać uzbrojone w miejską sieć wodociągową zapewniającą wszystkim mieszkańcom jak i pozostałym odbiorcom dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny, o wymaganym ciśnieniu i ilości oraz o odpowiedniej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

- obowiązuje istniejący system zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej i dotychczasowe powiązania z układem zewnętrznym,

- źródłem zaopatrzenia w wodę są studnie głębinowe w Wiązownicy Małej w gminie Staszów oraz magistrala wodociągowa o zmiennej średnicy 315/225/200 mm, zlokalizowane poza terenem objętym planem,

- utrzymuje się istniejącą miejską sieć wodociągową, w skład której wchodzą przewody wodociągowe o średnicach od 100 mm do 160 mm,

- dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę na cele komunalne i ochrony przeciwpożarowej, obowiązuje rozbudowa sieci wodociągowej w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania terenu i w oparciu o wymieniony w punktach 3 i 4 system,

- przyjmuje się jako podstawowy układ pierścieniowy sieci wodociągowej,

- ustala się wyprzedzającą lub równoległą rozbudowę sieci wodociągowej w stosunku do realizacji nowej zabudowy, z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy oraz modernizację systemu stosownie do potrzeb,

- doprowadzenie wody do nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz usług nastąpi głównie poprzez budowę przewodów wodociągowych o średnicy od 90 mm do 110 mm, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę systemu,

- nowe przewody wodociągowe powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi i spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych,

- obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi; przewody wodociągowe mają być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych:

- obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej z siecią kanałów sanitarnych i opadowych,

- utrzymuje się istniejącą miejską sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, z odprowadzeniem ścieków sanitarnych poprzez system kanalizacyjny miasta Połańca do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sołectwie Łęg, poza terenem objętym planem,

- wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem mają zostać uzbrojone w miejskie sieci kanalizacyjne, które powinny być rozbudowywane i przebudowywane stosownie do potrzeb,

- dla osiedla Południe zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Żapniowską, Widokową, Sosnową i Witosa przyjmuje się kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno-pompowym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Lipowej. Projektowana pompownia ścieków sanitarnych przy ul. Żapniowskiej ma być zlokalizowana poza terenem objętym planem,

- dla zapewnienia wymaganych standardów obsługi i odpowiednich warunków sanitarnych wprowadza się obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy istniejącej i nowo realizowanej,

- uzbrojenie terenu w kanalizację powinno następować przed lub równolegle z realizacją obiektów kubaturowych,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych z nowej zabudowy planuje się kanałami o średnicy 200 mm, które powinny być prowadzone głównie w liniach rozgraniczających dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi i spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych,

- utrzymuje się istniejącą sieć kanalizacji opadowej z odprowadzeniem ścieków  wzdłuż ul. Witosa oraz dotychczasowe powiązania z układem zewnętrznym,

- głównym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Wisła,

- wymagany jest system odwadniania zabezpieczający przed podtopieniami terenów,

- przewiduje się we wszystkich ulicach lokalizacją kanałów opadowych, do których powinny być odprowadzane wody opadowe i roztopowe zarówno z pasa drogowego jak i z przynależnej zlewni,

- budowa projektowanych dróg powinna być poprzedzona realizacją kanałów sanitarnych i opadowych w oparciu o projekty branżowe,

- wymagana jest rozbudowa systemu kanalizacji opadowej oraz jej modernizacja stosownie do potrzeb, przy czym dobór średnic kanałów wymaga obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych i uwzględnienia terenów przynależnych do poszczególnych zlewni kanalizacji opadowej,

- dla Osiedla Południe przyjmuje się grawitacyjną kanalizację opadową z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanej oczyszczalni w rejonie ul. Żapniowskiej /poza terenem objętym planem/, skąd po oczyszczeniu odpływać będą istniejącym rowem melioracyjnym i ciekiem bez nazwy do rzeki Wisły,

- kanały opadowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi,

- wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne i pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni muszą, przy wprowadzaniu ich do wód lub do ziemi, spełniać warunki określone w przepisach odrębnych, w przeciwnym razie wymagają podczyszczenia.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- na obszarze objętym planem nie ma sieci gazowej,

- dopuszcza się budowę gazociągów średniego ciśnienia uwzględniając warunki określone przepisami odrębnymi,

- dla nowo projektowanych gazociągów rozdzielczej sieci gazowej należy uwzględnić strefę kontrolowaną, której wymiary są określone w przepisach odrębnych,

- nowo projektowane gazociągi powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących dróg, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację w pasie jezdni,

- trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 16.

Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną:

- podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest Główny Punkt Zasilania – stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Połaniec,

- utrzymuje się istniejące sieci średniego napięcia 15 kV oraz istniejące linie niskiego napięcia,

- dopuszcza się budowę kolejnych stacji transformatorowych SN/nn wraz z włączeniem ich do sieci średniego napięcia dla zapewnienia odpowiedniego zelektryfikowania obszaru,

- przebieg linii niskiego i średniego napięcia oraz lokalizacje stacji transformatorowych SN/nn następować będzie na etapie projektowania inwestycyjnego,

- nowe stacje transformatorowe SN/nn oraz trasy nowo projektowanych linii 15 kV należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować zgodnie z warunkami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidującymi z innymi ustaleniami planu,

- w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 17.

Ustala się następujące zasady łączności telekomunikacyjnej:

- obszar objęty planem jest wyposażony w sieć telekomunikacyjną,

- utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lokalizację urządzeń łączności,

- dopuszcza się remont istniejącej sieci teletechnicznej, oraz instalacje nowych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń telefonii komórkowej, bez kolizji z pozostałymi ustaleniami planu,

- urządzenia telekomunikacyjne należy umieszczać:

  - wewnątrz obiektów kubaturowych istniejących,

  - w kioskach wolnostojących, lokalizowanych w terenach przeznaczonych pod infrastrukturę, pod warunkiem minimalizacji gabarytów kiosku oraz dostosowania jego wystroju architektonicznego do otaczającej zabudowy,

    - dopuszcza się prowadzenie linii napowietrznych i kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 18.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

1/ do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media   grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez stosowanie paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł energii,

2/ urządzenia na paliwa stałe zaleca się zastąpić urządzeniami na paliwa o niskim poziomie zanieczyszczeń,

3/ w rejonie ulic: Generała F. Kleeberga, Akacjowej, Kubika, Jana Pawła II istnieje przesyłowa sieć ciepłownicza,

3/ należy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia miejskiej sieci ciepłowniczej do terenu całego osiedla.

§ 19.

Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

- ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia odpadów komunalnych w kontenerach i wywożenia ich na składowisko – zaleca się stosowanie kontenerów dostosowanych do selektywnej zbiórki odpadów,

- sposób zagospodarowania działek w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy musi uwzględnić lokalizacje miejsc gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami odrębnymi,

- gromadzenie i wywóz odpadów następuje w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe – przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 20.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem MN1 - MN35.

- Podstawowym przeznaczeniem terenów MN1 – MN35, o których mowa w ust. 1 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów MN1 – MN35 są:

    - usługi,

    - budynki gospodarcze i garaże.

- Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizować w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym,

- powierzchnia nowo wydzielonych działek zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie powinna być mniejsza niż 550 m2; przy zabudowie bliźniaczej nie powinna być mniejsza niż 450 m2; przy zabudowie szeregowej nie powinna być mniejsza niż 350 m2; minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 18 m, dla zabudowy bliźniaczej 14 m, dla zabudowy szeregowej 10m,

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40%,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 50%,

- forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać 9,5 m,  wysokość budynków gospodarczych i garaży w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać 6 m,

- dachy budynków mieszkalnych realizować jako dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30°-45°,

- dachy pozostałych budynków realizować jako dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30°-45° lub jednospadowe o  kącie nachylenia  połaci dachowych 8°-35°,

- do pokrycia dachów stosować materiały ceramiczne lub inne w kolorze czerwonym, brązowym  lub w ich odcieniach,

- do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, drewno,

- poddasza mogą być oświetlone przy użyciu lukarn, okien w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych bądź okien połaciowych.

- Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia określone w §9 pkt 5.

§ 21.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem MU1.

- Podstawowym przeznaczeniem terenów MU1, o których mowa w ust. 1 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

- Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów MU1 są:

- usługi w budynkach mieszkalnych,

- budynki gospodarcze i garaże.

- Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- powierzchnia nowo wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 700m2, zabudowy usługowej 500 m2,

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 50%,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40%,

- forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

  - wysokość budynków nie powinna przekraczać 12 m,

  - dach realizować jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 20-45o,

  - do pokrycia dachów dwuspadowych i wielospadowych stosować materiały ceramiczne lub inne w kolorze czerwonym, brązowym lub w ich odcieniach,

  - do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, drewno,

  - poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego.

§ 22.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu usług kultu religijnego, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem UK1.

- Podstawowym przeznaczeniem terenu UK1, o których mowa w ust. 1 są usługi kultu religijnego (kościół).

- Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu UK1 są:

- obiekty związane z przeznaczeniem podstawowym (plebania, dom parafialny),

- budynki gospodarcze i garaże,

- zieleń urządzona.

- Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 60%,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30%,

- forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

  - utrzymuje się istniejącą bryłę kościoła, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę,

  - wysokość budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym nie powinna przekraczać 12 m, budynków gospodarczych i garaży - 6m,

  - dach realizować jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 20-45o,

  - do pokrycia dachów dwuspadowych i wielospadowych stosować materiały ceramiczne lub inne w kolorze czerwonym, brązowym lub w ich odcieniach,

  - do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, drewno,

  - poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego.

§23.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu sportu i rekreacji, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem US1.

- Podstawowym przeznaczeniem terenu US1, o których mowa w ust. 1 są urządzenia sportowe i rekreacyjne.

- Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu US1 jest:

- zieleń urządzona,

- lokalizacja tymczasowych obiektów związanych z imprezami plenerowymi.

- Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- nie dopuszcza się realizacji obiektów kubaturowych.

§ 24.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów lasów, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem ZL1, ZL2.

- Na terenach ZL1, ZL2, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- zachowanie istniejących lasów,

- zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania lasów,

- zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną, melioracją wodną i urządzeń turystycznych,

- mogą być realizowane drogi i parkingi leśne.

§ 25.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem ZP1 – ZP18.

- Podstawowym przeznaczeniem terenów ZP1 – ZP18, o których mowa w ust. 1, jest zieleń urządzona.

- Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów ZP1 – ZP18 są:

- urządzenia sportowe i rekreacyjne,

- ścieżki rowerowe,

- ciągi piesze,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- przydomowe ogrody w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN8, MN16, MN17, MN18, MN19, MN25, MN27,

- na terenie ZP1 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku na działce nr ewid. 6138/2, zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 4.

4. Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia   określone w §9 pkt 5.

§ 26.

1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni nieurządzonej, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem ZR1 – ZR3.

2. Na terenach ZR1, ZR2, ZR3, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną, przeciwpowodziowych i infrastrukturą techniczną,

- dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych, zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie terenu.

3. Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia  określone w §9 pkt 5.

§ 27.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dróg publicznych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami:

  - KDZ – drogi zbiorcze,

  - KDL – drogi lokalne,

  - KDD – drogi  dojazdowe.

- Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg z wyposażeniem dostosowanym do klasy drogi (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, zatoki i zadaszenia przystankowe, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zieleń), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).

- Dopuszczalnym przeznaczeniem jest realizacja urządzeń towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz zgody zarządcy terenu.

- Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia określone w §9 pkt 5.

§28.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów publicznych ciągów pieszo – jezdnych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KDX.

- Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ciągu pieszo – jezdnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia określone w §9 pkt 5.

§29.

    - Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KX.

    - Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

    - Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia określone w §9 pkt 5.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§30.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi dla terenów:

- MN, MU, UK, US   - 3 %,

- dla pozostałych terenów – 0%.

§31.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§32.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.