( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

IM/PD-2/342/80/2006	                     				        Połaniec 2006.06.01

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 17  )

# NA WYKONANIE:

„Remont dwóch łazienek w Bibliotece Publicznej w Połańcu i czterech łazienek w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu”.

Przedmiary robót na „Remont dwóch łazienek w Bibliotece Publicznej w Połańcu i czterech łazienek w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu”.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Biblioteka - WC dla czytelników

1 d.1	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrachz wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,00m	m2

23.2	m2	23.200

RAZEM	23.200

2 d.1	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,00m	m2

23.2	m2	23.200

RAZEM	23.200

3 d.1	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej	m2

4.56	m2	4.560

RAZEM	4.560

4 d.1	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (tarrakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

4.56	m2	4.560

RAZEM	4.560

5 d.1	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

7	m	7.000

RAZEM	7.000

6 d.1	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

2	m	2.000

RAZEM	2.000

7 d.1	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3	m	3.000

RAZEM	3.000

8 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

9 d.1	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

10 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

11 d.1	KNNR 8 0220-01	Wymiana pisuaru pojedyńczego z płuczką	kpl

1	kpl	1.000

RAZEM	1.000

12 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

13 d.1	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

14 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

15 d.1	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

16 d.1	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 sztuki	m2

2.80	m2	2.800

RAZEM	2.800

17 d.1	KNR-W 2-02 0104-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.	m2

3.12	m2	3.120

RAZEM	3.120

18 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2

6.24	m2	6.240

RAZEM	6.240

19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 12,30m2 + 4,56m2 + 1,04= 17,90m2	m2

17.90	m2	17.900

RAZEM	17.900

2	Biblioteka - WC dla personelu

20 d.2	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrachz wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,00m	m2

20.51	m2	20.510

RAZEM	20.510

21 d.2	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,00m	m2

20.51	m2	20.510

RAZEM	20.510

22 d.2	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej (wywiezienie gruzu na odległość do 10 km)	m2

4.35	m2	4.350

RAZEM	4.350

23 d.2	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

4.35	m2	4.350

RAZEM	4.350

24 d.2	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

9	m	9.000

RAZEM	9.000

25 d.2	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3	m	3.000

RAZEM	3.000

26 d.2	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3	m	3.000

RAZEM	3.000

27 d.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

2	kpl.	2.000

RAZEM	2.000

28 d.2	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

29 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

30 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

31 d.2	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

32 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

33 d.2	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

34 d.2	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 sztuki	m2

2.8	m2	2.800

RAZEM	2.800

35 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 12,30m2 + 4,56m2 + 1,04= 17,90m2	m2

17.90	m2	17.900

RAZEM	17.900

36 d.2		Wymiana kratki ściekowej w posadzce	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

37 d.2	Kalkulacja własna	Rolety wewnętrzne na oknach  obmiar - 2 x 0,6m(szer) x 1,16m(wys) + 0,6m(szer) x 1,16m(wys) + 2 x 1,03m(szer) x 0,57m(wys) = 3,34m2	m2

3.34	m2	3.340

RAZEM	3.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Biblioteka - ŁAZIENKI PRZEDSIONEK

1 d.1	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (PCV) na zaprawie cementowej	m2

3.12	m2	3.120

RAZEM	3.120

2 d.1	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej - obmiar: posadzka 3,12m2 + cokolik o wysokości 0,15m - 1,14m2	m2

4.26	m2	4.260

RAZEM	4.260

3 d.1	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 1 sztuka	m2

1.6	m2	1.600

RAZEM	1.600

4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 23,56m2 + 3,12m2= 26,68m2	m2

26.68	m2	26.680

RAZEM	26.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - wymiana umywalki w garderobie

1 d.1	KSNR 3 0608-03	Przygotowanie podłoża oraz licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej - ułożenie płytek do wysok. 2,00m	m2

4	m2	4.000

RAZEM	4.000

2 d.1	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

10	m	10.000

RAZEM	10.000

3 d.1	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

6	m	6.000

RAZEM	6.000

4 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

5 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Centrum Kultury i Sztuki - garderoba - łazienka męska

1 d.1	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrachz wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,50m	m2

28	m2	28.000

RAZEM	28.000

2 d.1	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,50m	m2

28	m2	28.000

RAZEM	28.000

3 d.1	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej	m2

3.47	m2	3.470

RAZEM	3.470

4 d.1	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (tarrakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

3.47	m2	3.470

RAZEM	3.470

5 d.1	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

9	m	9.000

RAZEM	9.000

6 d.1	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3.5	m	3.500

RAZEM	3.500

7 d.1	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3.5	m	3.500

RAZEM	3.500

8 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

9 d.1	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

10 d.1	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

11 d.1	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

12 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

13 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

14 d.1	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

15 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

16 d.1	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

17 d.1	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 sztuki	m2

2.80	m2	2.800

RAZEM	2.800

18 d.1	Kalkulacja własna	Montaż kabiny prysznicowej	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 7,71m2 + 3,47m2 = 11,18m2	m2

11.18	m2	11.180

RAZEM	11.180

2	Centrum Kultury i Sztuki - garderoba - łazienka damska

20 d.2	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrachz wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,50m	m2

28	m2	28.000

RAZEM	28.000

21 d.2	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,50m	m2

28	m2	28.000

RAZEM	28.000

22 d.2	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej	m2

3.47	m2	3.470

RAZEM	3.470

23 d.2	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (tarrakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

3.47	m2	3.470

RAZEM	3.470

24 d.2	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

9	m	9.000

RAZEM	9.000

25 d.2	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3.5	m	3.500

RAZEM	3.500

26 d.2	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3.5	m	3.500

RAZEM	3.500

27 d.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

28 d.2	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

29 d.2	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

30 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

31 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

32 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

33 d.2	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

34 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

35 d.2	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

36 d.2	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 sztuki	m2

2.80	m2	2.800

RAZEM	2.800

37 d.2	Kalkulacja własna	Montaż kabiny prysznicowej	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

38 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 7,71m2 + 3,47m2 = 11,18m2	m2

11.18	m2	11.180

RAZEM	11.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Centrum Kultury i Sztuki - sala baletowa - łazienka dla dziewcząt

1 d.1	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,50m	m2

29.80	m2	29.800

RAZEM	29.800

2 d.1	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,50m	m2

29.8	m2	29.800

RAZEM	29.800

3 d.1	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km	m2

4.92	m2	4.920

RAZEM	4.920

4 d.1	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (tarrakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

4.92	m2	4.920

RAZEM	4.920

5 d.1	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

9	m	9.000

RAZEM	9.000

6 d.1	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

5	m	5.000

RAZEM	5.000

7 d.1	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

3	m	3.000

RAZEM	3.000

8 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

9 d.1	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

10 d.1	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

11 d.1	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

12 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

13 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

14 d.1	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

15 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

16 d.1	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

17 d.1	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 sztuki	m2

2.8	m2	2.800

RAZEM	2.800

18 d.1	Kalkulacja własna	Montaż kabiny natryskowej	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 8,16m2 + 4,92m2 = 13,08m2	m2

13.08	m2	13.080

RAZEM	13.080

2	Centrum Kultury i Sztuki - sala baletowa - łazienka dla chłopców

20 d.2	KSNR 3 0601-01	Odbicie starych płytek na  cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrachz wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km - do wysokości 2,50m	m2

29.8	m2	29.800

RAZEM	29.800

21 d.2	KSNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - ułożenie płytek do wysok. 2,50m	m2

29.8	m2	29.800

RAZEM	29.800

22 d.2	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek (tarrakota) na zaprawie cementowej	m2

4.92	m2	4.920

RAZEM	4.920

23 d.2	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (tarrakota) 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2

4.92	m2	4.920

RAZEM	4.920

24 d.2	KNNR 8 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych na rurociągi miedziane o takich samych średnicach	m

9	m	9.000

RAZEM	9.000

25 d.2	KNNR 8 0203-04	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 50 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

5	m	5.000

RAZEM	5.000

26 d.2	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m

5	m	5.000

RAZEM	5.000

27 d.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

28 d.2	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.

1	kpl.	1.000

RAZEM	1.000

29 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

30 d.2	KNNR 8 0220-01	Wymiana pisuaru pojedyńczego z płuczką	kpl

1	kpl	1.000

RAZEM	1.000

31 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana mydelniczki na mydło w płynie	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

32 d.2	Kalkulacja własna	Wyminana pojeminika na ręczniki papierowe	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

33 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana pojemnika na papier toaletowy	szt

1	szt	1.000

RAZEM	1.000

34 d.2	Kalkulacja własna	Montaż lustra	m2

0.5	m2	0.500

RAZEM	0.500

35 d.2	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 3 sztuki	m2

4.20	m2	4.200

RAZEM	4.200

36 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - obmiar 8,16m2 + 4,92m2 = 13,08m2	m2

13.08	m2	13.080

RAZEM	13.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Budynek Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Remont łazienek. Instalacje elektryczne.

1.1	Remont łazienek w garderobach

1 d.1.1	KNNR 0-05-1209-0400	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.

6	otw.	6.00

RAZEM	6.00

2 d.1.1	KNNR 0-05-1209-0500	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.

2	otw.	2.00

RAZEM	2.00

3 d.1.1	KNNR 0-05-1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m

44	m	44.00

RAZEM	44.00

4 d.1.1	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

34	m	34.00

RAZEM	34.00

5 d.1.1	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

16	m	16.00

RAZEM	16.00

6 d.1.1	KNNR 0-05-0301-1100	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.

10	szt.	10.00

RAZEM	10.00

7 d.1.1	KNNR 0-05-0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.

4	szt.	4.00

RAZEM	4.00

8 d.1.1	KNNR 0-05-0302-0600	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.

6	szt.	6.00

RAZEM	6.00

9 d.1.1	KNNR 0-05-0306-0200 Wyłączniki typu FORUM do ramki	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

10 d.1.1	KNNR 0-05-0308-0300 Gniazda 230V typu FORUM do ramki	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

11 d.1.1	KNNR 0-05-0406-0100	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

12 d.1.1	KNNR 0-05-0502-0200	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.

6	kpl.	6.00

RAZEM	6.00

13 d.1.1	KNNR 0-05-0502-0100 Montaż kinkietów nad umywalkami	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.

2	kpl.	2.00

RAZEM	2.00

14 d.1.1	KNNR 0-05-0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

15 d.1.1	KNNR 0-05-0303-0200 Montaż puszek na korytarzu - zakończenie wypustów do dalszego remontu	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

16 d.1.1	KNNR 0-05-1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

17 d.1.1	KNR-W 5-08-0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

1.2	Remont łazienek - pracownia plastyczna

18 d.1.2	KNNR 0-05-1209-0400	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.

6	otw.	6.00

RAZEM	6.00

19 d.1.2	KNNR 0-05-1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m

40	m	40.00

RAZEM	40.00

20 d.1.2	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

38	m	38.00

RAZEM	38.00

21 d.1.2	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

14	m	14.00

RAZEM	14.00

22 d.1.2	KNNR 0-05-0301-1100	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.

12	szt.	12.00

RAZEM	12.00

23 d.1.2	KNNR 0-05-0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.

4	szt.	4.00

RAZEM	4.00

24 d.1.2	KNNR 0-05-0302-0600	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.

8	szt.	8.00

RAZEM	8.00

25 d.1.2	KNNR 0-05-0306-0200 Wyłączniki typu FORUM do ramki	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

26 d.1.2	KNNR 0-05-0306-0300	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

27 d.1.2	KNNR 0-05-0308-0300 Gniazda 230V typu FORUM do ramki	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

28 d.1.2	KNNR 0-05-0406-0100	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

29 d.1.2	KNNR 0-05-0502-0200	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.

6	kpl.	6.00

RAZEM	6.00

30 d.1.2	KNNR 0-05-0502-0100 Montaż kinkietów nad umywalkami	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.

2	kpl.	2.00

RAZEM	2.00

31 d.1.2	KNNR 0-05-0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

32 d.1.2	KNNR 0-05-0303-0200 Montaż puszek na korytarzu - zakończenie wypustów do dalszego remontu	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

33 d.1.2	KNNR 0-05-1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

34 d.1.2	KNR-W 5-08-0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

1.3	Remont łazienek - biblioteka

35 d.1.3	KNNR 0-05-1209-0400	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.

4	otw.	4.00

RAZEM	4.00

36 d.1.3	KNNR 0-05-1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m

42	m	42.00

RAZEM	42.00

37 d.1.3	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

40	m	40.00

RAZEM	40.00

38 d.1.3	KNNR 0-05-0205-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m

22	m	22.00

RAZEM	22.00

39 d.1.3	KNNR 0-05-0301-1100	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.

16	szt.	16.00

RAZEM	16.00

40 d.1.3	KNNR 0-05-0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.

8	szt.	8.00

RAZEM	8.00

41 d.1.3	KNNR 0-05-0302-0600	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.

8	szt.	8.00

RAZEM	8.00

42 d.1.3	KNNR 0-05-0306-0200 Wyłączniki typu FORUM do ramki	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.

4	szt.	4.00

RAZEM	4.00

43 d.1.3	KNNR 0-05-0306-0300	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

44 d.1.3	KNNR 0-05-0308-0300 Gniazda 230V typu FORUM do ramki	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.

4	szt.	4.00

RAZEM	4.00

45 d.1.3	KNNR 0-05-0406-0100	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

46 d.1.3	KNNR 0-05-0502-0200	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.

4	kpl.	4.00

RAZEM	4.00

47 d.1.3	KNNR 0-05-0502-0100 Montaż kinkietów nad umywalkami	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.

4	kpl.	4.00

RAZEM	4.00

48 d.1.3	KNNR 0-05-0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

49 d.1.3	KNNR 0-05-0303-0200 Montaż puszek na korytarzu - zakończenie wypustów do dalszego remontu	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

50 d.1.3	KNNR 0-05-1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

51 d.1.3	KNR-W 5-08-0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

52 d.1.3	KNR-W 5-08-0902-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar

2	pomiar	2.00

RAZEM	2.00

Uwaga: wywóz gruzu należy przyjąć na odległość do 10 km.