SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont dwóch łazienek w Bibliotece Publicznej w Połańcu

i czterech łazienek w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

- Roboty rozbiórkowe.

W pierwszej kolejności należy skuć stare płytki ceramiczne ze ścian i podłogi  przy pomocy: młotka lub siekierki, a następnie wymienić instalacje wewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne.

- Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

  - Wymiana instalacji wodociągowej.

Należy zdemontować przy pomocy narzędzi starą instalację wodociągową wykonaną z rurek stalowych oraz baterie umywalkowe, baterie natryskowe, klozety, pisuary.

Następnie w istniejących brudach należy ułożyć instalacje wodociągową z rurek miedzianych łączonych na lut. Również w tych samych miejscach należy zamontować nowe armaturę łazienkową.

  - Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej.

Należy zdemontować przy pomocy narzędzi istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV wraz z podłączeniami do brodzika, kratek ściekowych, klozetu, pisuaru.  Następnie ułożyć w tych samych bruzdach i podłączyć do nowej armatury łazienkowej nową instalację kanalizacji sanitarnej z rur PCV.

  - Warunki odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Po wykonaniu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (a przed ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce) należy dokonać ich odbiór.

Należy puścić wodę do instalacji wodociągowej o obserwować czy nie ma żadnych przecieków (szczególnie należy zwrócić uwagę na połączenie – czy są prawidłowo wykonane) oraz sprawdzić czy nie ma spadków ciśnienia w instalacji.

Następnie poprzez puszczenie wody z wszystkich punków (tj. baterii umywalkowe, baterii natryskowej, klozetu, pisuaru) należy sprawdzić szczelność instalacji oraz prawidłowość wykonanych spadków.

III. Wymiana instalacji elektrycznej.

3.1. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać po skuciu, a przed ułożeniem nowych płytek ceramicznych.

Przed zdemontowanie starej instalacji elektryczne należy wyłączyć zasilanie. Następnie należy ułożyć instalacje z przewodów miedzianych w istniejących bruzdach do tych

samych punktów wraz z wymianą opraw na nowe. Zostanie dodanych kilka nowych punków, pod które należy wykłóć bruzdy.

3.2.  Odbiór instalacji elektrycznej.

Odbioru instalacji elektrycznej należy dokonać przed ułożeniem płytek ceramicznych.

Sprawdzenie polega na podłożeniu zasilania do instalacji, a następnie próbnikiem trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do każdego z punktów.

IV. Okładziny z elementów ceramicznych

  - Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych.

Płytki ceramiczne mogą  mieć powierzchnie licową szkliwioną, częściowo szkliwioną, a powierzchnię montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkową. Ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2-8%.

  - Wymagania dla materiałów pomocniczych.

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża należy stosować zaprawy klejowe Atlas lub Ceresit.

  - Zasady wykonania.

4.3.1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 		wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu.

    - W pierwszej kolejności należy odkuć stare płytki ceramiczne ze ścian i starą terrakotę z podłoża.

    - Podłoże po odkuciu płytek będzie chropowate dlatego należy je odpowiednimi narzędziami wyrównać.

    - Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy ułożyć płytkę ceramiczną z nałożoną  szpachlą z grzebieniem zaprawą klejową Atlas lub Ceresit.

    - Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku  płytek o szkliwie białym). Zastosowanie w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.

    - Należy zastosować płytki ceramiczne pierwszej klasy.

    - Osadzanie płytek ceramicznych należy wykonać od dołu.

    - Płytki ceramiczne należy osadzać przy zastosowaniu krzyżyków dystansowych tak aby pomiędzy nimi powstała fuga kolorowa o szerokości 2,5mm.

    - Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 C.

  - Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładzin.

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie  powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długość łaty dwumetrowej.

4.5. Warunki techniczne odbioru.

4.5.1.  Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów prefabrykowanych), należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:

a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,

b) sprawdzeniu przygotowania podłoża.

    - Badanie podkładu lub warstwy wyrównawcze oraz należy zbadać grubość warstwy zaprawy klejącej.

    - Badanie materiałów okładzinowych i klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczenia o jakości. Bezpośrednio należy sprawdzić odbiór kolorystyczny płytek, brak rys i odprysków itp.

    - Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

- prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin przez położenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm,

- wizualnym szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm

- jednolitość barwy płytek.

  - Malowanie farbami emulsyjnymi.

5.1. Środki gruntujące.

Do gruntowania podłoża należy zastosować mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości. Powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

5.2. Kryteria oceny odbioru robót powierzchni do malowania.

    - Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Badania materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio prze ich użyciem przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 C i wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

    - Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości

- sprawdzenie wyschnięcia

- sprawdzenie skuteczności fluatowania.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. Sprawdzenie wyschnięcia powierzchni należy przeprowadzić w sposób podobny.

Sprawdzenie skuteczności fluatowania powierzchni należy wykonać przez zawilgocenie jej 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem niewłaściwego zafluatowania podłoża.

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

    - Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulagację.

    - Powłoki powinny dawać aksamitno-matalowy wygląd pomalowanej powierzchni.

    - Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta.

    - Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lud poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłok odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoże. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

    - Należy pomalować ściany i sufity dwukrotnie farbą emulsyjną.

Uwaga: wywóz gruzu należy przyjąć na odległość do 10 km.