( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

IM/PD-1/342/61/2006	                     				        Połaniec 2006.06.16

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 5   )

# NA WYKONANIE:

Remont drogi gminnej Nr XVII/4 we wsi Rudniki  gmina Połaniec,  kamieniem   dolomitowym na długości  600mb szer. 4 mb.

| Numer | Nazwa | Ilość | Jm | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga Rudniki |  |  |  |  |
| 1. 1. | KNR 02-01-0119-0300 |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | 0,6 | km |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 67,041 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 111,735 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Słupki drewniane iglaste śr.70mm | 0,0624 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,104 | m3 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 3 | Samochód dostawczy 0.9 t | 4,5 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 7,5 | m-g |  |  |
| 1. 2. | KNR 15-01-0116-0300 |  |  |  |  |
|  | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm | 1200 | m |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 1 | Koparko-odmularka 0.08-0.12 m3 | 61,44 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0512 | m-g |  |  |
| 1. 3. | KNR 15-01-0113-0300 |  |  |  |  |
|  | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm | 1200 | m |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 150 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,125 | r-g |  |  |
| 1. 4. | KNR 02-31-0605-0100 |  |  |  |  |
|  | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | 4 | m3 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 71,68 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 17,92 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Woda | 0,6 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,15 | m3 |  |  |
| 3 | Żwir | 4,92 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 1,23 | m3 |  |  |
| 4 | Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm | 0,06 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,015 | m3 |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 5 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
| 1. 5. | KNR 02-31-0605-0800 |  |  |  |  |
|  | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm | 91 | m |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 260,1144 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 2,8584 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Lepik asfaltowy stosowany na gorąco | 327,8002 | kg |  |  |
|  | Norma= | 3,6022 | kg |  |  |
| 3 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | 74,0194 | kg |  |  |
|  | Norma= | 0,8134 | kg |  |  |
| 4 | Rury betonowe okragle ze stopką śr. 60 cm | 93,73 | m |  |  |
|  | Norma= | 1,03 | m |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 5 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 6 | Żuraw samochodowy 4 t | 20,9209 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,2299 | m-g |  |  |
| 1. 6. | KNR 02-01-0508-0700 |  |  |  |  |
|  | Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach płatów 25x25 cm | 10,4 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 24,3235 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 2,3388 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Darń | 36,4 | m2 |  |  |
|  | Norma= | 3,5 | m2 |  |  |
| 3 | Drewno opałowe | 0,1009 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,0097 | m3 |  |  |
| 1. 7. | KNR 02-31-0101-0100 |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | 800 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 30,08 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0376 | r-g |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 2 | Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | 2,8 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0035 | m-g |  |  |
| 3 | Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | 6,88 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0086 | m-g |  |  |
| 1. 8. | KNR 02-31-0114-0500 |  |  |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - kamien dolomitowy 40-60 | 800 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 26,64 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0333 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Woda | 12 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,015 | m3 |  |  |
| 3 | Kamień dolomitowy 40-60 | 254,56 | t |  |  |
|  | Norma= | 0,3182 | t |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 4 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 5 | Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | 2,16 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0027 | m-g |  |  |
| 6 | Walec statyczny samojezdny 10 t | 30,96 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0387 | m-g |  |  |
| 1. 9. | KNR 02-31-0114-0700 |  |  |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - kamień dolomitowy 3 - 32 | 800 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 24,32 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0304 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Woda | 6,4 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,008 | m3 |  |  |
| 3 | Miał kamienny | 11,44 | t |  |  |
|  | Norma= | 0,0143 | t |  |  |
| 4 | kamień dolomitowy 3-32 | 135,76 | t |  |  |
|  | Norma= | 0,1697 | t |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 5 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 6 | Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | 2 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0025 | m-g |  |  |
| 7 | Walec statyczny samojezdny 10 t | 20,48 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0256 | m-g |  |  |
| 1.10. | KNR 02-31-0103-0400 |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża, nawierzchna w gr.kat.I-IV | 1600 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 4,48 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0028 | r-g |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 2 | Równiarka samojezdna | 6,24 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0039 | m-g |  |  |
| 3 | Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | 6,88 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0043 | m-g |  |  |
| 1.11. | KNR 02-31-0114-0500 |  |  |  |  |
|  | Naprawa ubytków - kamień dolomitowy 3 - 32 m3 100 m3 - wraz z wyrównaniem , zaklinowaniem i uwałowaniem - m2 1600. | 1600 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 53,28 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0333 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Kamień dolomitowy 3-32 | 100 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,0625 | m3 |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 3 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 4 | Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | 4,32 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0027 | m-g |  |  |
| 5 | Walec statyczny samojezdny 10 t | 61,92 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0387 | m-g |  |  |
| 1.12. | ANALIZA WŁASNA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie podtrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej grysem na emulsję asfaltową | 800 | m2 |  |  |
| 1.13. | KNR 02-31-0702-0100 |  |  |  |  |
|  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | 3 | szt. |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 2,2347 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,7449 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Woda | 0,015 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,005 | m3 |  |  |
| 3 | Słupki z rur stalowych | 32,7 | kg |  |  |
|  | Norma= | 10,9 | kg |  |  |
| 4 | Gruz | 0,135 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,045 | m3 |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 5 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
| 1.14. | KNR 02-31-0703-0100 |  |  |  |  |
|  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | 3 | szt. |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 2,4723 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,8241 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Tablice znaków drogowych | 3 | szt. |  |  |
|  | Norma= | 1 | szt. |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 3 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
| 1.15. | KNR 02-31-0114-0500 |  |  |  |  |
|  | Umocnienie poboczy i ulepszenie nawierzchni na zjazdach jako podbudowa z kamienia dolomitowego 3-32 warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 200x2x0,75+13x7x2= 482 | 482 | m2 |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |
| 1 | Robocizna razem | 16,0506 | r-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0333 | r-g |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |
| 2 | Woda | 7,23 | m3 |  |  |
|  | Norma= | 0,015 | m3 |  |  |
| 3 | Kamień dolomitowy 3-32 | 153,3724 | t |  |  |
|  | Norma= | 0,3182 | t |  |  |
|  | Mat. pom. |  |  |  |  |
| 4 | Materiały pomocnicze | 0,5 | % |  |  |
|  | Norma= | 0,5 | % |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |
| 5 | Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | 1,3014 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0027 | m-g |  |  |
| 6 | Walec statyczny samojezdny 10 t | 18,6534 | m-g |  |  |
|  | Norma= | 0,0387 | m-g |  |  |