f*^^                                                  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA                                                    Str.1
Jj (^^                              Remont systemu odwodnienia ulic Sienkiewicza i Jędrusiów
PROINSBUD                     zlokalizowanych na działkach nr ewid. 4918 i 4941 oś. Północ w Połańcu
	Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec   28-230 Połaniec; ul. Ruszczańska 27

1.  Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem to osiedlowe ulice Sienkiewicza i Jędrusiów zlokalizowane w północnej części Połańca. Na obszarze tym występuje zabudowa jednorodzinna wyposażona w pełne uzbrojenie techniczne tj. kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami do posesji, sieć wodociągową wraz z przyłączami domowymi, napowietrzne i kablowe sieci energetyczne oraz telefoniczne. Wzdłuż ulic przebiega chodnik z kostki brukowej z obniżeniami na wjazdach do posesji oraz pas zieleni usytuowany bezpośrednio przy ogrodzeniach posesji.

Obecnie system odwodnienia ulic Żeromskiego od posesji nr 19 i ulicy Sienkiewicza od posesji nr 42 poprzez spadki podłużne ulic skierowuje wody opadowe w okolice parkingu zlokalizowanego na wprost działki o numerze 5129/1. Po ulewnych deszczach tworzy się tam zastoisko wodne nie mające żadnego odpływu i powodujące zalewanie sąsiednich posesji. Wody opadowe z ulicy Jędrusiów na odcinku od posesji 43 skierowane są spadkami podłużnymi drogi do kratek ulicznych usytuowanych na wprost działki o nr ewid. 5137, które podłączono do studni chłonnej. Studnia ta nie spełnia swojego zadania i przy ulewnych deszczach wody opadowe zalewają sąsiednie posesje.

2.  Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu

Przebieg projektowanego systemu odwodnienia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rysunek nr l w skali 1:500.

Wody opadowe z ulicy Żeromskiego od posesji nr 19 i z ulicy Sienkiewicza od posesji nr 42 sprowadzone spadkami podłużnymi w kierunku skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sienkiewicza będą ujmowane poprzez dwa ciągi odwodnienia liniowego D5-D6 i D6-D7 do studni D5, a następnie kanałem krytym DN250 do studni Di na istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na długości działki przy ul. Żeromskiego 2 planuje się wykonanie otwartego odwodnienia liniowego sprowadzającego wody opadowe do zaprojektowanego systemu w punkcie oznaczonym D6. Wody opadowe z odcinka ulicy Jędrusiów na wysokości posesji nr 43 i 45 sprowadzone do istniejących kratek ulicznych zostaną odprowadzone kanałem krytym DN200 do istniejącej studni Sil zlokalizowanej w jezdni na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Jędrusiów.

Trasy systemu odwodnień zasadniczo poprowadzono bezkolizyjnie z istniejąca zabudową i uzbrojeniem, pod chodnikami i pasem zieleni wzdłuż ciągów drogowych. Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia terenu wykonanie niektórych odcinków odwodnienia będzie wymagało zabezpieczenia i przebudowy istniejącego uzbrojenia technicznego np. przyłączy c.o., telefonicznych czy kabla zasilania elektrycznego.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

3.  Opis rozwiązań techniczno-budowlanych

3.1.  Podstawowe dane

- przewody z PP $250 mm 8 kN/m2	-l 81,0 mb

- przewody z PP <|>200 mm 8 kN/m2	- 50,0 mb

- odwodnienie liniowe o szer. 15 cm kryte kratą o nośności 25t	- 22,0 mb

- odwodnienie liniowe otwarte z pref. betonowych 50x50x15 cm       - 39,0 mb

- studnie żelbetowe prefabrykowane (|)600mm z pokrywą żelbet. 15t -   7 kpi.

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA	Str.2

Remont systemu odwodnienia ulic Sienkiewicza i Jędrusiów
PROINSBUD                     zlokalizowanych na działkach nr ewid. 4918 i 4941 oś. Północ w Połańcu
	Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec   28-230 Połaniec; ul. Ruszczańska 2"

3.2.	Przewody i uzbrojenie

System odwodnienia ulic zaprojektowano zasadniczo jako kanał kryty z rur karbowanych z PP o średnicy 200 i 250 mm i połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. Wody opadowe będą ujmowane przez istniejące wpusty uliczne (ul. Jędrusiów) i zaprojektowane odwodnienie liniowe o szerokości 15 cm kryte kratą o nośności 25t usytuowane poprzecznie na jezdni (skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Sienkiewicza). Na długości działki przy ul. Żeromskiego 2 planuje się wykonanie otwartego odwodnienia liniowego wykonanego z korytek 50x50x15 cm z obustronnym pasem o szer. 25 cm z kostki brukowej którym skorygowany zostanie spadek poprzeczny.

Zaprojektowano studnie kontrolne z prefabrykowanych kręgów żelbetowych (j)600mm z kręgiem dennym z wykonanymi w trakcie prefabrykacji przejściami szczelnymi dla rur przewodowych. Z uwagi na lokalizację studni w chodnikach i pasach zieleni przykrycia studni przewiduje się z pokryw żelbetowych o nośności 15t osadzonych na pierścieniu odciążającym. Studnię oznaczoną na planie D5 należy wykonać z osadnikiem na piasek o głębokości l ,0 m. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie studni murowanych z bloczków betonowych na zaprawie wodoszczelnej.

Wszystkie materiały winny posiadać dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.3.	Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zaprojektowaną trasę sieci, repery wysokościowe oraz istniejące uzbrojenie techniczne należy wyznaczyć w terenie w oparciu o aktualną dla okresu realizacji mapę zasadniczą przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem robót w miejscach skrzyżowań (zbliżeń) z istniejącym uzbrojeniem technicznym należy powiadomić ich właścicieli (użytkowników) i roboty prowadzić w uzgodnieniu z nimi. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zalecenia zawarte w załączonym do projektu protokole ZUDP. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego odwodnienia z podziemnym uzbrojeniem technicznym wykopy należy prowadzić ręcznie, a po odkryciu istniejące uzbrojenie zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami ich właścicieli. Przed rozpoczęciem prac w obrębie pasa drogowego należy uzyskać zezwolenia na zajęcia pasa drogowego od administratora drogi, uzgodnić z nim projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robót wykonać oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Wykopy

Wykopy należy rozpocząć od rozebrania nawierzchni chodników i fragmentów dróg. Przed robotami rozbiórkowymi nawierzchnie asfaltowe i podbudowy betonowe należy wyciąć piłą do betonu. Gruz z rozbiórki dróg i chodników z płyt betonowych należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inwestora. Betonową kostkę wibroprasowaną z rozbiórki chodników która zostanie ponownie użyta do odbudowy chodników, ułożyć wzdłuż wykopu - lecz poza klinem odłamu gruntu.

W terenach zieleni należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej o grubości średnio 20 cm i ułożyć ją oddzielnie obok wykopu. Wykopy zaplanowano zasadniczo jako

f^                                                  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA                                                    Str.3
0 ^^                              Remont systemu odwodnienia ulic Sienkiewicza i Jędrusiów
PROINSBUD                     zlokalizowanych na działkach nr ewid. 4918 i 4941 oś. Północ w Połańcu
	Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec   28-230 Połaniec; ul. Ruszczańska 27

wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane ręcznie lub mechanicznie na odkład. W przypadku natrafienia na grunty spoiste wykop należy pogłębić o 10 cm i wykonać zagęszczoną nośną ławę piaskową.

Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz zbliżeniach do budynków planuje się wykopy ręczne. Przy zbliżeniach do słupów energetycznych należy zastosować obudowę wykopów z pełnym deskowaniem pozostawionym w wykopie. Odkopane przewodjv lub rurociągi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie w osłonie z desek do belki podtrzymującej, lub według szczególnych zaleceń właściciela lub eksploatatora tego uzbrojenia technicznego.

Wykopy należy zabezpieczyć i oznaczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu osób i pojazdów. Całość robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków BHP.

Odwodnienie

Badania geotechniczne wykazują, że w obszarze opracowania woda gruntowa występuje na głębokości już od 0,5-1,2 m p.p.t. z wahaniami zależnymi od pory roku. Zaleca się realizację przedsięwzięcia w okresie letnim, wtedy wody gruntowe nie powinny występować na poziomie prowadzonych prac ziemnych, a ewentualny napływ wód opadowych będzie odprowadzany powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przebieg sytuacyjny

Przebieg sytuacyjny kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem zagospodarowania - rysunek nr l.

Przebieg wysokościowy i posadowienie przewodów

Przebieg wysokościowy przewodów zgodnie z profilami podłużnymi (rysunki od nr 2-3). Przewody kanalizacji deszczowej ułożyć w wykopie na 10 cm podsypce piaskowej wyprofilowanej tak, aby rura spoczywała na niej jedną czwartą swej powierzchni.

Wytyczne montażowe

Do budowy przewodów kanalizacji deszczowej mogą być zastosowane tylko rury, kształtki i studzienki nie wykazujące widocznych uszkodzeń typu wgniecenia, pęknięcia oraz rysy. Prace montażowe należy wykonywać przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30 °C układając rury na uprzednio przygotowanym podłożu.

Inwentaryzacja geodezyjna - odbiór częściowy

Po dokonaniu przeglądu ułożenia przewodów i montażu studzienek, sprawdzeniu spadków podłużnych, należy dokonać odbioru częściowego i wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Zasypka w strefy ochronnej przewodu i pozostałej części wykopu

Po pozytywnym odbiorze częściowym całość przewodów należy ręcznie zasypać piaskiem zagęszczając go warstwami i uzyskać wskaźnik zagęszczenia 95% wg Proctora. Zagęszczanie warstwy ochronnej wykonywać ubijakiem drewnianym po obu stronach przewodu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na umocnienie rur do „pach". Zasypkę ubijać warstwami gr. 10-20 cm do wysokości min 30 cm

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA	Str.4

Remont systemu odwodnienia ulic Sienkiewicza i Jędrusiów
PROINSBUD	zlokalizowanych na działkach nr ewid. 4918 i 4941 oś. Północ w Połańcu

_ Inwestor: Miasto i Gmina Potanieć   28-230 Połaniec; ul. Ruszczańska 27 _

powyżej górnej części przewodu. Dalszą część wykopu zasypać gruntem piaszczystym z odkładu. Dla wykopów prowadzonych w pasie zieleni (ode. Sl-Si2) górną warstwę należy przywrócić z ziemi urodzajnej zgromadzonej oddzielnie w trakcie wykonywania wykopów. Na wjazdach i pod chodnikami przy zasypie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczanie, aby podbudowę i nawierzchnie ulic i chodników przywrócić do stanu pierwotnego.

Uwagi końcowe

Całość robót instalacyjne - montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, oraz Zarządzeniem nr 62 Ministra Budownictwa z dnia 30.12.1970 r. tj. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część II, Instalacje sanitarne i przemysłowe", Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawnictwo PKTSGGiK W-wa.

4.	Warunki gruntowo-wodne

W rejonie realizacji projektowanego remontu do głębokości projektowanych wykopów tj 1,3 m p.p.t. występują piaski drobne, a woda gruntowa występuje na głębokości już od 0,5-1,3 m p.p.t. z wahaniami zależnymi od pory roku.

5.	Zagadnienia ochrony środowiska

Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Zaprojektowana remont systemu odwodnienia ulic Sienkiewicza i Jędrusiów ma na celu wyeliminowanie zastoisk wody opadowej powodujących zalewanie sąsiednich posesji oraz będących do czasu wyparowania miejscem rozwoju mikroorganizmów i komarów uciążliwych dla mieszkańców. Zaprojektowany system odwodnienia ulic odprowadza wody opadowe z obszaru ujętego w bilansie wód opadowych istniejącego systemu, a więc nie wprowadza się do środowiska dodatkowych wód opadowych.

W trakcie budowy wystąpią utrudniania w ruchu pieszych ze względu na rozebrane
chodniki oraz czasowe ograniczenia ruchu pojazdów poruszających się ulicami
Sienkiewicza i Jędrusiów.	/iews'<'

,    ori/rtv<°