( druk UMiG Połaniec KTI-2007-03 )

TI/ID-1/342/51/2008							         Połaniec  2008-07-02

( znak zamówienia )

# OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177  ze zmianami )

- Zamawiający (siedziba): MIASTO i GMINA POŁANIEC

ul. Ruszczańska 27,    28-230 Połaniec,

www.polaniec.pl ,

- Tryb zamówienia: przetarg  nieograniczony

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 214  za opłatą netto 20 zł

Ponadto SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej   www.polaniec.pl

w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ).

- Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV; Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji.

  - Lokalizacja – Miasto i Gmina Połaniec.

  - CPV: 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg

  - Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej Nr II/3 we wsi Brzozowa  Gmina Połaniec.

- Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres:

Droga o długości 830mb szerokości korony 4,0mb:

- Poprawienie istniejącego profilu drogi i pobocza równiarką wraz z zagęszczeniem walcem:

830mb x 5,0mb = 4150m2

- Wykonanie podbudowy z niesortu dolomitowego gr. 15cm frakcja 0/63mm – ułożona układarką:

830mb x 3,2mb = 2656m2

- Wykonanie nawierzchni – w-wa gr. 4cm z masy min.-asf.

830mb x 3,2m = 2656m2

- Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pozyskanego przez wykonawcę gr. śr. 12cm – o szer. 2 x 0,4mb- pow. 2 x 0,4mb x 830mb = 664m2

- Wykonanie kinety rowu o głęb. 20cm- długość 830mb z wywozem urobku na odl. do 10km – dł. 830mb

- Wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych o średnicy fi 600mm długości 5,0mb wraz z dwoma murkami oporowymi (betonowymi) – 1 komplet

- Wykonanie wraz z wymaganymi uzgodnieniami projektu organizacji ruchu.

- Zakup i montaż znaków drogowych według wyżej wymienionego projektu organizacji ruchu ( minimum 4 szt. ).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tygodni.

  - Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: zerojedynkowy.

  - Wymagane jest wniesienie wadium w PLN  w wysokości 1 500 zł.

  - Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena - znaczenie  100%

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 206 do dnia

2008. 07.23  do godziny 10 00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 226 w dniu

2008. 07.23  o godzinie 10 30.

  - Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

  - Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

  - Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

  - Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ………..