( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

TI.271.33.2013.IB-1	                     				        Połaniec, 2013.03.14

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

( zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 19 )

# NAZWA  ZADANIA:

Budowy infrastruktury technicznej
na Osiedlu Południe w Połańcu

polegającej na:

- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,

- budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych,

- budowie sieci wodociągowej,

- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Ze względu na możliwość występowania gruntu wysadzinowego należy przewidzieć wymianę gruntu rodzimego na gr. kat. I-II wraz z jego utwardzeniem i zagęszczeniem w ilości odpowiadającej 10% wielkości całkowitego bilansu mas ziemnych wynikających z projektów budowlanych. Grunt rodzimy z urobku odwieźć na odległość do 10 km. Powyższe prace należy uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Wykonawca dokona zagęszczenia gruntu we własnym zakresie i na własny koszt oraz wykona udokumentowane badania zagęszczenia gruntu.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.

- Zabudowa 12 szt. kompletnych słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, osprzętem i kompletną oprawą oświetleniową, typ dostosowany do słupów istniejących na osiedlu.

- Przesunięcie istniejącego słupa oświetleniowego o ok. 2 m.