(druk UMiG Połaniec KTI-2007-05)

TI/IB-1/342/60/2008	                     				        Połaniec, 2008.07.25

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 23)

# NAZWA  ZADANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu 
na ul. Partyzantów w Połańcu.

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny opracować i uzgodnić ze stosownymi instytucjami projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych przy realizacji w/w zadania.

- Z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Czarnej w obrębie prowadzonych robót budowlanych i wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Ze względu na występowanie gruntu wysadzinowego należy dokonać wymiany gruntu rodzimego na gr. kat. I-II w ilości 3 000 m3 ziemi gr. kat. I-II wraz z jego utwardzeniem i zagęszczeniem. Grunt rodzimy z urobku odwieźć na 10 km. Powyższe prace należy uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Wykonawca dokona zagęszczenia gruntu we własnym zakresie i na własny koszt oraz wykona badania zagęszczenia gruntu.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.