MAAG S.C.

ul. Klonowicza 2/58 01-228 Warszawa  fax. (022) 211 31 94, tel.(022) 631 91 28

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

wraz zakupem niezbędnego wyposażenia

Inwestor:

## Miasto i Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Umowa: Nr TI-IB-1/342/46/2008

Projektował:

mgr inż. arch. Maria Pawlewicz-Budzińska

upr. bud. PO/KK/085/04

mgr inż. arch. Marta Maląg

Sprawdził:

mgr inż. arch. Anna Maląg

nr upr. bud. St/390/88

Tom I. ARCHITEKTURA

Listopad 2008 r.

# CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OGÓLNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

### i.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  I ZAŚWIADCZENIA  O PRZYNALEŻNOŚCI DO ODPOWIEDNICH IZB

### II.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUKJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

### iiI.	Wykaz uzgodnień dokumentacji i materiałów wyjściowych do projektowania

### i.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  I ZAŚWIADCZENIA  O PRZYNALEŻNOŚCI DO ODPOWIEDNICH IZB

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY:

| Architektura | mgr inż. arch. Maria Pawlewicz-Budzińska upr. bud. PO/KK/085/04 mgr inż. arch. Marta Maląg |
| --- | --- |
| Konstrukcja | mgr inż. bud. Danuta Mamakis upr.bud.96/Tbg/92 |
| Instalacje sanitarne | mgr inż. Zdzisław Żurecki upr. bud. 156/TBG/94 |
| Instalacje elektryczne System sygnalizacji pożarowej | mgr inż. Andrzej Gucwa upr. bud 187A/TBG/94 |

ZESPÓŁ  SPRAWDZAJĄCY:

| Architektura | mgr inż. arch. Anna Maląg upr. bud. St-390/88 MA-0498 |
| --- | --- |
| Konstrukcja | mgr inż Marek Kołodziej upr. bud. K-84/02 |
| Instalacje sanitarne | mgr inż. Grażyna Stypa upr. bud. PDK/0001/POOS/08 |
| Instalacje elektryczne | mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. bud. 28/TBG/79 |

### II.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUKJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

### iiI.	Wykaz uzgodnień dokumentacji i materiałów wyjściowych do projektowania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:1000

- Projekt budowlany termomodernizacji wraz z dobudową wiatrołapu, zabudową arkad oraz zmianą konstrukcji dachu budynku Centrum kultury i Sztuki w Połańcu opracowany przez Pracownię Autorską Inż. Jacka Stępnia

# CZĘŚĆ II

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNEGO

przebudowy Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

Spis zawartości opisu technicznego.

    - - Przedmiot opracowania

    - - Inwestor

    - - Adres inwestycji

    - - Podstawa opracowania

    - - Zmiany projektowane

    - - Zestawienie pomieszczeń przed projektowaną rozbudową i przebudową

    - - Zestawienie pomieszczeń po projektowanej rozbudowie wg proj. inż.  Jacka Stępnia i przebudowie Sali Kina „Pegaz”

    - - Zakres projektu

    - - Zakres prac budowlanych

A.1) Przebudowa widowni

A.2) Przebudowa sceny

A.3) Przebudowa zaplecza sceny

A.4) Przebudowa kabin

A.5) Przebudowa holu wejściowego, szatni i kasy.                          Obudowa klatki schodowej K2

A.6) Przebudowa foyer bocznego na salę tańca

1.1.10 - Roboty wewnętrzne remontowe

B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem.

B.2) Remont klatek schodowych K1 i K3.

11.11  - Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku.

1.1.12 - Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA:

| SPIS RYSUNKÓW: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr rys | Nazwa Rysunku | Skala |
| A. 1 | Mapa Sytuacyjno – wysokościowa | 1:1000 |
| A. 2 | RZUT PIWNIC | 1:100 |
| A. 3 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| A. 4 | RZUT PIĘTRA | 1:100 |
| A. 5 | PRZEKRÓJ I-I | 1:100 |
| A. 6 | PRZEKRÓJ II-II | 1:100 |
| A. 7 | PRZEKRÓJ III-III | 1:100 |
| A. 8 | PRZEKRÓJ IV-IV | 1:100 |
| A. 9 | PRZEKRÓJ A-A | 1:100 |
| A.10 | PRZEKRÓJ B-B | 1:100 |
| A.11 | PRZEKRÓJ C-C | 1:100 |
| A.12 | PRZEKRÓJ D-D | 1:100 |
| A.13 | RYSUNEK ZBIORCZY TECHNOLOGICZNY- PARTER | 1:100 |
| A.14 | RYSUNEK ZBIORCZY TECHNOLOGICZNY- PIĘTRO | 1:100 |
| A.15 | INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PIWNICA | 1:100 |
| A.16 | INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PARTER | 1:100 |
| A.17 | INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PIĘTRO | 1:100 |
| A.18 | INWENTARYZACJA Z WYBURZENIAMI PRZEKRÓJ I-I | 1:100 |

1.1.1   Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany przebudowy Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz zakupem niezbędnego wyposażenia.

Opracowano trzy koncepcje przebudowy sali, Inwestor wybrał  Wariant 1.

    - Inwestor.

## Miasto i Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

1.1.3   Adres inwestycji.

#### Kino „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

ul. Czarneckiego 5

28-230 Połaniec

dz. Nr. 5887/1, 5887/2

1.1.4   Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Materiały i dane wyjściowe

    - Zmiany projektowane.

W zakresie opracowania jest przebudowa wewnętrzna obiektu - sali widowiskowej Kina „Pegaz”, przebudowa sceny wraz z jej wyposażeniem oraz wynikające z nich zmiany funkcjonalne w obiekcie.

W projekcie budowlanym z lutego 2008 termomodernizacji przewidziano rozbudowę obiektu o wiatrołap, zabudowano arkady oraz zmianą konstrukcji dachu budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Projekt opracowała Pracownia inż. Jacka Stępnia w 2008 r. W projekcie zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych na salę widowiskową, na parter w części bibliotecznej i do pracowni plastycznej. W tych częściach budynku zapewniane też są sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowa i zabudowa została włączona do opracowania.

Proponuje się transport osób niepełnosprawnych na  piętra odbywać przy pomocy urządzenia transportowego platformy  „kroczącej po schodach”

W zakres opracowania nie wchodzą pomieszczenia sanitarne, kawiarnia wraz z zapleczem na 1 piętrze, zaplecze bufetu w piwnicy, część biurowa dyrekcyjna, garderoby (Użytkownik przeprowadził remont tych pomieszczeń we własnym zakresie).

W obiekcie należy przeprowadzić remont i zmodernizować  wnętrza.

Zakres zmian funkcjonalnych w obiekcie:

- wydzielenie balkonu z tylnej części sali widowiskowej,

- pod balkonem wydzielenie pomieszczenia technicznego,

- powiększenie holu poprzez rozbiórkę ścian i likwidację pom. kasy i jej zaplecza,

- wydzielenie kasy z pom. dla instruktorów,

- wydzielenie szatni z dawnego holu kasowego,

- wydzielenie sali tańca z foyer bocznego (dawnego pom. dyskotekowego),

- wydzielenie kabin kinooperatora i  elektryka oraz zaplecza dla kabin.

- przedzielenie stropem technicznym, ażurowym i wydzielenie pożarowe istniejącego magazynu dekoracji,

- wydzielenie ppoż.  poprzez obudowę klatki schodowej K2 z holu i jej oddymianie,

W projekcie przewidziano zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne, wod-kan – sieć hydrantowa., co w sali widowiskowej.

W projekcie przewiduje się remont pomieszczeń objętych przebudową i wymianą instalacji.

W pomieszczeniach reprezentacyjnych: Sala Widowiskowa, hall, foyer opracowany będzie projekt wystroju wnętrz.

    - Zestawienie pomieszczeń przed projektowaną rozbudową i przebudową

|  |  | Zestawienie Pow.Inwent.Piwnica |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 |
| 001 | POM.TECHNICZNE | PCV | 34,0 |
| 002 | KRĘGIELNIA | PCV | 103,2 |
| 003 | KOMUNIKACJA | Płytki ceramiczne | 24,4 |
| 004 | PRZEDSIONEK | Płytki ceramiczne | 5,0 |
| 005 | WC | Płytki ceramiczne | 5,0 |
| 006 | WC | Płytki ceramiczne | 4,9 |
| 007 | SIŁOWNIA | Parkiet | 50,4 |
| 008 | SZATNIA | Płytki ceramiczne | 7,1 |
| 009 | WC, ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne | 7,6 |
| 010 | SALA KONSUMPCYJNA | Parkiet | 84,1 |
| 011 | POM.SOCJAL | Płytki ceramiczne | 7,6 |
| 012 | BAR | Płytki ceramiczne | 15,8 |
| 013 | POM.PORZ | Płytki ceramiczne | 1,3 |
| 014 | MAG.NAPOJÓW | Płytki ceramiczne | 2,7 |
| 015 | ZAPLECZE | Płytki ceramiczne | 12,7 |
| 016 | WYMIENNIKOWNIA C.O. | Posadzki betonowe | 35,6 |
| 017 | WYMINNIKOWNIA C.O. | Posadzka betonowa | 12,4 |
| 018 | POM.GOSP | Posadzka betonowa | 4,3 |
| 019 | P.ELEKTRYKA | Płytki PCV | 7,5 |
| 020 | P.FOTOGRAFA | Płytki PCV | 12,2 |
| 021 | WC | Płytki ceramiczne | 7,9 |
| 022 | KOMUNIKACJA | Pytki lastriko | 27,7 |
| 023 | MAGAZYN | Płytki PCV | 19,8 |
| 024 | MAGAZYN | PCV | 10,7 |
| 025 | P.KONSERWATOR | PCV | 33,1 |
| 026 | CZERPNIA POWIETRZA | Posadzka betonowa | 27,7 |
| 027 | WENTYLATORNIA | Posadzka betonowa | 167,8 |
| 028 | P.TECHNICZNE | Piasek | 102,0 |
| 029 | MAGAZYN | Posadzka betonowa | 18,3 |
| 030 | PIWNICE | Piasek | 48,4 |
| 031 | PIWNICE | Piasek | 50,3 |
| 032 | PIWNICE | Piasek | 63,6 |
| 035 | P.TECHNICZNE | Parkiet | 25,6 |
| 036 | MUZEUM | Parkiet | 67,6 |
| 037 | ZAPLECZE | Parkiet | 16,7 |
| 038 | MAGAZYN | Parkiet | 16,0 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Lastryko | 7,2 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Płytki ceramiczne | 10,5 |
|  |  |  | 1 158,7 m2 |

|  |  | Zestawienie Pow. Inwent. Parter |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 |
| 101 | WIDOWNIA | Parkiet | 193,7 |
| 102 | SCENA | Podłoga z desek | 144,8 |
| 103 | ZAPLECZE | Wykładzina PCV | 43,2 |
| 104 | DYREKTOR | Panele podłogowe PCV | 16,2 |
| 105 | P.SOCJALNE | Płytki ceramiczne | 4,1 |
| 106 | ADMINISTRACJA | Panele podłogowe PCV | 12,0 |
| 107 | WC | Płytki ceramiczne | 4,0 |
| 108 | KORYTARZ | Panele podłogowe PCV | 46,2 |
| 109 | ADMINISRACJA | Panele podłogowe PCV | 14,8 |
| 110 | GARDEROBA | Panele podłogowe PCV | 17,1 |
| 111 | KOMUNIK. | Płytki ceramiczne | 3,1 |
| 112 | WC ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne | 3,9 |
| 113 | WC ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne | 3,3 |
| 114 | KOMUNIK | Płytki ceramiczne | 3,0 |
| 115 | GARDEROBA | Płytki ceramiczne | 16,8 |
| 116 | DYSKOTEKA | Płytki marmurowe | 69,6 |
| 117 | FOYER | Płytki marmurowe | 41,5 |
| 118 | WC | Płytki ceramiczne | 15,6 |
| 119 | WC | Płytki ceramiczne | 14,9 |
| 120 | MAGAZYN | Płytki PCV | 9,8 |
| 121 | KASA | Płytki PCV | 2,8 |
| 122 | HALL | Płytki marmurowe | 120,5 |
| 123 | WIATROŁAP | Płytki marmurowe | 26,2 |
| 124 | P.TECHNICZNE | Płytki PCV | 11,3 |
| 125 | PORTIERNIA | Płytki PCV | 4,4 |
| 126 | P.INSTRUKTORÓW | Płytki PCV | 16,4 |
| 127 | P.KLUBOWE | Płytki PCV | 32,9 |
| 128 | WIATROŁAP | Płytki lastriko | 9,0 |
| 129 | WC | Płytki ceramiczne | 4,0 |
| 130 | WC | Płytki ceramiczne | 3,1 |
| 131 | PRAC.PLASTYCZNA | Płytki PCV | 48,6 |
| 132 | KOMUNIKACJA | Płytki marmurowe | 12,9 |
| 133 | P.TECHNICZNE | Płytki PCV | 3,2 |
| 134 | WIATROŁAP | Płytki lastriko | 7,0 |
| 135 | SZYB | Płytki PCV | 1,7 |
| 136 | KOMUNIKACJA | Płytki ceramiczne | 17,8 |
| 137 | WC | Płytki ceramiczne | 5,7 |
| 138 | WC | Płytki ceramiczne | 5,0 |
| 139 | KSIĘGOWOŚĆ | Parkiet | 11,9 |
| 140 | ARCHIWUM | Płytki PCV | 8,1 |
| 141 | S.BALETOWA | Parkiet | 50,1 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Lastryko | 8,1 |
| K2 | KL.SCHODOWA | Płytki marmurowe | 6,1 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Lastryko | 16,2 |
|  |  |  | 1 110,6 m2 |

|  |  | Zestawienie Pow. Inwent. Piętro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 |
| 201 | MAGAZYN | Płytki PCV | 16,1 |
| 202 | MAGAZYN | Płytki PCV | 12,1 |
| 203 | POM.SOCJALNE | Płytki PCV | 4,1 |
| 204 | WC | <Rodzaj posadzki> | 3,9 |
| 205 | KOMUNIKACJA | Płytki PCV | 14,7 |
| 206 | MAGAZYN | Płytki ceramiczne | 1,6 |
| 207 | MAGAZYN | Płytki ceramiczne | 9,5 |
| 208 | KUCHNIA | Płytki ceramiczne | 9,7 |
| 209 | ZAPLECZE | Płytki ceramiczne | 17,5 |
| 210 | KUCHNIA | Płytki ceramiczne | 7,3 |
| 211 | HALL | Parkiet | 41,2 |
| 212 | KAWIARNIA | Parkiet | 65,6 |
| 213 | S.MUZYCZNA | Płytki PCV | 15,2 |
| 214 | S.NAGRAŃ | Płytki PCV | 14,6 |
| 215 | KOMUNIKACJA | Płytki marmurowe | 24,9 |
| 216 | HALL | Płytki marmurowe | 55,0 |
| 217 | WC | Płytki ceramiczne | 7,9 |
| 218 | WC | Płytki ceramiczne | 7,3 |
| 219 | P.MUZYCZNA | Płytki PCV | 31,3 |
| 220 | P.MUZYCZNA | Płytki marmurowe | 15,7 |
| 221 | KOMUNIK | Płytki PCV | 5,2 |
| 222 | MAGAZYN | Płytki PCV | 8,1 |
| 223 | WC | Płytki ceramiczne | 2,9 |
| 224 | P.KINOOPERATORÓW | Parkiet | 40,7 |
| 225 | POM.SOCJALNE | Płytki PCV | 7,7 |
| 226 | BIBLIOTEKA | Wykładzina dywanowa | 194,2 |
| 227 | MAGAZYN | Płytki PCV | 9,1 |
| 228 | SZYB WINDY | Pustka | 0,9 |
| 229 | HALL | Wykładzina dywanowa | 15,8 |
| 230 | WC | Płytki ceramiczne | 14,5 |
| 231 | KOMUNIKACJA | Wykładzina dywanowa | 8,9 |
| 232 | DYREKTOR | Wykładzina dywanowa | 16,6 |
| 233 | S.KOMPUTEROWA | Wykładzina dywanowa | 50,9 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Lastryko | 7,8 |
| K2 | KL.SCHODOWA | Płytki marmurowe | 6,1 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Lastryko | 9,7 |
|  |  |  | 774,3 m2 |

Piwnica     1 158,70 m2

Parter       1 110,60 m2

I piętro         774,30 m2

RAZEM POWIERZCHNIA INWENTARYZOWANA NETTO: 3043,60 m2

    - Zestawienie pomieszczeń po projektowanej rozbudowie wg proj. inż.  Jacka Stępnia i przebudowie Sali Kina „Pegaz”

|  |  | Zestawienie Pow. Proj. Piwnica |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Posadzka | Pow. m2 |
| 001 | POM.TECHNICZNE | Wykładzina PCV (wymiana) | 34,0 |
| 002 | KRĘGIELNIA | Wykładzina PCV (wymiana) | 103,2 |
| 003 | SALA KONSUMPCYJNA | Parkiet (remont) | 84,1 |
| 004 | KOMUNIKACJA | Płytki ceramiczne (remont) | 24,4 |
| 005 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 12,9 |
| 006 | PRZEDSIONEK | Płytki ceramiczne (istniejące) | 5,0 |
| 007 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 4,9 |
| 008 | SIŁOWNIA | Parkiet (remont) | 50,4 |
| 009 | WC, ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 7,6 |
| 010 | SZATNIA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 7,1 |
| 011 | POM.SOCJAL | Płytki ceramiczne (istniejące) | 7,6 |
| 012 | BAR | Płytki ceramiczne (istniejące) | 15,8 |
| 013 | ZAPLECZE | Płytki ceramiczne (istniejące) | 12,7 |
| 014 | MAG.NAPOJÓW | Płytki ceramiczne (istniejące) | 2,7 |
| 015 | POM.PORZ | Płytki ceramiczne (istniejące) | 1,3 |
| 016 | WYMIENNIKOWNIA C.O. | Posadzka betonowy (remont) | 35,6 |
| 017 | KOMUNIKACJA | Płytki lastriko (remont) | 27,7 |
| 018 | WYMINNIKOWNIA C.O. | Posadzka betonowa (remont) | 12,4 |
| 019 | POM.GOSP | Posadzka betonowa (remont) | 4,2 |
| 020 | P.ELEKTRYKA | Wykładzina PCV (wymiana) | 7,6 |
| 021 | P.FOTOGRAFA | Wykładzina PCV (wymiana) | 12,2 |
| 022 | MAGAZYN | Wykładzina PCV (wymiana) | 19,8 |
| 023 | TYRYSTORNIA | Wykładzina PCV (wymiana) | 10,7 |
| 024 | P.KONSERWATOR | Wykładzina PCV (wymiana) | 33,1 |
| 025 | CZERPNIA POWIETRZA | Posadzka betonowa (remont) | 27,7 |
| 026 | WENTYLATORNIA | Posadzka betonowa (remont) | 167,8 |
| 027 | P.TECHNICZNE | Wylewka betonowa | 102,0 |
| 028 | MAGAZYN | Posadzka betonowa (remont) | 18,3 |
| 029 | PIWNICE | Wylewka betonowa | 48,4 |
| 030 | PIWNICE | Wylewka betonowa | 50,3 |
| 031 | PIWNICE | Wylewka betonowa | 62,0 |
| 035 | P.TECHNICZNE | Parkiet (remont) | 25,6 |
| 036 | MUZEUM | Parkiet (remont) | 67,6 |
| 037 | ZAPLECZE | Parkiet (remont) | 16,7 |
| 038 | MAGAZYN | Parkiet (remont) | 16,0 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Wykładzina PCV projektowana | 5,8 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Lastrko (remont) | 10,2 |
|  |  |  | 1 155,4 m2 |

|  |  | Zestawienie Pow. Proj. [Parter] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Posadzka | Pow. m2 |
| 101 | WIDOWNIA | Parkiet (wymiana) | 148,4 |
| 102 | SCENA | Deski (wymiana) | 144,8 |
| 103 | ZAPLECZE | Wykładzina PCV (wymiana) | 43,1 |
| 104 | DYREKTOR | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 16,0 |
| 105 | P.SOCJALNE | Płytki ceramiczne (istniejące) | 4,1 |
| 106 | ADMINISTRACJA | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 12,2 |
| 107 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,7 |
| 108 | ADMINISRACJA | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 14,8 |
| 109 | KORYTARZ | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 46,2 |
| 110 | KOMUNIK. | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,1 |
| 111 | GARDEROBA | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 17,1 |
| 113 | WC ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,9 |
| 114 | WC ŁAZIENKA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,3 |
| 115 | KOMUNIK | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,0 |
| 116 | GARDEROBA | Panele podłogowe PCV (istniejące) | 17,2 |
| 117 | SALA TAŃCA | Parkiet (wymiana) | 69,0 |
| 118 | FOYER | Płytki gres (wymiana) | 47,3 |
| 119 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 15,6 |
| 120 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 14,9 |
| 121 | HALL | Płytki gres (wymiana) | 133,5 |
| 122 | KOMUNIKACJA | Płytki gres (wymiana) | 7,9 |
| 123 | SZATNIA | Płytki gres (wymiana) | 17,4 |
| 124 | P.TECHNICZNE | Wykładzina PCV (wymiana) | 11,3 |
| 125 | PORTIERNIA | Wykładzina PCV (wymiana) | 4,4 |
| 126 | POM.TECHNICZNE | Wykładzina PCV (wymiana) | 36,4 |
| 127 | P.INSTRUKTORÓW | Wykładzina PCV (wymiana) | 11,1 |
| 128 | KASA | Wykładzina PCV (wymiana) | 5,0 |
| 129 | P.BIUROWE | Wykładzina PCV (wymiana) | 15,1 |
| 130 | S.KLUBOWA | Wykładzina PCV (wymiana) | 34,5 |
| 131 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 4,0 |
| 132 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,1 |
| 133 | KOMUNIKACJA | Płytki gers (wymiana) | 9,0 |
| 134 | WIATROŁAP | Płytki gers (projektowane) | 5,1 |
| 135 | PRAC.PLASTYCZNA | Wykładzina PCV (wymiana) | 75,5 |
| 136 | KOMUNIKACJA | Płytki gers (wymiana) | 12,9 |
| 137 | WIATROŁAP | Płytki gers (projektowane) | 20,8 |
| 138 | WIATROŁAP | Płytki gers (wymiana) | 7,0 |
| 139 | P.TECHNICZNE | Wykładzina PCV (wymiana) | 5,3 |
| 140 | KOMUNIKACJA | Wykładzina PCV (wymiana) | 17,8 |
| 141 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 5,7 |
| 142 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 5,0 |
| 143 | KSIĘGOWOŚĆ | Parkiet (wymiana) | 11,9 |
| 144 | ARCHIWUM | Wykładzina PCV (wymiana) | 8,1 |
| 145 | S.BALETOWA | Parkiet (wymiana) | 50,4 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Wykładzina PCV projektowana | 9,7 |
| K2 | KL.SCHODOWA | Płytki gres (wymiana) | 6,2 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Wykładzina PCV (wymiana) | 17,9 |
|  |  |  | 1 179,7 m2 |

|  |  | Zestawienie Pow.Proj. Piętro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pom. | Nazwa Pomieszczenia | Posadzka | Pow. m2 |
| 201 | BALKON | Parkiet (projektowany) | 35,7 |
| 202 | MAGAZYN | Wykładzina PCV (wymiana) | 16,2 |
| 203 | P.SOCJALNE | Płytki ceramiczne (istniejące) | 4,1 |
| 204 | MAGAZYN | Wykładzina akustyczna PCV (wymiana) | 12,1 |
| 205 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 3,9 |
| 206 | KOMUNIKACJA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 14,7 |
| 207 | MAGAZYN | Płytki ceramiczne (istniejące) | 1,6 |
| 208 | MAGAZYN | Płytki ceramiczne (istniejące) | 9,5 |
| 209 | KUCHNIA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 9,7 |
| 210 | KUCHNIA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 9,0 |
| 211 | ZAPLECZE | Płytki ceramiczne (istniejące) | 17,5 |
| 212 | HALL | Parkiet (istniejący) | 41,5 |
| 213 | KAWIARNIA | Parkiet (istniejący) | 65,4 |
| 214 | KOMUNIKACJA | Płytki ceramiczne (istniejące) | 24,9 |
| 215 | S.MUZYCZNA | Wkładzina dywanowa (wymiana) | 15,2 |
| 216 | S.NAGRAŃ | Wkładzina dywanowa (wymiana) | 14,6 |
| 217 | HALL | Płytki gres (wymiana) | 67,2 |
| 218 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 7,9 |
| 219 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 7,3 |
| 220 | P.MUZYCZNA | Wkładzina dywanowa (wymiana) | 31,3 |
| 221 | P.MUZYCZNA | Parkiet (wymiana) | 15,7 |
| 222 | KAB.ELEKTROAKU | Podłoga podniesiona (projektowana) | 8,1 |
| 223 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 2,9 |
| 224 | ZAPLECZE KABIN | Podłoga podniesiona (projektowana) | 22,9 |
| 225 | KAB.KINOOPERATORÓW | Podłoga podniesiona (projektowana) | 34,1 |
| 227 | BIBLIOTEKA | Wykładzina akustyczna PCV (projektowana) | 194,2 |
| 227 | KAB.ELEKTRYKA | Podłoga podniesiona (projektowana) | 8,1 |
| 228 | MAGAZYN | Wykładzina PCV (wymiana) | 9,1 |
| 229 | POM.GOSP | Wykładzina PCV (wymiana) | 1,7 |
| 230 | HALL | Wkładzina dywanowa (wymiana) | 15,7 |
| 231 | WC | Płytki ceramiczne (istniejące) | 15,1 |
| 232 | DYREKTOR | Wykładzina akustyczna PCV (wymiana) | 16,6 |
| 233 | S.KOMPUTEROWA | Wykładzina akustyczna PCV (wymiana) | 59,7 |
| K1 | KL.SCHODOWA | Wykładzina PCV (projektowana) | 10,6 |
| K2 | KL.SCHODOWA | Płytki gres (wymiana) | 8,3 |
| K3 | KL.SCHODOWA | Wykładzina PCV (projektowana) | 10,1 |
|  |  |  | 842,2 m2 |

Piwnica     1 155,4 m2

Parter       1 179,7 m2

I piętro         842,2 m2

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO:       3177,3 m2

Budynek składa się z dwóch  kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej

1.1.8. Zakres projektu:

- Projektowany zakres prac nie zmienia funkcji budynku, tylko je usprawnia.

- Przebudowie podlega zaplecze sceny, sala widowiskowa, kabiny, hall, hall szatniowy, kasa i pokój instruktorów.

- Opracowaniu nie podlegają pomieszcza sanitarne.

- W budynku wydzielono jedną strefę  pożarowych oraz strefę dodatkową w piwnicy w pom. technicznych i wentylatorni. Klatki schodowe będą zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi w klasie EI 30. Klatki schodowe będą napowietrzane i oddymiane.

Projektowany zakres prac nie wpływa na środowisko w rozumieniu jego zagrożenia.

1.1.9. Zakres prac budowlanych obejmuje:

A.1) Przebudowę widowni

A.2) Przebudowę sceny

A.3) Przebudowę zaplecza sceny

A.4) Przebudowę kabin

A.5) Przebudowę holu wejściowego, szatni i kasy. Obudowę klatki schodowej K2

A.6) Przebudowę foyer bocznego na salę tańca

Opracowano projekty: technologii ogólnej i oświetlenia specjalistycznego akustyki sali, nagłośnienia sali, kinotechniki, projekty technologiczne są  wytycznymi do projektu budowlanego, wykonawczego i wystroju wnętrz.

Ad.A1) Przebudowa widowni

Przebudowa sali widowiskowe polega na skróceniu jej w tylnej części i  budowie balkonu z tyłu sali, zmianie przewyżki widowni na parterze i wybudowaniu balkonu z amfiteatralną widownią.

A1.1. Roboty przygotowawcze:

- Demontaż foteli,

- Demontaż parkietu,

- Demontaż istniejących  drzwi,

- Demontaż okładzin gipsowych z ścian,

- Demontaż istniejących grzejników,

- Demontaż dwóch ostatnich ekranów akustycznych i montaż ich w nowym miejscu

- Demontaż tylnej części widowni,

A.1.2. Roboty docelowe:

- Wybudowanie balkonu wg proj. konstrukcyjnego

- Wykucie nowego otworu drzwiowego z tyłu widowni na parterze i na piętrze,

- Zmniejszenie otworu drzwiowego (drzwi ewakuacyjne),

- Rozprowadzenie wszystkich instalacji w sali wg projektów branżowych,

- Nabudowanie nowej przewyżki na parterze widowni,

- Ułożenie parkietu na „uzinie”

- Montaż drzwi akustycznych,

- Wykończenie ścian i sufitów wg projektu akustycznego i projektu wnętrz,

- Montaż foteli.

Ad.A.2) Przebudowa sceny

Istniejące wyposażenie technologiczne sceny jest przestarzałe i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Istniejący ekran wolnostojący zajmuje dużo miejsca, sprawia że scena jest nieustawna.

Na poziomie I piętra z wejściem od stromy CKiSZ , przewiduje się galerię techniczną z trzech stron sceny. Galeria techniczna połączona będzie z dwiema wieżami portalowymi za pomocą schodków. Galeria będzie też połączona z zapleczem sceny. Istniejący portal sceny pozostaje, będzie remontowany.

Wymieniona będzie podłoga sceny, obecna podłoga  jest na wysokości 110cm, w drzwiach na korytarz jest próg o wysokości 5 cm.

Scena wyposażona będzie w nowe urządzenia technologiczne: sztankiety, sofity oświetleniowe, zwijany ekran kinowy,  kulisy i paldamenty oraz kurtynę główną wg projektów technologicznych.

A2.1. Roboty przygotowawcze:

- Demontaż istniejącego ekranu kinowego,

- Demontaż siatek z ramach pod stropem sceny, rur i uchwytów,

- Rozbiórka podłogi drewnianej

- Demontaż drzwi

A.2.2.Roboty docelowe:

- Budowa galerii technicznej stalowej wg proj. konstrukcyjnego

- Montaż belek pod koła przewojowe, i zbiorcze wg proj. konstrukcyjnego

- Montaż silników do obsługi sztankietów i sofitów oświetleniowych na bocznych galeriach technicznych

- Montaż sztankietów i sofitów oświetleniowych

- Ułożenie podłogi z desek wg wytycznych akustycznych

- Montaż drzwi akustycznych na korytarz i ppoż. na zaplecze

- Malowanie ścian

- Montaż schodów przestawnych

Ad.A.3) Przebudowa zaplecza sceny

Istniejący wysoki magazyn na dekoracje przedziela się pomostem technicznym zbudowanym z  konstrukcji stalowych wg proj. konstrukcyjnego. Na pomost prowadzą techniczne schody stalowe. Magazyn wydzielony będzie pożarowo od sceny.

###### Ad.A.4) Przebudowa kabin

Proponuje się nowy podział kabin, wydziela się kabinę elektryka i kinooperatora  Kabina elektroakustyka pozostaje na starym miejscu. Kabina elektroakustyka (reżysernia studia nagrań) wyposażona będzie w dwa okna akustyczne, jedno na salę, drugie do pok. muzycznego (studia nagrań). Wszystkie trzy kabiny będą mieć podłogi podniesione techniczne o wysokości 60 cm. Ścianki wykonane będą w konstrukcji lekkiej zabudowy gipsowej, będą szczelne akustycznie. Drzwi do kabin o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wykończenie kabin wg proj. wnętrz i proj. akustycznego.

Ad.A.5) Przebudowa holu wejściowego, szatni i kasy.

Obudowa klatki schodowej K2,

Zmiana położenia wejścia z tyłu sali na parterze powoduje zmiany przestrzenne w holu. Zaszła konieczność poszerzenia dojścia do sali, projektuje się likwidację pomieszczenia kasowego z zapleczem. Nową kasę wydziela się z obecnego pomieszczenia instruktorów. Szatnię wydzielono z dawnego holu kasowego.

Klatkę schodową K2 wydzielono pożarowo, obudowano ściankami przeszklonymi EI60 i drzwiami EI30, klatka napowietrzana będzie poprzez drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku i oddymiana poprzez okno na I piętrze.

A.5.1. Prace przygotowawcze.

- Rozbiórka ścianek działowych w pom. kasy

- Rozbiórka posadzek kamiennych

- Rozbiórka płytek ceramicznych ze słupów

- Demontaż drzwi

- Demontaż szatni

A.5.2. Prace budowlane i wykończeniowe.

- Budowa schodów na salę widowiskową wg proj. konstrukcji

- Zabudowa klatki schodowej ściankami przeszklonymi

- Obudowa słupa, który pozostał po zdemontowaniu ścianek

- Wybudowanie ścianki dzielącej kasę od pok. instruktorów

- Wybudowanie ścinek wydzielających szatnię.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych

- Montaż mineralnego sufitu podwieszonego z profilem ukrytym.

- Ułożenie płytek podłogowych z gresu wg projektu wystroju wnętrz

- Przygotowanie podłoża ścian do „paneau” - malarstwo figuratywne obrazujące mit „Pegaza” wg projektu wnętrz

- Przygotowanie ścian i słupów do przyklejenia luster wg projektu wnętrz

Ad. A.6)  Przebudowa foyer bocznego na salę tańca

Wydzielenie sali z foyer za pomocą ściany z cegły pełnej ceramicznej.

Wymiana instalacji

Montaż ustroi akustycznych wg wytycznych akustycznych

Przygotowanie ścian pod montaż luster

Ułożenie parkietu na „uzinie”.

1.1.10. Roboty wewnętrzne remontowe w budynku:

B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem.

B.2) Remont klatek schodowych. Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K3, napowietrzanie i oddymianie ich,

W pomieszczeniach remontowanych przed ułożeniem nowych posadzek należy zdjąć stare posadzki, wyreperować i wyrównywać podłoże, lub jeżeli pozostawiamy stare posadzki należy je odnowić. Należy naprawić ściany i pomalować.

Ad.B.1) Remont pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem.

- W kręgielni, należy zdemontować boazerie drewniane, wyrównać i pomalować ściany, wymienić posadzkę na nową wg proj. wnętrz.

- W siłowni i muzeum odświeżyć ściany i parkiet.

- W pomieszczeniach technicznych w poziomie piwnicy naprawić i pomalować ściany, wyremontować lub wymienić posadzki.

- W pracowni plastycznej, sali klubowej z pomieszczeniami przyległymi należy pomalować ściany, wymienić lub ułożyć (w części dobudowanej) posadzki.

- W sali baletowej wymienić parkiet, wyremontować i pomalować ściany, w archiwum i pomieszczeniach przyległych wyremontować posadzki, wyremontować i pomalować ściany.

- W holu na pierwszym piętrze CKiS wykończenie ścian i sufitów, takie jak na parterze wg projektu wnętrz.

- Sale muzyczne na pierwszym piętrze wyremontować, wymienić posadzki, naprawić i pomalować ściany.

- Pomieszczenia biblioteki wyremontować wg projektu aranżacji wnętrz.

Wymiana posadzek, naprawa i malowanie ścian.

Ad.B.2) Remont klatek schodowych K1 i K3

- W klatce schodowej K1,  zdemontować balustrady, osadzić nowe słupki z boku biegów. Miejsca po słupkach i ubytki wyreperować, balustrady z profili ze stali malowanej piecowo,  o przekroju kołowym, mocowane do podłoża na dylach, połączenia spawane. Pochwyt stalowy. Ściany i podniebienie biegów wyrównane gładzią i pomalowane farbą , na biegach schodowych ułożyć wykładzinę PCV. Napowietrzanie klatki za pomocą drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych, oddymianie oknem na i piętrze.

- K3   zdemontować balustrady, osadzić nowe słupki z boku biegów. Miejsca po słupkach i ubytki wyreperować, balustrady z profili ze stali malowanej piecowo,  o przekroju kołowym, mocowane do podłoża na dylach, połączenia spawane. Pochwyt stalowy. Ściany i podniebienie biegów wyrównane gładzią i pomalowane farbą , na biegach schodowych ułożyć wykładzinę PCV. Napowietrzanie klatki za pomocą drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych, oddymianie za pomocą okien na I piętrze.

Uwaga ! otwieranie okien oddymiających oraz drzwi zewnętrznych będzie sterowane automatycznie z centrali oddymiania, wg projektu systemu sygnalizacji pożarowej SSP.

    - Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Informacje ogólne

Budynek będący przedmiotem projektu posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W części nadziemnej znajduje się sala widowiskowo-kinowa, pomieszczenia zaplecza sceny, administracyjno-socjalne, itp. w części podziemnej znajduje się kręgielnia, bar z salą konsumpcyjną, muzeum, pomieszczenia magazynowe i techniczne.

- Charakterystyka pożarowa budynku

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie przekracza wartości 1000 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi.

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

W sali widowiskowo-kinowej przewiduje się przebywanie nie więcej niż 300 osób. Na balkonie przebywać będzie nie więcej niż 50 osób.

- Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniana ognia przez elementy budowlane

Klasa odporności pożarowej budynku B. Jest to budynek niski o dwóch kondygnacjach naziemnych, jednak ze względu na występowanie pomieszczeń ZL na kondygnacji podziemnej do określenia klasy odporności pożarowej budynku przyjmuje się sumę wysokości części nadziemnej i podziemnej.

Budynek wykonany jest z następujących elementów budowlanych o klasie odporności ogniowej:

-  główne elementy		- co najmniej REI 120,

-  strop piwnicy i parteru			- REI 60,

-  ściany zewnętrzne				- EI 60,

-  ściany wewnętrzne				- EI 30,

- konstrukcja dachu				- R60,

- przekrycie dachu				- E30.

Ściany, stropy, ściany działowe spełniają wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla budynku w klasie „B” odporności pożarowej.

Elementy budowlane wykonane są jako nierozprzestrzeniające ognia.

Proponowane w „projekcie budowlanym termoizolacji wraz z dobudową wiatrołapu oraz zmianą konstrukcji dachu” rozwiązanie konstrukcji dachu jako drewnianej nie spełnia wymagań R30 dla konstrukcji.

- Podział obiektu na strefy pożarowe

# Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej. W piwnicy wydzielono część w której znajdują się pomieszczenia techniczne i wentylatornia. Na kanałach wentylacyjnych na wyjściu z wentylatorni zamontowano klapy przeciwpożarowe w klasie EI 60.

# Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 będą miały klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60.

7.	          Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne

Ewakuacja odbywa się poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Z piętra ewakuacja odbywa się trzema klatkami schodowymi.

Klatki schodowe będą wydzielone drzwiami w klasie EI 30 i oddymiane.

Szerokość biegów klatki schodowej wynosi 1,2 m, natomiast szerokość spoczników jest mniejsza od wymaganej 1,5 m im wynosi od 1,2 m do 1-5. Także korytarz w części koło pom. 108 jest o mniejszej szerokości od wymaganej i wynosi 1,17 m. W związku z powyższym pozostawienie klatek schodowych oraz korytarza nie spełniających wymagań warunków technicznych, powoduje konieczność zapewnienia warunków zamiennych zgodnie z ekspertyzą w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowaną przez rzeczoznawcę ds. budowlanych i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącą załącznik do projektu.

Ewakuacja z galerii prowadzona jest przez foyer i klatkę schodową nr 2 na zewnątrz.

Pomieszczenia wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne z wewnętrznymi akumulatorami, załączane automatycznie  w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2 sek. z podtrzymaniem 2 godzinnym - natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. W otoczeniu urządzeń przeciwpożarowych natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić co najmniej 5 lx. Parametry potwierdzone będą pomiarami.

Drogi ewakuacyjne oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.

8.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony został w pobliżu wejścia do obiektu.

9.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie

Pomieszczenia wyposażone zostały w następujące instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej:

-	oświetlenie ewakuacyjne,

-	oświetlenie przeszkodowe na schodach podestów,

-	wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową – w części ZL hydranty 25 z wyposażeniem w węże półsztywne – zasięg 33 m przy zastosowaniu odcinka węża o maksymalnej długości 30 m. W wydzielonej części PM (pomieszczenia techniczne i wentylatornia) hydrant 52.

System sygnalizacji nie jest wymagany. Może być zainstalowany na życzenie Inwestora. Poprawi to znacznie poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Nr 121, poz. 1139). Parametry eksploatacyjne są potwierdzone pomiarami.

Zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię pomieszczeń.

Obiekt wyposażono w gaśnice proszkowe ABC. Gaśnice i hydranty oznaczone zostały zgodnie z PN.

10.	Elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wymagania dla widowni

Zastosowane we wnętrzu materiały są co najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zastosowano materiały i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.

Przegrody, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowe są co najmniej trudno zapalne.

Krzesła wykonane są z materiałów trudno zapalnych i nie wydzielających bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania.

Przy ustawianiu widowni przestrzegane są niżej wymienione zasady, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami)):

1)	fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz nie  wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych,

2)	szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejsza niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,

3)	liczba siedzeń w rzędzie nie większa niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,

4)	szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejsza niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,

5)	rzędy siedzeń lub ławek są trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

Na balkonie siedzenia traktuje się jak w rzędach przyściennych. Schody w pokonujące różnice poziomów na zejściu z pierwszego rzędu wykonane są jako wachlarzowe.

11.	Zagrożenie wybuchem.

Zagrożenie wybuchem nie występuje.

1.1.12 – Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Adres inwestycji:		Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Ul. Czrnieckiego 5, 28-230 Połaniec

## Inwestor:	Miasto i Gmina Połaniec

Ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

Opracował:	mgr inż. arch. Maria Pawlewicz - Budzińska

##### upr. nr PO/KK/085/04

1.0. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### Podstawy formalne

Art.20.1. pkt. 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia, Dz.U.  nr 120  poz. 1126 z 10 lipca 2003 roku.

  - Zakres robót zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje przebudowę i remont budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sąsiedztwie  projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych dokumentów.

Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:

- dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia  i  opinie

- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy

- dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny).

Wymienione  powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, układów komunikacyjnych,  odpowiednio rozlokowanych  i zabezpieczonych placów magazynowo składowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną  i wodę do celów sanitarnych  i przemysłowych.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący budynek Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenia statystycznie przeciętnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót to przede wszystkim:

- możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urządzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń.

- prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych (transport,  składowanie)

- praca na wysokościach, rusztowaniach w budynku przy wykonywaniu prac budowlanych w sali widowiskowej i na scnie

- niebezpieczeństwo związane z użyciem płynów palnych, lub powodujących iskrzenie - spawanie rur stalowych , zgrzewanie rur z PE, porażeniem prądu.

- niebezpieczeństwo związane z przeprowadzaniem prac rozbiórkowych tj:

- rozbiórka dwóch elementów sufitowych w sali widowiskowej oraz części przewyżki widowni wynikających z projektu

- rozbiórka urządzeńna scenie i instalacji wewnętrznych

  - Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem  do robót.

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować:

- przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia bhp wstępnego, podstawowego i okresowego.

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,  a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- zapoznanie załogi  z treścią  planu BIOZ

- przeprowadzeni przez wykonawcę robót szkolenia pracowników na stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poż..

Należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z użyciem płynów palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujących iskrzenie. Materiały łatwopalne należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poż przed rozpoczęciem robót, zapoznać pracowników z obsługą istniejących urządzeń gaśniczych, w tym hydrantów i przenośnego sprzętu gaśniczego (gaśnic oraz kocy gaśniczych) oraz instrukcjami p.poż.

Z dokonanego przeszkolenia sporządzić listę obecności osób przeszkolonych pod względem przeciwpożarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.

Należy stosować ogólne zasady bhp oraz:

- wszystkie stosowane materiały muszą być użyte zgodnie z instrukcjami ich stosowania i przy zachowaniu wymogów bhp określonych przez producenta.

- w trakcie prowadzenia robót powinien być prowadzony ze strony wykonawcy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów i instrukcji bhp przez robotników.

- każdy wykonujący prace musi posiadać aktualne wyniki badań lekarskich zezwalające do wykonywania w/w prac.

- wykonawca winien zachować określone wymagania ochrony i bezpieczeństwa zdrowia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosować się do wszystkich związanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych związanych przepisów p.poż.

- przy stosowaniu materiałów budowlanych stosować środki ostrożności zalecane przez producentów materiałów oraz wszelkie wymogi bhp. Stosować się do instrukcji eksploatacji rusztowań, a  rusztowanie dopuścić do użytkowania po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

- zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszystkie roboty należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru – pod nadzorem osób uprawnionych.

- z pełną odpowiedzialnością należy stosować zasady i przepisy BHP również przy robotach rozbiórkowych, w szczególności stropów, realizując je sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany był bezpieczny układ konstrukcyjny.

Opracowała:

mgr inż. arch. Maria Pawlewicz - Budzińska