5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

System i zadania gospodarki odpadami w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, powinny być realizowane poprzez:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- ograniczenie ich ilości na terenie gmin należących do Związku,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości jest najbardziej pożądaną strategią gospo-darowania odpadami we wszystkich sektorach. W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub często uniemożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone są też możliwości zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych. Szanse na ograni-czenie ilości odpadów istnieją w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym. To zadanie jest zapisane 
w różnych programach ekologicznych dla przedsiębiorstw, w tym: w zasadach „Czystszej Produkcji” czy w programie „Responsible Care” – „Odpowiedzialna Troska” realizowanym przez kilkanaście największych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce. Cel ten można również osiągnąć przez wdrażanie systemów zarządzania środo-wiskowego zgodnego z ISO 14 000 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym regulującym zasady wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego wraz ze ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszczeń) – dyrektywa 93/1836/EEC.

Celem „Czystszej Produkcji” jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tzn. z użyciem odnawialnych źródeł energii i nieszkodliwych materiałów przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Jedną z zasadniczych przesłanek idei „Czystszej Produkcji” jest zapobieganie szkodom dla środowiska, co jest tańsze i skuteczniejsze niż próby regeneracji tegoż środowiska po jego zniszczeniu. Produkty powstałe w systemie „Czystszej Produkcji” muszą być:

- nietoksyczne,

- energooszczędne,

- –wyprodukowane przy użyciu odnawialnych materiałów, które są na bieżąco uzupełniane w sposób zachowujący żywotność ekosystemu i społeczności, z której pochodzą, bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz pochodzących z odzysku i możliwych do unieszkodliwiania w sposób nietoksyczny i energooszczędny,

- trwałe i nadające się do wielokrotnego użytku,

- łatwe w demontażu lub do naprawy bądź przebudowy,

- opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z użyciem materiałów z odzysku, możliwych do recyklingu lub ponownego użycia.

Program „Responsible Care” ma na celu globalne, dobrowolne działanie światowego przemysłu chemicznego na rzecz ekologii oraz podporządkowanie się przepisom dotyczącym jakości wyrobów i ograniczenie emisji substancji szkodliwych. W ramach wdrażania tego programu, przedsiębiorstwa powinny realizować między innymi następujące przedsięwzięcia:

- wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,

- ciągłą modernizację stosowanych technologii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód oraz ilości odpadów,

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska,

- przebudowę, budowę lub rozbudowę infrastruktury zakładu dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologi-cznych.

Program ten może dotyczyć zarówno dużych firm, takich jak Elektrownia Połaniec, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw. W zakresie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych działania mogą mieć jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. W ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, można między innymi zachęcać mieszkańców do:

- kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

- wykorzystywania w celach pakunkowych opakowań ulegających biodegradacji,

- rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych),

- wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów).

W celu zachęcenia mieszkańców do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, można wyko-rzystać instrumenty finansowe. Wysegregowane odpady mogą być odbierane od mieszkańców bezpłatnie lub po cenie znacznie niższej niż kwota pobrana za odbiór odpadów zmieszanych.

5.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

Podstawowym działaniem mającym na celu prawidłowe wdrożenie planu gospodarki odpadami w posz-czególnych gminach Związku powinno być przeprowadzenie bardzo szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa, zarówno w miastach jak również wśród mieszkańców wsi. Ma to na celu wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów i zaprzestanie praktyk wywożenia odpadów na „dzikie wysypiska” lub spalania ich we własnych paleniskach domowych. Istotnym działaniem edukacyjnym są szkolenia urzędników w zakresie prawi-dłowego gospodarowania odpadami.

5.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

W myśl art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z dn. 27 kwietnia 2001 r.), ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji powinno być osiągane poprzez zastępowanie składowania recyklingiem organi-cznym.

Realizacja tych ustaleń ma się odbywać w ramach systemu selektywnego zbierania odpadów dla gmin należących do Związku, poprzez zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie oraz budowę instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) tych odpadów. Dlatego konieczna będzie popu-laryzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie oraz wspieranie budowy kompostowni na terenie COGO. W tabeli 5.1. zamieszczono w formie syntetycznej opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 5.1. Opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami).

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowanie | Piroliza | Mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | * |  |  | * |  | * |  | * |
| Paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Papier | * | * | * |  | * | * | * |  |
| Odpady tekstylne | * | * | * |  |  |  | * |  |
| Drewno | * | * | * |  |  |  | * |  |

Rozwój metod fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz metod mechaniczno-biologicznych przerobu tych odpadów będzie w Polsce dominującą opcją przekształcania odpadów celem redukcji objętości i bezpiecznego składowania. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w latach 2007–2014 przewiduje się zwiększenie zastosowania termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.

Wyprodukowanie kompostu o wysokich walorach nawozowych, umożliwia jego użycie pod uprawy (rolnicze, sadownicze itp.). Wiąże się to jednak z zapewnieniem właściwego przebiegu całego procesu kompostowania, w tym także zapewnieniem odpowiedniego składu chemicznego odpadów, utrzymywania właściwej wilgotności masy kompostowej, właściwej regulacji przepływu powietrza, udziału odpowiednich mikroorganizmów i oczywiście odpowiedniej temperatury.

Komposty z odpadów komunalnych mają z reguły zbyt dużo fosforu i potasu w stosunku do ilości azotu, dlatego tak ważne jest odpowiednie wyselekcjonowanie odpadów organicznych i eliminacja zanieczyszczeń dyskwalifi-kujących kompost takich jak np. świetlówki, baterie, lekarstwa. W przypadkach, gdy jakość otrzymanego kompostu (np. zawartość metali ciężkich) wyklucza jego zastosowanie w rolnictwie, możliwe jest jego wykorzystanie do celów nierolniczych np. do rekultywacji: składowisk odpadów, szkód powydobywczych, nasypów kolejowych i drogowych, w leśnictwie.

# 5.4. Plan unieszkodliwiania PCB oraz instalacji i urządzeń zawierających PCB

Według „Prawa ochrony środowiska” PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw z terenu gmin należących do Związku zinwentaryzowano łącznie 22,722 Mg urządzeń zawierających PCB. Są to transformatory należące do Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., wykorzystywane w gminach: Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Staszów. Osoby fizyczne są zobowiązane do przedłożenia stosownych informacji o PCB, odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi.

Sposób prowadzenia inwentaryzacji i oznakowania urządzeń i instalacji zawierających PCB oraz przemie-szczania PCB określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 860). Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na posiadaczu PCB. Używane jeszcze oleje zawierające PCB, muszą zostać całkowicie zniszczone i wyeliminowane ze środowiska. Wykorzystywanie PCB w urządzeniach dopu-szczone jest do końca czerwca 2010r. Odbiór i dekontaminacja lub unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB od przedsiębiorstw powinny odbywać się na zasadzie indywidualnej umowy pomiędzy posiadaczem (Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A.), a odbiorcą. Środki transportu odpadów zawierających PCB muszą spełniać wymogi konwencji ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnę-trznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.) oraz Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671).

Unieszkodliwianiem cieczy zawierających PCB zajmują się między innymi firmy:

- Zakłady Azotowe „ANWIL” S.A. we Włocławku,

- Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A. w Brzegu Dolnym (Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projekto-wych "CHEMEKO" Sp. z o.o.).

Jako metodę unieszkodliwiania, firmy te wykorzystują możliwość bezpiecznego spalania PCB w nowo-czesnych instalacjach umożliwiających ścisłą kontrolę parametrów procesu spalania i wyposażonych w system monitorowania produktów gazowych powstałych podczas procesu.

5.5. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie

Wytyczne dotyczące lokalizacji składowisk oraz ich prawidłowej eksploatacji i zamknięcia są zawarte w roz-porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Zgodnie z tym rozporządzeniem, składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie można lokalizować w miejscach, w których mogą one stać się zagro-żeniem dla środowiska atmosferycznego oraz w szczególności dla wód powierzchniowych i podziemnych. Składowisk odpadów nie można, zatem lokalizować między innymi:

- na obszarach parków narodowych i ich otulin oraz rezerwatów przyrody,

- w dolinach rzek i na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią,

- w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych.

Inwestycja o charakterze budowy składowiska nowego, przebudowa lub rozbudowa obiektu już istniejącego, wymagają posiadania decyzji o warunkach rozbudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć wyniki badań hydrologicznych, wykonanych na obszarze plano-wanego składowiska odpadów i jego otoczenia, wyniki badań geologicznych, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących projektu prac geologicznych oraz opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących dokumentacji geolo-giczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.

Zarządzający składowiskami odpadów są zobowiązani do dostosowania funkcjonowania istniejących składo-wisk do odpowiednich wymagań w terminie do 31 grudnia 2009 roku (ustawa z dnia 27 lipca 2001, o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

Składowiska zlokalizowane w obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią powinny zostać zlikwidowane. Poprzez likwidację składowisk rozumie się inwestycje w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożenia dla środowiska. Składowisko poddane procesowi likwidacji nie może być w dalszym ciągu eksploatowane, a na terenie objętym jego oddziaływaniem powinna zostać przeprowadzona odpowiednia rekultywacja. Obszary zagrożone powodzią zostały wytypowane zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych gmin, Przeglądami Ekologicznymi oraz mapą topograficzną w skali 1:10 000. Lokalizacja składowisk w obszarach zagrożonych powodzią jest kryterium dyskryminujących. Ze względu na złożoność zjawisk o charakterze lokalnym, każdorazowo przed podjęciem decyzji o likwidacji składowiska ze względu na taki stan lub lokalizację składowisk nowych należy zasięgnąć dokładnej opinii w Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Woje-wódzkiego. Na terenie gmin należących do Związku w obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powo-dzią zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, zlokalizowano 2 skła-dowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (składowisko popiołów i żużli „Pióry” oraz składowisko buforowe „Tursko”). Jednak zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Połaniec składowiska te zostały wykluczone z obszarów zalewowych.

Na terenie gmin należących do Związku istnieje ryzyko migracji zanieczyszczeń w głąb poziomów użyt-kowych ze składowisk zlokalizowanych w strefach zasilania. Obszarami zasilania, które powinny być chronione są przede wszystkim strefy ONO (obszary najwyższej ochrony) oraz OWO (obszary wysokiej ochrony). W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna dla składowiska nie spełnia wymagań dotyczących szczelności, należy zastosować sztucznie wykonaną barierę geologiczną. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna. Składowiska już istniejące w strefach ONO i OWO i stanowiące zagrożenie dla jakości wód w zbiornikach użytkowych powinny zostać zamknięte i poddane odpowiedniej rekultywacji. Zamknięcie składowiska wiąże się z do-kładnym zabezpieczeniem dna, ścian lub czaszy. W strefach ONO i OWO dalsza eksploatacja składowiska bez zabezpieczenia dna oraz w szczególności jego rozbudowa nie jest możliwa. Przed podjęciem decyzji o zamknięciu składowiska zlokalizowanego w strefie zasilania lub też możliwości dostosowania jego funkcjonowania do odpowiednich wymogów należy przeprowadzić dokładne rozpoznanie lokalnych warunków hydrogeologicznych. Zasięg stref ONO i OWO dla GZWP został określony zgodnie z mapą przygotowaną przez zespół pod kierownictwem A.S. Kleczkowskiego (1991) w skali 1:500 000. Dane zostały zweryfikowane w oparciu o dostępne Przeglądy Ekologiczne dla poszczególnych składowisk.

Na obszarach będących w zasięgu strefy ONO i OWO dla GZWP zlokalizowano, na terenie gmin należących do Związku, jedno składowisko odpadów komunalnych (w Staszowie–Pocieszce).

Składowiska odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z sektora gospodarczego powinny być wyposażone w system drenażu wód odciekowych (zapewniający niezawodne funkcjonowanie jeszcze przez 30 lat po jego zamknięciu), system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych lub podziemnych do składowiska odpadów, instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (dla składowisk odpadów ulegających bio-degradacji), system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów, dodatkowe uszczelnienie dna warstwą izolacji syntetycznej, sieć monitoringową funkcjonującą w fazie eksploatacyjnej oraz jeszcze przez 30 lat po zaprzestaniu eksploatacji składowiska.

Wyposażenie składowisk odpadów w instalację do ujmowania, odprowadzania i unieszkodliwiania lub odzy-sku gazu składowiskowego oraz wyposażenie w system drenażu wód odciekowych, a także sieć monitoringową jest wymagane dla składowisk, które mają możliwość dalszej eksploatacji oraz dla składowisk, które ze względu na kryte-rium dyskryminujące powinny zostać zlikwidowane.

Sugerowany sposób postępowania ze składowiskami odpadów komunalnych, zapewniający minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko w ich otoczeniu przedstawiono w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Sposób postępowania ze składowiskami odpadów komunalnych

| Lp. | Lokalizacja | Czynne/nieczynne | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luszyca, gmina Połaniec | czynne | likwidacja, prowadzenie monitoringu |
| 2 | Pocieszka, gmina Staszów | czynne | likwidacja, prowadzenie monitoringu |

Składowisko odpadów komunalnych przeznaczone do zabezpieczenia i docelowej likwidacji (lata 2004–2009) 
bez możliwości ich rozbudowy

| Lp. | Składowisko |
| --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Staszowie–Pocieszce, gmina Staszów (O) *** |

O – strefy ONO i OWO dla GZWP 423

*** –zamknięcie składowiska jest deklarowane po roku 2010.

Składowiska odpadów komunalnych nieczynne wymagające przebudowy i przeprowadzenia rekultywacji 
(lata 2004–2009)

| Lp. | Składowisko |
| --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Staszowie–Radzikowie |
| 2 | Składowisko odpadów komunalnych w Jarosławicach, gmina Tuczępy |
| 3 | Składowisko odpadów komunalnych w Rakowie |
| 4 | Składowisko odpadów komunalnych w Szydłowie |

Składowiska odpadów komunalnych przeznaczone do przebudowy (lata 2004–2009)

w celu dostosowania ich funkcjonowania do wymogów ochrony środowiska

z możliwością ich dalszej eksploatacji lub rozbudowy.

| Lp. | Składowisko |
| --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Luszycy, gmina Połaniec * |

* – Składowiska, których zamknięcie deklarowane jest w latach 2004–2009.

Składowiska odpadów z sektora gospodarczego 
przeznaczone do likwidacji lub przebudowy

Składowiska 1 i 2 są przeznaczone do zamknięcia i likwidacji (lata 2008–2014).

Obiekt 3 jest przeznaczony do przebudowy w celu dostosowania ich funkcjonowania do wymogów ochrony środowiska (lata 2004–2009).

| Lp. | Składowisko |
| --- | --- |
| 1 | Składowisko popiołu i żużla "Pióry", gm. Połaniec (P) |
| 2 | Składowisko buforowe "Tursko", gm. Połaniec (P) |
| 3 | Zbiornik osadczo-retencyjny "Adamówka", gm. Staszów |

P – obszary potencjalnego zagrożenia powodzią

5.6. Edukacja ekologiczna w gminach należących do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wdrażanie planu gospodarki odpadami jest procesem społecznym. Dlatego jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminach należących do Związku jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa, a co za tym idzie z wszechstronną edukacją ekologiczną. Program edukacji ekologicznej dla „Ekolo-gicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi” powinien wynikać z założeń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, zadań Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej oraz założeń wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego i planów powiatowych.

Wprowadzanie głównych założeń systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności selektywnego zbie-rania „u źródła” jest trudnym procesem społecznym. Związane jest to głównie z obawą społeczeństwa przed wprowa-dzaniem wszelkich nowości, których przydatność lub konieczność zastosowania nie zawsze jest zrozumiała. Dla wdrożenia nowoczesnej i racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku kluczowe zna-czenie ma odpowiednio prowadzona, ciągła edukacja ekologiczna zachęcająca do segregacji odpadów u źródła ich powstania, odzysku surowców wtórnych i właściwego unieszkodliwienia odpadów. Informacje o systemie gospoda-rowania odpadami, w miejscach gromadzenia odpadów i zbierania surowców wtórnych, funkcjonującym na terenie gmin należących do Związku, docierać powinny nie tylko do mieszkańców, ale również do osób przebywających czasowo bądź przejeżdżających przez ich teren. Problemem szczególnie ważnym do rozwiązania jest przyzwyczajenie mieszkańców do segregacji i usuwania odpadów ze swoich posesji w sposób określony w systemie, a także ogra-niczenie ilości odpadów pojawiających się wzdłuż tras komunikacyjnych i likwidacja „dzikich wysypisk”. Kampania edukacyjna powinna zakładać pozyskanie przychylności mieszkańców i zainteresowanie ich problemem usuwania odpadów ze swoich nieruchomości.

Ważnym argumentem, jest fakt, że podczas wprowadzania racjonalnego gospodarowania odpadami w gminach, pojawia się kilkanaście czy kilkadziesiąt miejsc pracy dla ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy zbieraniu i nadzorze zbierania odpadów oraz w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dodatkowo wprowadzanie programów edukacyjnych może spowodować wzrost zatrudnienia związany z przygotowaniem materiałów informacyjnych, ścieżek edukacyjnych, festynów ekologicznych, punktu informacyjnego, itp.

Niezawodnym sposobem oddziaływania na wytwarzających odpady są zachęty ekonomiczne. Doświadczenie krajów, w których wprowadzanie planów gospodarki odpadami oraz systemów selektywnego zbierania jest wysoko zaawansowane, wskazuje, że jeżeli nie stosuje się dodatkowych, ponawianych okresowo bodźców, takich jak nagrody, konkursy, festyny, to efektywność systemu spada.

### Edukację ekologiczną najłatwiej prowadzić wśród dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych. Jednak dla sku-tecznego wdrożenia głównych założeń planu gospodarki odpadami kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, nauczycieli i animatorów, a także pracowników firm zaj-mujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów. Odpowiednio prowadzona edukacja ekologiczna powinna przygotowywać przedstawicieli tych grup między innymi do:

- informowania o zasadach funkcjonowania selektywnego zbierania odpadów,

- gromadzenia, opracowywania i przekazywania informacji o stanie środowiska i gospodarowania odpadami na powierzonym obszarze,

- przygotowywania materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Wiarygodność oraz umiejętności komunikacyjne osób zaangażowanych we wdrażanie programów eduka-cyjnych warunkują osiągnięcie pozytywnego nastawienia społeczności lokalnej do planowanej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

### Program edukacji ekologicznej

Program edukacji ekologicznej zakłada, że:

- uczestnictwo w programie edukacyjnym ma charakter nieobowiązkowy,

- uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy,

- informacja o programie jest ogólnodostępna,

- pożądane postawy proekologiczne będą nagradzane proporcjonalnie do włożonego wkładu w system segregacji,

- uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu.

Główne cele programów edukacji ekologicznej to:

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy o możliwościach zagospoda-rowania odpadów komunalnych, w szczególności surowców wtórnych i odpadów organicznych,

- wdrażanie nawyków segregacji odpadów na odpady możliwe do wykorzystania – "cenne" i pozostałe odpady,

- rozwijanie umiejętności selektywnego zbierania surowców wtórnych "u źródła" w gospodarstwach domowych,

- popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych terenów gmin z piętnowaniem postaw „zaśmiecania” otoczenia,

- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących ochrony przyrody i jej zasobów,

- zachęcanie do dbania o ład, porządek i czystość w obejściach gospodarskich.

Szeroki odbiór programu zapewni mu poparcie i realizację przez wszystkie szczeble administracji publicznej, szkol-nictwo, organizacje pozarządowe itp.

Założone cele mogą być realizowane przez:

- media (plakaty, ogłoszenia i artykuły prasowe, informacje przekazywane w czasie festynów i na zebraniach mieszkańców, ulotki i broszury informacyjne dostarczane do każdego gospodarstwa domowego, zeszyty szkolne, kalendarze, możliwość zwiedzania składowiska bądź Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, informacja 
o programie w internecie, badania ankietowe),

- zachęty ekonomiczne:

a/ wprowadzenie ekobiletów jako nagród za prawidłową segregację surowców wtórnych w gospodarstwach domowych i przekazanie wysegregowanych odpadów (makulatury, opakowań plastikowych typu PET, puszek aluminiowych, opakowań szklanych) w wyznaczone miejsca. Ekobilety przykładowo mogą upoważniać do korzystania z obiektów użyteczności publicznej, tj:. kina, hali sportowej i stadionu sportowego itp.,

b/ przekazanie sadzonek drzew bądź krzewów /w pojemnikach/, jako nagrody za segregację i oddane w wyzna-czone do tego miejsce odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego takich jak: baterie, akumulatory, świetlówki, lampy rtęciowe, puszki po farbach i lakierach opakowania po aerozolach,

- działania administracyjne polegające na upowszechnianiu edukacji ekologicznej i wzmożonych kontroli posesji przez Straż Miejską w szczególności w zakresie właściwego gromadzenia odpadów,

- punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać bieżącą informację o zasadach prowadzonego programu zbierania surowców wtórnych oraz edukacji ekologicznej w tym zakresie, z dostępną literaturą na temat możliwości zagospodarowania odpadów, informacją o stosowanych rozwiązaniach w innych gminach, a także obowią-zujących przepisach prawnych dotyczących odpadów (np. w bibliotece lub przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi).

Podstawowe znaczenie ma edukacja najmłodszych, w tym prowadzenie konkursów ekologicznych wśród dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej, których celem jest promocja właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, piętnowanie „dzikich wysypisk” oraz popularyzowanie wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych gmin.

Realizacja powyższych celów będzie możliwa przy założeniu, że większość mieszkańców Związku zostanie zainteresowana problemem odpadów. Nie jest to łatwe zadanie w regionie liczącym ponad 90 tys. mieszkańców i obej-mującym 11 gmin. Łatwiejszy dostęp do informacji o wprowadzanym systemie gospodarowania odpadami mogą mieć dzieci i młodzież ucząca się.

Proponuje się zatem:

- prowadzić edukację ekologiczną przede wszystkim w placówkach oświatowych organizując konkursy na temat wiedzy o zagospodarowaniu odpadów, sposobów segregacji i odzysku surowców wtórnych itp.,

- nagradzać segregację odpadów poprzez np.: przekazywanie ekobiletów, drzewek i krzewów, zeszytów w zamian za określoną ilość wysegregowanych surowców wtómych (makulatury, butelek plastykowych typu PET, puszek aluminiowych, opakowań szklanych, itp.). Właściwym byłoby ustalenie na terenie całego Związku podobnych nagród za pozyskanie takich samych ilości posegregowanych surowców,

- utworzenie gminnych punktów konsultacyjnych koordynujących gospodarowanie odpadami i przebieg edukacji ekologicznej.

6. Projektowany system gospodarowania odpadami

Koncepcję systemu gospodarowania odpadami powstającymi na terenie gmin należących do Związku opracowano na podstawie założeń zawartych w:

- krajowym planie gospodarki odpadami,

- „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego” oraz plany gospodarki odpadami dla posz-czególnych powiatów,

oraz konsultacji z władzami gmin.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego zakłada budowę w rejonie południowo-wschodnim Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami (COGO). Dla inwestycji brane są pod uwagę tereny byłej Kopalni Siarki „Grzybów” na obszarze gminy Staszów (powiat staszowski) oraz gminy Tuczępy (powiat buski). Lokalizacja planowanego Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami stwarza dogodne warunki do prowadzenia scentralizowanego, regionalnego systemu gospodarowania odpadami, z możliwością przyjmowania odpadów nie tylko z terenu gmin należących do Związku, ale również z całego województwa świętokrzyskiego i województw ościennych. W ramach Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami przewiduje się budowę instalacji do odzysku, instalacji do unie-szkodliwiania oraz zespołu składowisk.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie podjął inicjatywę wspie-rania i zorganizowania COGO. Plany WPGO i PPGO zakładają budowę nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych, wchodzącego w skład Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami. Istniejąca koncepcja Zakładu Gospo-darki Odpadami Komunalnymi, projektowanego w ramach COGO, obejmuje prowadzenie ewidencji odpadów, segre-gację mechaniczną i ręczną, kompostowanie pryzmowe lub fermentację beztlenową w pryzmie energetycznej, demon-taż odpadów wielkogabarytowych, rozdrabnianie i segregację odpadów budowlanych, czasowe magazynowanie odpa-dów niebezpiecznych oraz deponowanie na składowisku pozostałości po sortowaniu.

Założenia:

  - Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w celu uzyskania akceptacji społecznej dla przyjętego planu gospodarki odpadami.

  - Na obszarze Związku w gminach, w których nie objęto systemem gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców, należy wprowadzić 100% objęcie systemem. Dotyczy to czterech gmin: Pacanów, Solec Zdrój, Raków i Rytwiany.

  - Na obszarze EZGOK wdrożono już częściowo wielopojemnikowy system selektywnego zbierania odpadów (Staszów, częściowo Szydłów), który jest systemem powszechnie uważanym za najbardziej efektywny, a kosztowo porównywalny z dwupojemnikowym (zagospodarowywana jest ta sama ilość odpadów), w omawianej koncepcji przyjęto system wielopojemnikowy (wieloworkowy).

  - Unieszkodliwianie odpadów powstających na obszarze Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunal-nymi EZGOK odbywać się ma w jednym zakładzie (ZGOK).

  - Proponuje się, żeby ZGOK był zlokalizowany w rejonie wskazanym przez EZGOK w miejscowościach Rzędów na terenie zamkniętej kopalni siarki.

  - Składowiska aktualnie istniejące na obszarze Związku (w Staszowie–Pocieszce i w Luszycy), po rozpoczęciu działania ZGOK, powinny być wyłączone z eksploatacji po wykorzystaniu ichpojemności, a wysypiska nielegalne likwidowane na bieżąco.

  - System zbierania odpadów powinien być jednolity dla całego obszaru Związku, szczególnie dotyczy to pojemników lub worków do zbierania selektywnego.

  - Ponadto zbieraniem odpadów należy objąć również odpady:

- wielkogabarytowe,

- budowlane i poremontowe,

- elektryczne i elektroniczne,

- opakowaniowe,

- ulegające biodegradacji,

- niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

System będzie obejmował również gospodarkę odpadami zawierającymi azbest powstającymi na terenie gmin należących do Związku, a także rozwiązania w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi oraz wetery-naryjnymi, zużytymi olejami, wyeksploatowanymi pojazdami w tym zużytymi oponami. Do systemu włączone zostaną odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo i inne.

Podstawowym założeniem proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest kontynuacja lub wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.

6.1. Propozycje systemu zbierania odpadów komunalnych

Zbieranie odpadów powinno się odbywać:

- w pojemnikach będących w eksploatacji u wytwórców odpadów (pojemniki indywidualne lub kontenery), z których niesegregowane (mieszane) odpady komunalne będą bezpośrednio transportowane do ZGOK,

- w zestawach pojemników do selektywnego zbierania odpadów,

- w workach plastikowych do selektywnego zbierania odpadów – dotyczy zabudowy wiejskiej i miejskiej rozporo-szonej.

Odpady gromadzone selektywnie powinny być odbierane metodą objazdową oznakowanym pojazdem. Na terenie każdej gminy powinny być gminne punkty zbierania odpadów, dodatkowo mogące okresowo magazynować odpady z selektywnego zbierania. Minimalna częstotliwość odbioru zgromadzonych odpadów komunalnych ze wzglę-dów sanitarnych powinna wynosić:

- tereny wiejskie – co 2 tygodnie wszystkie rodzaje odpadów,

- tereny miast – 2 razy w tygodniu wszystkie rodzaje odpadów – budownictwo wielorodzinne,

- tereny miast – co 2 tygodnie zabudowa rozproszona

Do czasu wprowadzenia selektywnego zbierania we wszystkich gminach należących do Związku, należy dostasować liczbę pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych mieszanych w taki sposób aby można było zastosować ich opróżnianie przynajmniej raz na dwa tygodnie. Przy założeniu, że w celu zbierania odpadów z terenu gmin na etapie wprowadzania systemu zbierania, będą wykorzystane zakupione już kontenery KP-7, należy tak przewidzieć ich ustawienie aby jeden kontener „obsługiwał” nie więcej niż 200 mieszkańców jednakże nie mniej niż jeden kontener na jedno sołectwo. Przy takich założeniach należy przewidzieć 373 kontenerów KP-7 dla całego Związku w podziale jak w tabeli 6.1.

Tabela 6.1. Ilość kontenerów typu KP-7 potrzebna do „obsługi” mieszkańców terenów wiejskich należących do Związku.

| Gmina | Liczba ludności | Ilość kontenerów KP-7 |
| --- | --- | --- |
| Gmina Staszów (tereny wiejskie) | 11 298 | 59 |
| Gmina Połaniec (tereny wiejskie) | 3590 | 46 |
| Nowy Korczyn | 6717 | 35 |
| Pacanów | 8352 | 44 |
| Solec Zdrój | 5234 | 28 |
| Tuczępy | 3933 | 21 |
| Łubnice | 4489 | 24 |
| Oleśnica | 4135 | 22 |
| Rytwiany | 6504 | 34 |
| Szydłów | 5145 | 27 |
| Raków | 6310 | 33 |
| Związek ogółem (tereny wiejskie) | 91 441 | 373 |

Na terenach miejskich, wszystkie gospodarstwa domowe, należy objąć zorganizowanym zbieraniem odpadów do pojemników 110 litowych wywożonych z częstością raz na dwa tygodnie. Optymalnym jest aby jeden pojemnik przypadał na trzech mieszkańców gospodarstwa domowego. Przy takich założeniach dla ludności dwóch miast – Połańca i Staszowa należy przewidzieć:

- Połaniec – 2943 pojemniki,

- Staszów – 5635 pojemników.

W powyższych obliczeniach uwzględniono całą ludność miejską w obydwóch miastach. Jednakże należy uwzględnić fakt, że część tej ludności zamieszkuje w budownictwie wielorodzinnym (blokach mieszkalnych) gdzie wprowadzenie indywidualnych pojemników byłoby trudne do zrealizowania. Proponuje się utrzymanie na tego typu osiedlach, dotychczasowego systemu zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnego zbierania do dostosowanych pojemników oraz wprowadzenie od dwóch do czterech gminnych punktów zbierania odpadów w zależności od liczby mieszkańców (1 punkt na ok. 5000 mieszkańców). Punkty te należy usytuować w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców i akceptowalnych społecznie (najlepiej na działkach należących do gminy, bądź jednostek zajmujących się gospodarowaniem odpadami).

Selektywne zbieranie odpadów

Ustawa o odpadach w art. 10 mówi, że „odpady powinny być zbierane w sposób selektywny”. Ustawa o czystości i porządku w gminach wskazuje, że gminy (art. 3, ust. 2 pkt. 6) „organizują selektywne zbieranie, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami”.

Może być kilka sposobów wprowadzania selektywnego zbierania w gospodarstwach domowych w zależności od ilości wydzielanych składników.

WARIANT I

Wariant ten przewiduje wydzielanie następujących rodzajów odpadów podczas selektywnego zbierania „u źródła”:

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- makulatura,

- tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji (na terenach wiejskich),

- pozostałe.

Odpady te powinny być zbierane:

- na terenach wiejskich poprzez stosowanie zestawu kolorowych worków polietylenowych PE-HD o pojemności np. 120 litrów do zbierania surowców wtórnych w każdym gospodarstwie oraz zastosowanie zestawów pojemników do selektywnego zbierania odpadów usytuowanych w miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców (szkoły, rynek, plac targowy, inne według uznania),

- w miastach w zabudowie rozproszonej – podobnie jak na terenach wiejskich przez stosowanie worków z tworzywa sztucznego w każdym gospodarstwie, w zabudowie zwartej oraz miejscach największego nasilenia ruchu miesz-kańców, zastosowanie zestawów pojemników do selektywnego zbierania z wydzieleniem na podobne rodzaje odpadów jak w systemie workowym.

System zbierania odpadów ulegających biodegradacji powinien być również oparty na segregacji „u źródła”. W tym celu, wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich o nie zwartej zabudowie, należy promować system kompostowania przydomowego. Podobne kompostowniki należy zastosować w miejscach o natężonym ruchu tury-stycznym (campingi, pola namiotowe itp.).

Zaletą wariantu I–go jest stworzenie możliwości objęcia każdego gospodarstwa selektywnym zbieraniem odpadów.

WARIANT II

Wariant ten przewiduje selektywne zbieranie odpadów w systemie mieszanym. Proponuje się wydzielenie – podobnie jak w wariancie I – następujących rodzajów odpadów:

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- odpadu ulegające biodegradacji,

- pozostałe.

Podstawowym założeniem tego wariantu jest selektywne zbieranie odpadów głównie do zestawów cztero-pojemnikowych, a uzupełniająco do worków plastikowych. Rozstawienie zestawów do selektywnego zbierania odpa-dów (np. typu „Igloo”) należy przewidzieć w ten sposób, aby każdy zestaw „obsługiwał” nie więcej niż 200 osób, jednakże należy przewidzieć nie mniej niż jeden zestaw na sołectwo. Przy każdym zestawie pojemników do sele-ktywnego zbierania należy ustawić kontener typu KP-7 z przeznaczeniem na pozostałe odpady. Wariant ten przewiduje promowanie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji opartego o system kompostowników przydo-mowych zwłaszcza na terenach wiejskich i miejskich o rozproszonej zabudowie.

Zbieranie odpadów systemem workowym powinno odbywać się w gospodarstwach leżących w znacznych odległościach od miejsc lokalizacji zestawów do selektywnego zbierania odpadów.

Zaletą wariantu II-go jest możliwość zbierania większej ilości odpadów przeznaczonych do jednorazowego wywozu.

Segregację odpadów można rozszerzyć (np. o puszki po napojach i artykułach spożywczych), bądź skorygować w zależności od rozwoju rynku zbytu surowców wtórnych.

Gminne Punkty Zbierania Odpadów, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i WPGO dla Województwa Świętokrzyskiego, powinny znajdować się w każdej gminie. Ich usytuowanie powinno nawiązywać do dotychczasowych miejsc związanych z gospodarowaniem odpadami. Mogą to być między innymi tereny należące do zakładów gospodarki komunalnej lub inne tereny należące do gminy. Gminny Punkt Zbierania Odpadów powinien być ogrodzony, oznakowany i posiadać utwardzoną drogą dojazdową. Część przeznaczona pod gospodarowanie odpadami powinna być wybetonowana i posiadać system ujęcia i odprowadzania wód opadowych. Odpady powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (deszcz, wiatr), a odpady nie-bezpieczne powinny być dodatkowo przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. Gminne Punkty Zbierania Odpadów powinny posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, w tym: kontenery i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów oraz urządzenie przeładowcze i zaplecze socjalne. Godziny otwarcia Punktu powinny być szczegółowo określone i przestrzegane, a informacja o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów powinna docierać do wszystkich mieszkańców gminy. W każdym Punkcie musi być prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów.

W Gminnych Punktach Zbierania Odpadów przewiduje się zbieranie i magazynowanie następujących rodza-jów odpadów: szkła białego, szkła kolorowego, tworzyw sztucznych, makulatury, złomu, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz części odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. Dodatkowo każdy GPZO powinien posiadać jeden zamykany kontener przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców nieposiadających kompo-stowników przydomowych. Odpady niebezpieczne zbierane będą w ramach GPZON.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

Proponuje się realizację zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów niebezpie-cznych poprzez dwa modele zbierania:

- odbiór w GPZON odpadów bezpośrednio dostarczanych przez mieszkańców, a następnie przez wyspecjalizowane firmy,

- odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców specjalistycznym samochodem tzw. Mobilnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w ustalonych terminach

Do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) powinny być przywożone odpady niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców (nieodpłatnie) oraz z sektora małych i średnich przedsię-biorstw (odpłatnie). Funkcjonowanie GPZON nie sprowadza się do jednego miejsca w gminie. Poszczególne rodzaje odpadów mogą być (w ramach działalności GPZON) zbierane w kilku wyznaczonych punktach – kojarzących się 
z rodzajem odpadu - na terenie poszczególnych gmin. W związku z tym proponuje się:

- dla olejów przepracowanych – wyposażone stacji benzynowych lub remiz straży pożarnej (ewentualnie gminnych punktów zbierania odpadów) w odpowiednie zbiorniki o pojemności od 600 do 1400 litrów, umożliwiające selektywne i efektywne zbieranie olejów przepracowanych,

- dla leków – zbieranie leków nieużytecznych, mające na celu umożliwienie mieszkańcom pozbycia się przetermino-wanych lub niepotrzebnych lekarstw oraz zniszczonych termometrów rtęciowych w sposób bezpieczny dla środo-wiska poprzez wyposażenie ośrodków zdrowia (ewentualnie aptek) w zamykane pojemniki na przeterminowane leki,

- dla baterii – wyposażenie szkół i przedszkoli w zamykane pojemniki przeznaczone do zbierania baterii i małych akumulatorów.

Pozostałe rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym powinny być zbierane w jednym wyznaczonym punkcie – zlokalizowanym najlepiej przy gminnym punkcie zbierania odpadów (po jednym w gminie). W przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu (ogrodzonym i zabezpieczonym) powinny znaleźć się poje-mniki na pozostałe rodzaje odpadów, w tym na:

- zużyte akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym zawierające freon),

- przeterminowane środki chemiczne pozostające w gospodarstwach domowych (przeterminowane i niewyko-rzystane farby, rozpuszczalniki, kwasy, oraz opakowania po tych produktach itd.),

- przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po tych produktach,

- pozostałe odpady niebezpieczne, w tym odpady powstałe z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywio-łowych.

Ponadto należy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie (lub oddzieloną cześć pomieszczenia) na magazynowanie odpadów zawierających azbest.

Zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpady niebezpieczne)

Zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być realizowana akcyjnie razem z odpa-dami wielkogabarytowymi. W takim systemie zbierania mieszkańcy powinni być odpowiednio wcześniej poinfor-mowani o miejscu zbierania i czasie trwania akcji.

Innym sposobem zbierania tego typu odpadów może być całoroczne udostępnienie w GPZON specjalnych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych, do który mieszkańcy dostarczaliby odpady własnym transportem.

Zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin (odpady niebezpieczne)

Zbieranie nieprzydatnych lub przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich powinno być prowadzone w ramach GPZON. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowa-niowych „Użytkownik substancji chemicznych (…) jest zobowiązany zwrócić opakowanie po tych substancjach producentowi, sprzedawcy lub importerowi.” Co za tym idzie, obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do obrotu (sprzedawców). Zapis ten dotyczy również opakowań po środkach ochrony roślin. Tak więc opakowania tego typu indywidualni rolnicy powinni zwracać do punktów, w których zostały zakupione. Odmowa odbioru opakowań przez sprzedawców substancji chemicznych grozi karą grzywny. Tej samej karze podlega użytkownik substancji nie zwracający opakowania.

Do celu zbierania środków ochrony roślin oraz opakowań po nich należy więc zastosować odpowiednio zabezpieczone pojemniki ustawione w punktach sprzedaży tych środków, a także dodatkowo przy GPZO – zwłaszcza w okresach intensywnych prac polowych.

Zbieranie odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz zwierząt padłych (odpady niebezpieczne)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza odpady niebezpieczne 
(w tym medyczne i weterynaryjne), niezależnie od ilości, zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia lub decyzje w odpowiednim do miejsca wytwarzania starostwie (art. 17 Ustawy o odpadach). Kontrola tego typu zakładu jest obowiązkiem WIOŚ i starostwa. Zgodnie z zapisem w art. 18 wymienionej ustawy, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać m. in. „szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwz-ględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów”. Zbieranie odpadów medycznych prowa-dzone jest przez koncesjonowane firmy. Odpady te powinny być następnie przekształcanie termiczne w zakładach termicznego przekształcania odpadów medycznych. Na terenie gmin należących do Związku znajduje się jeden zakład termicznego przekształcania odpadów medycznych działający przy ZOZ Staszów. Jednakże, ze względów ekono-micznych, odpady medyczne powstające w gminach należących do Związku mogą być unieszkodliwiane w innych instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa lub poza jego grani-cami, spełniających wymogi ochrony środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. Nr 180, poz. 1767). W myśl wspomnianego Rozporządzenia:

- odpady szczególnego ryzyka:

„1) niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2) spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 1, przy użyciu:

a) jednej z metod przetwarzania lub

b) metody 1, wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii – określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni albo

4) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 1, przy użyciu metody 1 określonej w załączniku nr 5 do rozpo-rządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a nas-tępnie zakopuje na grzebowisku zatwierdzonym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-nie(...),

- odpady wysokiego ryzyka:

1) niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2) spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 2, przy użyciu:

a) jednej z metod przetwarzania lub

b) metody 1, wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii – określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala się w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni; w przypadku wytapianych tłuszczów przetwarza na tłuszczopochodne polepszacze gleby lub do zastosowania technicznego, innego niż użycie do produkcji kosmetyków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, albo przetwarza w zakładzie przetwarzającym, albo

4) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 2, przy użyciu metody 1 określonej w załączniku nr 5 do rozpo-rządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a nastę-pnie:

a) wykorzystuje jako polepszacz gleby w przypadku powstałych materiałów białkowych albo

b) przetwarza w zakładzie wytwarzającym biogaz lub kompost, albo

c) zakopuje na grzebowisku zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, albo

d) przechowuje w silosach lub przetwarza na kompost w przypadku materiału pochodzącego z ryb (...);

- odpady niskiego ryzyka:

1) niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2) spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 3, przy użyciu jednej z metod przetwarzania; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala się w zakładzie termicznego przek-ształcania lub współspalarni lub zakopuje na grzebowisku, albo

4) przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 3, albo

5) przetwarza w zakładzie technicznym, albo

6) wykorzystuje jako surowiec w zakładzie produkującym karmy dla zwierząt domowych…,

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

Warunki grzebania materiału szczególnego i wysokiego ryzyka określa ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. W myśl art. 9. wymienionej Ustawy:

„5. Materiał szczególnego ryzyka spala się lub grzebie po uprzednim przetworzeniu.

6. W wyjątkowych przypadkach materiał wysokiego i szczególnego ryzyka może zostać przekazany na grzebowisko lub zostać spalony bez przetworzenia, po uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii wyrażającej na to zgodę.”

Przepisy wymienionej Ustawy w art. 9 ust. 8 wskazują, że „Tworzenie i utrzymanie grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części określają przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Koszty budowy grzebowisk i przygotowania miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części są refundowane gminie ze środków budżetu państwa.”

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w art. 7, ust. 1 pkt. 4 wskazuje, że na „prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia”. Zezwolenie takie „udziela w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług” (art. 7, ust. 6 w/w Ustawy).

Na podstawie Ustawy z dnia 16 października 1991 r., grzebowiska zwierząt podlegają przepisom na zasadach przyjętych dla terenów zielonych.

Zadania z zakresu unieszkodliwiania niejadalnych produktów zwierzęcych oraz padłych zwierząt realizowane są przez upoważnione firmy. Do zadań Związku gmin należeć będzie organizacja i obsługa odpowiednio wyposażonego punktu przechowywania padłych zwierząt lub bezpośrednie przekazywanie martwych zwierząt do zakładów unie-szkodliwiania oraz budowa na terenie ZGOK w Rzędowie wspólnego grzebowiska dla wszystkich gmin należących do Związku.

Do czasu wybudowania grzebowiska na terenie ZGOK w Rzędowie, a także dla odpadów, które w myśl wymienionych przepisów nie będą mogły być grzebane, istnieje konieczność podpisania umów przez poszczególne gminy z wyspecjalizowanym zakładem na odbiór i unieszkodliwianie tego typu odpadów. Odbiór odpadów powinien odbywać się na zasadzie zgłoszenia osobiście lub „na telefon”.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoje wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. W związku z tym należy przewidzieć odmienny system zbierania tego typu odpa-dów. Proponuje się aby zbieranie odpadów wielkogabarytowych prowadzić następująco:

- poprzez akcje – okresowy odbiór bezpośrednio od mieszkańców. Akcje takie najlepiej przeprowadzać dwa razy 
w roku (wiosna, jesień), poprzedzając je informacjami dla mieszkańców dotyczącymi formy, miejsca i terminu zbierania tego rodzaju odpadów,

- poprzez odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym (mieszkaniec pokrywa koszty transportu),

- w Gminnych Punktach Zbierania Odpadów do przygotowanych w tym celu kontenerów udostępnionych mieszkań-com przez cały rok (mieszkaniec musi sam dostarczyć odpad).

Zbieranie gruzu budowlanego

Odpady powstające podczas budowy i remontów w tym gruz budowlany powinny być usuwane na zlecenie i koszt wytwarzającego, na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego po zgłoszeniu telefonicznym. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami – „zanieczyszczający płaci”.

Mniejsze ilości tych odpadów mogą być dostarczane przez mieszkańców do kontenerów udostępnionych przez cały rok w GPZO.

Wyeksploatowane pojazdy

System recyklingu pojazdów powinien działać w oparciu o istniejące na terenie Związku trzy stacje demon-tażu, posiadające nadane przez Wojewodę Świętokrzyskiego uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu pojazdu w celu wyrejestrowania samochodu.

Zużyte opony

Zbieranie zużytych opon powinno odbywać się na zasadzie dostarczenia odpadu do GPZO, gdzie będą one magazynowane, a następnie odbierane, bądź odwożone do odbiorcy (np. cementownie). Alternatywnym rozwiązaniem jest dostarczanie zużytych opon do stacji demontażu pojazdów lub do zakładów wulkanizacyjnych.

Inne obiekty infrastruktury

Gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno również dotyczyć innych obiektów infrastruktury, w tym cmentarzy, ogródków działkowych, parków oraz obszarów zieleni miejskiej.

Na terenach tych powstają głównie odpady „zielone” oraz w mniejszym stopniu pozostałe odpady zmieszane.

Zbieranie odpadów „zielonych”

Ulegające biodegradacji odpady „zielone” (odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej, ze sprzątania cmentarzy), powinny być poddawane obróbce biotechnologicznej, a następnie wykorzystywane do wzbogacania kompostu powstałego ze strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W celu optymalnego gromadzenia odpa-dów „zielonych” należy wykorzystać pojemniki typu KP-7 (lub mniejsze), które powinny być ustawione w miejscach stałego wytwarzania tych odpadów (np. cmentarze, ogródki działkowe), natomiast okresowo rozstawiane przy gminnych punktach zbierania odpadów, szczególnie w okresach porządków wiosennych i jesiennych dając mieszkańcom możliwość swobodnego pozbywania się tego typu odpadów.

Zbieranie pozostałych odpadów

Wśród pozostałych odpadów przeważać będą tworzywa sztuczne i szkło. Szczególnie dużo tych odpadów powstaje w wyniku porządkowania cmentarzy. Odpady te są w większości znacznie zanieczyszczone uniemożliwiając ich recykling, co stwarza konieczność deponowania ich na składowiskach, w związku z czym można je zbierać w sposób nieselektywny. W tym celu, w miejscach stałego wytwarzania tych odpadów, należy ustawić pojemniki o pojemności 240 l, których częstotliwość wypróżniania zależeć powinna od stopnia wypełnienia. W okresach porządków wiosennych i jesiennych, a w przypadku cmentarzy – po świętach kościelnych, należy zwrócić szczególną uwagę na przepełnianie się pojemników.

# Miejsca o znaczących walorach turystycznych

Szczególnym rejonem turystycznym i rekreacyjnym w gminach Raków, Staszów, i Szydłów jest zbiornik Chańcza i jego okolice. Celem utrzymania czystości tego rejonu zaleca się:

- codzienną dbałość o czystość otoczenia zbiornika Chańcza (oczyszczanie tras turystycznych i ścieżek rowerowych, sprzątanie pasów zieleni, itp.),

- propagowanie wśród turystów  zachowań proekologicznych,

- prowadzenie segregacji odpadów wytwarzanych przez turystów,

- zaopatrzenie tras, szlaków turystycznych i alej spacerowych w kosze i pojemniki na odpady,

- regularne opróżnianie koszy i pojemników wypełnionych odpadami,

- likwidowanie na bieżąco miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów,

- zainstalowanie tablic informacyjnych,

- prowadzenie akcji „Sprzątamy Chańczę”.

Wszystkie miejsca o natężonym ruchu turystycznym (zbiornik Chańcza, parkingi leśne, pola namiotowe, obiekty wypoczynkowe) będą zaopatrzone w kolorowe worki i/lub pojemniki 120 l do selektywnego zbierania: szkła kolorowego i białego oraz tworzyw sztucznych. Przy każdym zestawie powinien znajdować się pojemnik na odpady zmieszane.

W celu optymalnego gromadzenia odpadów powstających podczas pielęgnacji zieleni należy w okresie prowadzonych prac pielęgnacyjnych, szczególnie wiosną i jesienią, ustawić pojemniki typu KP7.

W okresie natężonego ruchu turystycznego, zmieszane odpady komunalne zawierające odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy odbierać codziennie.

Podsumowanie

- gromadzenie selektywne odpadów o cechach surowców wtórnych w pojemnikach i workach w systemie cztero-pojemnikowym (indywidualnie lub w wyznaczonych punktach),

- gromadzenie odpadów nie segregowanych (mieszanych) w pojemnikach indywidualnych i kontenerach w zabudo-wie zwartej i w workach lub kontenerach w zabudowie rozproszonej,

- selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w wyznaczonych GAZO i GPZON,

- selektywne gromadzenie odpadów budowlanych u wytwórcy lub w GPZO.

6.2. Transport odpadów

System odbioru (transportu) odpadów nie może ograniczać obszaru działania firm przewozowych nie będących pod zarządem ZGOK z zastrzeżeniem konieczności dostarczania odpadów z obszaru Związku do GPZO lub bezpośrednio do ZGOK.

Na terenie gmin należących do Związku transportem odpadów komunalnych zajmuje się 5 jednostek w tym dwie firmy prywatne i trzy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Dysponują one infrastrukturą z zakresu transportu i odbioru odpadów wystarczającą do obsługi dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami. Proponowane zmiany w zakresie zbierania odpadów nie wpłyną w sposób zasadniczy na zmianę systemu transportu. Jedynie ze względu na wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” systemem workowym, może pojawić się konieczność powiększenia taboru o samochody ciężarowe skrzyniowe, umożliwiające swobodny załadunek worków 
z odpadami. Skrzynia pojazdu powinna być podzielona na boksy dostosowane do przewozu poszczególnych, wysegregowanych przez mieszkańców rodzajów odpadów. Odpady powinny być odbierane od mieszkańców ściśle według ustanowionego harmonogramu, a następnie przewożone do gminnych punktów zbierania odpadów, gdzie będą magazynowane w ilościach wskazanych przez odbiorcę. Odpady, które są przeznaczone do deponowania na składo-wisku, powinny być odwożone na wyznaczony obiekt po wypełnieniu kontenerów lub w przypadku zbierania systemem workowym, po wypełnieniu pojazdu odbierającego odpady. Do zbierania i transportu odpadów z tworzyw sztucznych można wykorzystać samochody ze zgniotem.

Odpady niebezpieczne, zbierane w GPZON powinny być odbierane i transportowane przez firmy posiadające specjalistyczny środki transportu, umożliwiające bezpieczny przewóz odpadów do miejsca ich odzysku lub unie-szkodliwienia. Wykorzystywane środki transportu odpadów niebezpiecznych muszą spełniać wymogi konwencji ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych sporządzona 
w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.) oraz Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671). Zgodnie z wymienioną ustawą, podmiot wykonujący przewóz towarów (odpadów) niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Wszystkie samochody i naczepy, wykorzystywane do transportu odpadów muszą posiadać aktualne badania techniczne i dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego (w przypadku urządzeń do samozaładunku). Tabor samochodowy powinien być w bardzo dobrym stanie technicznym. Zatrudnieni kierowcy muszą posiadać aktualne uprawnienia szczególnie do przewozu ładunków materiałów niebezpiecznych.

Podsumowanie

- transport bezpośredni odpadów samochodami do ZGOK w Rzędowie,

- transport wysegregowanych odpadów dostosowanymi pojazdami z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów,

- transport bezpośredni „na telefon" wybranych rodzajów odpadów, samochodami kontenerowymi do ZGOK,

- transport bezpośredni odpadów niebezpiecznych samochodami specjalizowanymi do zakładu unieszkodliwiania przez podmiot do tego uprawniony.

### 6.3. System odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z terenu gmin należących do Związku powinno być związane z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który ma powstać na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”. Zakład ten powinien stanowić wiodący element Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami (COGO).

Koncepcja budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie (ZGOK) zakłada następujące elementy gospodarowania odpadami:

- selektywne zbieranie odpadów,

- kompostowanie odpadów,

- składowanie balastu.

Zakład w Rzędowie powstanie w celu obsługiwania obszaru działania Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego na dzień 01.03.2004 należą gminy: Łubnice, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów, Połaniec, Raków, Rytwiany, Solec Zdrój, Staszów, Szydłów, Tuczępy.

Koncepcja powstała na podstawie następujących opracowań wykonanych na zlecenie EZGOK:

- Koncepcja Techniczno – Ekonomiczna Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie z 2001 roku opracowana przez „OBREM”, Łódź ul. Lipowa 73.

- Wybór Technologii Dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie z 2001 roku opracowany przez Przedsiębiorstwo „ Inżynieria pro-eko” Sp. z o.o. Warszawa ul. Ciołka 11a.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie z 2001 roku opracowany przez Przedsiębiorstwo „Ekoterra” Sp. z o.o. Kielce ul. Zgoda 12.

### Charakterystyka terenu i lokalizacja zakładu

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pod względem administracyjnym zlokalizowany będzie na gruntach byłej Kopalni Siarki „Grzybów" leżących w obrębach:

- obręb Rzędów gmina Tuczępy powiat Busko Zdrój,

- obręb Grzybów gmina Staszów powiat Staszów.

Pod względem ukształtowania pionowego, teren jest płaski z nieznacznym nachyleniem w kierunku połu-dniowym i wschodnim. Teren położony jest na wysokości 217,7 do 240,3 m npm. Miejscami występują tu grunty bagienne. Cały teren ZGOK znajduje się w zlewni rzeki Wschodniej, lewego dopływu Wisły. Wokół terenu ZGOK występują zalesienia młodym lasem z przewagą osiki i brzozy.

Dojazd umożliwiać będzie droga publiczna o nawierzchni utwardzonej łącząca Grzybów z Kargowem. Obok terenu przyszłego zakładu przebiega linia kolejowa łącząca Połaniec z Kielcami stwarzająca możliwość dostarczania odpadów w kontenerach o dużej pojemności transportem kolejowym z miejscowości odległych.

Koncepcja budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmuje:

- gromadzenie selektywne odpadów zgodnie z przyjętym systemem zbierania odpadów,

- transport bezpośredni przystosowanymi samochodami do ZGOK w Rzędowie,

- transport bezpośredni „na telefon" wybranych rodzajów odpadów zgodnie z przedstawionym systemem zbierania samochodami kontenerowymi do ZGOK,

- transport bezpośredni odpadów niebezpiecznych wyspecjalizowanymi samochodami do zakładu unieszkodli-wiania przez podmiot do tego uprawniony.

Unieszkodliwianie odpadów realizowane będzie poprzez:

- sortowanie mechaniczne odpadów mieszanych na trzy frakcje:

podsitową (<40mm) kierowaną na składowisko balastu,

frakcję organiczną (40–l00mm) kierowaną do kompostowania,

nadsitową (>l00mm) kierowaną do odzysku surowców wtórnych na linii sortowniczej,

- doczyszczanie surowców wtórnych na linii sortowniczej,

- kompostowanie frakcji organicznej na kompostowni,

- składowanie pozostałości na składowisku balastu,

- konfekcjonowanie i sprzedaż surowców wtórnych i kompostu.

W oparciu o przedstawioną powyżej koncepcję gospodarki odpadami komunalnymi dokonano wyboru techno-logii oraz wybrano wariant ilościowy przyjmowanych odpadów. Dobór wariantu został poprzedzony badaniami składu 
i właściwości technologicznych odpadów na wybranych trasach wywozowych.

Zgodnie z założeniami, wyboru technologii i opracowania koncepcji Zakładu Gospodarki Odpadami Komu-nalnymi w Rzędowie, dokonano wskazując najwłaściwszą technikę przetwarzania odpadów wariantowo dla trzech wydajności zakładu:

G = 20 000 t/rok

G = l00 000 t/rok

G = 200 000 t/rok

Wydajność zakładu G = 20 000 t/rok wynika z bezpośredniego rejonu obsługi obejmującego gminy i miasta zrzeszone obecnie w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rejon ten zamieszkuje 91 441 mieszkańców. Wariant technologiczny zakładu unieszkodliwiania odpadów o wydajności G1 = 20 000 t/rok jest przewidziany tylko i wyłącznie dla rejonu najbliższych gmin. W opracowanej koncepcji zaproponowano również zwiększenie rejonu obsługi. Dla rozszerzonego działania ZGOK przewidziano dwa warianty wydajności:

G2 = 100 000 t/rok

G3 = 200 000 t/rok

Wariant G3 podano przy założeniu, że zakład ten mógłby przetwarzać odpady z innych, nawet bardzo odległych rejonów w Polsce.

Założenie wariantów G2 i G3 wynikało z następujących przesłanek:

- możliwość pozyskania terenów o znacznej powierzchni (zdegradowanych) i oddalonych od zabudowy mieszka-niowej,

- duże zainteresowanie przedsiębiorstw wywożących odpady możliwością ich przekazania do niedrogich i nowo-czesnych zakładów przetwarzania.

Przy tak przyjętych założeniach wyjściowych w sposób odmienny należy rozpatrywać możliwe i potrzebne techniki unieszkodliwiania odpadów.

Przy wyborze technologii przetwarzania odpadów komunalnych należy kierować się ogólnymi zasadami, uwzględniając jednocześnie warunki zawarte w założeniach wyjściowych dotyczące wydajności Zakładu i znajomości rejonu obsługi. Wariant technologiczny zakładu unieszkodliwiania odpadów o wydajności G1 = 20 000 t/rok jest przewidziany do obsługi rejonu najbliższych gmin zrzeszonych w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami. Dla takiego rejonu obsługi można się przyjąć kompleksowy system gospodarki odpadami obejmujący:

• zbieranie w tym zbieranie selektywne,

• transport,

• unieszkodliwianie.

Warianty technologiczne zakładu unieszkodliwiania odpadów dla wydajności 100 000 i 200 000 t/rok odpadów przewidziane są głównie dla rozszerzonego, bliżej nie sprecyzowanego rejonu obsługi. Analizę i wybór technologii przetwarzania odpadów komunalnych przeprowadzono więc oddzielnie dla założonych na wstępie wersji wydajności zakładu:

# Wersja A

Zakład o wydajności 20 000 t/rok

Wersja B

Zakład o wydajności 100 000 i 200 000 t/rok.

Zakład unieszkodliwiania odpadów

o wydajności 20 000 t/rok –Wersja A

Dla tej wersji zostało wykonane opracowanie z pełną analizą techniczną i ekonomiczną – Koncepcja Techniczno Ekonomiczna Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie opracowana przez OBREM–Łódź. Opracowanie poprzedzone zostało badaniami składu i właściwości technologicznych odpadów rejonie objętym obecnie działaniami Związku. Program funkcjonalny Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w wariancie A obejmuje:

  - Linię segregacji w skład której wchodzą następujące ciągi procesowe:

- przesiewanie dowożonych odpadów na dwie frakcje: O–100 mm i >100 mm,

- segregacja ręczna na taśmie segregacyjnej frakcji >100 mm w celu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych. Pozostała masa kierowana będzie na składowisko odpadów. Frakcja 0–100 mm kierowana będzie na linię kompostowania.

2. Linię kompostowania w skład której wchodzą następujące procesy:

- odsiewanie frakcji <10 mm,

- oddzielanie frakcji twardej sprężystej,

- kompostowanie pryzmowe,

- dojrzewanie kompostu w pryzmach,

- doczyszczanie dojrzałego kompostu przez przesiewanie na sicie.

3. Stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych.

4. Stanowisko rozdrabniania i segregacji odpadów budowlanych.

5. Magazynowanie czasowe odpadów niebezpiecznych.

Zakład unieszkodliwiania odpadów

komunalnych o wydajności 100 000 i 200 000t/rok – Wersja B

W tej wersji większa część odpadów dowożona będzie z bliżej nie sprecyzowanego rejonu obsługi. W ogólnej masie przetwarzanych odpadów, odpady z rejonu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi stanowić będą:

dla wydajności G2 	– 100 000 t/rok – 20%

dla wydajności G3 	– 200 000 t/rok – 10%

Przyjęto również założenie, że z nieokreślonego rejonu obsługi dowożone będą przez pewien czas tylko zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych (bytowe). Zaś z rejonu obsługi gmin należących do Związku również odpady selektywnie gromadzone takie jak: odpady wielkogabarytowe, budowlane, zielone i zmiotki uliczne, jak również zebrane w tym rejonie surowce wtórne. Przy takim założeniu, ogółem ilość odpadów dostarczanych do zakładu w roku 2005 wyniesie:

• Ilość odpadów bytowych 	100 000 t/rok w tym:

Pozyskane surowce wtórne 	l636 t/rok

Pozostałe zmieszane 		98 364 t/rok

• Odpady wielkogabarytowe 	7l2 t/rok

• Odpady budowlane 		521 t/rok

• Odpady zielone 		111 t/rok

• Zmiotki uliczne 		369 t/rok

• Złom rolniczy 			434 t/rok

Łącznie odpady komunalne 	102 l47 t/rok

Program technologiczny przetwarzania odpadów należy więc przyjąć w zasadzie jak dla odpadów, dla których nieznany jest system selektywnego zbierania. Dla zaprogramowania technologii przetwarzania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie przyjęto założenie, że do tego Zakładu będą dostarczane odpady 
z rejonów, w których nie ma selektywnego zbierania lub prowadzone jest selektywne zbieranie składników o chara-kterze surowców wtórnych – łatwo zbywalnych. Przy takim założeniu można przyjąć, że do Zakładu dostarczane będą odpady komunalne „zmieszane". Dla takich odpadów należy zaprogramować proces technologiczny przetwarzania odpadów dostarczanych z nieokreślonych na tym etapie rejonów obsługi. Przy wyborze technologii przetwarzania odpadów komunalnych „niesegregowanych" można rozpatrywać wcześniej omówione techniki postępowania z odpa-dami:

- składowanie na składowisku,

- segregacja odpadów,

- kompostowanie,

- termiczne przetwarzanie,

- technologie kompleksowe obejmujące kilka wymienionych technik.

Po przeprowadzonych konsultacjach stwierdzono, że na tym terenie i na tym etapie nie powinno się roz-patrywać techniki termicznego przetwarzania odpadów. Techniki termiczne niezależnie od konkretnych rozwiązań procesowych od kilku lat są ostro oprotestowywane przez organizacje ekologiczne i samych mieszkańców. Procedury prawne i edukacyjne trwają bardzo długo.

Z tej przeprowadzonej analizy wynika konieczność zastosowania w konkretnych warunkach systemu unie-szkodliwiania odpadów obejmującego techniki segregacji w celu wydzielenia surowców wtórnych oraz technik bioche-micznych (głównie kompostowania) w celu zmniejszenia zawartości składników organicznych w odpadach składowa-nych w środowisku.

Dla Wersji B przyjęto program funkcjonalny Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który obejmuje dla wydajności 100 000 i 200 000 t/rok:

      - Linię segregacji, w skład której wchodzą następujące ciągi procesowe:

- przesiewanie dowożonych odpadów na 3 frakcje:

0–  10 mm,

10–100 mm,

>100 mm;

- segregację ręczną na taśmie segregacyjnej frakcji >100 mm w celu wydzielenia składników o charakterze surow-ców wtórnych i odpadów niebezpiecznych.

- kierowanie pozostałej masy na składowisko odpadów,

- kierowanie frakcji 10–100 mm na linię kompostowania,

- kierowanie frakcji 0–10 mm na składowisko.

      - Linię kompostowania, w skład której wchodzą następujące procesy:

- kompostowanie komorowe lub tunelowe,

- oddzielanie frakcji twardej sprężystej,

- przesiewanie,

- dojrzewanie kompostu w pryzmach,

- doczyszczanie dojrzałego kompostu przez przesiewanie na sicie,

- oddzielanie frakcji twardej sprężystej tylko dla najbliższego rejonu obsługi.

- Stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych.

- Stanowisko rozdrabniania i segregacji odpadów budowlanych.

- Magazynowanie czasowe odpadów niebezpiecznych.

Wersja B powinna zostać przyjęta do realizacji przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami jako najbardziej opłacalna w dłuższym okresie czasu oraz odpowiadający dyrektywom Unii Europejskiej.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków

Odpady z grupy 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piaskowniki) oraz odpady z procesów uzdatniania wody (kod 
19 09 99) powinny być w całości kierowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie.	Zgodnie z założeniami planów gospodarki odpadami wyższego szczebla w 2014 roku, planuje się, że 26 % osadów ściekowych wykorzystana będzie do nawożenia i użyźniania gruntów bez wcześniejszego procesu kompostowania, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Planuje się, że kompostowaniu w roku 2014 zostanie poddane 20 % wytwarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych.

Do nawożenia i użyźniania gruntów oraz w procesie kompostowania mogą być wykorzystywane jedynie ustabilizowane osady ściekowe (kod 19 08 09). Komunalne osady ściekowe powinny być stosowane (zgodnie z art. 43 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku z późn. zm.):

- w rolnictwie, w celach uprawy wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Przed stosowaniem, komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

Szczegółowe zasady gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi powinny być zgodne z artykułem 43 Ustawy o odpadach oraz wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).

Generalnie kierunki zagospodarowywania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków powinny obejmować:

- wykorzystanie procesów biologicznych do zmian właściwości fizykochemicznych oraz zwiększenia przyswajalności związków mineralnych i organicznych, głównie w procesie kompostowania;

- odwadnianie prowadzone metodami fizycznymi takimi, jak suszenie lub dodawanie innych materiałów mineralnych lub organicznych. Odwodnione osady stosowane mogą być dla poprawiania właściwości fizykochemicznych gleb lub do rekultywacji obszarów;

- składowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów komunalnych lub termiczne ich przekształcanie.

Proces kompostowania prowadzi do zmian właściwości fizykochemicznych oraz zwiększenia przyswajalności związków mineralnych i organicznych jak również do eliminacji zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na jakość bakteriologiczną i helmitologiczną. Osady poddane procesowi kompostowania stanowią dobry materiał do upraw wszystkich płodów rolnych. Kompostowanie powinno być prowadzone, w miarę możliwości na terenie oczyszczalni, a w przypadku braku takich możliwości, na innym terenie spełniającym wymogi ochrony środowiska. Odpady z terenu gmin należących do Związku powinny być dostarczane do planowanej kompostowni na obszarze COGO.

Należy dążyć do maksymalnie dużego wykorzystania osadów ściekowych w celach rolniczych oraz rekultywacyjnych. O przydatności rolniczej osadów, a szczególnie do celów nawozowych, decyduje w pierwszym rzędzie zawartość materii organicznej (osady ustabilizowane zawierają około 50% substancji organicznej) oraz zawartość składników pokarmowych, przede wszystkim azotu i fosforu. Przed wykorzystaniem w celach rolniczych wszystkie osady ściekowe powinny zostać poddane odpowiedniemu przygotowaniu (m.in. kompostowaniu) ze względu na wskaźniki sanitarne (skażenie bakteriologiczne i helmitologiczne). Osady ściekowe spełniające odpowiednie wymagania powinny być przekazywane bezpłatnie gospodarstwom rolnym, w miarę zapotrzebowania. Osady te powinny być stosowane do nawożenia obszarów zieleni miejskiej oraz do celów rekultywacyjnych wyrobisk i terenów pogórniczych. Znaczne zapotrzebowanie na tego rodzaju odpady występuje na terenach objętych pracami rekultywacyjnymi w obszarze pogórniczym związanym z przetwórstwem siarki (m.in. tereny byłej kopalni siarki w Grzybowie, tereny byłej kopalni siarki w Jeziórku). Roczne zapotrzebowanie jednego z obiektów na obszarze pogórniczym na ustabilizowane osady ściekowe wynosi około 4 000 Mg s.m.

Osady ściekowe, które wykazują przekroczenie odpowiednich norm pod względem zawartości metali, dla wykorzystania w celach rolniczych bądź rekultywacyjnych, powinny być przeznaczone do termicznego przekształcenia. Popioły powstałe w wyniku termicznego przekształcenia takich odpadów powinny być składowane w sposób bezpieczny.

Osady ściekowe, które ze względów sanitarnych czy też ekonomicznych lub braku zapotrzebowania na materiał nawozowy lub rekultywacyjny nie zostały zagospodarowane, powinny być składowane na składowiskach odpadów komunalnych.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zagospodarowywane we własnym zakresie. Wybór formy unieszkodliwiania oraz odbiorcy należy do zadań przedsiębiorcy, który również ponosi koszty unieszkodliwiania. Przy wyborze metody unieszkodliwiania należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów kierowanych na składowiska przy zwiększeniu udziału odzysku i recyklingu. Należy kierować się względami ekonomicznymi, ekologicznymi oraz uwzględniać osiągnięcia rozwoju najlepszych dostępnych technologii. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) przedsiębiorcy powinni realizować obowiązki posiadaczy odpadów zawarte w rozdziale 4 wymienionej ustawy. Zgodnie z artykułem 17, rozdział 4:

1. Wytwórca odpadów z zastrzeżeniem ust. 2 jest obowiązany do:

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

2. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

4. Wymóg uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do odpadów komunalnych.

Zatem zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorcy powinni zawierać stosowne umowy z odbiorcami odpadów, posiadającymi odpowiednie zezwolenia i decyzje w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Schemat systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Związku

System gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Związku wraz z działaniami zmierzającymi do jego realizacji, przedstawiony na rysunku 6.1. i w tabeli 6.2., jest systemem hierarchicznym i stanowią go:

- założone cele gospodarki odpadami (kolumna 1 – tabela 6.2.),

- rodzaj i zakres działań (zadań), właściwy dla poszczególnych celów (kolumna 2 – tabela 6.2.),

- jednostki odpowiedzialne za realizację działań (kolumna 3 – tabela 6.2.),

- wariantowe sposoby wdrożenia działań, dla osiągnięcia odpowiadających im celów (kolumna 4 – tabela 6.2.), odnoszące się kolejno do:

- odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym,

- odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym,

- odpadów niebezpiecznych.

Rysunek 6.1. Schemat systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Związku.

Tabela 6.2. System gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Związku

GPZO – Gminny Punkt Zbierania Odpadów

### GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

### EZGOK - Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka odpowiedzialna | Sposób wdrożenia |
| ## Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym |  |  |  |
| Cel wiodący |  |  |  |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z go-spodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym. | Działania zmierzające do zapo-biegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. | gminy, EZGOK | - Edukacja w zakresie go-spodarki odpadami ze szczególnym uwzglę-dnieniem sołectw |
|  | Wspólne zadania dla gmin, do realizacji w latach 2004–2014, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku | gminy, EZGOK | - Porozumienia gmin i udział w związku międzygminnym |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) podnoszenie świadomości społecznej obywateli; | Szkolenia, ulotki, informatory | gminy, EZGOK | - Zajęcia w szkołach - Spotkania w sołectwach - Konkursy - Udział mediów - Zachęty ekonomiczne |
| 2) objęcie wszystkich miesz-kańców gmin należących do Związku zorganizowanym zbieraniem odpadów komu-nalnych (100% mieszkań-ców); | Objęcie zorganizowanym zbie-raniem odpadów 100% miesz-kańców. | gminy, EZGOK | - Zbieranie odpadów komu-nalnych od wszystkich wytwórców przez upowa-żnione firmy lub Związek gmin |
| 3) podniesienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; | Zorganizowanie, a w gminach Staszów i Szydłów rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Opracowanie kalendarza odbioru odpadów od lud-ności i innych wytwór-ców. - Wariantowy system zbie-rania: - system wieszakowo-workowy – po jednym worku na: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i papier; a doda-tkowo worek na pozostałe odpady zmieszane - pojemniki do selektyw-nego zbierania odpadów w miejscach dużego zagę-szczenia ludności, - GPZO w każdej gminie w celu zbierania i maga-zynowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wybranych odpadów niebezpiecznych w ramach GPZON, - rozwój przydomowych kompostowników |
|  | Rozbudowa zaplecza techni-cznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |
| 4) rozwój selektywnego zbierania odpadów: wielko-gabarytowych, budowla-nych; | Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów. | gminy, EZGOK | - Opracowanie kalendarza odbioru odpadów. - Wybór firmy specjalisty-cznej. - Warianty: - wprowadzenie sele-ktywnego zbierania do rozstawionych konte-nerów, - okresowe zbieranie przez specjalistyczne firmy, - dostarczanie przez mieszkańców odpa-dów do GPZO. |
|  | Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkoga-barytowych na poziomie 20% wytworzonych w roku 2006. |  |  |
|  | Zapewnienie selektywnego zbie-rania odpadów budowlanych na poziomie 15% wytworzonych w roku 2006. | gminy, EZGOK |  |
| 5) intensyfikacja działań w za-kresie zamykania, rekulty-wacji, likwidacji lub przebu-dowy składowisk odpadów komunalnych; udział w bu-dowie składowiska regio-nalnego. | Intensyfikacja działań w zakresie likwidacji, rekultywacji lub prze-budowy nieefektywnych lokal-nych składowisk odpadów komu-nalnych. | gminy, EZGOK | - Dostosowanie zrekultywo-wanego składowiska odpadów komunalnych w Jarosławicach do obo-wiązujących przepisów. - Przebudowa do 2009 roku składowiska w Luszycy. - Zabezpieczenie i doce-lowo likwidacja do 2009 roku składowiska w Sta-szowie–Pocieszce oraz likwidacja nieczynnego składowiska w Staszowie–Radzikowie. - Rekultywacja nieczyn-nych składowisk odpadów komunalnych w Szydło-wie i Rakowie. - Likwidacja „dzikich wysypisk” |
|  | Budowa kompostowni dla odpa-dów ulegających biodegradacji i kompostowni dla komunalnych osadów ściekowych. | gminy, EZGOK, przedsiębiorcy | - Rozwój sieci przydomo-wych, lokalnych kompo-stowni. - Budowa kompostowni dla potrzeb Związku. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) dalsza organizacja i doskona-lenie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; | Zapewnienie regularnego odbioru odpadów. | gminy, EZGOK | - Weryfikacja firm spe-cjalistycznych odbiera-jących odpady. - Zbieranie odpadów komu-nalnych od wszystkich wytwórców przez upo-ważnione firmy |
| 2) dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów komu-nalnych: wielkogabary-towych i budowlanych; | Zapewnienie selektywnego zbie-rania odpadów wielkogabaryto-wych na poziomie 50% wytwo-rzonych w roku 2010. | gminy, EZGOK | - Weryfikacja wybranych firm odbierających odpady. - Warianty: - kontynuacja selektywnego zbierania do rozstawio-nych kontenerów, pojem-ników, - okresowe zbieranie przez specjalistyczne firmy, - dostarczanie przez miesz-kańców odpadów do GAZO. |
|  | Zapewnienie selektywnego zbie-rania odpadów budowlanych na poziomie 40% wytworzonych w roku 2010. |  |  |
| 3) wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unie-szkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów; | Wdrożenie technologii termicz-nego przekształcania odpadów w ciepłowniach i produkcja paliw alternatywnych. | gminy, EZGOK, przedsiębiorcy | - Wdrożenie produkcji paliw alternatywnych przy linii do segregacji odpadów. - Zbieranie i przekazanie wybranych grup odpadów do istniejących w woje-wództwie i poza jego gra-nicami instalacji do ter-micznego przekształcania odpadów spełniających wymogi ochrony środowi-ska w tym zakresie. |
| 4) intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych budo-wlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. | Zapewnienie selektywnego zbie-rania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebez-piecznych. | gminy, EZGOK | - Weryfikacja wybranych firm odbierających odpady. - Warianty: - kontynuacja selekty-wnego zbierania do rozstawionych konte-nerów, - okresowe zbieranie przez specjalistyczne firmy, - dostarczanie przez mieszkańców odpadów do GAZO. |
|  | Opracowanie i wdrożenie pro-gramu informacyjno-edukacyj-nego dla społeczeństwa i przed-siębiorców. | gminy, EZGOK | - Organizowanie systemu edukacyjno-informa-cyjnego w szkołach, sołectwach. - Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla spo-łeczności i przedsię-biorstw. - Udział mediów. - Zachęty ekonomiczne. |
|  | Dalsza organizacja i doskonalenie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. | gminy, EZGOK | - Intensyfikacja działań edukacyjnych i wdro-żeniowych. |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recy-klingu: docelowo do końca 2007 r. odzysku w wyso-kości 50% odpadów opako-waniowych, recyklingu 25%. | Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych (pozyska-nych z odpadów opakowanio-wych) w celu zwiększenia za-potrzebowania na takie wyroby. | gminy, EZGOK, przedsiębiorcy | - Nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku. - Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołectwach. - Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla społe-czności i przedsiębiorców. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu; | Dalsze promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych (pozyskanych z odpadów opa-kowaniowych)w celu zwiększe-nia zapotrzebowania na takie wyroby. | gminy, EZGOK, przedsiębiorcy | - Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku. - Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołectwach. - Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla społe-czności i przedsiębiorców. |
| 2) ograniczenie masy odpadów opakowaniowych depono-wanych na składowiskach. | Modyfikacja systemów segregacji odpadów opakowaniowych pod-noszących jakość odzyskiwanych z opakowań surowców. | gminy, EZGOK, przedsiębiorcy | - Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku. - Dostosowanie segregacji do nowoczesnych technik wykorzystania surowców wtórnych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka odpowiedzialna | Sposób wdrożenia |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |
| 1) zwiększenie stopnia prze-kształcania komunalnych osadów ściekowych; 2) maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. | Działania zapewniające osią-gnięcie do roku 2014 wykorzy-stania osadów w rolnictwie do celów nawozowych na poziomie 26%. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Wprowadzanie nowych technologii umożliwia-jących przekształcanie osadów ściekowych dla osiągnięcia ich odpowie-dnich parametrów dla celów nawozowych, szczególnie na terenach zdegradowanych górni-ctwem siarkowym. |
|  | Działania zapewniające osią-gnięcie do roku 2014 poddania osadów procesowi komposto-wania na poziomie 20%. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Kompostowanie komu-nalnych osadów ścieko-wych: wariant I - wspólnie z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegra-dacji; wariant II – oddzie-lne kompostowanie osa-dów ściekowych. |
|  | Działania zapewniające osiągnię-cie do roku 2014 termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na poziomie 8%. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Poddawanie wytwarza-nych komunalnych osa-dów ściekowych termicz-nemu przekształcaniu w istniejących instalacjach na terenie województwa lub poza jego granicami. |
| #### Odpady komunalne ulegające biodegradacji |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) rozwój selektywnego zbie-rania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; | Organizacja systemu selekty-wnego zbierania, gromadzenia i transportu odpadów ulegających biodegradacji w ramach gmin-nych punktów zbierania odpa-dów. | gminy, EZGOK | - Zapewnienie odpowied-nich pojemników, konte-nerów oraz transportu dla odpadów ulegających biodegradacji. |
| 2) ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafiających na składowiska; 3) zwiększenie poziomu od-zysku i unieszkodliwiania, poza składowaniem. | Akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu popularyzację kompostowania odpadów orga-nicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. | gminy, EZGOK | - Organizowanie systemu edukacyjno-informa-cyjnego w szkołach, sołectwach. - Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla spo-łeczności i przedsię-biorstw. - Udział mediów. - Zachęty ekonomiczne. |
|  | Propagowanie rozwoju przydomowych kompostowni do przekształcania selektywnego odpadów kuchennych i odpadów zielonych. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji infor-macyjnych na temat spo-sobów kompostowania i korzyści ekologicznych wynikających z wykorzy-stania kompostu. |
|  | Budowa instalacji do komposto-wania – w miarę potrzeb | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Budowa kompostowni w ramach EZGOK dla gospodarstw domowych nie posiadających możli-wości przydomowego kompostowania odpadów. |
|  | Redukcja w 2006 r. do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulega-jących biodegradacji wytworzo-nej w 1995 r poprzez podda-wanie ich innym formom od-zysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodli-wiania (termiczne przekształ-canie). | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji infor-macyjnych i szkolenio-wych na temat sposobów kompostowania i korzyści ekologicznych wynikają-cych z wykorzystania kompostu. |
|  | Zwiększanie poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza składo-waniem) do roku 2006 do 12%. |  |  |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów komu-nalnych ulegających biode-gradacji; | Rozwój systemu selektywnego zbierania, gromadzenia i trans-portu odpadów ulegających bio-degradacji w ramach gminnych punktów zbierania odpadów. | gminy, EZGOK | - Weryfikacja odpowied-nich firm specjalisty-cznych. |
|  |  |  | - Zapewnienie odpowied-nich pojemników, konte-nerów oraz transportu dla odpadów ulegających bio-degradacji. |
| 2) dalsze ograniczanie ilości odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji trafia-jących na składowiska; | Rozbudowa w miarę potrzeb instalacji do kompostowania | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Współfinansowanie i koordynacja działań zmierzających do rozbu-dowy kompostowni w ramach EZGOK, szcze-gólnie dla gospodarstw domowych nie posiada-jących możliwości przy-domowego komposto-wania odpadów. |
|  | Redukcja do 47% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komu-nalnych ulegających biodegra-dacji wytworzonej w 1995 r po-przez poddawanie ich innym formom odzysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodliwiania (spalanie, piroliza); pośrednio redukcja do roku 2010 – 75%, do roku 2013 – 50%. Należy zwiększyć udział odpadów poddawanych unie-szkodliwianiu metodami termi-cznymi. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji infor-macyjnych i szkolenio-wych na temat sposobów kompostowania i korzyści ekologicznych wynikają-cych z wykorzystania kompostu |
|  | Działania umożliwiające w jak największym stopniu wykorzy-stywanie kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka odpowiedzialna | Sposób wdrożenia |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym; | Budowa Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebez-piecznych (GPZON). | przedsiębiorcy, gminy, EZGOK | - Wskazania dla lokalizacji, a następnie koordynacja działań gminnych punk-tów zbierania odpadów niebezpiecznych. Ważniejsze lokalizacje: przeterminowane leki gromadzone w ośrodkach zdrowia lub aptekach, oleje przepracowane na stacjach paliw i w zakła-dach mechanicznych, akumulatorów i baterii w miejscach ich sprze-daży, szkołach i zakładach mechanicznych, środków ochrony roślin w miej-scach ich sprzedaży |
|  | Współudział w budowie Stacji Przeładunkowej Odpadów Niebezpiecznych (SPON) w rejonie Grzybowa. | przedsiębiorcy, EZGOK | - Prowadzenie szczegóło-wej analizy ilościowej odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. - Wspieranie finansowe budowy SPON. |
|  | Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2006 zbie-rania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komu-nalnym na poziomie 15%. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji informacyjno – eduka-cyjnych. - Koordynacja działań GPZON. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów niebez-piecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym; | Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2010 zbie-rania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komu-nalnym na poziomie 50%. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji infor-macyjno-edukacyjnych. - Koordynacja działań GPZON. |
|  | Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2014 zbie-rania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komu-nalnym na poziomie 80%. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie akcji infor-macyjno – edukacyjnych, - Koordynacja działań GPZON. |
| Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym |  |  |  |
| Cel wiodący |  |  |  |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym. | Zwiększenie udziału odzyskiwa-nych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych od-padów przemysłowych. | przedsiębiorcy | - Dostosowanie składowisk do wymogów ochrony środowiska. - Wprowadzanie w przed-siębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji.” |
|  | Kierowanie odpadów na przysto-sowane składowiska na obszarze województwa i poza jego grani-cami oraz wprowadzanie nisko-odpadowych technologii produ-kcji. |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności; | Zwiększenie udziału odzyski-wanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych od-padów przemysłowych. | przedsiębiorcy | - Dostosowanie technologii do maksymalnej możli-wości odzysku lub pono-wnego stosowania wytwo-rzonych odpadów pocho-dzących z sektora gospo-darczego. |
|  | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpa-dów powstających w sektorze małych i średnich przedsię-biorstw. |  | - Zawieranie przez wy-twórców umów z odbior-cami odpadów. |
| 3) wdrożenie systemów ewidencji odpadów; | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | gminy, EZGOK | - Prowadzenie inwentary-zacji wytwarzanych na terenie gmin należących do EZGOK odpadów z sektora gospodarczego. |
| 4) wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”. | Stosowanie niskoodpadowych technologii produkcji. | przedsiębiorcy | - Modernizacja stoso-wanych technologii wytwarzania produktu dostosowana do zasad „Czystszej Produkcji”. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) sukcesywna likwidacja sta-rych, wcześniej nagroma-dzonych odpadów przemy-słowych; | Rekultywacja lub likwidacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagroma-dzonych odpadów. | przedsiębiorcy, gminy, EZGOK | - Likwidacja lub zabez-pieczenie składowiska popiołu i żużla „Pióry” oraz składowiska buforo-wego „Tursko” gm. Połaniec. |
|  | Przebudowa składowisk od-padów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | przedsiębiorcy, gminy, EZGOK | - Przebudowa zbiornika osadczo-retencyjnego „Adamówka” gm. Staszów. |
| 2) zwiększanie odzysku i po-nowne wykorzystanie odpa-dów przemysłowych w procesach produkcyjnych; | Budowa lub przebudowa insta-lacji, w których następuje wytwa-rzanie, odzysk lub unieszkodli-wianie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, niespeł-niających wymogów ekologi-cznych. | przedsiębiorcy | - Budowa instalacji zwią-zanej z wykorzystaniem odpadów energetycznych zalegających na składowi-ska odpadów. - Dostosowanie technologii do maksymalnej możli-wości odzysku lub pono-wnego stosowania wytwo-rzonych odpadów pocho-dzących z sektora gospo-darczego. |
|  | Zwiększenie udziału odzyskiwa-nych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych. | przedsiębiorcy | - Dalsza modernizacja stosowanych technologii produkcji umożliwiająca maksymalną możliwość odzysku lub ponownego stosowania wytworzonych odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. |
| 3) dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”. | Stosowanie niskoodpadowych technologii produkcji. | przedsiębiorcy | - Modernizacja technologii wytwarzania produktu dostosowana do zasad „Czystszej Produkcji”. |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| Cel wiodący |  |  |  |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. | Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. | przedsiębiorcy, gminy | - Dostosowanie GPZON do odpłatnego przyjmowania odpadów niebezpiecznych od przedsiębiorców i bez-płatnego od mieszkańców, szkół i obiektów użyte-czności publicznej. |
|  | Wdrażanie nowoczesnych tech-nologii odzysku i unieszkodliwia-nia odpadów, w tym metod termi-cznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. | przedsiębiorcy | - Dostosowanie technologii do maksymalnej możli-wości odzysku i unieszko-dliwiania odpadów. |
| Oleje odpadowe |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozpo-rządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i re-cyklingu odpadów opako-waniowych i poużytko-wych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). | Stworzenie (rozbudowa) systemu zbierania olejów odpadowych umożliwiającego osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych ustawowo. | gminy, EZGOK | - Założenie sieci punktów zbierania olejów odpado-wych dostosowanej do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie GPZON (minimum 1 w każdej gminie) np. przy stacji paliw lub zakładzie mechanicznym. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 1) zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu po roku 2007; | Doskonalenie systemu zbierania olejów odpadowych umożliwia-jące osiągnięcie poziomów odzy-sku i recyklingu określonych ustawowo. | gminy, EZGOK | - Dalszy rozwój sieci pun-któw zbierania olejów odpadowych dostosowa-nej do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie kolejnych punktów w ramach GPZON. |
| 2) osiągnięcie w roku 2014 poziomów odzysku i recy-klingu, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recy-klingu odpadów opakowa-niowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). |  | przedsiębiorcy |  |
| Baterie i akumulatory |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych; | Rozbudowa systemu zbierania odpadów. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Założenie sieci punktów zbierania baterii i akumu-latorów dostosowanej do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie GPZON (minimum 1 w każdej gminie) np. przy szkołach, stacji paliw, zakładzie mechanicznym lub punkcie ich sprzedaży. |
| 2) osiągnięcie poziomów od-zysku i recyklingu, określo-nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocz-nych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opa-kowaniowych i poużytko-wych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). |  |  |  |
| Cele długookresowe 2008–2014 : |  |  |  |
| 1) zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu. | Doskonalenie systemu zbierania odpadów. | gminy EZGOK przedsiębiorcy | - Dalszy rozwój sieci pun-któw zbierania baterii i akumulatorów dostoso-wany do wytwarzanych ilości. |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| - usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest. | gminy, EZGOK | - Realizacja założeń przy-jętych w programie usu-wania wyrobów zawiera-jących azbest dla EZGOK. |
|  | Rozbudowa zaplecza technicz-nego do magazynowania odpa-dów zawierających azbest oraz wspieranie budowy składowiska odpadów zawierających azbest | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Deponowanie odpadów zawierających azbest na składowisku na terenach posiarkowych. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| - dalsze usuwanie materiałów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach | Realizacja programów usuwania materiałów zawierających azbest. | gminy, EZGOK | - Postępowanie zgodnie ze wskazaniami między-gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest. |
| Środki ochrony roślin |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| eliminacja ze strumienia odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin | Rozbudowa systemu zbierania odpadów po środkach ochrony roślin. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Wydzielenie sieci pun-któw zbierania środków ochrony roślin i opakowań po nich dostosowanych do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie GPZON (minimum 1 w każdej gminie) np. przy punkcie ich sprzedaży lub przy GPZO. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| dalsza eliminacja ze strumienia odpadów, opakowań po środ-kach ochrony roślin | Wspieranie systemu zbierania odpadów po środkach ochrony roślin. | gminy, EZGOK | - Dostosowanie w miarę potrzeb sieci punktów zbierania środków ochro-ny roślin i opakowań po nich do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie kolejnych punktów w ramach GPZON. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka odpowiedzialna | Sposób wdrożenia |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne |  |  |  |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |  |  |  |
| 1) osiągnięcie poziomów od-zysku i recyklingu dla urzą-dzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamraża-jących oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozo-nową, określonych w rozpo-rządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych pozio-mów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). | Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających sub-stancje zubożające warstwę ozonową od podmiotów gospo-darczych i od użytkowników indywidualnych. | gminy EZGOK przedsiębiorcy | - Założenie sieci punktów zbierania zużytych urzą-dzeń dostosowanej do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie GPZON (minimum 1 w każdej gminie). |
| - Zgodnie z KPGO należy do 1 stycznia 2006 r. osiągnąć odzysk odpadów elektry-cznych i elektronicznych na poziomie 4 kg na jednego mieszkańca. | Organizacja systemu selekty-wnego zbierania zużytych urzą-dzeń elektrycznych i elektroni-cznych: od podmiotów gospo-darczych i od użytkowników indywidualnych. |  |  |
|  | Demontaż i rozwój wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń. |  |  |
| Cele długookresowe 2008–2014 |  |  |  |
| 2) zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu po roku 2006. | Rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych urządzeń od podmiotów gospodarczych i od użytkowników indywidualnych. | przedsiębiorcy, gminy EZGOK | - Weryfikacja i rozwój sieci punktów zbierania zuży-tych urządzeń dostoso-wanej do wytwarzanych ilości poprzez wydzielenie kolejnych punktów w ramach GPZON i przekazywanie odpadu specjalistycznym firmom. |
|  | Demontaż i rozwój wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń. |  |  |
| Wycofane z eksploatacji pojazdy |  |  |  |
| Cel krótko i długookresowy 2004–2014 |  |  |  |
| Odzysk surowców i unieszko-dliwianie odpadów pochodzą-cych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. | Przekazywanie w całości poja-zdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów. | gminy, EZGOK | - Wybór specjalistycznych firm odbierających odpady. |
|  |  | przedsiębiorcy | - Przekazywanie wytwo-rzonych odpadów do specjalistycznych firm. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka odpowiedzialna | Sposób wdrożenia |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |
| Cel krótko i długookresowy 2004–2014 |  |  |  |
| 1) eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i poubo-jowymi, głównie spalania zakaźnych odpadów medy-cznych w instalacjach, które nie posiadają urządzeń do oczyszczania gazów i pyłów oraz w piecach centralnego ogrzewania. | Zbieranie odpadów medycznych i przekształcanie metodą termi-czną w instalacjach spełniających wymogi ochrony środowiska. | przedsiębiorcy | - Zbieranie odpadów me-dycznych i przekształca-nie termiczne w spalarni odpadów medycznych przy ZOZ Staszów lub w innych instalacjach przystosowanych do ter-micznego przekształcania odpadów na terenie woje-wództwa lub poza jego granicami, spełniających wymogi ochrony środo-wiska. |
|  | Zbieranie odpadów weteryna-ryjnych i poubojowych przek-ształcanie metodą termiczną w instalacjach spełniających wymogi ochrony środowiska. | gmina, EZGOK przedsiębiorca | - Zbieranie odpadów wete-rynaryjnych i przekształ-canie termiczne w spalarni odpadów medycznych przy ZOZ Staszów lub w innych instalacjach przystosowanych do ter-micznego przekształcania odpadów na terenie woje-wództwa lub poza jego granicami, spełniających wymogi ochrony środo-wiska. |
| Inne odpady niebezpieczne |  |  |  |
| Cel krótko i długookresowy 2004–2014 |  |  |  |
| 1) stworzenie warunków do magazynowania odpadów z akcji ratowniczo-gaśni-czych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych, do czasu przekazania tych odpadów do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodli-wione. | Utworzenie punktu magazyno-wania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. | gminy, EZGOK przedsiębiorcy | - Wypracowanie procedur unieszkodliwiania odpa-dów z sytuacji awary-jnych, w tym beczek z chemikaliami w gminie Raków. - Wydzielenie punktu ma-gazynowania odpadów (minimum 1 w GPZON) i przekazywanie do rejo-nowej stacji unieszkodli-wiania. |
|  |  | EZGOK przedsiębiorcy | - Budowa stacji unieszko-dliwiania lub stacji przeła-dunkowej dla odpadów powstałych z akcji rato-wniczych, zdarzeń loso-wych i klęsk żywiołowych |