SPIS TREŚCI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIA OSUWISKA W POŁAŃCU

wchodzącej w skład inwestycji pn.:

STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU

1.	KLAUZULA KOMPLETNOŚCI	4

2.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	5

A.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	11

1.1	OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI	11

1.1.1	PRZEDMIOT INWESTYCJI	11

1.1.2	ZAKRES INWESTYCJI	11

1.2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

1.2.1	OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU	12

1.3	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	12

1.3.1	DANE OGÓLNE	12

1.3.2	WYKORZYSTANIE TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI	13

1.4	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

1.5	DANE INFORMUJĄCE O TERENIE	13

1.6	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH  I  PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKÓW  I  ICH OTOCZENIA	14

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

B.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	18

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	19

1.1	PODSTAWA OPRACOWANIA	19

1.2	ZAKRES OPRACOWANIA	19

1.3	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	20

1.4	FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO	20

1.5	UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI JEGO POSADOWIENIA	20

1.6	SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	21

1.7	ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WARUNKÓW TERENU WYSTĘPUJACYCH WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU	22

1.8	ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO	22

1.9	ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH	22

1.10	CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	22

1.11	DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO	22

1.12	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	22

1.13	UWAGI	22

2.	OMÓWIENIE OBLICZEŃ	23

2.1	ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ	23

2.2	OBLICZENIA	23

3.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	25

C.	ZAŁĄCZNIKI	26

Niniejszy egzemplarz zawiera      ponumerowanych stron.

# KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane”

(Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. §5 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oświadcza się, że wykonana dokumentacja projektowa pn.:

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA OSUWISKA W POŁAŃCU

wchodzącej w skład inwestycji pn.:

STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU

jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz może 
być skierowana do realizacji.

| Projektant: mgr inż. Izabela Skrzypczak | Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Jajuga |
| --- | --- |

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

### PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest konstrukcja zabezpieczenia osuwiska wchodząca w skład inwestycji pn. „STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU”

### ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje zabezpieczenia osuwiska w postaci gwoździ gruntowych z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementów zapobiegających filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujących wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska na działkach o nr ewid.:

| 2730 | 2760 | 2782 | 2802 | 6272 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2732 | 2761 | 2784 | 2804 | 6273 |  |  |  |
| 2733 | 2762 | 2786 | 2806 | 6274 |  |  |  |
| 2749 | 2763 | 2788 | 2808 | 6275 |  |  |  |
| 2750 | 2764 | 2790 | 2810 | 6276 |  |  |  |
| 2752 | 2772 | 2792 | 2812 | 6277 |  |  |  |
| 2756 | 2774 | 2794 | 2814 |  |  |  |  |
| 2757 | 2776 | 2796 | 2816 |  |  |  |  |
| 2758 | 2778 | 2798 | 6258 |  |  |  |  |
| 2759 | 2782 | 2800 | 6271 |  |  |  |  |

obręb: POŁANIEC OBR. 1 , jednostka: Połaniec

Projektant oświadcza, że konstrukcja zabezpieczenia osuwiska (w postaci gwoździ gruntowych z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementy zapobiegające filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujące wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska) wchodząca w skład inwestycji pn. „STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU” może stanowić samodzielną inwestycję nie związaną z odbudową drogi gminnej nr 3662008T w Połańcu.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty projektem zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim, powiecie staszowskim, gminie Połaniec. Osuwisko znajduje się na południowy-wschód od miejscowości Połaniec, pomiędzy wsiami Winnica i Rybitwy, na zboczu doliny Wisły w odległości około 650m od rzeki. Lokalizację osuwiska przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej (rys. 1).

Rysunek 1. Fragment mapy topograficznej z lokalizacją osuwiska.

Istniejący teren to zbocze doliny Wisły. Na płaskowyżu zbocza zlokalizowana jest droga gminna nr 366208T, która nie graniczy z zabudową zagrodową. Zbocze porośnięte jest głownie  drzewami owocowymi i krzewami. Bezpośrednio przy drodze znajdują się wysokie drzewa które na skutek zaobserwowanych obrywów gruntu uległy przechyleniu w stronę zbocza.

Jezdnia drogi na odcinku objętym projektem ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3m. Przy jezdni znajdują się pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Po prawej stronie jezdni w miejscach zbliżenia drogi do skarpy znajdują się bariery energochłonne.

### OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU

Na terenie inwestycji znajduje się napowietrzna linia energii elektrycznej która nie będzie kolidować z projektowana inwestycją.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### DANE OGÓLNE

Projekt przewiduje wprowadzenie trwałej zmiany istniejącego zagospodarowania terenu poprzez wykonanie:

a) konstrukcji zabezpieczenia osuwiska w postaci od czterech do pięciu poziomów gwoździ gruntowych w dostosowaniu do zinwentaryzowanego pochylenia rewitalizowanej skarpy wraz z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementów zapobiegających filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujących wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska

Projektowana budowa nie zmieni dotychczasowego charakteru terenu, nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawi możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej, i elektrycznej oraz środków łączności.

Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:

| 2730 | 2760 | 2782 | 2802 | 6272 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2732 | 2761 | 2784 | 2804 | 6273 |  |  |  |
| 2733 | 2762 | 2786 | 2806 | 6274 |  |  |  |
| 2749 | 2763 | 2788 | 2808 | 6275 |  |  |  |
| 2750 | 2764 | 2790 | 2810 | 6276 |  |  |  |
| 2752 | 2772 | 2792 | 2812 | 6277 |  |  |  |
| 2756 | 2774 | 2794 | 2814 |  |  |  |  |
| 2757 | 2776 | 2796 | 2816 |  |  |  |  |
| 2758 | 2778 | 2798 | 6258 |  |  |  |  |
| 2759 | 2782 | 2800 | 6271 |  |  |  |  |

obręb: POŁANIEC OBR. 1 , jednostka: Połaniec

### WYKORZYSTANIE TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI

Na placu budowy wydzielone zostaną miejsca postojowe sprzętu budowlanego oraz awaryjnych napraw powyższego sprzętu w sposób, który będzie gwarantował ochronę środowiska gruntowo – wodnego. W czasie trwania robót zastosowane zostaną odpowiednie środki nie dopuszczające do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych nie zakłócą stosunków wodnych.

Zaopatrzenie w wodę w trakcie budowy do celów socjalno – bytowych i technologicznych odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej lub przy pomocy beczkowozów.

Ścieki bytowe w fazie budowy odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków na warunkach określonych umową z odpowiednią firmą.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi oraz wody gruntowe zagrażające stabilności skarpy odprowadzone będą poza zakres osuwiska poprzez system drenów i korytek sciekowych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane oraz magazynowane w wydzielonym i oznakowanym miejscu oraz sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Powierzchnie dróg technologicznych, dojazdowych, wyjazdowych, placów manewrowych, miejsc rozładunku i załadunku elementów w trakcie budowy utrzymywane będą w czystości i dobrym stanie technicznym.

W fazie budowy istniejąca zieleń podlegać będzie ochronie.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana powierzchnia zabezpieczenia skarpy nie przekroczy: 7000m2

## DANE INFORMUJĄCE O TERENIE

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru chronionego NATURA 2000. Teren nie jest objęty ochroną prawną w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

## INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 
I  PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKÓW 
I  ICH OTOCZENIA

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie pozbawi dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie.

W toku budowy zapewniona zostanie właściwa organizacja robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu oraz przeprowadzane będą okresowe przeglądy techniczne. Eliminowana będzie praca na biegu jałowym silników spalinowych maszyn, urządzeń i środków transportu (na postoju, przy przerwach w pracy). Unikana będzie koncentracja w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn i urządzeń pracujących równocześnie.

Na etapie projektowania oraz przed przystąpieniem do prac zabezpieczających nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

- ORIENTACJA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

RYS1

RYS2

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa nr GOS.271.48.2011.KGOS z dnia 27.07.2011r., zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a konsorcjum firm MOSTEK Patrycjusz Mostek oraz S.C. „Attila” M. Królicki, W. Jóźwiak wraz aneksem nr 1 do umowy zdnia 28.07.2011r.

- Dokumentacja Geologiczno Inżynierska dotycząca rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby likwidacji osuwiska i zabezpieczenia zbocza oraz odbudowy drogi gminnej w Połańcu wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Laboratorium Hydrogeologiczne i Geologiczno-Inżynierskie, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

- Mapa do celów projektowych z dnia 12.10.2011r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity wg Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),

- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.

- Przewodnik projektowy do systemu Ischebeck Titan

- Stabilizacje osuwisk komunikacyjnych metodami konstrukcyjnymi. K Furtak, Materiały z XX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła – Ustroń, Marzec 2005.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje zabezpieczenia osuwiska w postaci gwoździ gruntowych wraz z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementów zapobiegających filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujących wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska wchodzących w skład inwestycji pn. „STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ 
Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU”

Celem opracowania jest projekt zabezpieczenia osuwiska.

Projektant oświadcza, że konstrukcja zabezpieczenia osuwiska (w postaci gwoździ gruntowych z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementy zapobiegające filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujące wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska) wchodząca w skład inwestycji pn. „STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 366208T W POŁAŃCU” może stanowić samodzielną inwestycję nie związaną z odbudową drogi gminnej nr 3662008T w Połańcu.

## PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczeniem obiektu jest stabilizacja osuwiska poprzez zastosowanie gwoździ gruntowych wraz z zabezpieczeniem powierzchniowym skarpy oraz elementów zapobiegających filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy i przechwytujących wodę z płaszczyzny poślizgu osuwiska uniemożliwiające dalszą degradację zbocza ze względu na procesy geodynamiczne.

Szerokość zabezpieczanej skarpy wynosi średnio 15m, natomiast długość około 480m.

Jako zabezpieczenie skarpy zaprojektowano gwoździe gruntowe w postaci żerdzi iniekcyjnych Φ 40/16 w rozstawie 2.5m z przesunięciem 1.25m w czterech do pięciu rzędach.

## FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu zwiazana jest ściśle z ukształtowaniem terenu i jest powiazana z przebiegiem zbocza.

Funkcją obiektu jest uniemożliwienie dalszej degradacji zbocza ze względu na procesy geodynamiczne.

## UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI JEGO POSADOWIENIA

Zakres stabilizacji (zabezpieczenia) osuwiska co do lokalizacji wzdłuż skarpy a także w poprzek skarpy (w dostosowaniu do odwzorowanej, hipotetycznej płaszczyzny poślizgu) został określony w Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej [2]. W ramach zabezpieczenia osuwiska (części skarpy objętej procesami geodynamicznymi), zbocza na koronie którego znajduje się rozległa wysoczyzna (płaskowyż), przewiduje się wykonanie jej gwoździowanie na części jej szerokości ok. 15 m i długości ok. 480 m.

Założono wykonanie od czterech do pięciu poziomów gwoździ gruntowych w dostosowaniu do zinwentaryzowanego pochylenia rewitalizowanej skarpy. Gwoździe będą miały długość od 8,0 m w dolnym poziomie do 12,0 m w poziomie górnym. Zaprojektowano samowwiercającą się żerdź iniekcyjną Φ 40/16 mm o różnych średnicach końcówek wiertniczych, dostosowanych do długości gwoździ. Wzajemny rozstaw rzędów gwoździ wynosi 2,5 m z przesunięciem w planie rzędów 1,25 m, co w rezultacie przyniesie równomierny, szachownicowy układ gwoździ gruntowych na zabezpieczanej skarpie i w efekcie nada o wiele większe parametry wzmacnianym warstwom gruntu, tworząc geokompozyt o wysokich parametrach geotechnicznych (o wiele wyższych niż parametry gruntów istniejących, budujących górotwór).

Dla realizacji gwoździ gruntowych (wiercenia oraz zespolenia żerdzi z otaczającym gruntem) przewidziano płuczkę cementową (iniekt) o współczynniku wodno-cementowym w/c równym 0,7. W celu przejęcia ewentualnego, niekontrolowanego wypływy iniektu na skarpę należy przewidzieć wykonanie tymczasowego roboczego dołu chłonnego, uszczelnionego np. geomembraną do odprowadzenia tam iniektu. Dół należy przewidzieć na długości umocnień poniżej lokalizacji robót na skarpie. Po zakończeniu gwoździowania dół należy oczyścić i zlikwidować.

Przed przystąpieniem do robót zabezpieczających tj. gwoździowania, skarpę należy wykarczować, poddając wycince rosnące drzewa oraz krzewy w granicach robót. Na skarpie należy wykonać także makroskopowe roboty ziemne polegające na nadaniu (odtworzeniu) odpowiednich (przystających do naturalnych) spadków.

W strefie osuwiska, zastosowany zostanie odpowiedni system przechwytujący wodę 
z płaszczyzny poślizgu w postaci rur perforowanych Ø 200 owiniętych np. geowłókniną wwiercanych w skarpę prostopadle do osi drogi co około 50m oraz system elementów betonowych prefabrykowanych zapobiegających filtracji wód w głąb zagrożonej skarpy 
z odprowadzeniem poprzecznym pokrywającym się z położeniem rur perforowanych wwiercanych w planie. Wyloty elementów betonowych prefabrykowanych na skarpę (ok. 30 m poniżej jej krawędzi) umocnione zostaną kamieniem łamanym bądź naturalnym na podsypce cementowo – piaskowej lub betonowej.

Dodatkowo skarpę w obszarze gwoździowania należy zabezpieczyć powierzchniowo przeciwerozyjnie. Następnie na zabezpieczeniu należy ułożyć warstwę humusu. Humus należy obsypać mieszanką traw.

Rozwiązania konstrukcyjne oraz zakres i sposób wykonania prac wzmocnieniowych został przedstawiony w części rysunkowej.

## SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

## ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WARUNKÓW TERENU WYSTĘPUJACYCH WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU

Nie dotyczy.

## ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

Na terenie inwestycji znajduje się napowietrzna linia energii elektrycznej która nie będzie kolidować z projektowana inwestycją.

## ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

## CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

## DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie pozbawi dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie.

Na etapie projektowania oraz przed przystąpieniem do prac zabezpieczających nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

## UWAGI

Roboty wykonywać w okresie suchym. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, używając materiałów atestowanych najwyższej jakości. W przypadku natrafienie na inne warunki gruntowe niż opisane w dokumentacji geologicznej, należy powiadomić projektanta konstrukcji. Wszelkie niejasności proszę wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego.

# OMÓWIENIE OBLICZEŃ

## ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ

Powyżej opisany sposób zabezpieczenia osuwiska powstał w wyniku przeprowadzonej analizy statycznej stateczności zbocza istniejącego. Zbocze ze zinwentaryzowanym co do zakresu osuwiskiem zostało dyskretyzowane w postaci kilku modeli (odpowiadających profilom geologicznym skarpy osuwiskowej) składających się odcinków przystających linii prostych w układzie współrzędnych prostokątnych, z przyporządkowaniem im paramentów gruntów odpowiadających układowi warstw geologicznych, wyodrębnionych w zboczu. Parametry geotechniczne przypisano, zgodnie z wynikami laboratoryjnymi (dla warstw badanych laboratoryjnie) bądź przyjmując wartości mniejsze z liczbowo opisanych parametrów w Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (zgodnie z sugestią tam zamieszczoną). Tak przyjęte modele dyskretne zbocza z przyjętymi powierzchniami poślizgu (w modelu powierzchnie poślizgu opisano poprzez hipotetyczne zwierciadło wody – co sankcjonuje takie powierzchnie) poddano iteracyjnemu ustaleniu globalnego współczynnika stateczności zbocza. Jako teoretyczne powierzchnie poślizgu przyjęto powierzchnie kołowo – cylindryczne (metoda Felleniusa i Bischopa) a promienie obrotu oraz współrzędne środka obrotu dobrano wstępnie w dostosowaniu do teoretycznej powierzchni poślizgu (wg DGI). W wyniku obliczeń uzyskano globalne, bezwzględnie najmniejsze współczynniki stateczności skarpy zbocza:

- metoda Felleniusa		n = 1,3563

- metoda Bischopa		n = 1,4101

co wobec współczynników uznanych za wystarczające i dopuszczalne dla skarp obciążonych obciążeniem w postaci funkcjonującej drogi publicznej było dalece niewystarczające.

## OBLICZENIA

Jako konstrukcję stabilizującą przypisano w modelu zbocza zbrojenie wgłębne gruntu poprzez gwoździowanie na uogólnionej, przyjętej za realizowalną i ekonomicznie uzasadnioną, szerokości skarpy. Parametry geokompozytu powstałego z układu „grunt istniejący-gwóźdź gruntowy” wyliczono w oparciu o ogólne zasady ustalania kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności dla materiałów pół-sprężystych (odpowiadających strukturze gruntu). Tak zmodyfikowany model skarpy wzmocnionej podano obliczeniom i wyniku wielu modyfikacji promienia oraz wielu iteracji ustalono ponownie globalne minimalne (bezwzględnie najmniejsze) współczynniki stateczności:

- metoda Felleniusa		m = 1,8603

- metoda Bischopa		m = 1,8965

Wyniki powyższe, większe od przyjętego za dopuszczalny współczynnika stateczności skarp równego 1.50 (dla obliczeniowych parametrów gruntów) oraz 1,67 (dla parametrów charakterystycznych) upoważniają do stwierdzenia, iż przyjęty w projekcie sposób zabezpieczenia osuwiska jest obliczeniowo poprawny i techniczne możliwy do wykonania, a zatem sposób naprawy (stabilizacji) osuwiska spełnia kryteria projektowej zgodności celów i osiągniętych rezultatów.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

- PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY – skala 1:500 - PRZEKROJE TYPOWE KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIA OSUWISKA – skala 1:100

- ZAŁĄCZNIKI