Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 20-to miejscowego (kierowca + 19 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich ( możliwość zamocowania 2 miejsc do kotwiczenia wózków inwalidzkich) o następujących parametrach:

1) autobus fabrycznie nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, rok produkcji 2013 lub 2014

2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu,

3) autobus musi być sprawne technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych,

4) autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych minimum 20 osobowy (tj. minimum 19 miejsc  siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli  pasażerskich w celu stworzenia jednego stanowiska w autobusie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wraz z  kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn oraz zamontowanie szyn podłogowych - 2 szt. ,

5) 1 komplet pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do przewozu osób na wózkach

6) pomost aluminiowy wraz z wyciągarką w celu ułatwienia wprowadzenia osoby niepełnosprawnej na wózku ze względu na wysokość podłogi  autobusu od ziemi oraz obniżenie stopnia wejściowego.

7) pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane, uchylne z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu – zamontowanych osiem listew szybkiego montażu.

8) nadwozie:

a) szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne, szyba przednia antyrefleksyjna,

b) długość całkowita pojazdu minimum 6900 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 1990 mm, rozstaw osi minimum 3950 mm,

c) lakier kolor – preferowany biały,

d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie,

e) wywietrznik dachowy,

f) przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne,

g) trzecie światło stopu, światła obrysowe boczne,

h) koła na osi tylnej podwójne.

9) silnik:

a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3,

b) moc silnika minimum 160 KM,

c) wersja silnika EURO 5 lub EURO 6,

d) skrzynia biegów manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 wsteczny),

e) układ kierowniczy ze wspomaganiem,

f) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika

10) bezpieczeństwo:

a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy,

b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy,

c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania,

d) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania,

e) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania,

f) poduszka powietrzna dla kierowcy ,

g) immobiliser,

h) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu,

i) przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne.

11) opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe,

12) wnętrze pojazdu:

a) wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm,

b) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci,

c) uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych  wraz z poręczą zabezpieczającą znajdującą się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

d) lusterko wsteczne wewnętrzne,

e) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej pojedyncze z trójpunktowymi pasami

bezpieczeństwa, odchylane ,

f) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa

g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,

h) pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,

i) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,

j) izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego, kolor tapicerki – popiel, kolor wnętrza: popiel

k) dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych,

l) wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu,

ł) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się,

m) oświetlenie przedziału pasażerskiego,

n) oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej,

o) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich,

p) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

r) radioodtwarzacz CD plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu,

s) klimatyzacja dachowa - rozdział na wszystkie miejsca siedzące rozprowadzony wewnątrz półki na bagaż podręczny tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym,

t) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,

u) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego,

w) uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach bocznych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie

z) właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego,

13) warunki gwarancji:

a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 36 miesiące,

b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy,

c) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim,

14) wymogi dodatkowe:

a) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem,

b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h,

c) tachograf cyfrowy,

d) szybkościomierz ze skalą w kilometrach,

e) wskaźnik temperatury zewnętrznej,

f) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,

g) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja.

h) wzmocniony stabilizator osi tylnej i przedniej,

i)oznakowanie pojazdu – z przodu i z tyłu pojazdu symbolem inwalidzi.

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych

j) CB radio.