Załącznik nr 2 do Projektu Umowy Nr TI.271.18.2014.IB-1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- 	dostawa i montaż fabrycznie nowych ekranów diodowych LED (telebimów) wraz z kompletnym osprzętem i wyposażeniem fabrycznym oraz oprogramowaniem z licencją,

- 	konstrukcja wykończona ramką o wysokości 20,00 cm i głębokości 20,00 cm z materiału tubond 
z podświetleniem diodowym w kolorze czerwonym z czujnikiem zmierzchu,

- 	dostawę i montaż komputerów do zarządzania ekranami z systemem obsługi wyświetlanych treści 
wraz z okablowaniem.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 	dostarczenia i zamontowania oraz uruchomienia powyższych komputerów sterujących wraz 
z niezbędnymi do tego urządzeniami, materiałami, okablowaniem itp.

- 	uruchomienie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi telebimu (użytkowania, obsługi oraz konserwacji) pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

- 	dostarczenie oprogramowania sterującego oraz umożliwiającego wyświetlanie treści wizualnych 
i zarządzania wyświetlaniem treści wraz z nieograniczoną czasowo licencją na jego użytkowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

| Lp. | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis zakresu zamówienia |  |  |
| 1 | 2 ekrany LED P16 real RGB o wym. łącznym kabiny ok. 5,12 m x 3,072 m, wraz z konstrukcją wolnostojącą oraz zasilaniem wspomagającym z ogniwa fotowoltaicznego i wiatraka prądotwórczego, stała instalacja, materiał kabiny stalowe, bez wentylatorów, drzwiczki aluminium, sterownikiem, komputerem, oprogramowaniem do zarządzania wyświetlaną treścią oraz zarządzania pracą ekranu przy ul. Osieckiej w Połańcu. | kpl. | 1 |
| 2 | ekran LED P12,8 real o wym. kabiny ok. 4,096 m x 5,12 m, wraz z konstrukcją wolnostojącą oraz zasilaniem wspomagającym z ogniwa fotowoltaicznego i wiatraka prądotwórczego, stała instalacja, materiał kabiny stalowe, bez wentylatorów, drzwiczki aluminium, sterownikiem, komputerem, oprogramowaniem do zarządzania wyświetlaną treścią oraz zarządzania pracą ekranu przy ul. Krakowskiej w Połańcu. | kpl. | 1 |

Oprogramowanie musi zapewniać:

- Zdalne zarządzanie świetlnym ekranem ledowym.

- Zarządzanie parametrami on-line.

- Zarządzanie wyświetlaną treścią on-line.

- Możliwość podziału obrazu na części.

- Wyświetlanie jednocześnie treści różnego typu (np. filmy, grafika, RSS).

- Wyświetlanie programów telewizyjnych w czasie rzeczywistym.

- Pobieranie aktywnych treści z Internetu.

- Automatyczną regulację jasności świecenia ekranu

- Raportowanie z wyświetlanych treści.

Pozostałe wymagania.

- Okres gwarancji min. 60 miesięcy.

- Przeglądy okresowe min raz w roku w czasie trwania gwarancji.

- Bezpłatny serwis (do 24 h od momentu zgłoszenia) w okresie gwarancyjnym.

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem licencji na oprogramowanie komputerowe.

- Dostarczenie instrukcji obsługi i konfiguracji ekranu diodowego oraz instrukcji obsługi poszczególnych elementów systemu w języku polskim.

- Dostarczenie atestów i badań określonych przepisami prawa budowlanego (tj. elektryczne, konstrukcyjne) po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni uruchomienie telebimów i wdrożenie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone na zakupionym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia. Ponadto w ramach szkolenia pracowników Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę techniczną wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia podczas pierwszego wydarzenia organizowanego przez Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie.

- Dostarczenia instrukcji obsługi i konfiguracji tablicy, obsługi poszczególnych elementów systemu oraz oprogramowania powinno być w języku polskim.

- Zarówno ekran jak i jego osprzęt powinien powinny sprostać trudnym warunkom atmosferycznym 
w trakcie eksploatacji, w tym silnym wiatrom i ulewnym deszczom oraz ponadto posiadać zabezpieczenie przeciw aktom wandalizmu.

- Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił testowy login, hasło dostępu do oprogramowania sterującego ekranami.

- Do ofert należy dołączyć nośnik informacji wraz z próbką oprogramowania do zarządzania systemem, loginem oraz hasłem do systemu testowego wraz z instrukcją w języku polskim w celu potwierdzenia spełnienia warunków specyfikacji technicznej.

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń z uwzględnieniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Wymagane minimalne parametry techniczne dla 3 wolnostojących ekranów LED

- 2 ekrany LED Połaniec ul. Osiecka - działka nr ewid. 4796 2 o wym. łącznym ok. 5,12mx3,072m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TELEBIM LED P16 Real Pixel RGB

2 ekrany o wym. łącznym ok. 5,12x3,072 – Rozdzielczość realna pixele 320x192

PARAMETR WARTOŚĆ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TELEBIM LED P16 15 kabin 1,024x1,024

Jasność ≥8,000 cd/m2

Pikseli/m2 3906

Skala szarości Manualna / 256 poziomów

Najlepsza odległość oglądania 16 m

Skala szarości 14bit Monochromatyczna

Częstotliwość odświeżania ≥ 600 Hz

Metoda transferu danych Przewód CAT 5 lub Przewód włókna optycznego

Napięcie wejściowe AC220V/50Hz(+/-10%) or AC110V/60Hz(+/-10%)

Zużycie prądu Max: 420W/m2

Temperatura koloru 6,500 K

Temperatura pracy -30° - + 60°

Wilgotność pracy 10 – 75% RH

System operacyjny Windows ( WIN95, WIN98, WIN200, XP oraz WIN7)

Raster piksela 16 mm

Kolory Kolor 36 bit

Sterownik Synchronizacja częstotliwości video

Żywotność ≥ 100 000 godzin

Zużycie prądu średnie: 140W/m2

Kąt widzenia H: 120°, V: 50°

Typ piksela 1R1G1B (Epistar – R, Silan – B,G)

IC Driver MBI5035

Skanowanie Statyczne

Waga kabiny 50 kg

Rozmiar kabiny 1,024x1,024x0,18m Kabina stalowa, drzwi

aluminium, bez wentylatorów

Szczelność IP65 przód i IP54 tył

Regulacja jasności Programowa od 1% do 100% ręczna i automatyczna według współrzędnych geograficznych położenia telebimu, pory roku, miesiąca, dnia, godziny.

- Ekran LED Połaniec ul. Krakowska - działka nr ewid. 5859 o wym. łącznym ok. 4,096mx5,12m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TELEBIM LED P12,8 Real Pixel RGB ok. 4,096mx5,12m

Rozdzielczość realna pixele 320x400

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TELEBIM LED P12,8 20 kabin 1,024x1,024

PARAMETR WARTOŚĆ

Jasność ≥7000 cd/m2

Pikseli/m2 6104

Skala szarości Manualna / 256 poziomów

Najlepsza odległość oglądania 12 m

Skala szarości 14bit Monochromatyczna

Częstotliwość odświeżania ≥ 480 Hz

Metoda transferu danych Przewód CAT 5 lub Przewód włókna optycznego

Napięcie wejściowe AC220V/50Hz(+/-10%) or AC110V/60Hz(+/-10%)

Zużycie prądu Max: 680W/m2

Temperatura koloru 6,500 K

Temperatura pracy -30° - + 60°

Wilgotność pracy 10 – 75% RH

Kąt widzenia H: 120°, V: 50°

System operacyjny Windows ( WIN95, WIN98, WIN200, XP oraz WIN7)

Raster piksela 12,8 mm

Kolory Kolor 36 bit

Sterownik Synchronizacja częstotliwości video

Żywotność ≥ 100 000 godzin

Zużycie prądu średnie: 180W/m2

Typ piksela 1R1G1B (Epistar – R, Silan – B,G)

IC Driver MBI 5035

Skanowanie Skanowana 1/2

Waga Kabiny 50 kg

Rozmiar kabiny 1,024x1,024 mmx0,18 Kabina stalowa, drzwi

aluminium, bez wentylatorów

Szczelność IP65 przód i IP54 tył

Regulacja jasności Programowa od 1% do 100% ręczna i automatyczna według współrzędnych geograficznych położenia telebimu, pory roku, miesiąca, dnia, godziny.

- Oprogramowanie dla ekranów LED

| Oprogramowanie | Oprogramowanie z polskim językiem obsługi. |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcjonalność | Regulacja parametrów obrazu: automatycznej jasności na zasadzie współrzędnych geograficznych. |  |
|  | Oprogramowanie z polskim językiem obsługi. |  |
|  | Możliwość wyświetlania jednocześnie różnych treści multimedialnych, regulacja parametrów obrazu, automatyczne dostosowanie proporcji obrazu pliku do proporcji ekranu, automatyczne raportowanie przebiegu kampanii do klienta, możliwość zarządzania telebimem z dowolnej liczby stanowisk. |  |
|  | Dane o kampaniach, klientach oraz spoty reklamowe powinny być przechowywane w nasze prywatnej bazie danych oraz naszym serwerze FTP. Program odtwarzający powinien mieć możliwość działania niezależnie od modułu zarządzającego. Program odtwarzający powinien działać i odtwarzać spoty na telebimie, który nie jest podłączony do internetu w taki przypadku powinna być możliwość przenoszenia danych o kampaniach oraz spotów za pomocą zewnętrznych nośników. |  |