SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń w przedszkolu w Ruszczy na bibliotekę wraz z ich przebudową.

- Roboty rozbiórkowe.

1.1. Demontaż ściany działowej.

W pierwszej kolejności należy rozebrać ścianę działową pomiędzy pomieszczenie dyrektora, a kancelarią przy pomocy młotka lub siekierki. Przed rozebraniem ścianki działowej należy wyłączyć zasilanie elektryczne i zdemontować instalacje elektryczną.

1.2. Montaż nowych drzwi.

W ścianie nośnej pomiędzy kancelarią, a hallem należy wykłuć otwór na  drzwi o szerokości 100cm.

W wiatrołapie z prawej i lewej strony należy wykłuć dwa otwory na drzwi o szerokości 100cm.

Przed wykonanie w/w robót należy podstęplować strop stęplami, następnie wykuć bruzdę z jednej strony ściany i zamontować I 200, a następnie wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i zamontować I 200 i skręcić je do siebie czterema śrubami. Poczym można wykuwać otwór w ścianie na drzwi. Następnie należy osadzić futrynę i otynkować nowopowstałe powierzchnie.

- Roboty montażowe.

2.1. W hallu (hall zostanie przedzielony na pół) należy wykonać ściankę działową z cegły pełnej ceramicznej – ścianka grubości 12 cm.

2.2. Szatnia zostanie przedzielona. Zostanie z niej wydzielone WC. Zostanie wykonana ścianka działowa z cegły pełnej – ścianka grubości 12 cm.

- Wykonanie tynków.

3.1. Wymagania stawiane materiałom stosowanym do tynków zwykłych.

3.1.1. Cement portlandzki powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701/1997 i nie może zawierać stwardniałych grudek.

3.1.2. Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020/1999. Wapno gaszone zwykłe nie powinno zawierać szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczków i chlorków, które powodują powstawanie wykwitów na tynku. Wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze i powodują pękanie zaprawy.

3.1.3. Gips budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031/1997. Gips palony powinien być suchy, niezwietrzały i bez zanieczyszczeń. Gips tynkarski jest mieszaniną gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i polepszających właściwości zaprawy.

3.1.4.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Piasek powinien być czysty, wolny od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy. Piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów: piasku drobno ziarnistego od 0,25mm do 0,5mm, piasku gruboziarnistego od 0,5mm do 1,00mm, piasku gruboziarnistego od 1,00mm do 2,00mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5mm.

3.1.5. Woda zarobowa. Za odpowiednią do tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne. Szczegółowe badania w tym zakresie określa norma PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie wody o ogólnej zawartość  soli przekraczającej 5000mg/l. W wodzie zarobowej nie dopuszczalna jest zawartość siarczanów większych niż 500mg/l, zawartość cukrów większa niż 500mg/l, zawartość siarkowodoru większa niż 20 mg/l.

3.2. Odbiór wykonanych tynków.

3.2.1. Badanie kontrolne prowadzi się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy).

3.2.2. Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości.

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10mm na wysokość jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokość całego budynku.

- Posadzki.

4.1. W pomieszczeniu biblioteki jest posadzka wykonana z paneli podłogowych. Po wyburzeniu ścianki działowej zostanie w podłodze luka, którą będzie trzeba uzupełnić panelami podłogowymi.

4.2. W pracowni komputerowej podłoga jest wykonana z terrakoty – w dobrym stanie.

W związku z tym nie zachodzi konieczność wykonania nowej posadzki.

4.3. W szatni jest posadzka cementowa przykryta wykładziną zmywalną.

Po podzielaniu szatni w wyniku czego powstanie szatnia o mniejszych rozmiarach oraz WC zostanie wykonana posadzka z terrakoty.

V. Okładziny z elementów ceramicznych

  - Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych.

Płytki ceramiczne mogą  mieć powierzchnie licową szkliwioną, częściowo szkliwioną, a powierzchnię montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkową. Ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2-8%.

  - Wymagania dla materiałów pomocniczych.

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża należy stosować zaprawy klejowe Atlas lub Ceresit.

  - Zasady wykonania.

5.3.1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 		wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu.

5.3.2. W pierwszej kolejności należy zetrzeć istniejącą farbę na tynkach przy pomocy szpachli.

    - Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy ułożyć płytkę ceramiczną z nałożoną  szpachlą z grzebieniem zaprawą klejową Atlas lub Ceresit.

    - Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku  płytek o szkliwie białym). Zastosowanie w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.

    - Należy zastosować płytki ceramiczne pierwszej klasy.

    - Osadzanie płytek ceramicznych należy wykonać od dołu.

    - Płytki ceramiczne należy osadzać przy zastosowaniu krzyżyków dystansowych tak aby pomiędzy nimi powstała fuga kolorowa o szerokości 2,5mm.

    - Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 C.

  - Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładzin.

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie  powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długość łaty dwumetrowej.

5.5. Warunki techniczne odbioru.

5.5.1.  Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów prefabrykowanych), należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:

a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,

b) sprawdzeniu przygotowania podłoża.

5.5.2.Badanie podkładu lub warstwy wyrównawcze oraz należy zbadać grubość warstwy zaprawy klejącej.

5.5.3. Badanie materiałów okładzinowych i klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczenia o jakości. Bezpośrednio należy sprawdzić odbiór kolorystyczny płytek, brak rys i odprysków itp.

    - Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

- prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin przez położenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm,

- wizualnym szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm

- jednolitość barwy płytek.

VI.Malowanie farbami emulsyjnymi.

6.1. Środki gruntujące.

W pierwszej kolejności należy zetrzeć szpachlą farbę ze ścian, a następnie zagruntować.

Do gruntowania podłoża należy zastosować mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości. Powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6.2. Kryteria oceny odbioru robót powierzchni do malowania.

    - Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Badania materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio prze ich użyciem przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 C i wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

    - Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości

- sprawdzenie wyschnięcia

- sprawdzenie skuteczności fluatowania.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. Sprawdzenie wyschnięcia powierzchni należy przeprowadzić w sposób podobny.

Sprawdzenie skuteczności fluatowania powierzchni należy wykonać przez zawilgocenie jej 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem niewłaściwego zafluatowania podłoża.

6.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

6.3.1.Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulagację.

6.3.2. Powłoki powinny dawać aksamitno-matalowy wygląd pomalowanej powierzchni.

    - Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta.

6.3.4. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lud poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłok odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoże. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

6.3.5. Należy pomalować ściany i sufity dwukrotnie farbą emulsyjną.