TI/IB-2/342/17/2008                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

na remont cząstkowy dróg po zimie

na terenie Miasta i Gminy Połaniec

- Remont cząstkowy masą min.-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 8cm.

Wykonanie robót w technologii:

- obcięcie krawędzi wyboju piłą do cięcia asfaltu

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- posmarowanie krawędzi wyboju emulsją asfaltową

- ułożenie masy min.-asfaltowej z recyklera

- zasypanie nawierzchni ułożonej masy grysem bazaltowym

- Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urządzenia tzw. Remontera o grubości średnio 6 cm.

Wykonanie robót w technologii:

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- zasypanie grysami bazaltowymi

- zalanie wyboju asfaltem D-200

- zagęszczenie walcem łaty asfaltowej

- Remont cząstkowy dróg o pow. powyżej 50m2 w jednym miejscu masą min.-asfaltową. Warstwa wyrównawcza masy min.-asfalt. w ilości 75kg/m2, warstwa ścieralna z masy min.-asfalt w ilości 100kg/m2.

Wykonanie w technologii:

- wyczyszczenie wyboju szczotką z błota

- posmarowanie krawędzi wyboju emulsją asfaltową

- ułożenie w-wy wyrównawczej z masy min.- asfaltowej w ilości 75 kg/m2 z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych a następnie zagęszczenie walcem.

- ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.- asfaltowej w ilości 100 kg/m2 z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych a następnie zagęszczenie walcem.

- Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

Wykonanie robót w technologii:

- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej szczotką z piasku

- wykonanie pierwszego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie gryzami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

- wykonanie drugiego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie grysami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

Uwaga: roboty muszą być wykonywane na suchej nawierzchni drogi.

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi fi 8-10mm, fi 5-8mm, fi 2-5mm.

Wykonanie robót w technologii:

- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej szczotką z piasku

- wykonanie pierwszego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie gryzami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

- wykonanie drugiego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie grysami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

- wykonanie drugiego skropienia emulsją asfaltową i zasypanie grysami bazaltowymi

- zagęszczenie walcem statycznym ogumionym

Uwaga: roboty muszą być wykonywane na suchej nawierzchni drogi.

- Remont kamieniem dolomitowym o frakcji 20-60 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem średnio grubości 20cm

Wykonanie robót w technologii:

- zasypanie wyboju tłuczniem o frakcji 20-60 mm

- zagęszczenie zasypanego wyboju walcem statycznym

- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.

Wykonanie robót w technologii:

- założenie pierścienia stalowego o różnej wysokości w zależności od różnicy wysokościowej poszczególnych studzienek w stosunku do nawierzchni drogi asfaltowej.

- skucie masy asfaltowej wokół studzienki

- ułożenie nowej masy min.-asfaltowej tak, aby pasowała wysokościowo do wyregulowanej studzienki kanalizacyjnej.,

- Remont odwodnienia korpusu drogowego, podziemnego na głębokości do 3m po uprzedniej wycince  asfaltu i wydobyciu podbudowy z wymianą rur kd PCV fi 225, L=40mb. Wstawienie 4 szt. wpustów ulicznych. Przywrócenie drogi do stanu pierwotnego po robotach, uzupełnienie podbudowy wraz z uzupełnieniem asfaltów.

Wykonanie w technologii:

- nacięcie piłą nawierzchni asfaltowej

- rozebranie podbudowy drogi koparką

- ułożenie 40mb przepustów ulicznych z rur fi 225 PCV z nadaniem odpowiednich spadków oraz montaż 4 szt. wpustów ulicznych.

- obsypanie rury piaskiem i zagęszczenie płytką wibracyjną

- wykonanie warstw konstrukcji drogi z z zagęszczeniem płytką wibracyjną, a ostatnią warstwę zagęszczenie walcem

- ułożenie masy mineralną asfaltowej: w-wa wiążąca gr. 4cm i w-wa ścieralna gr. 4cm.

Uwaga: Po wykonaniu montażu należy drogę doprowadzić do staniu pierwotnego, tak aby nie było żadnego uskoku na nawierzchni drogowej.

- Ścinanie poboczy średniej grubości 20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość do 10 km.

- ścięcie (poprawienie spadków) poboczy równiarką

- załadowanie ściętego gruntu na samochód

- wywóz samochodami ciężarowymi gruntu na odległość do 10 km