(1)

( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A ).

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

BUDOWLANYCH

(2)

Połaniec 2008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO DLA SZKÓŁ:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu,

Publiczne Gimnazjum w Połańcu,

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO DLA SZKÓŁ:

2. SPIS ZAWARTOŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA…………………………………………….............. 1

2. SPIS ZAWARTOŚCI……………………………………………................. 2

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ………………………..… 3

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ…………. ….3

5. DEFINICJE I POJĘCIA…………………………………………….............. 3

6. WYMAGANIA OGÓLNE………………………………………………...….. 4

6.1. Dokumentacja projektowa………………………………………………... 4

6.2. Wykonawca………………………………………………………………... 4

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW..…….…………………….. 4

7.1. Wymagania ogólne………………………………………………………... 4

7.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń do zabudowania….… . 4

7.3. Wymagania przy zamianie materiałów………………………………...... 4

7.4. Przewody……………………………………………………………….…… 5

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU,

NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI………………………………………… …5

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT……...…………………… …. 5

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU …………..………………….... 5

10.1. Wymagania ogólne……………………………………………………….. 5

10.2. Materiały………………………………………………………………….... 5

10.3. Montaż urządzeń……………………………………………………… …..6

10.4. Układanie przewodów…………………………………………………….. 7

11. PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW………………………………… 7

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………….. ……   7

12.1. Zasady wykonywania kontroli robót……………………………………… 7

12.2. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów…………. 7

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………….. 7

13.1. Wykaz przepisów……………………………………………………….. ….7

13.2. Wykaz norm..…………………………………………………………. …..14

(3)

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i

odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową systemu monitoringu

wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu, budynku Gimnazjum w Połańcu                              i budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy.

ST została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami

budowy urządzeń elektrycznych.

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót w budynku  Szkoły Podstawowej w Połańcu, budynku Gimnazjum w Połańcu i budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy.

stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

5. DEFINICJE I POJĘCIA

5.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

5.2. Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

5.3. Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

5.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

5.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Wykonawcą i Zamawiającym.

5.6. Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być

spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być dostarczone.

5.7. Kierownik. Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

5.8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora.

5.9. Księga Obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców

i ewentualnych dodatkowych załączników.

5.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

5.12. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę.

5.13. Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne

i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji.

5.14. Instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym.

5.15. Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne

na zewnątrz budynku i przyłącza.

5.16. Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów wentylacyjnymi.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów skróty użyte w opracowaniu:

(4)

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN - Polska Norma

nn - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

6. WYMAGANIA OGÓLNE

6.1. Dokumentacja

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy

Teren Budowy.

6.2. Wykonawca

6.3.1. Uprawnienia

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem w zakresie robót specjalistycznych.

6.3.2. Odpowiedzialność Wykonawcy Instalacji teletechnicznych i elektrycznych

Wykonawca robót instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót teletechnicznych

i elektrycznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Specyfikacja Techniczna została sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

7.1. Wymagania ogólne

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót

teletechnicznych i elektrycznych z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego

źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie

przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót teletechnicznych i elektrycznych ma

obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót teletechnicznych

i elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

7.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń do zabudowania

1. Oznaczenie zgodności z wymaganiami PN

2. Znak jakości wyrobu Q

3. Znak CE - gdy to wymagane

4. Znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane

5. Atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium

7.3. Wymagania przy zamianie materiałów

Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen.

(5)

Jednak Wykonawca robót teletechnicznych i elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Przewody

Skrętka UTP – kabel teleinformatyczny kategorii 5 z czterema wiązkami parowymi; Powłoka zewnętrzna wykonana z polwinitu nie rozprzestrzeniającego płomienia lub z tworzyw bezhalogenowych uodpornionych

na palenie. Kabel przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kabel zgodny z normą: ISO/IEC 11801/95, ANSI/EIA/TIA 568B, EN PN 50173, EN 50173:2002.

Przewód  300/500V 3 x 1,5 mm2 z żyłami miedzianymi wielodrutowymi

o średnicy 2,5 mm2˛, izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), przeznaczone do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników o średnim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych, kabel nie rozprzestrzenia płomienia, wykonany w oparciu o normy PN-91/E-90103

i PN-91/E-90100.

Kabel współosiowy CCTV YAR 75-0.59/3.7+2x0,50 żyła wewnętrzna Cu-Fe o średnicy 59 mm w izolacji z polietylenu, żyła zewnętrzna wykonana w postaci oplotu z drutów miedzianych w powłoce polwinitowej.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, NARZĘDZI I

ELEKTRONARZĘDZI

Wykonawca robót teletechnicznych i elektrycznych jest zobowiązany do stosowania

sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających

wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca robót teletechnicznych i elektrycznych zobowiązany jest do stosowania

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych

przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i

odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością

korzystania z samochodu dostawczego.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

10.1. Wymagania ogólne

Wykonawcą telewizyjnego systemu nadzoru może być jedynie firma specjalistyczna z

uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robót instalacyjnych i tylko ona może prowadzić

wszelkie roboty instalacyjne, rozruchowe i pomiarowe.

Wykonawca robót telewizyjnego systemu nadzoru jest odpowiedzialny za prowadzenie robót

zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Odpowiada ponadto za ich zgodność, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru            i Kierownika Robót.

10.2. Materiały

Wymagania ogólne, materiałów, ich dopuszczenia i zamiany — jak w rozdziale 7.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy przy monitoringu w w załączniku do SIWZ (druk UMiG KTI-2007-05)

(6)

10.3. Montaż urządzeń

10.3.1 Wymagania ogólne

Głównym zadaniem systemu telewizji przemysłowej będzie dozór obszaru wokół budynku

oraz głównych ciągów komunikacyjnych. Kamery umieszczone na zewnątrz będą w obudowach gwarantujących ochronę przed wpływem czynników środowiskowych – obudowy będą posiadały także grzałkę.

Kamery zewnętrzne montować na elewacji budynków na odpowiedniej wysokości przy

pomocy wysięgników ściennych. Zarówno kamera wewnętrzne jak i zewnętrzne montować w

miejscach możliwie trudno dostępnych dla osób niepowołanych. Miejsca zamontowania kamer

w uzgodnieniu z dyrektorami placówek.

Montaż rejestratorów - Rejestratory cyfrowe zamontować w szafie 19” wiszącej w wyznaczonym

do tego celu pomieszczeniu. Kable podłączyć bezpośrednio do rejestratorów bez potrzeby

stosowania dodatkowego pola przełączeń. Klawiaturę sterującą podłączyć przy użyciu przewodu UTP.

10.3.2. Montaż szafy wiszącej 19"

Na ścianie w wyznaczonym przez Inwestora pomieszczeniu do monitowania obiektu, zamontować szafę 19" SD-112 wyposażoną w półkę SZB-00-00- 49/3 oraz panel wentylacyjny PD1W.

10.3.3. Montaż rejestratorów

W szafie ustawić na półce rejestrator wizyjny APER PDR-M1016v + dyski 250GB – 2 szt.).

10.3.4. Montaż monitorów LCD

Utworzyć stanowisko obserwacyjne:

- w pomieszczeniu do monitorowania – zamontować - 1 szt.,

10.3.5. Montaż kamer

Kamery zewnętrzne VADN-1640H230 umieścić w obudowach zewnętrznych i montować

na zewnętrznych ścianach:

-  budynku szkoły na wysokości 300cm,

-  budynku sali gimnastycznej na wysokości 500cm w części wyższej oraz na wysokości 300cm

w części niższej.

Minimalna odległość montażu kamer zewnętrznych od elementów instalacji odgromowej 2m.

10.3.6. Montaż rozdzielni elektrycznej oraz zasilacza UPS

W pomieszczeniu wyznaczonym do monitorowania zamontować rozdzielnię elektryczną oznaczoną jako Rcctv i wyposażoną zgodnie z przedmiarem robót. Dla zasilania rozdzielni wykonać nowy 1 faz WLZ dobrany do obciążenia instalacji monitoringu. Instalacje zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi. W szafie wiszącej zamontować zasilacz awaryjny UPS.

10.4. Układanie przewodów

W budynku szkoły oraz w budynku sali gimnastycznej przewody układać w listwach elektroinstalacyjnych.

11. PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

12.1. Zasady wykonywania kontroli robót

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót ze specyfikacją, Normami oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu

(7)

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru

przez Inspektora Nadzoru.

12.2. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją

urządzeń systemu CCTV należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy

porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności w trakcie prac:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów,

- sprawdzenie poprawności połączeń,

- sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń,

-  pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych.

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.

13. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA i NORM

13.1. Wykaz przepisów

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504

i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

[2] Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu

Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. Nr 26, poz. 436)

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego

zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki (Dz.

U. Nr 107, poz. 942)

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania

kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz. 866).

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) – obowiązuje od 21.06.2003 r.

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

I trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu

i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (Dz. U. Nr 59, poz. 518).

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią

elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

[7a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych

warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi,

świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 77, poz. 877)

[7b] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych

warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia

usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych

obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r.

w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług

przesyłowych (Dz. U. Nr 17, poz. 158)

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.

U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7)

(8)

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r.                                 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła                                     z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu                                    z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 104, poz. 971)

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.

w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714) -

obowiązuje od 10 listopada 2003 r. [przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia

dyrektyw Unii Europejskiej: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE,

96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE]

[12] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr

80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) – obowiązuje od 11 lipca 2003 r.

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z

2004 r. Nr 6, poz. 41).

[14] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu

Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz.

517 oraz z 2002 r. Nr 231, poz. 1950).

[15] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania

pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze

mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i

sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane,

rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w

budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem

materiałów wybuchowych (Dz. U. 92, poz. 1026 oraz z 2003 r. Nr 98, poz. 900)

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.

38, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).

[19] Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120,

poz. 581 oraz z 2001 r. Nr 71, poz. 741).

[20] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu

kolejowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 4, poz. 23, z 1999 r. Nr 16, poz. 153 oraz z 2002 r. Nr 108,

poz. 952).

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów:

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 120, poz.

1127) – obowiązuje od 11.07.2003 r.

[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) – obowiązuje od

11.07.2003 r.

[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[25] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.

U. Nr 126, poz. 839).

(9)

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

[27] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowane nie będące budynkami, służące

obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120,

poz. 1291).

[28] Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków

technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50,

poz. 271).

[29] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w prawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

[30] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591

oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082).

[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi

dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8)

[32] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20

grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116).

[34] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877).

[35] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[36] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859

oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1191).

[37] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

[38] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[39] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

[40] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479).

[41] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, poz. 256).

[42] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat

(10)

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780) – wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską

członkostwa w Unii Europejskiej

[43] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego s tosowania w

budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[44] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.

Nr 209, poz. 1779) – obowiązuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjątkiem rozdziału 2 (systemy

oceny zgodności wyrobów budowlanych) i rozdziału 3 (znakowanie CE), które wchodzą w

życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

[45] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[46] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pom ieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

[47] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – obowiązuje od 11.07.2003 r.

[48] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[49] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) – obowiązuje od 11.07.2003 r.

[50] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zamiany sposobu użytkowania obiektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) – obowiązuje od 11.07.2003 r.

[51] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) – obowiązuje

od 11.07.2003 r

[52] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.

836)

[53] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.                w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138) – obowiązuje od 26 lipca 2003 r.

[54] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.             w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.

U. Nr 121, poz. 1137) – obowiązuje od 26 lipca 2003 r.

[55] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r.                w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz

osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz.

121).

[56] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.                    w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

[57] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.                  wsprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121,

(11)

poz. 1139) – obowiązuje od 26 lipca 2003 r.

[58] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994

r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z

2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.

[59] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta

deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) – utraciło moc z dniem przystąpienia

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

[60] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu

zgodności lub deklaracji zgodności wystawionej przez producenta, oraz rodzajów tych

dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58) – utraciło moc z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej

Polskiej do Unii Europejskiej

[61] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji

wyrobów (Dz. U. Nr 17, poz. 219) – utraciło moc z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej

Polskiej do Unii Europejskiej

[62] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.

w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401) - –

utraciło moc z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

[63] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360

oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

[64] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr

115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233,

poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.1693,

Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

[65] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości

progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

[66] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 179, poz. 1490)

[67] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

[68] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

[69] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr

115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233,

poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.

1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)Rozporządzenie

Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru

Technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 345)

[70] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w

sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184

oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1746)

[71] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

(12)

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z 2003

r. Nr 28, poz. 240)

[72] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru

technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346).

[73] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat

za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762, z 2002 r. Nr 221,

poz. 1860 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2136).

[74] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 79,

poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)

[75] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

I higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

[76] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,

poz. 288)

[77] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

[78] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,

poz. 288)

[79] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

[80] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) – obowiązywało do dnia

19 września 2003 r. w związku z rozporządzeniem – patrz [87]

[81] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19

marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) – obowiązuje od dnia 20 września 2003 r.

[82] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,

poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz.

1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76)

[83] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

[84] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

[85] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,

poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,

poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr

200, poz. 1682, Nr 208, poz. 1778, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.

717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr

217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177)

[86] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów

obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu

przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) – obowiązuje od

11.07.2003 r.

[87] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru

protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) – obowiązuje od 1 stycznia 2004 r

[88] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty

stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli

(13)

(Dz. U. Nr 120, poz. 1132) – obowiązuje od 11.07.2003 r

[89] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków,

jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr

130, poz. 1192) – wydane na podstawie ustawy – Prawo lotnicze

[90] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu

zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193) – wydane na

podstawie ustawy – Prawo lotnicze

[91] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

[90a] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu

ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni

jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173)

[92] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania

oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

[93] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91,

poz. 858)

[94] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91,

poz. 859) – wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w

Unii Europejskiej

[95] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń

ciśnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912)

[96] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych

kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi Dz. U. Nr 97, poz. 881)

[97] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 98, poz. 898)

[98] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.

W sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr117,

poz. 1107)

[99] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316)

[100] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do

użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393)

[101] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez

sprzęt chłodniczy (Dz. U. Nr 219, poz. 2157)

[102] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z 9.02.2004 r. Nr 7, poz. 117)

[103] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229,

poz. 2275) – weszło w życie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraża postanowienia dyrektywy

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego

bezpieczeństwa produktów (Dz. U. WE Nr L 11/4]

[104] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr

162, poz. 1568) – obowiązuje od 17 listopada 2003 r.

[105] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów

fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)

(14)

[106] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

[107] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, Nr 154, poz.

1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652)

[108] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004

r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy

dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami (Dz. U. Nr 34, poz. 299)

[109] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004

r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii

elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 (Dz. U. Nr 35, poz. 315)

13.2. Wykaz norm

Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych

(z zakresu instalacji elektrycznych)

N-1. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

N-2. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

N-3. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

N-4. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –

Zasady ogólne

N-5. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –

Zasady ogólne – Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

N-6. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Część 1-2:

Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie

urządzeń piorunochronnych

N-7. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

(LEMP) - Ogólne zasady

N-8. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów

i uziemienia

N-9. PN-EN-50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) – Część 2:

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

N-10. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,

instalacji i urządzeń. Wymagania

N-11. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i

budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi (wycofana bez

zastąpienia – norma archiwalna)

N-12. PN-EN 50341-1:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu

przemiennego powyżej 45 kV - Część 1: Wymagania ogólne – Wspólne specyfikacje

N-13. PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu

przemiennego powyżej 45 kV- Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych

N-14. PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu

przemiennego powyżej 45 kV- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych

N-15. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N-16. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

N-17. PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

N-18. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

N-19. PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:

Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń (zastępuje normy sprzeczne PN-84/E-02033 -

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym)

N-20. PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia

N-21. PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych

i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego

15)

N-22. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

N-23. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

N-24. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

N-25. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

N-26. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

N-27. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Dopuszczalny poziom dźwięku A w pomieszczeniach

N-28. PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

N-29. PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

N-30. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane

łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych

rurociągów stalowych – Taśmy i materiały kurczliwe

N-31. PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC

N-32. PN-IEC 60364–1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

N-33. PN-IEC 60364–3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych charakterystyk

N-34. PN-IEC 60364–4–41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

N-35. PN-IEC 60364–4–42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

N-36. PN-IEC 60364–4–43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

N-37. PN-IEC 60364–4–442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

N-38. PN-IEC 60364–4–443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

N-39. PN-IEC 60364–4–444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

N-40. PN-IEC 60364–4–45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

N-41. PN-IEC 60364–4–46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

N-42. PN-IEC 60364–4–47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

N-43. PN-IEC 60364–4–473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

N-44. PN-IEC 364–4–481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

N-45. PN-IEC 60364–4–482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

(16)

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

N-46. PN-IEC 60364–5–51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór

I montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

N-47. PN-IEC 60364–5–52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

N-48. PN-IEC 60364–5–523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

N-49. PN-IEC 60364–5–53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

N-50. PN-IEC 60364–5–537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

N-51. PN-IEC 60364–5–54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

N-52. PN-IEC 60364–5–548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

N-53. PN-IEC 60364–5–551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

N-54. PN-IEC 60364–5–56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

N-55. PN-IEC 60364–6–61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

N-56. PN-IEC 60364–7–701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę  basen natryskowy

N-57. PN-IEC 60364–7–702:1999 /Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i inne

N-58. PN-IEC 364–7–703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub l okalizacji. Pomieszczenia wyposażone

w ogrzewacze do sauny

N-59. PN-IEC 60364–7–704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

N-60. PN-IEC 60364–7–705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych

i ogrodniczych

N-61. PN-IEC 60364–7–706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

N-62. PN-IEC 60364–7–707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

N-63. PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

N-64. PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach

z zainstalowanym sprzętem informatycznym

N-65. PN-IEC 60364–7–714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego

N-66. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym

od 1 kV

N-67. PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji – Definicje, zasady i reguły

(17)

N-68. PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji – Przewodnik stosowania

N-69. PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych (zastępuje normy sprzeczne: PN-EN 60073: 2000)

N-70. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego (zastępuje - PN-90/E-01242)

N-71. PN-EN 60447:2001 Urządzenia do współdziałania człowieka z maszyną (MMI) – Zasady manewrowania (zastępuje - PN-89/E-05027)

N-72. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa

N-73. PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne (zastępuje PN-IEC 1084-1+ A1:1998)

N-74. PN-EN 50085-2-3:2002 (U) Systemy listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

N-75. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część

1: Wymagania ogólne (zastępuje PN-IEC 614-1+ A1:1998)

N-76. PN-EN 50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych

(zastępuje PN-IEC 614-2-1+ A1: 1998 oraz PN-IEC 614-2-2+ A1: 1998)

N-77. PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich

(zastępuje PN-IEC 614-2-3: 1998)

N-78. PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych

N-79. PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi

N-80. PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych

N-81. PN-EN 50110-2: 2002 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych (załączniki krajowe)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych (z zakresu teletechniki)

N-82. PN-E-08390/11: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne

N-83. PN-E-08390/12: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – Parametry

funkcjonalne i metody badań

N-84. PN-E-08390/13: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe

N-85. PN-E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania

N-86. PN-E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania

i badania czujek

N-87. PN-E-08390/23: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni

N-88. PN-E-08390/24: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera.

N-89. PN-E-08390/25: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.

N-90. PN-E-08390/26: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni

N-91. PN-E-08390/51: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne

wymagania dotyczące systemów

N-92. PN-E-08390/52: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne

wymagania dotyczące urządzeń

N-93. PN-E-08390/54: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy

(18)

transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji

N-94. PN-E-08390/55: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy

łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną

N-95. PN-E-08390/56: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy

łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną

N-96. EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

N-97. EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-białej.

N-98. EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowej.

N-99. EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Obiektywy.

N-100. EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia pomocnicze.

N-101. EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Centralki: lokalna i główna.

N-102. EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Monitory czarno-białe.

N-103. EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

N-104. EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia nagrywające.

N-105. EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia do wydruków.

N-106. EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.

N-107. EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Transmisja obrazów wizyjnych.

N-108. EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach

dotyczących zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.

N-109. PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja

i zapewnienie jakości

N-110. PN-EN 55022: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i

metody zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne

N-111. PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia.

N-112. PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności.

N-113. PN-EN 50310: 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach

z zainstalowanym sprzętem informatycznym

N-114. PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie zainstalowanego okablowania.

N-115. PN-79/T-05210: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogólne wymagania i badania.

N-116. BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

N-117. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania

i badania.

N-118. ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.