TECHNOLOGIA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH NA TERENIE OSIEDLA POŁUDNIE W POŁAŃCU

- Wykonanie chodnika na ul. Kubika w Połańcu.

- Wytyczenie trasy chodnika o szerokości 2,00m

- Wykonie koryta głębokości 15cm pod chodnik wraz z wywiezieniem urobku na odległości do 10 km.

- Wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych.

- Ułożenie obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej.

- Wykonanie podsypki cementowo-paskowej 1:4 gr. 15cm wraz z zagęszczeniem płytką wibracyjną.

- Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm typ Nostalit – kolorowej.

- Kostka brukowa betonowa ma być ułożona ze spadkiem 1% ku drodze gminnej oraz wystawać 1 cm ponad istniejący krawężnik i 1 cm ponad wykonane obrzeże.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej z masy mineralno-asfaltowej w-wa ścieralna na ul. Jana Pawła II w Połańcu.

- Wyczyszczenie istniejącej nawierzchni z masy min.-asfaltowej

w-wa wiążąca z piasku i innych zanieczyszczeń przy pomocy szczotki i łopat wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km.

- Wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

- Wykonie połączeń (zacięcie piłą) z istniejącymi nawierzchniami asfaltowymi na połączeniach z sąsiednimi drogami.

- Ułożenie masy min.-asfaltowej gr. 4cm w-wa ścieralna przy pomocy układarki wraz z zagęszczeniem walcem statycznym ogumionym i  walcem statycznym stalowym.

- Zakropienie emulsją asfaltową wszystkich połączeń układanej masy min.-asfalt z istniejącymi nawierzchniami.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej z masy min.-asfaltowej w-wa wiążąca na ul. Witosa, ul. Sosnowej, ul. Widokowej w Połańcu.

- Wyczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej z piasku i innych zanieczyszczeń przy pomocy szczotki i łopaty wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km.

- Poprawienie profilu podłużnego i poprzecznego drogi przy pomocy równiarki, a następnie zagęszczenie podbudowy tłuczniowej walcem statycznym.

- Wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

- Ułożenie masy min.-asfaltowej gr. 4cm w-wa profilująca przy pomocy układarki oraz zagęszczenie walcem ogumionym i walcem statycznym.

- Zakropienie emulsją asfaltową wszystkich połączeń układanej masy min.-asfalt z istniejącymi nawierzchniami.