Wyposażenie szafy ,,SO" - Korty

| Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z | szt. | 4 |
| --- | --- | --- |
| Gniazdo siłowe, tablicowe 400V 3P+N+Z Legrand nr kat. 0576 64 | szt. | 1 |
| Listwa LZ 5x35 mm2 | szt. | 5 |
| Przewody izolowane jednożyłowe LgY-2,5 mm2 | m | 13 |
| Przewody izolowane jednożyłowe LgY-4 mm2 | m | 16 |
| Przewody izolowane jednożyłowe LgY-6 mm2 | m | 26 |
| Rozłącznik FR-304/100A | szt. | 1 |
| Stycznik SM 340 4z Legrand nr kat. 0040 70 | szt. | 2 |
| Wskaźnik zasilania LKM-01-40-LED | szt. | 1 |
| Wyłącznik przeciwporażeniowy P-304/40/0,03A | szt. | 1 |
| Wyłącznik przeciwporażeniowy P-312/B/16/0,03A | szt. | 4 |
| Wyłączniki nadprądowe S-301/B/10A | szt. | 1 |
| Wyłączniki nadprądowe S-301/B/6A | szt. | 1 |
| Wyłączniki nadprądowe S-303/B/16A | szt. | 5 |
| Wyłączniki nadprądowe S-303/C/25A | szt. | 1 |
| Wyłączniki nadprądowe S-303/C/32A | szt. | 1 |
| Zegar sterujący ,,TALENTO - 892" | szt. | 1 |
| Złącze kablowo - pomiarowe ZKPL-3/2L2+L0/2P/F. Obudowa | kpl. | 1 |
| Kłódka energetyczna | szt. | 3 |