ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  DO ZABUDOWY  PRZY MONITORINGU O PARAMETRACH

NIE  NIŻSZYCH  OD PODANYCH LUB  RÓWNOWAŻNE

MONITORING – SP POŁANIEC

NALEŻY RÓWNIEŻ PRZYJĄĆ  INNE  NIEZBĘDNE MATERIAŁY  POTRZEBNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU

| Element 1. 1. Zasilanie tablicy rozdzielczej monitoringu R-CCTV |  | . | . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gniazda bezpiecznikowe tablicowe R-301/25A | szt. | 1 |
|  | listwa elektroinstalacyjna LN 25x25 | m | 31 |
|  | przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 | m | 32 |
|  | wkładki topikowe 25A | szt. | 1 |
| Element 1. 2. Montaż i wyposażenie rozdzielni monitoringu R-CCTV, montaż UPS, montaż i zasilanie gniazd 230V |  |  |  |
|  | gniazda wtyczkowe 2-bieg., natynkowe ze stykiem ochronnym 2x2P+PE | szt. | 5 |
|  | lampki sygnalizacyjne L-301 | szt. | 1 |
|  | listwa elektroinstalacyjna 32x30 | m | 5 |
|  | moduł baterii do ARES 3000 Rack - MB4814 | szt | 1 |
|  | obudowa natynkowa RN-55, 3x12 LEGRAND | szt. | 1 |
|  | ochronniki przepięciowe DEHNquard-275 | szt. | 2 |
|  | przewody izolowane jednożyłowe LgY-4 mm2 | m | 8 |
|  | przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 | m | 15 |
|  | rozłącznik FR-302/32A | szt. | 1 |
|  | wyłącznik przeciwporażeniowy P-302/25A 30mA AC | szt | 1 |
|  | wyłączniki nadprądowe S-301/B/10A | szt | 2 |
|  | wyłączniki nadprądowe S-301/B/6A | szt | 8 |
|  | zamek patentowy | kg | 1 |
|  | zasilacz 12V/2000mA na szynę DIN - MDR-20-5 | szt | 1 |
|  | zasilacz UPS - ARES 3000 Rack | szt | 2 |
| Element 1. 3. Montaż listew elektroinstalacyjnych i przewodów dla kamer i elementów systemu monitoringu |  |  |  |
|  | kanał instalacyjny 90x60 | m | 43,68 |
|  | listwa elektroinstalacyjna LN 15x15 | m | 216,32 |
|  | listwa elektroinstalacyjna LN 25x25 | m | 107,12 |
|  | listwa elektroinstalacyjna LN 40x40 | m | 29,12 |
|  | listwa elektroinstalacyjna LN 60x40 | m | 31,2 |
|  | przewody kabelkowe OWY 3x1,5 mm2 | m | 194 |
|  | przewód komputerowy FTP 4x2x0,5 | m | 26 |
|  | przewód koncentryczny CCTV YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi | m | 984 |
|  | puszki do listew elektroinstalacyjnych | szt. | 20 |
| Element 1. 4. Montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych |  |  |  |
|  | kamera zewnętrzna BOSCH LTC0455 wyposażona w obiektyw szerokokątny i w obudowę z grzałką. | szt | 3 |
|  | kamera, wewnętrzna kolorowa VCAM-412 + IR w obudowie wandaloodpornej z wbudowanym reflektorem podczerwieni. | szt | 13 |
|  | zasilacz 12V/4000mA - ZB-4830240101V | szt | 1 |
|  | zasilacz 12V/500mA - ZSJ-12V/500mA | szt | 2 |
| Element 1. 5. Montaż szafy dystrybucyjnej, rejestratora i monitora |  |  |  |
|  | dysk 500 GB | szt | 2 |
|  | klawiatura PDR-KBD sterująca rejestratorem | szt. | 1 |
|  | monitor kolorowy LG LCD 19" L197WH-PF | szt | 1 |
|  | panel wentylacyjny do szafy wiszącej - PD1W - ZPAS | szt | 1 |
|  | półka ZSB-00-00-49/3 - ZPAS | szt | 1 |
|  | przejście GNBC/GNBC | szt. | 10 |
|  | Rejestrartor AVC 717 - 16 kanałowy z siecią LAN (Local Area Network) wyposażony w nagrywarkę CD. Praca w trybie Triplex | szt | 1 |
|  | szafa dystrybucyjna wisząca 19" - SD-118 - ZPAS | szt | 1 |
|  | wtyk BNC zaciskany | szt. | 48 |
|  | wtyk modułowy 8P8C z osłoną | szt. | 4 |
|  | zasilacz 12V/500mA - ZSJ-12V/500mA | szt | 1 |