( druk KTI-2010-05 )

P/342/01/2010	                     				        		Połaniec, 2010.06.02.

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 6)

# NAZWA  ZADANIA:

Renowacja zabytkowych organów w Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Świętego Marcina w Połańcu

25.05.2010 r.

Zakres rzeczowy robót przy remoncie zabytkowych organów w Połańcu

Historia obiektu

Organy - jak świadczą o tym przekazy archiwalne - zbudowane zostały niebawem po 1905 roku. 
Ich autor - Konstanty Mieszczankowski zamieszkały wówczas w Stopnicy - nie należał do najwybitniejszych przedstawicieli swojego rzemiosła. Stąd zastosował wiatrownice klapowe, 
a instrumentu nie zaopatrzył w połączenia, zarówno między manuałami jak i do klawiatury nożnej.

Na wniosek Księdza Proboszcza, 16 maja 2005 r., decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt został wpisany do rejestru pod numerem 59 B.

Instrument

Są to organy o dwóch klawiaturach ręcznych (skala C-f3) i klawiaturze nożnej (C-c1), ze stołem gry wbudowanym w boczną ścianę prawej sekcji, o trakturze mechanicznej, trzech wiatrownicach klapowych-po jednej dla manaułu I (głównego, po prawej stronie patrząc od wielkiego ołtarza), manuału II (pozytywu, umieszczonego u góry między szafami) i pedału (po lewej stronie patrząc od ołtarza).

| Dyspozycja: |  |
| --- | --- |
| Manuał I |  |
| Bourdon | st. 16 |
| Pryncypał | st. 8. |
| Portunal | st. 8. |
| Salicet | st. 8. |
| Gemshorn | st. 8. |
| Octava | st. 4. |
| Rorflet | st. 4. |
| Quinta | st. 3. |
| Pikolo | st. 2. |
| Kornet 3 chóry | st. 2. |

Manuał II
Pryncypał       st. 8.
Flet Kryty       st. 8.
Viola di gamba st. 8.
Dulcia	st. 8.

Flet Amabilis st. 8.

| Pedał |  |
| --- | --- |
| Subbas | st. 16 |
| Violonbas | st. 16 |
| Pryncypał | st. 8. |
| Octavbas | st. 8. |
| Quintabas | st. 6. |

rejestry dodatkowe: Timpan; Wypust wiatru.

Zakres rzeczowy robót przy pracach organmistrzowskich

Demontaż instrumentu, wykonanie rusztowania, wyjęcie piszczałek (20 głosów), zdemontowanie traktury, wyjęcie trzech wiatrownic, demontaż stoły gry. Wykonanie trzech konstrukcji nośnych dla trzech wiatrownic: niskiej dla sekcji pedału, wyższej dla manuału głównego (na wysokości prospektu), górnej dla pozytywu  - ……..  PLN

Naprawa trzech wiatrownic (wymiana na nowe uszkodzonych elementów), dla 10 głosów - I manuał, dla 5 głosów - II manuał, dla pedału - 5 głosów, podlegające na demontażu kloców, wyjęciu   sprężyn   i   klap,   wykonaniu   zaworów   komór   klapowych,   wygrafitowanie  zasuw, konserwacji drewna (zlikwidowanie aktywnych owadów i ich larw, przelanie, zaszpachlowanie perforacji), oskórowanie od nowa, założenie nowych sprężyn, wy szlifowanie powierzchni klap:

dla wiatrownicy manuału głównego o 10 głosach	……... PLN

dla wiatrownicy pozytywu o 5 głosach	……... PLN

dla wiatrownicy pedałowej o 5 głosach	……. PLN

razem ……… PLN

Wykonanie nowych klawiatur: dwie dla manuałów (po 54 klawisze) i dla pedału
25 klawiszy), według wzorów	…….  PLN

klawiatury I i II manuału	…….. PLN

klawiatura pedału	…….. PLN

razem ……..  PLN

Wykonanie obudowy dla klawiatur i wyciągów rejestrowych

(tak zwana szafka gry)	……. PLN

Odtworzenie 22 sztuk gałek rejestrowych (bez porcelanowych szyldów)	….. PLN

Odtworzenie traktury rejestrowej i klawiszowej (uwaga: bez połączeń i bez dźwigni rejestrowych, które należy poddać konserwacji)

dla I manuału	……... PLN

dla II manuału	……... PLN

dla pedału	……. PLN

razem ……… PLN

Aparat brzmienia

Piszczałki metalowe (z niskiego stopu cyny, około 40%, uszkodzenia krawędzi przez nieumiejętne strojenia, wgniecenia)

Manuał I

| ze stopu cyny, częściowo w prospekcie (25 sztuk) ……. PLN Pryncypał' | 8' |
| --- | --- |
| Salicet | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Octava | 4' |
| Quinta | 3' |
| Pikolo | 2' |

49 piszczałek (pięć pierwszych jest z drewna)                   ……. PLN

49 piszczałek (pięć pierwszych jest z drewna)                   ……. PLN

54 sztuki	……. PLN

54 sztuki	……. PLN

54 sztuki	……. PLN

Kornet 3x (2'+1 1/3+1', repetycja na trzecim c)                   ……. PLN

razem …….. PLN

Manuał II

Pryncypał	8',   ze stopu cyny, częściowo w prospekcie (21 sztuk), cztery najdłuższe

z drewna	……. PLN

Viola di gamba 8',   46 piszczałek (osiem pierwszych jest z drewna)	……. PLN

Dulcia	8',    54 piszczałki	……. PLN

razem	……. PLN

Pedał

Pryncypał        8', częściowo w prospekcie (22 sztuki), trzy najdłuższe piszczałki

z drewna	……. PLN

Quintbas	6', 25 sztuk	……. PLN

razem	……. PLN

Piszczałki drewniane

(wszystkie kwalifikują się do rekonstrukcji)

Manuał I

| Bourdon | 16' |
| --- | --- |
| Portunał | 8' |
| Salicet | 8' |
| Gemshron | 8' |
| Rorflet | 4' |

54 sztuki, piszczałki kryte

54 sztuki, piszczałki otwarte

5 sztuk (najdłuższe piszczałki), piszczałki otwarte

5 sztuk (najdłuższe piszczałki), piszczałki otwarte

54 sztuki, piszczałki półkryte

razem

………. PLN

………. PLN

……… PLN

……… PLN

……… PLN

……… PLN

Manuał II

Pryncypał	8', 4 sztuki (najdłuższe piszczałki), piszczałki kryte

Flet Kryty	8', 54 sztuki, piszczałki kryte

Viola di gamba	8', 8 sztuk (najdłuższe piszczałki), piszczałki otwarte

Flet Amabilis	4', 54 piszczałki

razem

……. PLN

.……. PLN

…….. PLN

……. PLN

……… PLN

Pedał

Subbas	16', 25 sztuk, piszczałki kryte

Violonbas	16', 25 sztuk, najdłuższe gierowane, piszczałki otwarte

Pryncypał	8', 3 sztuki (najdłuższe piszczałki), piszczałki otwarte

Octavbas	8', 25 sztuk, piszczałki otwarte

razem

………. PLN

……… PLN

……… PLN

……… PLN

……… PLN

Miech

Dwa nowe miechy, umieszczone na specjalnie w tym celu wykonanych stelażach, 
za sekcją pozytywu

.……. PLN

....….. PLN …….. PLN …….. PLN

………. PLN

Okanałowanie od nowa

Nowa dmuchawa elektryczna

Montaż, intonacja, strojenie

Ogółem:

25.05.2010r.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

konserwacji i renowacji szafy organowej 
w Kościele Św. Marcina w Połańcu

Poz. 1	Powierzchnie złocone:

Stan obecny:

Powierzchnie złocone złotem-karat, elementy wypukłe złoto-poler, elementy

wklęsłe złoto-mat. Złocenia są bardzo zniszczone, powierzchnia jest złuszczona,

grunty są zwietrzałe i odrywają się od podłoża.

Wymagane prace:

Złocenia należy wykonać od podstaw na powierzchni 1200 dcm2 .

Koszt wykonania złocenia od podstaw wraz materiałami:

1200 dcm2 pow. złoconej x ……………. zł/dcm2	………………… zł brutto

Poz. 2	Szafa organowa

Stan obecny:

Szafa organowa drewniana bardzo zniszczona mocno zjedzona przez drewnojady

Wymagane prace:

Część desek należy wymienić. Pozostałe elementy drewniane należy

zaimpregnować i utwardzić żywicą (Ocolan). Całość należy pomalować farbami

akrylowymi.

Koszt konserwacji i malowania 70 m szafy organowej wraz z materiałami:

70 m2 x …………………… zł/m2	………………… zł brutto

Całkowity koszt konserwacji i renowacji szafy organowej:  ………………… zł brutto