Zakres robót - informacja

Na odcinku 200 mb o szerokości 4,00m wykonanie:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia dolomitowego frakcja 20-60mm gr. 8cm wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca. – 800 m2

- powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową – pow. 800 m2

Na odcinku 180 mb o szerokości 4,00m wykonanie:

- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kamienia dolomitowego frakcja 20-60mm gr. 12cm wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca. – 740m2

- powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni tłuczniowej grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową – pow. 740 m2

Na odcinku 1490 mb o szerokości 3,00m wykonanie:

- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z piaskowca o gr. 5cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym przy pomocy walca – pow. 1490m x 3m= 4470m2

Uwaga:

- Profilowanie drogi i poboczy równiarką na całym odcinku tj. 400mx4m=1600m2 i

1490mx3m= 4470m2 , razem pow. 6070m2.

- Wykonanie kinety rowu przydrożnego za pomocą lemiesza równiarki na długości 1200mb