Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostek OSP

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. Typ nadwozia | - furgon towarowo – osobowy - przeszklenie w części osobowej - drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 º - przystosowany do przewozu min. 5 – ciu osób - siedzenia skierowane do kierunku jazdy - drzwi przedziału załogi umieszczone z prawej strony pojazdu otwierane przesuwane - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - przedział załogi wyposażony w sufitowe okno uchylne |  |
| 2. Wyposażenie | - generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - belka świetlna z napisem „STRAŻ” - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe z przodu pojazdu - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny wyłącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy - gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa ( szperacz ) zasilana z gniazda zapalniczki 12 V |  |
| 3. Dopuszczalna masa całkowita | - do 3 500 kg |  |
| 4. Ładowność | Powinna zapewniać wyposażenie samochodu w sprzęt wymieniony w załączniku oraz 5 cio osobowej załogi |  |
| 5. Silnik | Z zapłonem samoczynnym czterosuwowym z turbodoładowaniem. Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa. |  |
| 6. Moc silnika | Nie mniejsza niż 85 kW |  |
| 7. Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 200 Nm |  |
| 8. Skrzynia biegów | Manualna , 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| 9. Napęd | 4x4 z międzyosiowym mechanizmem różnicowym |  |
| 10. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| 11. Układ hamulcowy | Dopuszcza się brak systemu ABS |  |
| 12. Długość całkowita | Nie większa niż 6 000 mm |  |
| 13. Objętość przedziału ładunkowego | Nie mniej niż 5 m³ |  |
| 14. Zabudowa wewnętrzna | - konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwozmywalną - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia - półki wykonane z materiałów niekorodujących zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w sprzęt - stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej). - dopuszcza się brak ogrzewania niezależnego od pracy silnika zarówno w przedziale załogi jak i przedziale sprzętowym |  |
| 15. Wyposażenie dodatkowe | - zabudowa dachu w formie podestu roboczego z drabinką wejściową |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „Wymaganiami Ogólnymi i Szczegółowymi dla Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP.