OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  BUDOWY DOMKU DREWNIANEGO HANDLOWEGO

Dane ogólne:

Zestawienie powierzchni 1 DOMKU :

- powierzchnia zabudowy           16,0 m2

- kubatura                                     49,6 m3

-powierzchnia użytkowa             14,8 m2

Zestawienie powierzchni  pomieszczeń:

| PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | POMIESZCZENIE HANDLOWE | deski | 10,2 m2 |
| 2. | ZAPLECZE | deski | 4,6 m2 |
| #### RAZEM |  | 14,8 m2 |  |

OPIS TECHNICZNY

Forma i funkcja obiektu

Domek  parterowy . Przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji głównej o kącie nachylenia dachu 25 stopni . Elewacja drewniana  bejcowana i lakierowana

UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej drewnianej ze stropami drewnianymi . Stropy oparte na konstrukcji szkieletowej drewnianej. Konstrukcja dachowa jetkowa

Posadowienie budynku bezpośrednie na słupach posadzce be ławach i stopach fundamentowych

POSADOWIENIE DOMKU HANDLOWEGO

bezpośrednio na projektowanym utwardzeniu na bloczkach betonowych izolowanych

alternatywnie na wylewanych stopach o wymiarach 40x40 x80– zgodnie z rysunkiem nr 5

Ściany nadziemia

- zewnetrzne  - warstwowe

warstwy od zewnątrz;

  - deski 32 mm bejcowane i lakierowane

  - folia paroizilacyjna

  - płyta OSB 12 mm

  - izolacja z wełny mineralnej 150 mm

  - konstrukcja drewniana ramowa – belki konstrukcyjne 140x60 mm

  - folia

  - boazeria drewniana

- wewnetrzne

  - boazeria drewniana

  - konstrukcja drewniana ramowa – belki konstrukcyjne 140x60 mm

  - boazeria drewniana

Strop:  drewniany

- płyta osb – lub boazeria

- izolacja cieplna – wełna mineralna 20 cm

- konstrukcja drewniana – belki 160x80 co 80 cm

- folia paraizolacyjna

Dach  : z drewna sosnowego kat II i III  klasy 27 . Złącza

ciesielskie na jaskółczy ogon , wpusty oraz gwoździe. Drewno zabezpieczone

środkami impregnacyjnymi ogniochronnymi i grzybobójczymi.

- Pokrycie  blacha dachówkowa

- Łaty kontrłaty

- Folia paroprzepuszczalna – membrana

- Krokwie drewniane 16*8 cm

Posadzki :

- konstrukcja szkieletowa – legary 16x8 cm co 80 cm

- deski dolne – płyta OSB impregnowana

- izolacja wełna 15 cm

- deaki 32 mm – podłoga

okna – drewniane –szyba zespolona k=1,1  , drzwi klepkowe