Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry techniczne dla 3 szt. agregatów prądotwórczych 
wraz z podwoziami jezdnymi

- Agregaty prądotwórcze wraz z podwoziami jezdnymi o n/w parametrach - 2 szt.

| Agregat: |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 38kVA/30.4kW |
| Moc maksymalna 3~ | 40kVA/32kW |
| Moc nominalna 1~ | 12.7kVA/10.1kW |
| Moc maksymalna 1~ | 13.3kVA/10.7kW |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny | 54.8A |
| Obroty | ok. 3000 rpm |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Bezpiecznik na panelu sterowania | Tak |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Czterocylindrowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni |
| Pojemność | ok. 3 000 cm3 |
| Moc nominalna silnika | ok. 40 kW |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe - olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 8 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Podwozie jezdne: |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | ok. 1500 kg |
| Sprzęg | Zaczep kulowy atestowany ze wskaźnikiem sprzęgu i wskaźnikiem zużycia o dop. obc. ok. 1600 kg |
| Zawieszenie | 1 oś hamowana o nośności ok. 1500 kg z elementami sprężystymi gumowymi |
| Koła | 2 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4szt. podpory stabilizujące |
| Oświetlenie | Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13 pinowa |

- Agregat prądotwórczy wraz z podwoziem jezdnym o n/w parametrach - 1 szt.

| Agregat: |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 80kVA/64kW |
| Moc maksymalna 3~ | 85kVA/68kW |
| Moc nominalna 1~ | 25.7kVA/21.3kW |
| Moc maksymalna 1~ | 28.3kVA/22.7kW |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny | 115.5A |
| Obroty | ok. 1500 rpm |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Bezpiecznik na panelu sterowania | Tak |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| Ilość pól prądnicy | 4 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Sześciocylindrowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni |
| Pojemność | ok. 6500 cm3 |
| Moc nominalna silnika | ok. 72 kW |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe - olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 4 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Podwozie jezdne: |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | ok. 2600 kg |
| Sprzęg | Zaczep kulowy atestowany ze wskaźnikiem sprzęgu i wskaźnikiem zużycia o dop. obc. ok. 2600 kg |
| Zawieszenie | 2 osie hamowane o nośności ok. 1300 kg z elementami sprężystymi gumowymi |
| Koła | 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4szt. podpory stabilizujące |
| Oświetlenie | Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13 pinowa |