SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY	3

1.Wstęp	3

1.1 Podstawa opracowania	3

2.Założenia i dane wyjściowe	3

3.Schemat technologiczny	3

4.Technologia uzdatniania wody	3

4.1.Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń	3

4.2.Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych	3

5.Urzadzenia i elementy instalacji fontanny	4

5.1.Filtr	4

5.2.Pompa	4

5.3.Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie fontanny	4

5.4. Urządzenie do dezynfekcji	4

5.5. Korekta pH	4

5.6.Usuwanie glonów	5

5.7. Sterowanie i pomiary	5

5.7.1.Sterowanie procesem filtracji	5

5.7.2.Kontrola jakości wody i sterowanie dozowania reagentów	5

5.8.Atrakcje fontanny	5

5.9.Uzbrojenie fontanny	5

5.10.Rurociągi  i  armatura	5

5.11.Odwodnienie komory i fontanny	5

5.12.Ogrzewanie komory technicznej	5

5.13.Wentylacja komory technicznej	5

5.14. Zawór ze złączką do węża + umywalka + prysznic bezpieczeństwa	6

6.Czyszczenie fontanny	6

7.Personel obsługujący	6

8.Szafy elektryczne	6

9.Opis części elektrycznej	6

10.Warunki BHP	7

11.Uwagi	7

II Wytyczne branżowe

III Zestawienie materiałów.

IV Rysunki

# I. OPIS TECHNICZNY

## 1.Wstęp

Projekt obejmuje swoim zakresem technologię przygotowania i uzdatniania wody dla fontanny w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi w Siemianowicach. Założono zainstalowanie urządzeń czołowych europejskich producentów.

## 1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- obowiązujące normy i przepisy

- katalog urządzeń basenowych P.W. "INTEM" Katowice ul. Niska 3b tel. (32) 252 16 46

## 2.Założenia i dane wyjściowe

- Parametry fontanny:

-przeznaczenie: fontanna z atrakcjami wodnymi

-powierzchnia niecki: około 47m2

-objętość fontanny niecki: około 14 m3

- Zakładany czas użytkowania obiektu – według uznania Inwestora (np. od 6.00 do 23.00)

- Zamknięty obieg wody

- Niecka fontanny żelbetowa wyizolowana izolacją systemową.

- Atrakcje fontanny:

- dysze typu Giser 20T – 12 sztuk

- reflektory typu MPTS3 – 12 sztuk

## 3.Schemat technologiczny

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w fontannie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu 
z czynnym przelewem skimmerowym". Wprowadzanie uzdatnionej wody do fontanny następuje poprzez dwie dysze denne tłoczne zamontowane w dnie fontanny. Woda z fontanny zasysana będzie poprzez skimmer i kierowana poprzez łapacz włókien (filtr wstępny) na pompę cyrkulacyjną - obiegową. Pompa tłoczy wodę na filtr, skąd następnie kierowana jest poprzez dysze denne tłoczne do fontanny. Będą one służyły jednocześnie jako spust fontanny. W dnie fontanny zostaną zainstalowane dwie kraty ssawne atrakcji. Za filtrem będzie dozowany korektor pH, środek do dezynfekcji wody – podchloryn sodu oraz środek zapobiegający rozrastaniu się glonów. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

## 4.Technologia uzdatniania wody

Projektuje się usuwanie zanieczyszczeń  poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

## 4.1.Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń

Filtracja wstępna. Filtracja odbywa się poprzez kosz wstępny oraz łapacz włosów i włókien umieszczony przed pompą obiegową oraz przed pompą atrakcji. Łapacz wyposażony we wkład koszowy i łatwo otwierającą się pokrywę wychwytuje większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpiecza pompę.

Filtracja. Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze. Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz równomiernie rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego.

Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na w złożu filtracyjnym a czysta woda wprowadzona zostanie do fontanny.

Projektuje się płukanie filtra w następującym cyklu :

- płukanie zwrotne  tzn. oczyszczenie złoża filtracyjnego, dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady "przeciwprądu". Czas pomiędzy kolejnymi płukaniami dla filtra wynosi max 7dni. Należy jednak zwrócić uwagę na spadek ciśnienia na złożu filtracyjnym, który nie może przekroczyć 5 m sł. wody.

Płukanie należy przeprowadzić wodą z fontanny wyrównawczego w okresie nocnym około 6 minut. Przepływ wody płuczącej wynosi 1,6 l/s.

Jakość popłuczyn należy obserwować przy wylocie z filtra w pomieszczeniu technologicznym dzięki zastosowaniu kawałka przezroczystej rury (wziernika). Wodę po płukaniu należy odprowadzić bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego i kolejno do istniejącej kanalizacji zewnętrznej na zewnątrz komory technicznej.

-po płukaniu zwrotnym  należy ponownie filtrować wodę, jednakże filtrat należy odprowadzić do kanalizacji. Czas trwanie tego etapu wynosi około 0,5 minuty przy wydatku 1,6 l/s.

## 4.2.Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych

Projektuje się usuwanie zanieczyszczeń biologicznych poprzez chemiczną pielęgnację wody polegającą na następujących podstawowych czynnościach:

Regulacja pH Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg procesów dezynfekcji. Uzyska się to dzięki dozowaniu korektora pH (np. HTH pH Minus w płynie tj. kwasu siarkowego) i odbywać się będzie przy pomocy pompki bezpośrednio z pojemnika do rurociągu instalacji fontanny za filtrem.

Dezynfekcja. Woda w fontannie jest idealnym środowiskiem dla alg, grzybów i bakterii. Aby tego uniknąć proponuje się zastosowanie w fontannie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywać się będzie poprzez dozowanie do wody obiegowej roztworu chloru np. „Stabilizowany podchloryn  sodu” przez pompkę bezpośrednio z pojemnika do rurociągu instalacji za filtrem.

Usuwanie glonów. Ponieważ w wodzie poddanej takim sposobom uzdatniania mogą rozrastać się niewielkie ilości glonów (ze względu na nasłonecznienie) należy do wody dozować środek hamujący porost glonów np. „HTH glonobójczy koncentrat”. Projektuje się dozowanie automatyczne przez pompkę dozującą.

## 5.Urzadzenia i elementy instalacji fontanny

## 5.1.Filtr

W celu zapewnienia właściwej filtracji wody obiegowej projektuje się montaż jednego filtra

o średnicy 380 mm np. typu Cristal - Flo.

Zastosowany filtr wykonany z grubościennego polipropylenu wypełniony: podtrzymującą warstwą żwirową oraz warstwą piasku filtracyjnego. Filtr wyposażony jest w zawór wielodrożny.

Parametry filtra:

- Średnica filtra 380 mm

- Wydajność 5,0 m3/h

- Powierzchnia filtracji 0,12 m2

## 5.2.Pompa

Celem zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody fontanny oraz właściwego procesu płukania filtra projektuje się zamontowanie przed układem filtracyjnym pompy przewałowej np. firmy STA-RITE typu: 5TPEC3

Parametry pompy:

- Wydajność 5,0 m3/h

- Wysokość podnoszenia 11 m

- Moc 0,37 kW

## 5.3.Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie fontanny

Do komory technicznej wykonać przyłącze wodociągowe dn32mm, które zostanie wykorzystane na cele technologiczne do uzupełniania wody w fontannie i do zasilenia zaworu ze złączką do węża, baterii umywalki i prysznica ratunkowego. Napełnianie fontanny odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej poprzez dysze denne tłoczne. Uzupełnienie strat wody w fontannie następować będzie poprzez skimmer, z instalacji wodociągowej dn 32mm. Instalacja wody świeżej z wodociągu będzie zaopatrzona w filtr siatkowy oraz wodomierz. Tygodniowo należy doprowadzić świeżej wody w ilości orientacyjnej 7 m3. Przewód wody świeżej powinien być zabezpieczony zaworem antyskażeniowym.

Całkowity spust wody z fontanny przewiduje się na okres zimowy do kanalizacji (grawitacyjnie) poprzez dysze denne tłoczne, służące również jako spust fontanny.

Przed spustem fontanny do kanalizacji należy przez okres jednej doby nie dozować do wody środków chemicznych.

W okresie zimowym zawór na rurociągu spustowym fontanny zostanie pozostawiony jako otwarty tak, aby jakiekolwiek wody gromadzące się w fontannie odpływały do kanalizacji.

Uwaga: w przypadku gdy nie będzie możliwości grawitacyjnego opróżnienia fontanny i odwodnienia komory do kanalizacji – należy w komorze wykonać rząpie 50x50x40cm i zainstalować pompę zatapialna  rząpia o mocy 0,7kW.

## 5.4. Urządzenie do dezynfekcji

Do dezynfekcji wody w fontannie proponuje się użyć podchlorynu sodu. Podchloryn będzie dozowany automatycznie przez pompkę dozującą urządzenia kontrolno pomiarowego.

## 5.5. Korekta pH

Dla utrzymania prawidłowego poziomu pH zaleca się dozowanie środka np. HTH pH-minus (50% kwas siarkowy). Dozowanie korektora pH odbywać się będzie automatycznie przez pompkę dozującą urządzenia kontrolno pomiarowego.

## 5.6.Usuwanie glonów

### W celu zapobiegania powstawaniu glonów w fontannie należy dozować do wody środek hamujący porost glonów np. „hth glonobójczy koncentrat”. Proponuje się dozowanie automatyczne przez pompkę dozującą typu FCL 0,2 sterowaną czasowo lub ręcznie.

## 5.7. Sterowanie i pomiary

## 5.7.1.Sterowanie procesem filtracji

Proponuje się przeprowadzanie procesu filtracji w systemie "półautomatycznym". Rozpoczęcie oraz przeprowadzanie procesu płukania filtra odbywać się będzie ręcznie.

## 5.7.2.Kontrola jakości wody i sterowanie dozowania reagentów

Dla fontanny projektuje się zainstalowanie urządzenia do automatycznego pomiaru parametrów wody i dozowania reagentów. Przyjęto urządzenie np. typu POOL RELAX CHLOR pozwalające na ciągły pomiar:

-zawartości wolnego chloru w wodzie fontanny

-odczynu wody

Wartość parametrów wolnego chloru oraz pH można zaprogramować, a urządzenie automatycznie utrzymuje je na zadanej wysokości - regulując dozowanie reagentów przy pomocy pompek perystaltycznych. Punkt poboru wody do ciągłej analizy zainstalowany jest za pompą a przed filtrem na instalacji fontanny. Woda do analizy podawana jest przez wężyki w sposób ciągły w czasie pracy pompy fontanny. Woda po analizie wpięta jest w układ uzdatniania przed pompą fontanny.

## 5.8.Atrakcje fontanny

Fontanna wyposażona jest w atrakcje wodne. Całość jest sterowana poprzez sterownik automatyczny według zaprogramowanego systemu.

Zastosowano następujące urządzenia:

Dysza Geiser – 5 dysz tryskających na wysokość 0,5 – 1,5m. Poma dysz 5P6RF-3 o mocy 1,1kW z falownikiem. Wydajność 3,6l/s, wysokość podnoszenia 16,5m sł H2O

Dysza Geiser – 4 dysze tryskające na wysokość 1,0 – 2,0m. Poma dysz 5P6RF-3 o mocy 1,1kW z falownikiem. Wydajność 3,2l/s, wysokość podnoszenia 17m sł H2O

Dysza Geiser – 3 dysze tryskające na wysokość 2,0 – 2,7m. Poma dysz 5P6RF-3 o mocy 1,1kW z falownikiem. Wydajność 1,9l/s, wysokość podnoszenia 18,5m sł H2O

Każda dysza podświetlona będzie za pomocą reflektorów podwodnych typu UWS MPTS3 – 12 szt. Są to reflektory trójkolorowe o mocy 3x50W każdy.

## 5.9.Uzbrojenie fontanny

Fontanna wyposażona jest w :

-dysze (kraty) denne tłoczne(spustowe) z rurociągiem dn75 ze stali nierdzewnej – 2 sztuki

-kraty ssawne atrakcji z rurociągiem dn90 ze stali nierdzewnej – 2 sztuki

-krata skimmerowa z króćcem ssawnym dn63, przelewem dn50 i czujnikiem poziomu wody – 1 komplet

-krata skimmerowa z króćcem ssawnym dn63, przelewem dn50 – 1 komplet

## 5.10.Rurociągi i armatura

Wszystkie przewody instalacji fontanny zaprojektowano z rur i kształtek PVC PN10 łączonych przez klejenie. Armaturę odcinającą o średnicy do 75 mm przyjęto o połączeniach klejonych, a powyżej o połączeniach kołnierzowych. Rurociągi wykonane zostaną ze spadkiem 0,3% w kierunku do komory technicznej, tak, aby istniała możliwość na okres zimy opróżnić całą instalację z wody.

Przejścia rurociągów przez ściany i strop fontanny, komory technicznej należy wykonać jako szczelne.

## 5.11.Odwodnienie komory i fontanny

Fontanna będzie opróżniana za pomocą dwóch dysz dopływowych dennych dn75 służących również jako spust wody z fontanny bezpośrednio do kanalizacji. Komora techniczna będzie odwodniona za pomocą kratki kanalizacyjnej. Wody popłuczne z filtra będą odprowadzone również do pionu kanalizacyjnego dn160mm. Na rurociągu kanalizacji wychodzącej z komory technicznej należy zamontować klapę zwrotną – burzową. Dodatkowo przewiduje się pompę zatapialną zainstalowaną w rząpiu. Pompa będzie funkcjonować w przypadku, gdy nie będzie możliwości wykonania kanalizacji grawitacyjnej dla fontanny.

W komorze zamontowany będzie czujnik poziomu wody – zalania komory fontanny, który w przypadku zalania komory wyłączy urządzenia elektryczne za wyjątkiem pompy rząpia.

## 5.12.Ogrzewanie komory technicznej

W celu zabezpieczenia komory technicznej przed przemarzaniem w okresie zimowym proponuje się zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW z automatyczną regulacją temperatury.

## 5.13.Wentylacja komory technicznej

Ze względu na środowisko wewnętrzne w komorze technicznej (obecność par substancji chemicznych) i wilgoć zaprojektowano prostą wentylację. W komorze technicznej projektuje się wykonanie nawiewu - rurociąg min dn110 będzie stanowić nawiew. Natomiast drugi przewód będzie zamontowany na poziomie 30cm nad posadzką pomieszczenia w rejonie stanowiska dozowania – stanowić będzie wyciąg z komory. Na przewodzie wyciągowym zamontowany zostanie wentylator kanałowy odporny na korozję typu TD 250/100. Wentylator będzie zamocowany w komorze technicznej, natomiast włącznik będzie umieszczony w pobliżu wejścia do komory.

Wentylator powinien działać w sposób ciągły.

Rurociągi wywiewu i nawiewu ze stali nierdzewnej będą wyprowadzone w obszarze zieleńca.

Uwaga : Przed wejściem do komory po otwarciu drzwi należy przy włączonym wentylatorze odczekać minimum 10 minut w celu wymiany powietrza w komorze.

## 5.14. Zawór ze złączką do węża + umywalka + prysznic bezpieczeństwa

W komorze należy zamontować punkt poboru wody (zawór ze złączką do węża) oraz umywalkę i prysznic bezpieczeństwa ze względu na kontakt obsługi ze środkami chemicznymi.

## 6.Czyszczenie fontanny

W celu utrzymania dobrej jakości wody w fontannie, należy czyścić fontannę oraz jej otoczenie.

## 7.Personel obsługujący

Osoby obsługujące stację muszą zostać przeszkolone w zakresie BHP oraz obsługi urządzeń.

## 8.Szafy elektryczne

W oznaczonych na rysunkach miejscach będzie znajdowała się szafa elektryczna-sterownicza do zasilania wszystkich urządzeń technologicznych w energię elektryczną:

Szafa elektryczna fontanny  – 9 kW

## 9.Opis części elektrycznej

Zasilanie.

Zasilanie urządzeń wykonać w układzie TN-S. Wszystkie obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicoprądowym o prądzie różnicowym 30mA.

System zasilania i sterowania urządzeń składa się z dwóch zasadniczych części: rozdzielnicy zasilającej RZF i rozdzielnicy sterującej RSF. Przewidzieć budowę rozdzielnic jako szczelne w wykonaniu IP55 z materiału nierdzewnego.

Parametry techniczne rozdzielnicy RZF:

- układ sieci zasilającej i odbiorczej: TN-S,

- napięcie zasilania: 400/230V, 50Hz,

- moc zainstalowana: 10,4kW,

- stopień ochrony: IP-55,

Prowadzenie instalacji.

Instalacje elektryczne w układzie TN-S wykonać jako trójprzewodowe dla odbiorów jednofazowych i czteroprzewodowe dla odbiorów trójfazowych z oznaczoną żyłą ochroną PE. Należy stosować typu YKY. Wszystkie kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable układać w korytach metalowych mocowanych do ścian i sufitów. Kable układać w taki sposób, aby między kablami zachować odległość równą średnicy najgrubszego kabla. Zejścia pionowe do gniazd i urządzeń wykonać w rurkach PCV. Wprowadzenie do przewodów do gniazd wykonać od dołu.

Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie urządzeń za pomocą wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników nadmiarowo-prądowych. Wszystkie części metalowe fontanny należy połączyć metalicznie między sobą przewodem i łącznie z szyną PE. W rozdzielnicy należy zamieścić informację jak poniżej:

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej należy raz w miesiącu sprawdzić każdy wyłącznik różnicowo – prądowy przez naciśnięcie przycisku TEST. Niesprawny wyłącznik różnicowo – prądowy należy bezwzględnie wymienić.

Praca urządzeń fontanny.

Sterowanie pracą urządzeń będzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny np. SIEMENS typu S7-200. W skład zestawu wchodzi jednostka centalna CPU224, trzy moduły wyjść cyfrowych EM222 8 24VCD, dwa moduły wyjść analogowych EM232 24VCD oraz panel tekstowy TD200. Sterownik realizuje algorytm pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi technologa. Pompy atrakcji będą zasilane z odpowiednich przetwornic częstotliwości w wykonaniu IP54 (np. firmy HITACHI) celem uzyskania zmieniającej się w czasie wysokości strumienia wody. Falowniki będą zasilane i zabezpieczone w rozdzielnicy zasilająco – sterującej fontanny. Sygnał sterujący do falownika będzie podawany ze sterownika S7-200 w standardzie 
0-10V, zgodnie z algorytmem sterowania pracą urządzeń fontanny.

Program pracy fontanny przewiduje realizację algorytmu pracy poszczególnych pomp w zadanym przez użytkownika czasie, np. od godz. 7 do 22. Czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy fontanny są nastawione na panelu TD-200.

Załączenie napięcia na sterownik (łącznik „S”) powoduje wystartowanie pracy automatycznej fontanny zgodnie z algorytmem sterowania znajdującym się w jednostce centralnej sterownika fontanny.

Istnieje możliwość remontowego sterowania pracą poszczególnych napędów z łączników zamontowanych w rozdzielnicy. Zakłada się, że sterowanie remontowe może być realizowane tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia elektryczne w sytuacjach awaryjnych bądź serwisowych.

Algorytm pracy fontanny zostanie zaprogramowany w sterowniku przez wykonawcę z uwzględnieniem warunków zawartych zarówno w części technologicznej jak i elektrycznej. Możliwa jest zmiana algorytmu pracy fontanny w uzgodnieniu z inwestorem.

Wentylator wyciągowy będzie sterowany przez przekaźnik czasowy ze zwłoką na wyłączenie (co najmniej 5min) poprzez przełącznik zamontowany przy wejściu do pomieszczenia maszynowni fontanny. Przed każdorazowym wejściem do podziemia należy nacisnąć przycisk załączenia wentylatora i odczekać minimum 10 minut na przewietrzenie. W przypadku stwierdzenia, że wentylator nie pracuje zabrania się wchodzenia do podziemia.

Algorytm sterowania fontanny.

Założenia do algorytmu:

- Pompa obiegowa pracuje w godzinach zadawanych z poziomu panela TD-200

- Sygnał zezwolenia na załączanie jest warunkiem sterowania urządzeń fontanny. Brak zezwolenia powoduje wyłączenie urządzeń fontanny (wyłączenie pomp).

- W przypadku istnienia zagrożenia zalewania maszynowni należy przewidzieć dodatkowy czujnik zalania, z którego sygnał należy wysłać do sterownika i zaprogramować wyłączenie urządzeń fontanny.

Panel tekstowy TD200.

Panel służy do zadawania parametrów technicznych zgodnie z algorytmem pracy fontanny i wytycznymi technologa, oraz do sygnalizacji i rejestracji awarii w systemie sterowania. Panel pełni funkcję interfejsu operatora z urządzeniami fontanny. Pozwala obsłudze na sprawniejszą i łatwiejszą eksploatację obiektu.

Uwagi.

Instalacje wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz obowiązującymi normami.

Po zamontowaniu rozdzielnic na obiekcie, podłączeniu zasilania oraz odbiorników a przed oddaniem systemu do eksploatacji należy wykonać protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji należy przestrzegać odpowiednich przepisów wydanych w tym zakresie.

Naprawy urządzeń i instalacji mogą być dokonywane w stanie bez napięciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod względem BHP.

W okresie eksploatacji zaleca się comiesięczne przeglądy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.

Po sezonie zimowym a przed rozruchem wiosennym należy sprawdzić pomiarami stan izolacji oraz ochronę przeciwporażeniową i sporządzić protokół.

## 10.Warunki BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie chemikaliów dla potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko przez przeszkolonych pracowników . Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny.

## 11.Uwagi

- Wszystkie przejścia przez ściany muszą zostać wykonane jako przejścia szczelne.

- Pojemniki ze środkami chemicznymi powinny być umieszczone w wannach z tworzywa sztucznego

- Urządzenia fontanny należy montować w sposób wandaloodporny.

- Na okres zimy należy spuścić całą instalację. Zawory na spuście do kanalizacji z fontanny otwarte. Fontanna powinna zostać w całości zadekowana w celu zabezpieczenia jej w czasie zimy przed ingerencją osób niepowołanych. Urządzenia na okres zimy należy przenieść w miejsce suche.