UCHWAŁA NR XXVIII/195/05

### Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 30 marca  2005 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Winnica

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Połańcu uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

Rozdział I

§ 1.   Zgodnie z uchwałą nr XIV/102/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica uchwalonego uchwałą Nr XXIV/149/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec uchwalonego uchwałą nr XXVI/186/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 stycznia 2005 r., uchwala się zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica.

§ 2. 1. 	Granica zmiany planu określona została na rysunku planu stanowiącym integralny

załącznik rysunkowy nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000.

- Rozstrzygnięcie uwag stanowi integralny załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi integralny załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica planu,

- granica wsi Winnica,

- stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- stanowiska archeologiczne,

- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- obszary potencjalnego zagrożenia powodzią,

- tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania,

- symbole terenu złożone z oznaczenia cyfrowo-literowego,

- nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 4.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

- proponowane podziały na działki budowlane,

- przebieg dróg poza granicami opracowania,

- przeprawa promowa.

§ 5.    Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny funkcjonalne lub komunikacji o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy.

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą zakazuje się wyprowadzać główne powierzchnie elewacji budynków.

- obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg, urządzenia wodne i inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym.

- terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji,  wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu.

- teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych - należy przez to rozumieć obszar zagrożony przemieszczaniem się mas ziemnych występujący na stokach górskich, skarpach lub zboczach wzniesień pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych (klimat, woda, zmiany antropogeniczne środowiska przyrodniczego) w wyniku erozji i wietrzenia. Szczególnie narażone na osuwanie się mas ziemnych są stoki zbudowane z materiału sypkiego i ilastego.

- przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami  wykonawczymi.

- usługach - należy przez to rozumieć funkcje terenu związaną z prowadzeniem odpłatnej lub nieodpłatnej działalności mającej na celu zaspokojenie określonych potrzeb ludności.

- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują żadnej uciążliwości w emisji substancji i energii oraz usługi nie będące przedsięwzięciami dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może lub jest wymagany na podstawie przepisów odrębnych.

- wysokość zabudowy –należy przez to rozumieć wysokość zabudowy liczoną do poziomu terenu do kalenicy dachu najwyżej położonej części budynku.

- wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki.

Rozdział II

#### Ustalenia ogólne

§ 6.	 Ustala się przeznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych - oznaczone symbolem terenu MN/U,

- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i usług nieuciążliwych – oznaczone symbolem terenu RM/MN/U,

- tereny produkcji rolnej – oznaczone symbolem terenu R,

- tereny sportu, rekreacji i wypoczynku bez zabudowy kubaturowej - oznaczone symbolem terenu US,

- tereny wałów przeciwpowodziowych - oznaczone symbolem terenu WŁ,

- tereny wód powierzchniowych - oznaczone symbolem terenu WS,

- tereny lasów - oznaczone symbolem terenu ZL,

- tereny zieleni nieurządzonej – oznaczone symbolem terenu ZR,

- tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego - oznaczone symbolem terenu KDGP,

- tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – oznaczone symbolem terenu KDL,

- tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbolem terenu KDW,

- teren parkingu - oznaczony symbolem terenu KP.

§ 7.   Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

- odnośnie istniejącej zabudowy dopuszcza się:

- rozbudowę, nadbudowę, odbudowę, przebudowę, montaż i remont  zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla budynków nowoprojektowanych,

- zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- zmianę elewacji poprzez wykonanie otworów okiennych i drzwiowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- zmianę konstrukcji dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

- wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudowa na terenach funkcjonalnych,  na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami,

- usytuowanie budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego na działce budowlanej musi być zgodne z regulującymi je przepisami szczegółowymi,

- na terenach funkcjonalnych przeznaczonych pod zabudowę, w miejscach gdzie na rysunku planu nie wskazano nieprzekraczalnych linii zabudowy, nową zabudowę należy lokalizować:

- 60 m od linii rozgraniczającej z drogą główną ruchu przyśpieszonego oznaczoną symbolem przeznaczenia KDGP,

- 6 m od linii rozgraniczającej z drogą lokalną oznaczoną symbolem przeznaczenia KDL,

- 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem przeznaczenia KDW.

- wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wsi obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji, drogi publiczne, drogi wewnętrzne, można realizować na każdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.

§ 8.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą,

- na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, zgodnie z przepisami szczególnymi, za wyjątkiem:

- dróg publicznych,

- obiektów infrastruktury technicznej.

- w celu ochrony urządzeń wodnych ustala się:

- wszelkie inwestycje na terenie objętym opracowaniem, które mogą mieć wpływ na urządzenia wodne lub urządzenia melioracyjne powinny być uzgodnione z ich zarządcą lub sprawującym prawa właścicielskie,

- wzdłuż rowów melioracyjnych należy zachować nie wygrodzony pas ochronny o szerokości 2m od zewnętrznej krawędzi rowu umożliwiający jego konserwację.

- zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz lokalizowania nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 4m od osi linii elektroenergetycznych 15 kV,

- ustala się, że dla poszczególnych terenów funkcjonalnych dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

- ustalenia z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego zgodnie z  przepisami odrębnymi,

- ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony terenów zieleni nieurządzonej:

- zakaz  tworzenia sztucznych nasypów i wykopów, niszczenia skarp i krawędzi erozyjnych oraz zasypywania obniżeń terenu,

- zakaz  likwidowania zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych,

- zakaz wprowadzenia inwestycji, które mogą spowodować naruszenie walorów krajobrazowych,

- zakaz wysypywania, zakopywania, wylewania i składowania wszelkich odpadów lub innych nieczystości, oraz innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

- zakaz niszczenia cennych zbiorowisk terenów podmokłych na terenach zieleni nieurządzonej

- zakaz wprowadzenia inwestycji, które mogą spowodować naruszenie walorów krajobrazowych.

- wzdłuż cieków i zbiorników wodnych zabrania się grodzenia terenu oraz wszelkiego zagospodarowania, które uniemożliwi dostęp do wód zwierzętom dziko żyjącym,

- ustalenia z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego zgodnie z  ustaleniami § 9.

§ 9.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- wskazuje się stanowisko archeologiczne wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z rysunkiem planu oraz tabelą nr 1, w zasięgu którego wszelkie roboty ziemne (z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych) muszą być uzgadniane przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Tab. Nr 1.

| Lp. | numer rejestru | rodzaj obiektu, adres | miejsce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 272/A | osada kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza | Winnica |

- wskazuje się stanowisko archeologiczne zgodnie z rysunkiem planu i tabelą nr 2. w zasięgu którego wszelkie roboty ziemne (z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych) muszą być zgłaszane właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków:

Tab. Nr 2.

| numer stanowiska w miejscowości | obszar AZP | funkcja | Okres | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Winnica 13 | 95/69 | osada XII- XIII w. | grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, epoka brązu i wczesny okres epoki żelaza | stanowisko nie eksponowane w terenie |

- na terenie objętym planem miejscowym nie występują dobra kultury współczesnej.

§ 10.   Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- wyznacza się następujące obiekty i obszary przeznaczone na cele publiczne:

- drogi publiczne,

- teren parkingu samochodowego,

- obiekty obsługi technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

- wyznacza się tereny sportu i rekreacji jako obszary przeznaczone na cele ogólnodostępne,

- dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych po uzyskaniu zgody zarządcy drogi:

- w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawężnikach, wraz z terenem położonym na zewnątrz jezdni po 2 m od krawężnika dla ulic lokalnych,

- w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawężnikach, wraz z terenem położonym na zewnątrz jezdni po 5 m od krawężnika dla ulic głównych o ruchu przyśpieszonym.

- ustala się realizację ogrodzeń w granicach własnych działek.

§ 11.   Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz  zagospodarowania terenu w tym linie  zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  intensywności zabudowy:

- wyznacza się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- gabaryty obiektów oraz wskaźniki zabudowy określa się dla poszczególnych terenów funkcjonalnych w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.

§ 12.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,   ustalonych   na podstawie przepisów odrębnych w tym  terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz  zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- wyznacza się tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią zgodnie z rysunkiem planu w granicach których nakazuje się, aby wszelkie zagospodarowanie było zgodne z właściwymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

- wyznacza się tereny potencjalnego zagrożenia powodzią zgodnie z rysunkiem planu w  granicach których ustala się:

- zabudowa mieszkaniowa lub mieszkaniowo-usługowa musi być realizowana bez podpiwniczenia,

- nakaz wydzielenia wzdłuż kanałów i rowów melioracyjnych oraz innych urządzeń wodnych, a także wałów ochronnych nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości umożliwiającej ich eksploatację,

- wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i urządzenia przeciwpowodziowe muszą być uzgodnione z ich zarządcą lub sprawującym prawa właścicielskie.

- wyznacza się tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych w granicach których ustala się:

- budynek mieszkalny, mieszkalno - usługowy, usługowy musi być zaprojektowany i wykonany przy użyciu takich środków technicznych, aby zwiększały one odporność budynku na zagrożenia i uciążliwości związane z osuwaniem się mas ziemnych,

- w celu stabilizacji skarp i zboczy wskazuje się nasadzenia zieleni.

- na terenie objętym planem miejscowym nie występują tereny górnicze.

§ 13.    Szczegółowe zasady i warunki scalania  i podziału nieruchomości:

- ustala się minimalne powierzchnie działek według ustaleń szczegółowych,

- każda działka budowlana winna posiadać możliwość:

- dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej,

- realizowania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych.

- wydzielenia miejsc właściwego gromadzenia odpadów,

- przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

- ograniczenia wielkości wydzielanych działek oraz zakazy podziałów nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej,

- podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów celu publicznego, dróg wewnętrznych, sięgaczy dojazdowych,

- oznaczone na rysunkach linią przerywaną projektowane granice działek ilustrujące zasady parcelacji – są granicami proponowanymi,

- w przypadku podziału działek, jeśli rysunek planu nie wskazuje inaczej, należy przyjąć:

- wielkości wskazane w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów funkcjonalnych,

- na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych:

- minimalny front działki 20m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 18m,

- maksymalny front działki 40 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 45m,

- na inne cele maksymalne i minimalne fronty działek należy kształtować w zależności od potrzeb.

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi być od 70o do 90o.

§ 14.   Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego ustaleniami planu:

- potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na terenie lokalizacji własnej działki,

- ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczególnymi.

- ustala się, że poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do działek budowlanych można wydzielić na terenach funkcjonalnych inne drogi wewnętrzne :

- minimalna szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8 m,

- adaptuje się wszystkie istniejące drogi wewnętrzne w istniejących liniach rozgraniczających.

- ustala się, że dojazd do terenów produkcji rolnej realizowany będzie przez istniejący układ dróg polnych oraz wewnętrznych,

- w przypadkach gdy dojazd do terenów produkcji rolnej będzie uniemożliwiony z przyczyn niezależnych od właściciela, a których efekt będzie nieodwracalny, dopuszcza się wytyczenie dojazdów na zasadach służebności,

- sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, a w granicach obszarów zabudowanych w szczególności przez tereny dróg publicznych,

- w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych lub inne tereny publiczne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy inwestorem a właścicielem terenu,

- ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej:

- wszystkie budynki powinny być podłączone docelowo do lokalnej sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,

- ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łęg gmina Połaniec,

- na działkach budowlanych gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach poniżej 1.5 m w stosunku do powierzchni terenu dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lokalizowanych w granicach działek budowlanych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, zbiorniki powinny mieć charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej powinny ulec likwidacji,

- dopuszcza się lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach działek budowlanych,

- wody opadowe z terenów dróg publicznych, parkingów o trwałej nawierzchni, muszą być odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do rowów po uprzednim podczyszczeniu,

- wody deszczowe z działek budowlanych mogą być odprowadzane do gruntu w granicach    działki.

- ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę:

- wszystkie budynki muszą być podłączone do miejskiej sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania,

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni wykonanych w granicach działek budowlanych,

- zakazuje się lokalizowanie studni w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych.

- ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną:

- wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy  działki,

- zasilanie w energię elektryczną odbywa się z istniejących lub projektowanych linii napowietrznych 15 kV i 0,4kV,

- nowe budynki i budowle będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przyłączenia oraz plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na energię elektryczną uzgodnione z właściwym terenowo zakładem energetycznym,

- sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być realizowana w miarę możliwości jako podziemna,

- ustala się możliwość realizowania dodatkowych stacji transformatorowych słupowych w pobliżu przebiegu linii napowietrznych SN na wszystkich terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu,

- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi  należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy.

- ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i gaz:

- wszystkie budynki muszą posiadać zbiorowe lub indywidualne źródła dostarczania ciepła  w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,

- ustala się budowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb mieszkalnictwa i usług,

- w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych stanowiących dostęp z działek budowlanych, należy rezerwować trasy pod gazociągi,

- linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości minimum 0.5 m od gazociągu,

- dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe powinny być lokalizowane w linii ogrodzenia w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci.

- Telekomunikacja.

- zachowuje się istniejącą kablową sieć telekomunikacyjną,

- wskazuje się docelową likwidację linii napowietrznych.

- ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami:

- wszystkie odpady z terenu objętego opracowaniem muszą być składowane na składowisku odpadów komunalnych,

- poza składowiskiem odpadów komunalnych bezwzględnie zabrania się składowania odpadów,

- na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,

- możliwa jest realizacja zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów obsługujących  kilka działek budowlanych.

§ 15.    Szczególne warunki zagospodarowania terenów funkcjonalnych oraz ograniczenia w ich

użytkowaniu:

- adaptuje się w planie zagospodarowane i zabudowane działki budowlane istniejące, nie spełniające parametrów liczbowych ustaleń planu, a wszelkie nowe działania na tych działkach muszą być zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu,

- zakazuje się wykorzystania terenów przyszłych dróg do przeznaczenia pod działki budowlane.

§ 16.    Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania  i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji inwestycji na poszczególnych terenach funkcjonalnych dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania,

- ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem.

##### DZIAŁ II

##### Ustalenia szczegółowe

##### Rozdział I

§ 17.    Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu  MN/U-1 o powierzchni 0,25 ha, MN/U-2 o powierzchni 0,51ha:

- funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe,

- warunki urbanistyczne:

- budynki mieszkalne wolnostojące,

- funkcja usługowa realizowana wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową,

- linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i bliźniaczej,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże wolnostojące, budynki gospodarcze wolnostojące o architekturze  dostosowanej do budynku podstawowego lub wbudowane w budynek podstawowy także o architekturze  dostosowanej do budynku podstawowego,

- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  12 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 5 m,

- wskazuje się dla wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- wskazuje się dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 30o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- zakazuje się używania do pokrycia dachu materiałów zawierających azbest,

- zakazuje się  lokalizowania budynków gospodarczych od frontu działki,

- minimalna powierzchnia działki budowlanej 1200 m2,

- przynajmniej 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa, materiał dachówkopodobny ,blacha trapezowa w kolorach katalogowych,

- od strony drogi publicznej zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub ogrodzeń pełnych.

- warunki parkingowe:

- ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

- ustala się dodatkowe miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług.

- obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu,

- na terenie MN/U-2  znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia § 9 pkt. 2,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14,

- teren MN/U-2  częściowo położony w granicach osuwiska obowiązują ustalenia § 12 pkt. 3.

§ 18.    Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu RM/MN/U-1 o powierzchni 0,34 ha, RM/MN/U-2 o powierzchni 0,14 ha:

- funkcja podstawowa  - zabudowa zagrodowa,

- funkcja uzupełniająca:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- usługi nieuciążliwe.

- warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa z zabudową inwentarską, gospodarczą,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa wolnostojąca,

- funkcja usługowa realizowana wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową,

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i bliźniaczej,

- linie zabudowy –zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, inwentarskie wolnostojące lub wbudowane w budynek podstawowy o architekturze  dostosowanej do budynku podstawowego,

- uciążliwość związana z lokalizacją budynków  gospodarczych nie  może  wykraczać  poza granicę  działki,7

- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  12 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy inwentarskiej 9 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 7 m,

- wskazuje się dla wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej, inwentarskiej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- wskazuje się dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 30o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa, materiał dachówkopodobny, blacha trapezowa w kolorach katalogowych,

- minimalna powierzchnia działki budowlanej  1200 m2,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu funkcjonalnego – 50% powierzchni działki,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75,

- od strony drogi publicznej zabrania się wykonywania ogrodzeń pełnych.

- warunki parkingowe:

- ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie

zagrodowej i jednorodzinnej.

- ustala się dodatkowe miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług

- obsługa komunikacyjna: z drogi wewnętrznej, zgodnie z rysunkiem planu,

- po wybudowaniu nowego budynku mieszkalnego zabudowa zagrodowa przeznaczona dotychczas na stały pobyt ludzi powinna zostać niezwłocznie rozebrana,

- na działce budowlanej dopuszcza się jeden wolnostojący budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14,

- posadowienie budynków mieszkalnych powinno być dostosowane do warunków gruntowych terenu na którym budynek zostanie wybudowany,

- teren RM/MN/U-2częściowo położony w granicach osuwiska obowiązują ustalenia §12 pkt. 3.

§ 19.     Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu RM/MN/U-3 o powierzchni 0,10 ha, RM/MN/U-4 o powierzchni 0,24 ha:

- funkcja podstawowa  - zabudowa zagrodowa.

- funkcja uzupełniająca:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- usługi nieuciążliwe.

- warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa z zabudową inwentarską, gospodarczą,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa wyłącznie  wolnostojąca,

- funkcja usługowa realizowana wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową,

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i bliźniaczej,

- linie zabudowy –zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, inwentarskie wolnostojące lub wbudowane w budynek podstawowy o architekturze  dostosowanej do budynku podstawowego,

- dla terenu RM/MN/U-4 zakazuje się  lokalizowania budynków gospodarczych i inwentarskich od strony ulicy lokalnej,

- uciążliwość związana z lokalizacją budynków  gospodarczych nie  może  wykraczać  poza granicę  działki,

- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  12 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy inwentarskiej 9 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 7 m,

- wskazuje się dla wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej, inwentarskiej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- wskazuje się dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 30o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa, materiał dachówkopodobny ,blacha trapezowa w kolorach katalogowych,

- minimalna powierzchnia działki budowlanej  1000 m2.

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu funkcjonalnego – 50% powierzchni działki,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.70.

- od strony drogi publicznej zabrania się wykonywania ogrodzeń pełnych.

- warunki parkingowe:

- ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie

zagrodowej i jednorodzinnej.

- ustala się dodatkowe miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług nieuciążliwych.

- obsługa komunikacyjna: z drogi wewnętrznej, zgodnie z rysunkiem planu,

- po wybudowaniu nowego budynku mieszkalnego zabudowa zagrodowa przeznaczona dotychczas na stały pobyt ludzi powinna zostać niezwłocznie rozebrana,

- na działce budowlanej dopuszcza się jeden wolnostojący budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14,

- posadowienie budynków mieszkalnych powinno być dostosowane do warunków gruntowych terenu na którym budynek zostanie wybudowany,

- tereny położone w granicach osuwiska obowiązują ustalenia § 12 pkt. 3,

- na terenie RM/MN/U-4 znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zawarte § 9 pkt. 2.

§ 20.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu RM/MN/U-5 o powierzchni 2,17 ha:

- funkcja podstawowa  - zabudowa zagrodowa,

- funkcja uzupełniająca:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- usługi nieuciążliwe.

- warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa z zabudową inwentarską, gospodarczą,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa wyłącznie  wolnostojące,

- funkcja usługowa realizowana wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową,

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i bliźniaczej,

- linie zabudowy –zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

- dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, inwentarskie wolnostojące lub wbudowane w budynek podstawowy o architekturze  dostosowanej do budynku podstawowego,

- zakazuje się  lokalizowania budynków gospodarczych i inwentarskich od frontu działki,

- uciążliwość związana z lokalizacją budynków  gospodarczych nie  może  wykraczać  poza granicę  działki,

- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  12 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy inwentarskiej 12 m,

- dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 6 m,

- wskazuje się dla wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej, inwentarskiej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- wskazuje się dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej realizację dachów dwu lub wielospadowych o spadkach od 30o do 45o, przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek,

- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa, materiał dachówkopodobny ,blacha trapezowa w kolorach katalogowych,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu funkcjonalnego – 50% powierzchni działki,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.70,

- od strony drogi publicznej zabrania się wykonywania ogrodzeń pełnych.

- warunki parkingowe:

- ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie

zagrodowej i jednorodzinnej,

- minimum 1 dodatkowe miejsce parkingowe dla usług nieuciążliwych.

- obsługa komunikacyjna: z drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu,

- po wybudowaniu nowego budynku mieszkalnego zabudowa zagrodowa przeznaczona dotychczas na stały pobyt ludzi powinna zostać niezwłocznie rozebrana,

- na działce budowlanej dopuszcza się jeden wolnostojący budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14,

- teren częściowo położony w granicach osuwiska obowiązują ustalenia § 12 pkt. 3.

§ 21.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu  R-1 o powierzchni 6,41 ha, R-2 o powierzchni 7,3 ha, R-3 o powierzchni 0,8 ha,

R-4 o powierzchni 4,3 ha, R-5 o powierzchni 0,35 ha, R-6 o powierzchni 3,5 ha, R-7 o powierzchni

3,5 ha, R-8 o powierzchni 3,5 ha:

- funkcja podstawowa – teren upraw rolnych, ogrodniczych i sadów,

- warunki urbanistyczne:

- zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy za wyjątkiem zabudowy gospodarczej związanej z funkcją podstawową,

- zakaz grodzenia terenów rolnych za wyjątkiem terenów upraw ogrodniczych i sadów,

- ustala się ochronę zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych na podstawie przepisów odrębnych.

- obsługa komunikacyjna terenów:

- wjazd na teren upraw polowych z dróg wewnętrznych i publicznych zgodnie z rysunkiem  planu oraz ustaleniami zawartymi w § 14 pkt.3.

- na terenie R-6 znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia § 9 pkt. 1,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14.

§ 22.   Obowiązujące ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu

symbolem terenu US-1 o powierzchni 0,19 ha:

- funkcja podstawowa – tereny sportu, rekreacji i wypoczynku,

- warunki urbanistyczne:

- dopuszczalne obiekty kubaturowe towarzyszące nie związane na stałe z gruntem o funkcji usługowej,

- maksymalna wysokość obiektów towarzyszących 5 m,

- zabrania się wtórnego podziału na działki budowlane,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu funkcjonalnego – 60% powierzchni działki,

- od strony drogi KDL2 zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub ogrodzeń pełnych.

- teren położony na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust.2,

- warunki parkingowe - ustala się minimum 5 miejsc parkingowych,

- obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14.

§ 23.   Obowiązujące ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu

symbolem  terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu WŁ-1 o powierzchni 0,17 ha,

WŁ-2 o powierzchni 0,36 ha, WŁ-3 o powierzchni 0,14 ha, WŁ-4 o powierzchni 0,22 ha:

- funkcja podstawowa – tereny wałów przeciwpowodziowych,

- zabrania się na terenie wałów oraz w odległości 50 m. od stopy wału wznoszenia wszelkich obiektów kubaturowych,

- zabrania się na terenie wałów oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów,

- dopuszcza się zagospodarowanie pasa terenu w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału jako porost łęgowy lub łąki i pastwiska – bez stałego pobytu bydła,

- dopuszcza się uprawę gruntu, sadzenie drzew lub krzewów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy wałów,

- wskazuje się użytkowanie terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych,

- wszystkie prace remontowe oraz nadbudowa i odbudowa wałów podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami na podstawie przepisów odrębnych,

- obsługa komunikacyjna – dojazd z dróg publicznych  zgodnie z rysunkiem planu.

§ 24.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu WS-1 o powierzchni 0,05 ha, WS-2 o powierzchni  2,4 ha, WS-3 o powierzchni

0,68 ha, WS-4 o powierzchni  0,21 ha, WS-5 o powierzchni  0,21 ha, WS-6 o powierzchni 0,21

ha:

- funkcja podstawowa – tereny wód powierzchniowych.

- wszelkie zagospodarowanie może polegać na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wód,

- zezwala się na tylko na takie korzystanie i użytkowanie, które jest zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 25.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu 	ZL-1  o powierzchni 0,74 ha, ZL-2  o powierzchni 0,58 ha, ZL-3  o powierzchni

0,67 ha:

- funkcja podstawowa- tereny lasów,

- zasady zagospodarowania terenów leśnych muszą być zgodne z planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu.

§ 26. Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu ZR-1 o powierzchni 0,36 ha,

- funkcja podstawowa - zieleń nieurządzona, łąki, pastwiska, nieużytki,

- zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej,

- teren w całości musi pozostać jako biologicznie czynny.

§ 27.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu ZR-2 o powierzchni 0,08 ha, ZR-3 o powierzchni 0,26 ha, ZR-4 o powierzchni

0,23 ha:

- funkcja podstawowa - zieleń nieurządzona, łąki, pastwiska, nieużytki,

- funkcja uzupełniająca – teren rekreacji i wypoczynku z zakazem lokalizowania zabudowy kubaturowej,

- teren w całości musi pozostać jako biologicznie czynny.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji.

§ 28.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu KDGP-1 o powierzchni 3,87 ha:

- funkcja podstawowa – droga publiczna klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego,

- funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej,

- zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

- warunki urbanistyczne:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 40m,

- wskazuje się częściowo przebieg drogi na nasypie w taki sposób, aby możliwa była realizacja pod nią w tunelu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW1,KDW2,

- ustala się przeprawę mostową przez Wisłę zgodnie z rysunkiem planu,

- zabrania się wszelkich bezpośrednich zjazdów z drogi głównej ruchu przyśpieszonego,

- ustala się obowiązek zapewnienia prawidłowej ochrony przed hałasem istniejącej zabudowy poprzez wprowadzenie np. ekranów i zieleni izolacyjnej wzdłuż pasa drogowego.

§ 29.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu KDL-1 o powierzchni 0,15 ha, KDL-2 o powierzchni 0,13 ha:

- funkcja podstawowa – droga publiczna klasy drogi lokalnej,

- funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej,

- zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

- warunki urbanistyczne:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- w przypadku modernizacji lub nowo-realizowanych odcinków drogi szerokość w liniach rozgraniczających 12m,

- jeśli istniejące zagospodarowanie na to pozwala dopuszcza się realizowanie ścieżki rowerowej o minimalnej szerokości 2 m w liniach rozgraniczających dróg,

- jeśli istniejące zagospodarowanie na to pozwala wzdłuż pasów drogowych dróg lokalnych dopuszcza się realizację chodników.

§ 30.   Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu

symbolem terenu KDW-1 o powierzchni 0,33 ha, KDW-2 o powierzchni 0,03 ha, KDW-3 o

powierzchni 0,03 ha:

- funkcja podstawowa – tereny dróg wewnętrznych,

- funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej,

- warunki urbanistyczne:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- droga oznaczona symbolem KDW-1,KDW-2 poprowadzona będzie w tunelu pod drogą KDGP-1 zgodnie z rysunkiem planu,

- drogi winny być utwardzone i spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

- dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników.

§ 31.   Obowiązujące ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu

symbolem terenu  KP-1 o powierzchni 0,03 ha.

- funkcja podstawowa – parking dla samochodów osobowych,

- warunki urbanistyczne:

- zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej,

- teren parkingu musi posiadać nawierzchnię utwardzoną,

- teren parkingu powinien być oświetlony.

- obsługa komunikacyjna – wjazd na parking z drogi publicznej klasy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu.

- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14.

DZIAŁ III

Rozdział I

Ochrona gruntów rolnych

§ 32.   Na obszarze objętym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze

gruntów rolnych o łącznej powierzchni 2,62 ha w tym:

- gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 1,3795 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-577/04 z dnia 28 października 2004 roku,

- gruntów rolnych IV klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego o łącznej  powierzchni  1,24 ha, za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego znak RR.VIII.7711-49/04 z dnia 27 października 2004 roku.

Rozdział II

##### Ochrona gruntów leśnych

§ 33.   Na obszarze objętym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nieleśne terenów

leśnych o łącznej powierzchni 0,1450 ha za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego nr ŚR.VIII.6112-

19/04 z dnia 20 października 2004r.

Rozdział III

##### Postanowienia końcowe

§ 34.   Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się

stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów funkcjonalnych objętych poniższą

tabelą. Dla pozostałych terenów funkcjonalnych na terenie objętym planem stawka wynosi 0%.

| Lp. | Symbol terenu | Wysokość jednorazowej opłaty określonej w stosunku % do wzrostu wartości nieruchomości |
| --- | --- | --- |
|  | ## MN/U | 30% |
|  | ##### MR/MN/U | 30% |
|  | US | 30% |

§ 35.   Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na obszarze objętym niniejszą zmianą, traci moc uchwała nr XXIV/149/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 r. (Dz.Urz.Woj

Świętokrzyskiego Nr 64 poz. 598 z dnia 13 listopada 2000 r.).

§ 36.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 37.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Bobiński