- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Podstawą do sporządzenia prognozy jest analiza stanu aktualnego. Wykorzystano dane zebrane przez IGSMiE PAN w trakcie realizacji projektu w 2004r., które zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków Ekologicznego Związku Gmin.

4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

4.1.1. Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów komunalnych dla związku gmin opracowano na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, która uwzględnia między innymi: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, stopniowy rozwój gos-podarczy wzorowany na krajach zachodnio-europejskich, sprzyjający wzrostowi zamożności obywateli. W związku 
z tym przewiduje się, że przez najbliższe lata będą dominować postawy konsumpcyjne – związane również ze wzro-stem ilości wytwarzanych odpadów i dopiero po tym okresie większe znaczenie będą miały postawy proekologiczne, które przyczynią się do ograniczenia wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych kosztem opakowań szklanych oraz opakowań ulegających biodegradacji.

Prognozę wytwarzania odpadów komunalnych w kolejnych latach w podziale na 18 strumieni przedstawiono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1677 | 1679 | 1678 | 1677 | 1676 | 1675 | 1674 | 1669 | 1663 | 1657 | 1651 |
| odpady zielone | 357 | 358 | 358 | 359 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 655 | 657 | 657 | 656 | 656 | 655 | 655 | 653 | 652 | 650 | 648 |
| opakowania z papieru i tektury | 805 | 811 | 814 | 818 | 821 | 825 | 828 | 831 | 834 | 836 | 839 |
| opakowania wielomateriałowe | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1180 | 1180 | 1177 | 1174 | 1171 | 1168 | 1165 | 1157 | 1150 | 1142 | 1135 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 332 | 334 | 334 | 335 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| tekstylia | 271 | 272 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 270 | 270 | 270 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 |
| opakowania ze szkła | 905 | 910 | 913 | 916 | 919 | 922 | 925 | 928 | 930 | 932 | 934 |
| metale | 304 | 304 | 304 | 303 | 302 | 301 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
| opakowania z blachy stalowej | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 |
| opakowania z aluminium | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| odpady mineralne | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| drobna frakcja popiołowa | 2297 | 2280 | 2261 | 2241 | 2222 | 2203 | 2184 | 2165 | 2146 | 2128 | 2109 |
| odpady wielkogabarytowe | 918 | 931 | 928 | 926 | 924 | 921 | 919 | 917 | 914 | 912 | 910 |
| odpady budowlane | 2406 | 2447 | 2470 | 2493 | 2515 | 2537 | 2560 | 2587 | 2613 | 2640 | 2667 |
| odpady niebezpieczne | 141 | 142 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 |
| łącznie | 13085 | 13139 | 13143 | 13147 | 13151 | 13154 | 13158 | 13152 | 13147 | 13142 | 13136 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

4.1.2. Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie związku gmin , na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych IGSMIE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego oraz PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków związku gmin . Prognozy uwzględniają w szczególności: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych (w tym opakowaniowych), kondycję finansową mieszkańców. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 4.2. Jak wynika z tej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost masy odpadów opakowaniowych o około 68,9 Mg, w odniesieniu do roku 2004. W najbliższych latach należy się jednak spodziewać zmiany ilości i typu opakowań wprowadzanych na rynek krajowy, które będzie zależeć od wielu czynników, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Przewidywany wzrost masy i strukturę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w związku gmin w latach 2004–2014 przedstawiono w tabelach 4.2 i 4.3.

Tabela. 4.2. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla związku gmin  w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 1086,3 | 1090,9 | 1093,6 | 1096,2 | 1098,8 | 1101,4 | 1104,0 | 1104,6 | 1105,1 | 1105,7 | 1106,2 |
| szkło | 1307,2 | 1312,6 | 1317,9 | 1323,3 | 1328,6 | 1333,9 | 1339,3 | 1342,1 | 1344,9 | 1347,7 | 1350,5 |
| tworzywa sztuczne | 472,1 | 473,2 | 473,4 | 473,7 | 473,9 | 474,1 | 474,3 | 472,6 | 471,0 | 469,4 | 467,8 |
| wielomateriałowe | 121,8 | 122,3 | 122,6 | 122,9 | 123,2 | 123,5 | 123,8 | 123,8 | 123,9 | 124,0 | 124,0 |
| stal | 114,4 | 114,7 | 114,7 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 115,0 | 115,0 |
| aluminium | 33,0 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,2 | 33,2 |
| drewno i tekstylia | 326,7 | 328,0 | 328,7 | 329,3 | 330,0 | 330,6 | 331,3 | 331,9 | 332,6 | 333,2 | 333,9 |
| razem | 3461,6 | 3474,9 | 3484,0 | 3493,2 | 3502,3 | 3511,5 | 3520,6 | 3523,1 | 3525,5 | 3528,0 | 3530,5 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.3. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w związku gmin w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 197,4 | 92,9 | 100,6 | 69,7 | 11,6 | 472,1 |
| 2005 | 197,8 | 93,1 | 100,9 | 69,8 | 11,6 | 473,2 |
| 2006 | 197,9 | 93,1 | 100,9 | 69,9 | 11,6 | 473,4 |
| 2007 | 198,0 | 93,2 | 100,9 | 69,9 | 11,6 | 473,7 |
| 2008 | 198,1 | 93,2 | 101,0 | 69,9 | 11,7 | 473,9 |
| 2009 | 198,2 | 93,3 | 101,0 | 69,9 | 11,7 | 474,1 |
| 2010 | 198,3 | 93,3 | 101,1 | 70,0 | 11,7 | 474,3 |
| 2011 | 197,6 | 93,0 | 100,7 | 69,7 | 11,6 | 472,6 |
| 2012 | 196,9 | 92,7 | 100,4 | 69,5 | 11,6 | 471,0 |
| 2013 | 196,2 | 92,3 | 100,0 | 69,3 | 11,5 | 469,4 |
| 2014 | 195,6 | 92,0 | 99,7 | 69,0 | 11,5 | 467,8 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

W nawiązaniu do prognozowanej ilości powstających odpadów opakowaniowych oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719), zostały wyliczone ilości odpadów opakowa-niowych, które należy poddać recyklingowi w latach 2003–2007. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 4.5. oraz na rysunkach 4.3. i 4.4.

Tabela 4.4. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla związku gmin, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 423,64 | 458,20 | 492,10 | 526,17 |
| szkło | 287,59 | 380,65 | 461,27 | 529,30 |
| tworzywa sztuczne | 66,10 | 85,18 | 104,16 | 118,41 |
| wielomateriałowe | 14,62 | 19,57 | 24,52 | 30,73 |
| stal | 12,59 | 16,06 | 20,65 | 22,95 |
| aluminium | 8,25 | 9,92 | 11,58 | 13,24 |
| drewno i tekstylia | 29,41 | 36,08 | 42,73 | 49,40 |
| razem | 842,20 | 1005,67 | 1157,02 | 1290,20 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali związku gmin, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 645,1 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 322,6 Mg. Prognozę masy odpadów, którą należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w roku 2007 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4.5. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 329,3 | 49,4 | 279,9 |
| wielomateriałowe | 25 | 122,9 | 30,7 | 92,2 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 473,7 | 118,4 | 355,2 |
| papier i tektura | 48 | 1096,2 | 526,2 | 570,0 |
| ### razem |  | 2022,1 | 724,7 | 1297,4 |
| stal | 20 | 114,8 | 23,0 |  |
| aluminium | 40 | 33,1 | 13,2 |  |
| szkło | 40 | 1323,3 | 529,3 |  |
| ### razem |  | 1471,1 | 565,5 |  |
| całość |  | 3493,2 | 1290,2 | 1297,4 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.1a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla związku gmin , jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.1b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla związku gmin, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

4.1.3. Komunalne osady ściekowe

Od roku 2000 do 2003 ilość suchej masy osadów ściekowych w gminach należących do Związku zwiększyła się o 13,62%. Najwięcej osadów ściekowych wytworzyła gmina Staszów oraz gmina Połaniec.

W skali kraju, województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów prognozuje się ciągły wzrost ilości osadów. Taka tendencja zakładana jest również dla gmin należących do Związku. Na rysunku 4.2. przedstawiono prognozę wytwarzania osadów ściekowych w gminach należących do Związku przy uwzględnieniu wskaźnika zgo-dnego z WPGO oraz prognozę wytwarzania osadów ściekowych przy uwzględnieniu danych z gmin należących do Związku za rok 2003. Prognoza uwzględnia przyrost ilości mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie, stabi-lizację ilości ścieków dopływających oraz ładunek powstających osadów na jednego obsługiwanego mieszkańca.

Wskaźnik wytworzenia osadów ściekowych na jednego obsługiwanego mieszkańca przyjęty zgodnie z WPGO jest nieco wyższy niż obliczony na podstawie danych uzyskanych z gmin. Przeprowadzona prognoza na podstawie wskaźnika WPGO zakłada szybszy przyrost powstającej suchej masy osadów ściekowych.

Rysunek 4.2. Prognozy wytwarzania komunalnych osadów ściekowych w gminach należących do Związku do roku 
                       2014 (do dalszych analiz przyjęto przedziały wartości prognozowanych). Lata 2000–2003 – wielkości 
                       rzeczywiste dla gmin należących do Związku, zebrane przez IGSMiE PAN; lata 2003–2014 – wielkości 
                       prognozowane.

Na podstawie szacunkowej prognozy, w roku 2014 masa powstających komunalnych osadów ściekowych wyniesie od 704 do 767 Mg s.m. (w zależności od przyjętych danych). Zakłada się, że do roku 2014 do nawożenia 
i użyźniania gruntów ilość używanych osadów bez wcześniejszego procesu kompostowania, ale o odpowiedniej jakości, kształtować się będzie na poziomie 26% w skali roku. W Związku w roku 2014 do rolniczego wykorzystania powinno zostać przeznaczone od 183 do 199 Mg s.m. osadów. Ilość osadów ściekowych poddanych procesowi kompostowania może wzrosnąć do 20% ich całkowitej masy wytwarzanej. Biorąc pod uwagę przeprowadzone prognozy, w skali Związku w roku 2014 procesowi kompostowania powinno zostać poddane od około 141 do 153 Mg s.m. komunalnych osadów ściekowych. Osady poddane procesowi kompostowania mogą być wykorzystane w rolnictwie pod warunkiem spełniania wymagań jakościowych fizykochemicznych i bakteriologicznych. Zakłada się, że ilość osadów przekształ-canych termicznie wzrośnie do 8%. W skali Związku w roku 2014 procesowi termicznego przekształcania powinno zostać poddane od 56 do 61 Mg s.m. osadów.

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Przewidywane zmiany ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla związku gmin Kije opra-cowano na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania tych odpadów. Wyliczenia uwzględniają zatem zmiany demograficzne związku gmin, typ zabudowy terenu, strukturę użytkowania gruntów w związku gmin, rozwój gospodarczy regionu, ale również kie-runki rozwoju w Polsce i krajach zachodnio-europejskich.

Zgodnie z WPGO i PPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składo-wania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej 
w 1995 r.,

- w 2013 r. – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej 
w 1995 r.,

- w 2020 r. – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej 
w 1995 r.

Tabela 4.6.i rysunek 4.3. przedstawiają prognozę ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO oraz prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (tabela 4.7. i rysunek 4.4.), które będą musiały zostać poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem).

Tabela 4.6. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Związku gmin, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 3630 | 3640 | 3643 | 3645 | 3648 | 3651 | 3653 | 3648 | 3643 | 3638 | 3633 | 3628 | 3623 | 3618 | 3613 | 3608 | 3603 |
| składowane w [Mg] | 2948 | 2899 | 2849 | 2800 | 2750 | 2700 | 2651 | 2356 | 2062 | 1767 | 1692 | 1616 | 1540 | 1464 | 1389 | 1313 | 1237 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 83,4% | 82,0% | 80,6% | 79,2% | 77,8% | 76,4% | 75,0% | 66,6% | 58,3% | 50,0% | 47,8% | 45,7% | 43,5% | 41,4% | 39,2% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.3. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Związku Gmin, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.7. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Związku gmin, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 3630 | 3640 | 3643 | 3645 | 3648 | 3651 | 3653 | 3648 | 3643 | 3638 | 3633 | 3628 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 2948 | 2899 | 2849 | 2800 | 2750 | 2700 | 2651 | 2356 | 2062 | 1767 | 1692 | 1616 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 424 | 458 | 492 | 526 | 527 | 529 | 530 | 530 | 530 | 531 | 531 | 531 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składo-waniem) | 258 | 283 | 302 | 320 | 371 | 422 | 472 | 762 | 1051 | 1340 | 1411 | 1482 |

Rysunek 4.4. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Związku Gmin, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

4.1.5.Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Prognoza masy odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, na terenie Związku gmin, na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych IGSMIE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego oraz w PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane 
w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków Związku gmin. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych zostały dobrane indywi-dualnie dla Związku gmin w zależności od dominującego charakteru działalności gospodarczej, kondycji finansowej mieszkańców, funkcjonującego systemu zbierania odpadów w poszczególnych rejonach, trendów w stosowaniu nowych materiałów i surowców. Prognozy uwzględniają ponadto: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 4.9.

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 136,51–137,72 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.8. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 13,25 | 13,43 | 13,42 | 13,42 | 13,41 | 13,40 | 13,40 | 13,39 | 13,38 | 13,38 | 13,37 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 10,60 | 10,74 | 10,74 | 10,73 | 10,73 | 10,72 | 10,72 | 10,71 | 10,71 | 10,70 | 10,70 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 45,06 | 45,67 | 45,64 | 45,62 | 45,60 | 45,57 | 45,55 | 45,53 | 45,51 | 45,48 | 45,46 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| rozpuszczalniki | 30,48 | 30,89 | 30,88 | 30,86 | 30,84 | 30,83 | 30,81 | 30,80 | 30,78 | 30,77 | 30,75 |
| kwasy i alkalia | 6,63 | 6,72 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 3,98 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,01 | 4,01 |
| odczynniki fotograficzne | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| urządzenia zawierające freony | 5,30 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 13,25 | 13,43 | 13,42 | 13,42 | 13,41 | 13,40 | 13,40 | 13,39 | 13,38 | 13,38 | 13,37 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 2,65 | 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,67 |
| razem | 136,51 | 138,34 | 138,27 | 138,20 | 138,13 | 138,06 | 137,99 | 137,92 | 137,86 | 137,79 | 137,72 |

Uwzględniając wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powsta-jących w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO zostały wyliczone ilości odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2004–2014 (tabela 4.10). Ilości tych odpa-dów zostały również zestawione na rysunku 4.7.

Tabela 4.9. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 136,51 | 13,65 |
| 2005 | 12,50 | 138,34 | 17,29 |
| 2006 | 15,00 | 138,27 | 20,74 |
| 2007 | 23,75 | 138,20 | 32,82 |
| 2008 | 32,50 | 138,13 | 44,89 |
| 2009 | 41,25 | 138,06 | 56,95 |
| 2010 | 50,00 | 137,99 | 69,00 |
| 2011 | 57,50 | 137,92 | 79,31 |
| 2012 | 65,00 | 137,86 | 89,61 |
| 2013 | 72,50 | 137,79 | 99,90 |
| 2014 | 80,00 | 137,72 | 110,17 |

Rysunek 4.5. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania 
                       w latach 2004–2014.

4.1.6. Prognozowane zmiany gospodarki odpadami dla poszczególnych gmin należących do Związku

Gmina Łubnice

Łubnice. Odpady komunalne

Tabela 4.10. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| odpady zielone | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| opakowania z papieru i tektury | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| opakowania wielomateriałowe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| tekstylia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| opakowania ze szkła | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| metale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| opakowania z blachy stalowej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| opakowania z aluminium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| odpady mineralne | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| drobna frakcja popiołowa | 106 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 |
| odpady wielkogabarytowe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| odpady budowlane | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 |
| odpady niebezpieczne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| łącznie | 519 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 529 | 530 | 531 | 531 | 532 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Łubnice. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się spadek ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 2,4 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.11.Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Łubnice w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 60,41 | 60,47 | 60,41 | 60,35 | 60,28 | 60,22 | 60,16 | 59,98 | 59,80 | 59,62 | 59,44 |
| szkło | 73,96 | 74,03 | 74,10 | 74,17 | 74,24 | 74,30 | 74,37 | 74,29 | 74,21 | 74,13 | 74,05 |
| tworzywa sztuczne | 26,40 | 26,37 | 26,30 | 26,22 | 26,14 | 26,06 | 25,98 | 25,80 | 25,62 | 25,44 | 25,26 |
| wielomateriałowe | 6,77 | 6,78 | 6,77 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,74 | 6,72 | 6,70 | 6,68 | 6,66 |
| stal | 6,36 | 6,35 | 6,33 | 6,31 | 6,29 | 6,27 | 6,26 | 6,24 | 6,22 | 6,20 | 6,18 |
| aluminium | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,78 |
| drewno i tekstylia | 18,21 | 18,22 | 18,20 | 18,19 | 18,17 | 18,15 | 18,13 | 18,11 | 18,09 | 18,07 | 18,05 |
| razem | 193,94 | 194,06 | 193,94 | 193,81 | 193,69 | 193,56 | 193,44 | 192,93 | 192,43 | 191,93 | 191,43 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.12. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Łubnice w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 11,0 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,4 |
| 2005 | 11,0 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,4 |
| 2006 | 11,0 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,3 |
| 2007 | 11,0 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,2 |
| 2008 | 10,9 | 5,1 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,1 |
| 2009 | 10,9 | 5,1 | 5,6 | 3,8 | 0,6 | 26,1 |
| 2010 | 10,9 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 26,0 |
| 2011 | 10,8 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 25,8 |
| 2012 | 10,7 | 5,0 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 25,6 |
| 2013 | 10,6 | 5,0 | 5,4 | 3,8 | 0,6 | 25,4 |
| 2014 | 10,6 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 0,6 | 25,3 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.13. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Łubnice, jaką należy poddać proce-som recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 23,56 | 25,40 | 27,18 | 28,97 |
| szkło | 16,27 | 21,47 | 25,93 | 29,67 |
| tworzywa sztuczne | 3,70 | 4,75 | 5,78 | 6,55 |
| wielomateriałowe | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,69 |
| stal | 0,70 | 0,89 | 1,14 | 1,26 |
| aluminium | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 |
| drewno i tekstylia | 1,64 | 2,00 | 2,37 | 2,73 |
| razem | 47,14 | 56,14 | 64,40 | 71,60 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Łubnice, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 35,8 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 17,9 Mg.

Tabela 4.14. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 18,2 | 2,7 | 15,5 |
| wielomateriałowe | 25 | 6,8 | 1,7 | 5,1 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 26,2 | 6,6 | 19,7 |
| papier i tektura | 48 | 60,3 | 29,0 | 31,4 |
| ### razem |  | 111,5 | 39,9 | 71,6 |
| stal | 20 | 6,3 | 1,3 |  |
| aluminium | 40 | 1,8 | 0,7 |  |
| szkło | 40 | 74,2 | 29,7 |  |
| ### razem |  | 82,3 | 31,7 |  |
| całość |  | 193,8 | 71,6 | 71,6 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.6.a Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Łubnice, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.6b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Łubnice, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Łubnice. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.15. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Łubnice, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| składowane w [Mg] | 106 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 83 | 72 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,0% | 83,3% | 81,7% | 80,0% | 78,3% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN

Rysunek 4.7. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Łubnice, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.16. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Łubnice, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 106 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 83 | 72 | 62 | 59 | 57 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 27 | 38 | 41 | 43 |

Rysunek 4.8. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Łubnice, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Łubnice. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.17. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2,22 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| rozpuszczalniki | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| kwasy i alkalia | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| odczynniki fotograficzne | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| urządzenia zawierające freony | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| razem | 6,74 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,83 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 6,74–6,83 Mg odpadów rocznie

Tabela 4.18. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 6,74 | 0,67 |
| 2005 | 12,50 | 6,86 | 0,86 |
| 2006 | 15,00 | 6,86 | 1,03 |
| 2007 | 23,75 | 6,86 | 1,63 |
| 2008 | 32,50 | 6,85 | 2,23 |
| 2009 | 41,25 | 6,85 | 2,83 |
| 2010 | 50,00 | 6,85 | 3,42 |
| 2011 | 57,50 | 6,84 | 3,94 |
| 2012 | 65,00 | 6,84 | 4,45 |
| 2013 | 72,50 | 6,84 | 4,96 |
| 2014 | 80,00 | 6,83 | 5,47 |

Rysunek 4.9. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania 
                       w latach 2004–2014.

Gmina Nowy Korczyn

Nowy Korczyn. Odpady komunalne

Tabela 4.19. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| odpady zielone | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| opakowania z papieru i tektury | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| opakowania wielomateriałowe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| tekstylia | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| opakowania ze szkła | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| metale | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| opakowania z blachy stalowej | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| opakowania z aluminium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odpady mineralne | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| drobna frakcja popiołowa | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 |
| odpady wielkogabarytowe | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| odpady budowlane | 161 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 177 | 179 | 181 | 183 |
| odpady niebezpieczne | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| łącznie | 799 | 804 | 806 | 807 | 809 | 811 | 813 | 814 | 816 | 817 | 819 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się spadek ilości masy odpadów opakowaniowych o około 5,4 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.20. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Nowy Korczyn w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 51,98 | 51,92 | 51,76 | 51,61 | 51,45 | 51,29 | 51,14 | 50,88 | 50,63 | 50,37 | 50,12 |
| szkło | 63,63 | 63,56 | 63,50 | 63,43 | 63,36 | 63,29 | 63,21 | 63,02 | 62,83 | 62,63 | 62,44 |
| tworzywa sztuczne | 22,71 | 22,65 | 22,53 | 22,42 | 22,31 | 22,20 | 22,08 | 21,89 | 21,69 | 21,50 | 21,30 |
| wielomateriałowe | 5,83 | 5,82 | 5,80 | 5,79 | 5,77 | 5,75 | 5,73 | 5,70 | 5,68 | 5,65 | 5,62 |
| stal | 5,47 | 5,45 | 5,43 | 5,40 | 5,37 | 5,34 | 5,32 | 5,29 | 5,26 | 5,24 | 5,21 |
| aluminium | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 |
| drewno i tekstylia | 15,66 | 15,65 | 15,60 | 15,55 | 15,50 | 15,46 | 15,41 | 15,36 | 15,32 | 15,27 | 15,22 |
| razem | 166,86 | 166,62 | 166,18 | 165,74 | 165,31 | 164,87 | 164,43 | 163,67 | 162,92 | 162,17 | 161,42 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Nowy Korczyn. Odpady opakowaniowe

Tabela 4.21. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Nowy Korczyn w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 9,5 | 4,5 | 4,8 | 3,4 | 0,6 | 22,7 |
| 2005 | 9,5 | 4,5 | 4,8 | 3,3 | 0,6 | 22,6 |
| 2006 | 9,4 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | 0,6 | 22,5 |
| 2007 | 9,4 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | 0,6 | 22,4 |
| 2008 | 9,3 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | 0,5 | 22,3 |
| 2009 | 9,3 | 4,4 | 4,7 | 3,3 | 0,5 | 22,2 |
| 2010 | 9,2 | 4,3 | 4,7 | 3,3 | 0,5 | 22,1 |
| 2011 | 9,1 | 4,3 | 4,7 | 3,2 | 0,5 | 21,9 |
| 2012 | 9,1 | 4,3 | 4,6 | 3,2 | 0,5 | 21,7 |
| 2013 | 9,0 | 4,2 | 4,6 | 3,2 | 0,5 | 21,5 |
| 2014 | 8,9 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 0,5 | 21,3 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.22. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Nowy Korczyn, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 20,27 | 21,81 | 23,29 | 24,77 |
| szkło | 14,00 | 18,43 | 22,22 | 25,37 |
| tworzywa sztuczne | 3,18 | 4,08 | 4,96 | 5,60 |
| wielomateriałowe | 0,70 | 0,93 | 1,16 | 1,45 |
| stal | 0,60 | 0,76 | 0,98 | 1,08 |
| aluminium | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,62 |
| drewno i tekstylia | 1,41 | 1,72 | 2,03 | 2,33 |
| razem | 40,55 | 48,20 | 55,19 | 61,23 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Nowy Korczyn, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 30,6 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu prze-tworzeniu 15,3 Mg.

Tabela 4.23. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 15,6 | 2,3 | 13,2 |
| wielomateriałowe | 25 | 5,8 | 1,4 | 4,3 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 22,4 | 5,6 | 16,8 |
| papier i tektura | 48 | 51,6 | 24,8 | 26,8 |
| ### razem |  | 95,4 | 34,2 | 61,2 |
| stal | 20 | 5,4 | 1,1 |  |
| aluminium | 40 | 1,6 | 0,6 |  |
| szkło | 40 | 63,4 | 25,4 |  |
| ### razem |  | 70,4 | 27,1 |  |
| całość |  | 165,7 | 61,2 | 61,2 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.10a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Nowy Korczyn, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.10b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Nowy Korczyn, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Nowy Korczyn. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.24. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Nowy Korczyn, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w posz-czególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 206 | 207 | 207 | 207 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| składowane w [Mg] | 171 | 168 | 165 | 161 | 158 | 154 | 151 | 134 | 118 | 101 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,0% | 83,4% | 81,7% | 80,0% | 78,3% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN

Rysunek 4.11. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Nowy Korczyn, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.25. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Nowy Korczyn, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 206 | 207 | 207 | 207 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 171 | 168 | 165 | 161 | 158 | 154 | 151 | 134 | 118 | 101 | 96 | 92 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ilość odpadów ulegających biode-gradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowa-niem) | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 50 | 67 | 84 | 88 | 93 |

Rysunek 4.12. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Nowy Korczyn, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszko-dliwianiu (poza składowaniem).

Nowy Korczyn. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.26. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 3,33 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| rozpuszczalniki | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| kwasy i alkalia | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| odczynniki fotograficzne | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| urządzenia zawierające freony | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| razem | 10,09 | 10,29 | 10,30 | 10,30 | 10,31 | 10,31 | 10,32 | 10,32 | 10,33 | 10,33 | 10,34 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 10,09-10,34 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.27. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 10,09 | 1,01 |
| 2005 | 12,50 | 10,29 | 1,29 |
| 2006 | 15,00 | 10,30 | 1,54 |
| 2007 | 23,75 | 10,30 | 2,45 |
| 2008 | 32,50 | 10,31 | 3,35 |
| 2009 | 41,25 | 10,31 | 4,25 |
| 2010 | 50,00 | 10,32 | 5,16 |
| 2011 | 57,50 | 10,32 | 5,94 |
| 2012 | 65,00 | 10,33 | 6,71 |
| 2013 | 72,50 | 10,33 | 7,49 |
| 2014 | 80,00 | 10,34 | 8,27 |

Rysunek 4.13. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbie-
                          rania w latach 2004–2014.

Gmina Oleśnica

Oleśnica. Odpady komunalne

Tabela 4.28. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| odpady zielone | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| opakowania z papieru i tektury | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| opakowania wielomateriałowe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| tekstylia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| opakowania ze szkła | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| metale | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| opakowania z blachy stalowej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| opakowania z aluminium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| odpady mineralne | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| drobna frakcja popiołowa | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| odpady wielkogabarytowe | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| odpady budowlane | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 |
| odpady niebezpieczne | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| łącznie | 478 | 481 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 490 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Oleśnica. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 5,2 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.29. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Oleśnica w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 33,54 | 33,78 | 33,95 | 34,11 | 34,28 | 34,45 | 34,63 | 34,73 | 34,83 | 34,94 | 35,04 |
| szkło | 41,07 | 41,35 | 41,64 | 41,93 | 42,22 | 42,51 | 42,81 | 43,02 | 43,23 | 43,44 | 43,66 |
| tworzywa sztuczne | 14,66 | 14,73 | 14,78 | 14,82 | 14,87 | 14,91 | 14,95 | 14,94 | 14,92 | 14,91 | 14,89 |
| wielomateriałowe | 3,76 | 3,79 | 3,81 | 3,82 | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,89 | 3,91 | 3,92 | 3,93 |
| stal | 3,53 | 3,55 | 3,56 | 3,57 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,63 | 3,64 |
| aluminium | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| drewno i tekstylia | 10,11 | 10,18 | 10,23 | 10,28 | 10,33 | 10,38 | 10,43 | 10,49 | 10,54 | 10,59 | 10,64 |
| razem | 107,68 | 108,40 | 108,98 | 109,57 | 110,16 | 110,75 | 111,34 | 111,72 | 112,10 | 112,48 | 112,86 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.30. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Oleśnica w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 6,1 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | 14,7 |
| 2005 | 6,2 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | 14,7 |
| 2006 | 6,2 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | 14,8 |
| 2007 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,8 |
| 2008 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |
| 2009 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |
| 2010 | 6,3 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 15,0 |
| 2011 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |
| 2012 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |
| 2013 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |
| 2014 | 6,2 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 14,9 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.31. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Oleśnica, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 13,08 | 14,19 | 15,28 | 16,38 |
| szkło | 9,03 | 11,99 | 14,57 | 16,77 |
| tworzywa sztuczne | 2,05 | 2,65 | 3,25 | 3,71 |
| wielomateriałowe | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,96 |
| stal | 0,39 | 0,50 | 0,64 | 0,71 |
| aluminium | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |
| drewno i tekstylia | 0,91 | 1,12 | 1,33 | 1,54 |
| razem | 26,17 | 31,36 | 36,19 | 40,48 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Oleśnica, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 20,24 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 10,12 Mg.

Tabela 4.32. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 10,3 | 1,5 | 8,7 |
| wielomateriałowe | 25 | 3,8 | 1,0 | 2,9 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 14,8 | 3,7 | 11,1 |
| papier i tektura | 48 | 34,1 | 16,4 | 17,7 |
| ### razem |  | 63,0 | 22,6 | 40,5 |
| stal | 20 | 3,6 | 0,7 |  |
| aluminium | 40 | 1,0 | 0,4 |  |
| szkło | 40 | 41,9 | 16,8 |  |
| ### razem |  | 46,5 | 17,9 |  |
| całość |  | 109,6 | 40,5 | 40,5 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.14a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Oleśnica, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.14b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Oleśnica, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Oleśnica. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.33. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Oleśnica, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| składowane w [Mg] | 97 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 76 | 67 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,0% | 83,3% | 81,7% | 80,0% | 78,3% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.15. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Oleśnica, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.34. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Oleśnica, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 97 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 76 | 67 | 57 | 55 | 52 |
| Odzysk odpadów opakowanio-wych makulatury lub tektury | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 35 | 44 | 47 | 49 |

Rysunek 4.16. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Oleśnica, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Oleśnica. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.35. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2,05 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| rozpuszczalniki | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| kwasy i alkalia | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| odczynniki fotograficzne | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| urządzenia zawierające freony | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| razem | 6,21 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 6,21-6,36 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.36. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 6,21 | 0,62 |
| 2005 | 12,50 | 6,34 | 0,79 |
| 2006 | 15,00 | 6,34 | 0,95 |
| 2007 | 23,75 | 6,34 | 1,51 |
| 2008 | 32,50 | 6,35 | 2,06 |
| 2009 | 41,25 | 6,35 | 2,62 |
| 2010 | 50,00 | 6,35 | 3,18 |
| 2011 | 57,50 | 6,35 | 3,65 |
| 2012 | 65,00 | 6,36 | 4,13 |
| 2013 | 72,50 | 6,36 | 4,61 |
| 2014 | 80,00 | 6,36 | 5,09 |

Rysunek 4.17. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbie-
                          rania w latach 2004–2014.

Gmina Pacanów

Pacanów. Odpady komunalne

Tabela 4.37. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| odpady zielone | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| opakowania z papieru i tektury | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| opakowania wielomateriałowe | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| tekstylia | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| opakowania ze szkła | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| metale | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| opakowania z blachy stalowej | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| opakowania z aluminium | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| odpady mineralne | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| drobna frakcja popiołowa | 195 | 194 | 193 | 192 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 |
| odpady wielkogabarytowe | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| odpady budowlane | 209 | 213 | 215 | 218 | 220 | 223 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 |
| odpady niebezpieczne | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| łącznie | 1054 | 1061 | 1063 | 1066 | 1068 | 1070 | 1073 | 1075 | 1077 | 1079 | 1080 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Pacanów. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 9,66 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.38. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Pacanów w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 62,54 | 62,98 | 63,29 | 63,61 | 63,92 | 64,24 | 64,56 | 64,75 | 64,95 | 65,14 | 65,34 |
| szkło | 76,56 | 77,10 | 77,64 | 78,17 | 78,72 | 79,26 | 79,81 | 80,20 | 80,60 | 81,00 | 81,40 |
| tworzywa sztuczne | 27,33 | 27,47 | 27,55 | 27,63 | 27,72 | 27,80 | 27,88 | 27,85 | 27,83 | 27,80 | 27,77 |
| wielomateriałowe | 7,01 | 7,06 | 7,10 | 7,13 | 7,17 | 7,20 | 7,24 | 7,26 | 7,28 | 7,30 | 7,33 |
| stal | 6,58 | 6,61 | 6,63 | 6,65 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,73 | 6,75 | 6,77 | 6,79 |
| aluminium | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,96 |
| drewno i tekstylia | 18,85 | 18,98 | 19,07 | 19,17 | 19,26 | 19,36 | 19,46 | 19,55 | 19,65 | 19,75 | 19,84 |
| razem | 200,77 | 202,10 | 203,19 | 204,28 | 205,38 | 206,48 | 207,59 | 208,30 | 209,00 | 209,71 | 210,43 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.39. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Pacanów w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 11,4 | 5,4 | 5,8 | 4,0 | 0,7 | 27,3 |
| 2005 | 11,5 | 5,4 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,5 |
| 2006 | 11,5 | 5,4 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,5 |
| 2007 | 11,6 | 5,4 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,6 |
| 2008 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,7 |
| 2009 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,8 |
| 2010 | 11,7 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,9 |
| 2011 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,9 |
| 2012 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,8 |
| 2013 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,8 |
| 2014 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,8 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.40. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Pacanów, jaką należy poddać pro-cesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 24,39 | 26,45 | 28,48 | 30,53 |
| szkło | 16,84 | 22,36 | 27,17 | 31,27 |
| tworzywa sztuczne | 3,83 | 4,94 | 6,06 | 6,91 |
| wielomateriałowe | 0,84 | 1,13 | 1,42 | 1,78 |
| stal | 0,72 | 0,93 | 1,19 | 1,33 |
| aluminium | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 |
| drewno i tekstylia | 1,70 | 2,09 | 2,48 | 2,88 |
| razem | 48,80 | 58,47 | 67,48 | 75,46 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Pacanów, konie-czne będzie poddanie procesom odzysku około 37,7 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 18,9 Mg.

Tabela 4.41. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 19,2 | 2,9 | 16,3 |
| wielomateriałowe | 25 | 7,1 | 1,8 | 5,3 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 27,6 | 6,9 | 20,7 |
| papier i tektura | 48 | 63,6 | 30,5 | 33,1 |
| ### razem |  | 117,5 | 42,1 | 75,4 |
| stal | 20 | 6,7 | 1,3 |  |
| aluminium | 40 | 1,9 | 0,8 |  |
| szkło | 40 | 78,2 | 31,3 |  |
| ### razem |  | 86,7 | 33,4 |  |
| całość |  | 204,3 | 75,5 | 75,4 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.18a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Pacanów, jaką należy poddać 
                            procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.18b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Pacanów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Pacanów. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.42. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pacanów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 271 | 272 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| składowane w [Mg] | 226 | 222 | 217 | 213 | 208 | 203 | 199 | 177 | 155 | 133 | 127 | 121 | 116 | 110 | 104 | 99 | 93 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,3% | 83,6% | 81,8% | 80,1% | 78,4% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.19. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pacanów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.43. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pacanów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 271 | 272 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 226 | 222 | 217 | 213 | 208 | 203 | 199 | 177 | 155 | 133 | 127 | 121 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 24 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza skła-dowaniem) | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 67 | 89 | 111 | 116 | 122 |

Rysunek 4.20. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pacanów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Pacanów. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.44. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 4,14 | 4,22 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| rozpuszczalniki | 2,80 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| kwasy i alkalia | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| odczynniki fotograficzne | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| urządzenia zawierające freony | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| razem | 12,55 | 12,80 | 12,80 | 12,81 | 12,82 | 12,82 | 12,83 | 12,84 | 12,84 | 12,85 | 12,85 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 12,55-12,85 Mg odpadów rocznie

Tabela 4.45. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 12,55 | 1,25 |
| 2005 | 12,50 | 12,80 | 1,60 |
| 2006 | 15,00 | 12,80 | 1,92 |
| 2007 | 23,75 | 12,81 | 3,04 |
| 2008 | 32,50 | 12,82 | 4,17 |
| 2009 | 41,25 | 12,82 | 5,29 |
| 2010 | 50,00 | 12,83 | 6,41 |
| 2011 | 57,50 | 12,84 | 7,38 |
| 2012 | 65,00 | 12,84 | 8,35 |
| 2013 | 72,50 | 12,85 | 9,31 |
| 2014 | 80,00 | 12,85 | 10,28 |

Rysunek 4.21. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbie-
                          rania w latach 2004–2014.

Gmina Połaniec

Połaniec. Odpady komunalne

Tabela 4.46. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 211 | 212 | 212 | 212 | 213 | 213 | 214 | 213 | 213 | 213 | 212 |
| odpady zielone | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| opakowania z papieru i tektury | 183 | 185 | 187 | 189 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 205 |
| opakowania wielomateriałowe | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 215 | 214 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| tekstylia | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| opakowania ze szkła | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| metale | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| opakowania z blachy stalowej | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| opakowania z aluminium | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| odpady mineralne | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 |
| drobna frakcja popiołowa | 287 | 285 | 283 | 282 | 280 | 278 | 277 | 275 | 273 | 272 | 270 |
| odpady wielkogabarytowe | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| odpady budowlane | 311 | 318 | 322 | 325 | 329 | 333 | 337 | 341 | 346 | 350 | 354 |
| odpady niebezpieczne | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| łącznie | 2027 | 2044 | 2052 | 2060 | 2069 | 2077 | 2085 | 2092 | 2099 | 2106 | 2114 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych

Połaniec. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się spadek ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 5,31 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.47. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Połaniec w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 31,93 | 31,83 | 31,67 | 31,51 | 31,35 | 31,20 | 31,04 | 30,82 | 30,61 | 30,39 | 30,18 |
| szkło | 39,09 | 38,97 | 38,85 | 38,73 | 38,61 | 38,49 | 38,37 | 38,18 | 37,98 | 37,79 | 37,60 |
| tworzywa sztuczne | 13,95 | 13,88 | 13,79 | 13,69 | 13,59 | 13,50 | 13,41 | 13,26 | 13,11 | 12,97 | 12,83 |
| wielomateriałowe | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,53 | 3,52 | 3,50 | 3,48 | 3,46 | 3,43 | 3,41 | 3,38 |
| stal | 3,36 | 3,34 | 3,32 | 3,30 | 3,27 | 3,25 | 3,23 | 3,20 | 3,18 | 3,16 | 3,14 |
| aluminium | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| drewno i tekstylia | 9,62 | 9,59 | 9,55 | 9,50 | 9,45 | 9,40 | 9,35 | 9,31 | 9,26 | 9,21 | 9,17 |
| razem | 102,51 | 102,16 | 101,69 | 101,21 | 100,74 | 100,27 | 99,81 | 99,15 | 98,49 | 97,84 | 97,20 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.48. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Połaniec w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 5,8 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 0,3 | 14,0 |
| 2005 | 5,8 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 13,9 |
| 2006 | 5,8 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 13,8 |
| 2007 | 5,7 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 13,7 |
| 2008 | 5,7 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 13,6 |
| 2009 | 5,6 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 13,5 |
| 2010 | 5,6 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 13,4 |
| 2011 | 5,5 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 0,3 | 13,3 |
| 2012 | 5,5 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 0,3 | 13,1 |
| 2013 | 5,4 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 0,3 | 13,0 |
| 2014 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 0,3 | 12,8 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.49. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Połaniec, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 12,45 | 13,37 | 14,25 | 15,13 |
| szkło | 8,60 | 11,30 | 13,60 | 15,49 |
| tworzywa sztuczne | 1,95 | 2,50 | 3,03 | 3,42 |
| wielomateriałowe | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,88 |
| stal | 0,37 | 0,47 | 0,60 | 0,66 |
| aluminium | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,38 |
| drewno i tekstylia | 0,87 | 1,06 | 1,24 | 1,42 |
| razem | 24,91 | 29,55 | 33,77 | 37,39 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Połaniec, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 18,7 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 9,35 Mg.

Tabela 4.50. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 9,5 | 1,4 | 8,1 |
| wielomateriałowe | 25 | 3,5 | 0,9 | 2,6 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 13,7 | 3,4 | 10,3 |
| papier i tektura | 48 | 31,5 | 15,1 | 16,4 |
| ### razem |  | 58,2 | 20,9 | 37,4 |
| stal | 20 | 3,3 | 0,7 |  |
| aluminium | 40 | 1,0 | 0,4 |  |
| szkło | 40 | 38,7 | 15,5 |  |
| ### razem |  | 43,0 | 16,5 |  |
| całość |  | 101,2 | 37,4 | 37,4 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.22a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Połaniec, jaką należy poddać 
                            procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.22b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Połaniec, jaką należy poddać
                            procesom recyklingu w latach 2004–2007.

.

Połaniec. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.51. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Połaniec, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 582 | 585 | 588 | 591 | 594 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 617 |
| składowane w [Mg] | 483 | 478 | 473 | 468 | 463 | 458 | 453 | 403 | 352 | 302 | 289 | 276 | 263 | 250 | 237 | 224 | 211 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 79,9% | 79,1% | 78,3% | 77,5% | 76,6% | 75,8% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.23. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Połaniec, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.52. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Połaniec, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 582 | 585 | 588 | 591 | 594 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 608 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 483 | 478 | 473 | 468 | 463 | 458 | 453 | 403 | 352 | 302 | 289 | 276 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 86 | 94 | 101 | 108 | 116 | 124 | 131 | 184 | 236 | 288 | 303 | 318 |

Rysunek 4.24. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Połaniec, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Połaniec. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.53. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,81 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 6,07 | 6,11 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,14 | 6,14 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| rozpuszczalniki | 4,11 | 4,13 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| kwasy i alkalia | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| odczynniki fotograficzne | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| urządzenia zawierające freony | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,81 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| razem | 18,40 | 18,52 | 18,53 | 18,53 | 18,54 | 18,55 | 18,56 | 18,57 | 18,58 | 18,59 | 18,60 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 18,40-18,60 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.54. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 18,40 | 1,84 |
| 2005 | 12,50 | 18,52 | 2,31 |
| 2006 | 15,00 | 18,53 | 2,78 |
| 2007 | 23,75 | 18,53 | 4,40 |
| 2008 | 32,50 | 18,54 | 6,03 |
| 2009 | 41,25 | 18,55 | 7,65 |
| 2010 | 50,00 | 18,56 | 9,28 |
| 2011 | 57,50 | 18,57 | 10,68 |
| 2012 | 65,00 | 18,58 | 12,08 |
| 2013 | 72,50 | 18,59 | 13,48 |
| 2014 | 80,00 | 18,60 | 14,88 |

Rysunek 4.25. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                            zbierania w latach 2004–2014.

Gmina Raków

Raków. Odpady komunalne

Tabela 4.55. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| odpady zielone | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| opakowania z papieru i tektury | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| opakowania wielomateriałowe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| tekstylia | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| opakowania ze szkła | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| metale | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| opakowania z blachy stalowej | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| opakowania z aluminium | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| odpady mineralne | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| drobna frakcja popiołowa | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 |
| odpady wielkogabarytowe | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| odpady budowlane | 151 | 155 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| odpady niebezpieczne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| łącznie | 952 | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 967 | 968 | 970 | 971 | 972 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Raków. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 25,8 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.56. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Raków w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 79,14 | 80,09 | 80,89 | 81,70 | 82,52 | 83,34 | 84,17 | 84,84 | 85,52 | 86,21 | 86,90 |
| szkło | 96,89 | 98,05 | 99,23 | 100,41 | 101,61 | 102,83 | 104,05 | 105,09 | 106,13 | 107,19 | 108,26 |
| tworzywa sztuczne | 34,59 | 34,93 | 35,21 | 35,49 | 35,78 | 36,06 | 36,35 | 36,50 | 36,64 | 36,79 | 36,93 |
| wielomateriałowe | 8,87 | 8,98 | 9,07 | 9,16 | 9,25 | 9,34 | 9,44 | 9,51 | 9,59 | 9,67 | 9,74 |
| stal | 8,33 | 8,41 | 8,48 | 8,55 | 8,61 | 8,68 | 8,75 | 8,82 | 8,89 | 8,96 | 9,04 |
| aluminium | 2,40 | 2,43 | 2,44 | 2,46 | 2,48 | 2,50 | 2,52 | 2,54 | 2,56 | 2,58 | 2,61 |
| drewno i tekstylia | 23,85 | 24,14 | 24,38 | 24,62 | 24,87 | 25,12 | 25,37 | 25,62 | 25,87 | 26,13 | 26,39 |
| razem | 254,07 | 257,03 | 259,70 | 262,40 | 265,12 | 267,88 | 270,65 | 272,93 | 275,22 | 277,53 | 279,86 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.57. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Raków w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 14,5 | 6,8 | 7,4 | 5,1 | 0,9 | 34,6 |
| 2005 | 14,6 | 6,9 | 7,4 | 5,2 | 0,9 | 34,9 |
| 2006 | 14,7 | 6,9 | 7,5 | 5,2 | 0,9 | 35,2 |
| 2007 | 14,8 | 7,0 | 7,6 | 5,2 | 0,9 | 35,5 |
| 2008 | 15,0 | 7,0 | 7,6 | 5,3 | 0,9 | 35,8 |
| 2009 | 15,1 | 7,1 | 7,7 | 5,3 | 0,9 | 36,1 |
| 2010 | 15,2 | 7,2 | 7,7 | 5,4 | 0,9 | 36,4 |
| 2011 | 15,3 | 7,2 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 36,5 |
| 2012 | 15,3 | 7,2 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 36,6 |
| 2013 | 15,4 | 7,2 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 36,8 |
| 2014 | 15,4 | 7,3 | 7,9 | 5,4 | 0,9 | 36,9 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.58. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Raków, jaką należy poddać proce-som recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 30,87 | 33,64 | 36,40 | 39,22 |
| szkło | 21,32 | 28,43 | 34,73 | 40,17 |
| tworzywa sztuczne | 4,84 | 6,29 | 7,75 | 8,87 |
| wielomateriałowe | 1,06 | 1,44 | 1,81 | 2,29 |
| stal | 0,92 | 1,18 | 1,53 | 1,71 |
| aluminium | 0,60 | 0,73 | 0,86 | 0,99 |
| drewno i tekstylia | 2,15 | 2,66 | 3,17 | 3,69 |
| razem | 61,75 | 74,36 | 86,24 | 96,93 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Raków, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 48,5 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetwo-rzeniu 24,2 Mg.

Tabela 4.59. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 24,6 | 3,7 | 20,9 |
| wielomateriałowe | 25 | 9,2 | 2,3 | 6,9 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 35,5 | 8,9 | 26,6 |
| papier i tektura | 48 | 81,7 | 39,2 | 42,5 |
| ### razem |  | 151,0 | 54,1 | 96,9 |
| stal | 20 | 8,5 | 1,7 |  |
| aluminium | 40 | 2,5 | 1,0 |  |
| szkło | 40 | 100,4 | 40,2 |  |
| ### razem |  | 111,4 | 42,9 |  |
| całość |  | 262,4 | 96,9 | 96,9 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.26a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Raków, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.26b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Raków, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Raków. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.60. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Raków, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 306 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| składowane w [Mg] | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 200 | 175 | 150 | 143 | 137 | 130 | 124 | 118 | 111 | 105 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,0% | 83,3% | 81,7% | 80,0% | 78,3% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.27. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Raków, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.61. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Raków, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 306 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 200 | 175 | 150 | 143 | 137 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 31 | 34 | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Ilość odpadów ulegających biode-gradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 21 | 24 | 27 | 29 | 35 | 40 | 45 | 70 | 94 | 119 | 125 | 131 |

Rysunek 4.28. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Raków, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Raków. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.62. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 3,13 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,21 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| rozpuszczalniki | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| kwasy i alkalia | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| odczynniki fotograficzne | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| urządzenia zawierające freony | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| razem | 9,48 | 9,67 | 9,67 | 9,68 | 9,68 | 9,69 | 9,69 | 9,70 | 9,70 | 9,71 | 9,71 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 9,48-9,71 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.63. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 9,48 | 0,95 |
| 2005 | 12,50 | 9,67 | 1,21 |
| 2006 | 15,00 | 9,67 | 1,45 |
| 2007 | 23,75 | 9,68 | 2,30 |
| 2008 | 32,50 | 9,68 | 3,15 |
| 2009 | 41,25 | 9,69 | 4,00 |
| 2010 | 50,00 | 9,69 | 4,85 |
| 2011 | 57,50 | 9,70 | 5,58 |
| 2012 | 65,00 | 9,70 | 6,31 |
| 2013 | 72,50 | 9,71 | 7,04 |
| 2014 | 80,00 | 9,71 | 7,77 |

Rysunek 4.29. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbie-
                          rania w latach 2004–2014.

Gmina Rytwiany

Rytwiany. Odpady komunalne

Tabela 4.64. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 142 | 143 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| odpady zielone | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| opakowania z papieru i tektury | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| opakowania wielomateriałowe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| tekstylia | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| opakowania ze szkła | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| metale | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| opakowania z blachy stalowej | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| opakowania z aluminium | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| odpady mineralne | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| drobna frakcja popiołowa | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 |
| odpady wielkogabarytowe | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| odpady budowlane | 156 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 178 |
| odpady niebezpieczne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| łącznie | 981 | 987 | 989 | 991 | 993 | 995 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1002 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rytwiany. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost ilości masy odpadów opakowaniowych o około 27,25 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.65. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Rytwiany w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 83,61 | 84,62 | 85,46 | 86,32 | 87,18 | 88,05 | 88,93 | 89,64 | 90,36 | 91,08 | 91,81 |
| szkło | 102,36 | 103,59 | 104,83 | 106,09 | 107,36 | 108,64 | 109,93 | 111,03 | 112,13 | 113,25 | 114,37 |
| tworzywa sztuczne | 36,54 | 36,91 | 37,20 | 37,50 | 37,80 | 38,10 | 38,41 | 38,56 | 38,71 | 38,87 | 39,02 |
| wielomateriałowe | 9,37 | 9,49 | 9,58 | 9,68 | 9,77 | 9,87 | 9,97 | 10,05 | 10,13 | 10,21 | 10,29 |
| stal | 8,80 | 8,89 | 8,96 | 9,03 | 9,10 | 9,17 | 9,25 | 9,32 | 9,40 | 9,47 | 9,55 |
| aluminium | 2,54 | 2,56 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,71 | 2,73 | 2,75 |
| drewno i tekstylia | 25,20 | 25,50 | 25,76 | 26,01 | 26,27 | 26,53 | 26,80 | 27,07 | 27,34 | 27,61 | 27,88 |
| razem | 268,43 | 271,55 | 274,38 | 277,23 | 280,11 | 283,01 | 285,95 | 288,35 | 290,77 | 293,21 | 295,68 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.66. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Rytwiany w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 15,3 | 7,2 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 36,5 |
| 2005 | 15,4 | 7,3 | 7,9 | 5,4 | 0,9 | 36,9 |
| 2006 | 15,6 | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 0,9 | 37,2 |
| 2007 | 15,7 | 7,4 | 8,0 | 5,5 | 0,9 | 37,5 |
| 2008 | 15,8 | 7,4 | 8,1 | 5,6 | 0,9 | 37,8 |
| 2009 | 15,9 | 7,5 | 8,1 | 5,6 | 0,9 | 38,1 |
| 2010 | 16,1 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 0,9 | 38,4 |
| 2011 | 16,1 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 0,9 | 38,6 |
| 2012 | 16,2 | 7,6 | 8,3 | 5,7 | 1,0 | 38,7 |
| 2013 | 16,2 | 7,6 | 8,3 | 5,7 | 1,0 | 38,9 |
| 2014 | 16,3 | 7,7 | 8,3 | 5,8 | 1,0 | 39,0 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.67. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Rytwiany, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 32,61 | 35,54 | 38,46 | 41,43 |
| szkło | 22,52 | 30,04 | 36,69 | 42,44 |
| tworzywa sztuczne | 5,12 | 6,64 | 8,18 | 9,37 |
| wielomateriałowe | 1,12 | 1,52 | 1,92 | 2,42 |
| stal | 0,97 | 1,24 | 1,61 | 1,81 |
| aluminium | 0,63 | 0,77 | 0,90 | 1,04 |
| drewno i tekstylia | 2,27 | 2,81 | 3,35 | 3,90 |
| razem | 65,24 | 78,56 | 91,12 | 102,41 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Rytwiany, konie-czne będzie poddanie procesom odzysku około 51,2 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 25,6 Mg.

Tabela 4.68. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 26,0 | 3,9 | 22,1 |
| wielomateriałowe | 25 | 9,7 | 2,4 | 7,3 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 37,5 | 9,4 | 28,1 |
| papier i tektura | 48 | 86,3 | 41,4 | 44,9 |
| ### razem |  | 159,5 | 57,1 | 102,4 |
| stal | 20 | 9,0 | 1,8 |  |
| aluminium | 40 | 2,6 | 1,0 |  |
| szkło | 40 | 106,1 | 42,4 |  |
| ### razem |  | 117,7 | 45,3 |  |
| całość |  | 277,2 | 102,4 | 102,4 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.30a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Rytwiany, jaką należy poddać 
                            procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.30b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Rytwiany, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rytwiany. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.69. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Rytwiany, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 316 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| składowane w [Mg] | 262 | 257 | 252 | 247 | 242 | 237 | 232 | 206 | 180 | 154 | 148 | 141 | 134 | 128 | 121 | 115 | 108 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,0% | 83,3% | 81,7% | 80,0% | 78,3% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.31. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Rytwiany, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.70. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Rytwiany, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 316 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 262 | 257 | 252 | 247 | 242 | 237 | 232 | 206 | 180 | 154 | 148 | 141 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 33 | 36 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 21 | 24 | 27 | 29 | 35 | 40 | 45 | 71 | 96 | 121 | 128 | 134 |

Rysunek 4.32. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Rytwiany, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Rytwiany. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.71. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 3,23 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| rozpuszczalniki | 2,18 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,24 |
| kwasy i alkalia | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| odczynniki fotograficzne | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| urządzenia zawierające freony | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| razem | 9,77 | 9,97 | 9,97 | 9,98 | 9,98 | 9,99 | 9,99 | 10,00 | 10,00 | 10,01 | 10,01 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 9,77-10,01 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.72. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 9,77 | 0,98 |
| 2005 | 12,50 | 9,97 | 1,25 |
| 2006 | 15,00 | 9,97 | 1,50 |
| 2007 | 23,75 | 9,98 | 2,37 |
| 2008 | 32,50 | 9,98 | 3,24 |
| 2009 | 41,25 | 9,99 | 4,12 |
| 2010 | 50,00 | 9,99 | 5,00 |
| 2011 | 57,50 | 10,00 | 5,75 |
| 2012 | 65,00 | 10,00 | 6,50 |
| 2013 | 72,50 | 10,01 | 7,25 |
| 2014 | 80,00 | 10,01 | 8,01 |

Rysunek 4.33. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                            zbierania w latach 2004–2014.

Gmina Solec Zdrój

Solec Zdrój. Odpady komunalne

Tabela 4.73. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| odpady zielone | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| opakowania z papieru i tektury | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| opakowania wielomateriałowe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| tekstylia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| opakowania ze szkła | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| metale | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| opakowania z blachy stalowej | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| opakowania z aluminium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odpady mineralne | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| drobna frakcja popiołowa | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 |
| odpady wielkogabarytowe | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| odpady budowlane | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 |
| odpady niebezpieczne | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| łącznie | 710 | 714 | 716 | 717 | 719 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Solec Zdrój. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się wzrost ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 18,7 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.74. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Solec Zdrój w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 57,44 | 58,13 | 58,71 | 59,30 | 59,89 | 60,49 | 61,09 | 61,58 | 62,07 | 62,57 | 63,07 |
| szkło | 70,32 | 71,16 | 72,02 | 72,88 | 73,75 | 74,63 | 75,52 | 76,27 | 77,03 | 77,80 | 78,57 |
| tworzywa sztuczne | 25,10 | 25,35 | 25,56 | 25,76 | 25,97 | 26,17 | 26,38 | 26,49 | 26,59 | 26,70 | 26,81 |
| wielomateriałowe | 6,44 | 6,52 | 6,58 | 6,65 | 6,71 | 6,78 | 6,85 | 6,90 | 6,96 | 7,02 | 7,07 |
| stal | 6,04 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 | 6,30 | 6,35 | 6,40 | 6,45 | 6,51 | 6,56 |
| aluminium | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 1,89 |
| drewno i tekstylia | 17,31 | 17,52 | 17,69 | 17,87 | 18,05 | 18,23 | 18,41 | 18,59 | 18,78 | 18,97 | 19,16 |
| razem | 184,40 | 186,55 | 188,49 | 190,45 | 192,42 | 194,42 | 196,44 | 198,09 | 199,75 | 201,43 | 203,12 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.75. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Solec Zdrój w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 10,5 | 4,9 | 5,3 | 3,7 | 0,6 | 25,1 |
| 2005 | 10,6 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 0,6 | 25,4 |
| 2006 | 10,7 | 5,0 | 5,4 | 3,8 | 0,6 | 25,6 |
| 2007 | 10,8 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 25,8 |
| 2008 | 10,9 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 26,0 |
| 2009 | 10,9 | 5,1 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,2 |
| 2010 | 11,0 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,6 | 26,4 |
| 2011 | 11,1 | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 0,7 | 26,5 |
| 2012 | 11,1 | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 0,7 | 26,6 |
| 2013 | 11,2 | 5,3 | 5,7 | 3,9 | 0,7 | 26,7 |
| 2014 | 11,2 | 5,3 | 5,7 | 4,0 | 0,7 | 26,8 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.76. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Solec Zdrój, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 22,40 | 24,41 | 26,42 | 28,46 |
| szkło | 15,47 | 20,64 | 25,21 | 29,15 |
| tworzywa sztuczne | 3,51 | 4,56 | 5,62 | 6,44 |
| wielomateriałowe | 0,77 | 1,04 | 1,32 | 1,66 |
| stal | 0,66 | 0,85 | 1,11 | 1,24 |
| aluminium | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,72 |
| drewno i tekstylia | 1,56 | 1,93 | 2,30 | 2,68 |
| razem | 44,82 | 53,97 | 62,59 | 70,35 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Solec Zdrój, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 35,2 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetwo-rzeniu 17,6 Mg.

Tabela 4.77. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 17,9 | 2,7 | 15,2 |
| wielomateriałowe | 25 | 6,6 | 1,7 | 5,0 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 25,8 | 6,4 | 19,3 |
| papier i tektura | 48 | 59,3 | 28,5 | 30,8 |
| ### razem |  | 109,6 | 39,2 | 70,3 |
| stal | 20 | 6,2 | 1,2 |  |
| aluminium | 40 | 1,8 | 0,7 |  |
| szkło | 40 | 72,9 | 29,2 |  |
| ### razem |  | 80,9 | 31,1 |  |
| całość |  | 190,4 | 70,4 | 70,3 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.34a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Solec Zdrój.

Rysunek 4.34b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Solec Zdrój, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Solec Zdrój. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.78. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Solec Zdrój, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| składowane w [Mg] | 151 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 118 | 103 | 88 | 85 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | 62 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,1% | 83,4% | 81,7% | 80,0% | 78,4% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.35. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Solec Zdrój, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.79. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Solec Zdrój, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 151 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 118 | 103 | 88 | 85 | 81 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 36 | 50 | 65 | 68 | 72 |

Rysunek 4.36. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Solec Zdrój, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Solec Zdrój. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.80. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| rozpuszczalniki | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| kwasy i alkalia | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| odczynniki fotograficzne | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| urządzenia zawierające freony | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| razem | 7,86 | 8,02 | 8,02 | 8,03 | 8,03 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,05 | 8,05 | 8,06 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 7,86-8,06 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.81. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 7,86 | 0,98 |
| 2005 | 12,50 | 8,02 | 1,25 |
| 2006 | 15,00 | 8,02 | 1,50 |
| 2007 | 23,75 | 8,03 | 2,37 |
| 2008 | 32,50 | 8,03 | 3,24 |
| 2009 | 41,25 | 8,04 | 4,12 |
| 2010 | 50,00 | 8,04 | 5,00 |
| 2011 | 57,50 | 8,04 | 5,75 |
| 2012 | 65,00 | 8,05 | 6,50 |
| 2013 | 72,50 | 8,05 | 7,25 |
| 2014 | 80,00 | 8,06 | 8,01 |

Rysunek 4.37. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                            zbierania w latach 2004–2014.

Gmina Staszów

Staszów. Odpady komunalne

Tabela 4.82. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 441 | 440 | 440 | 439 |
| odpady zielone | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 267 | 268 | 269 | 269 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| opakowania z papieru i tektury | 373 | 378 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 |
| opakowania wielomateriałowe | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 471 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 470 | 468 | 467 | 465 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 |
| tekstylia | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| opakowania ze szkła | 341 | 344 | 347 | 349 | 352 | 354 | 357 | 359 | 362 | 364 | 367 |
| metale | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| opakowania z blachy stalowej | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| opakowania z aluminium | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| odpady mineralne | 247 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| drobna frakcja popiołowa | 652 | 649 | 645 | 641 | 637 | 633 | 629 | 625 | 622 | 618 | 614 |
| odpady wielkogabarytowe | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| odpady budowlane | 703 | 717 | 726 | 734 | 743 | 751 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| odpady niebezpieczne | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| łącznie | 4435 | 4470 | 4486 | 4503 | 4520 | 4537 | 4554 | 4568 | 4582 | 4597 | 4611 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Staszów. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się przyrost ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 137,9 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.83. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Staszów w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 404,78 | 409,93 | 414,39 | 418,89 | 423,44 | 428,03 | 432,67 | 436,58 | 440,52 | 444,49 | 448,50 |
| szkło | 478,09 | 483,94 | 489,86 | 495,84 | 501,89 | 508,00 | 514,17 | 519,45 | 524,79 | 530,18 | 535,62 |
| tworzywa sztuczne | 174,90 | 176,79 | 178,36 | 179,95 | 181,55 | 183,17 | 184,80 | 185,75 | 186,71 | 187,68 | 188,64 |
| wielomateriałowe | 45,39 | 45,97 | 46,47 | 46,97 | 47,48 | 48,00 | 48,52 | 48,95 | 49,39 | 49,84 | 50,29 |
| stal | 42,70 | 43,15 | 43,52 | 43,90 | 44,27 | 44,65 | 45,04 | 45,43 | 45,82 | 46,21 | 46,61 |
| aluminium | 12,32 | 12,45 | 12,56 | 12,66 | 12,77 | 12,88 | 12,99 | 13,10 | 13,22 | 13,33 | 13,44 |
| drewno i tekstylia | 121,50 | 122,96 | 124,19 | 125,43 | 126,68 | 127,94 | 129,22 | 130,51 | 131,81 | 133,12 | 134,45 |
| razem | 1279,69 | 1295,19 | 1309,34 | 1323,64 | 1338,08 | 1352,67 | 1367,41 | 1379,78 | 1392,26 | 1404,85 | 1417,55 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.84. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Staszów w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 73,1 | 34,4 | 37,3 | 25,8 | 4,3 | 174,9 |
| 2005 | 73,9 | 34,8 | 37,7 | 26,1 | 4,3 | 176,8 |
| 2006 | 74,6 | 35,1 | 38,0 | 26,3 | 4,4 | 178,4 |
| 2007 | 75,2 | 35,4 | 38,3 | 26,5 | 4,4 | 179,9 |
| 2008 | 75,9 | 35,7 | 38,7 | 26,8 | 4,5 | 181,6 |
| 2009 | 76,6 | 36,0 | 39,0 | 27,0 | 4,5 | 183,2 |
| 2010 | 77,3 | 36,4 | 39,4 | 27,3 | 4,5 | 184,8 |
| 2011 | 77,7 | 36,5 | 39,6 | 27,4 | 4,6 | 185,8 |
| 2012 | 78,1 | 36,7 | 39,8 | 27,5 | 4,6 | 186,7 |
| 2013 | 78,5 | 36,9 | 40,0 | 27,7 | 4,6 | 187,7 |
| 2014 | 78,9 | 37,1 | 40,2 | 27,8 | 4,6 | 188,6 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.85. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Staszów, jaką należy poddać proce-som recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 157,86 | 172,17 | 186,48 | 201,07 |
| szkło | 105,18 | 140,34 | 171,45 | 198,34 |
| tworzywa sztuczne | 24,49 | 31,82 | 39,24 | 44,99 |
| wielomateriałowe | 5,45 | 7,35 | 9,29 | 11,74 |
| stal | 4,70 | 6,04 | 7,83 | 8,78 |
| aluminium | 3,08 | 3,74 | 4,39 | 5,07 |
| drewno i tekstylia | 10,93 | 13,53 | 16,14 | 18,81 |
| razem | 311,69 | 374,99 | 434,83 | 488,79 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Staszów, konie-czne będzie poddanie procesom odzysku około 244,4 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 122,2 Mg.

Tabela 4.86. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 125,4 | 18,8 | 106,6 |
| wielomateriałowe | 25 | 47,0 | 11,7 | 35,2 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 179,9 | 45,0 | 135,0 |
| papier i tektura | 48 | 418,9 | 201,1 | 217,8 |
| ### razem |  | 771,2 | 276,6 | 494,6 |
| stal | 20 | 43,9 | 8,8 |  |
| aluminium | 40 | 12,7 | 5,1 |  |
| szkło | 40 | 495,8 | 198,3 |  |
| ### razem |  | 552,4 | 212,2 |  |
| całość |  | 1323,6 | 488,8 | 494,6 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.38a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Staszów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.38b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Staszów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Staszów. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.87. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Staszów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 1220 | 1228 | 1233 | 1238 | 1244 | 1249 | 1255 | 1258 | 1261 | 1264 | 1267 | 1271 | 1274 | 1277 | 1281 | 1284 | 1287 |
| składowane w [Mg] | 1003 | 981 | 959 | 938 | 916 | 895 | 873 | 776 | 679 | 582 | 557 | 532 | 507 | 482 | 457 | 432 | 407 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 86,2% | 84,3% | 82,4% | 80,6% | 78,7% | 76,9% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.39. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Staszów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.88. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Staszów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 1220 | 1228 | 1233 | 1238 | 1244 | 1249 | 1255 | 1258 | 1261 | 1264 | 1267 | 1271 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 1003 | 981 | 959 | 938 | 916 | 895 | 873 | 776 | 679 | 582 | 557 | 532 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 158 | 172 | 186 | 201 | 203 | 205 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 217 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 59 | 74 | 87 | 99 | 125 | 149 | 174 | 272 | 371 | 469 | 495 | 521 |

Rysunek 4.40. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Staszów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Staszów. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.89. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 4,07 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,12 | 4,12 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 3,25 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,30 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 13,83 | 13,94 | 13,95 | 13,96 | 13,96 | 13,97 | 13,98 | 13,98 | 13,99 | 14,00 | 14,00 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| rozpuszczalniki | 9,35 | 9,43 | 9,44 | 9,44 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,46 | 9,46 | 9,47 | 9,47 |
| kwasy i alkalia | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
| odczynniki fotograficzne | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| urządzenia zawierające freony | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 4,07 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,12 | 4,12 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| razem | 41,89 | 42,24 | 42,26 | 42,28 | 42,30 | 42,32 | 42,34 | 42,36 | 42,38 | 42,41 | 42,43 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 41,89–42,43 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.90. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 41,89 | 4,19 |
| 2005 | 12,50 | 42,24 | 5,28 |
| 2006 | 15,00 | 42,26 | 6,34 |
| 2007 | 23,75 | 42,28 | 10,04 |
| 2008 | 32,50 | 42,30 | 13,75 |
| 2009 | 41,25 | 42,32 | 17,46 |
| 2010 | 50,00 | 42,34 | 21,17 |
| 2011 | 57,50 | 42,36 | 24,36 |
| 2012 | 65,00 | 42,38 | 27,55 |
| 2013 | 72,50 | 42,41 | 30,74 |
| 2014 | 80,00 | 42,43 | 33,94 |

Rysunek 4.41. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                            zbierania w latach 2004–2014.

Gmina Szydłów

Szydłów. Odpady komunalne

Tabela 4.91. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 71,3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| odpady zielone | 19,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 33,6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| opakowania z papieru i tektury | 47,1 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| opakowania wielomateriałowe | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 64,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 22,2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| tekstylia | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| opakowania ze szkła | 57,4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| metale | 13,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| opakowania z blachy stalowej | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| opakowania z aluminium | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odpady mineralne | 39,1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| drobna frakcja popiołowa | 121,3 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 |
| odpady wielkogabarytowe | 45,4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| odpady budowlane | 123,4 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 139 | 140 |
| odpady niebezpieczne | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| łącznie | 698,5 | 703 | 704 | 706 | 707 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych

Szydłów. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się spadek ilości masy odpadów opakowaniowych o około 8 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.92. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Szydłów w latach 2004–2014

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 41,76 | 41,67 | 41,50 | 41,33 | 41,17 | 41,00 | 40,83 | 40,59 | 40,35 | 40,10 | 39,86 |
| szkło | 64,44 | 64,31 | 64,17 | 64,04 | 63,90 | 63,77 | 63,63 | 63,37 | 63,12 | 62,86 | 62,60 |
| tworzywa sztuczne | 38,51 | 38,35 | 38,12 | 37,90 | 37,67 | 37,44 | 37,22 | 36,85 | 36,48 | 36,12 | 35,75 |
| wielomateriałowe | 4,46 | 4,45 | 4,43 | 4,41 | 4,40 | 4,38 | 4,36 | 4,33 | 4,31 | 4,28 | 4,26 |
| stal | 12,84 | 12,78 | 12,71 | 12,63 | 12,56 | 12,48 | 12,41 | 12,33 | 12,26 | 12,18 | 12,11 |
| aluminium | 2,57 | 2,56 | 2,54 | 2,53 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,47 | 2,45 | 2,44 | 2,42 |
| drewno i tekstylia | 11,99 | 11,96 | 11,91 | 11,86 | 11,82 | 11,77 | 11,72 | 11,67 | 11,63 | 11,58 | 11,53 |
| razem | 176,55 | 176,08 | 175,39 | 174,71 | 174,02 | 173,34 | 172,65 | 171,62 | 170,58 | 169,56 | 168,54 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.93. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Szydłów w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 16,1 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 0,9 | 38,5 |
| 2005 | 16,0 | 7,5 | 8,2 | 5,7 | 0,9 | 38,4 |
| 2006 | 15,9 | 7,5 | 8,1 | 5,6 | 0,9 | 38,1 |
| 2007 | 15,8 | 7,5 | 8,1 | 5,6 | 0,9 | 37,9 |
| 2008 | 15,7 | 7,4 | 8,0 | 5,6 | 0,9 | 37,7 |
| 2009 | 15,7 | 7,4 | 8,0 | 5,5 | 0,9 | 37,4 |
| 2010 | 15,6 | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 0,9 | 37,2 |
| 2011 | 15,4 | 7,2 | 7,9 | 5,4 | 0,9 | 36,8 |
| 2012 | 15,2 | 7,2 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 36,5 |
| 2013 | 15,1 | 7,1 | 7,7 | 5,3 | 0,9 | 36,1 |
| 2014 | 14,9 | 7,0 | 7,6 | 5,3 | 0,9 | 35,8 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.94. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Szydłów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 16,28 | 17,50 | 18,68 | 19,84 |
| szkło | 14,18 | 18,65 | 22,46 | 25,62 |
| tworzywa sztuczne | 5,39 | 6,90 | 8,39 | 9,47 |
| wielomateriałowe | 0,54 | 0,71 | 0,89 | 1,10 |
| stal | 1,41 | 1,79 | 2,29 | 2,53 |
| aluminium | 0,64 | 0,77 | 0,89 | 1,01 |
| drewno i tekstylia | 1,08 | 1,32 | 1,55 | 1,78 |
| razem | 39,52 | 47,64 | 55,14 | 61,35 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Szydłów, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 30,67 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetwo-rzeniu 15,34 Mg.

Tabela 4.95. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 11,9 | 1,8 | 10,1 |
| wielomateriałowe | 25 | 4,4 | 1,1 | 3,3 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 37,9 | 9,5 | 28,4 |
| papier i tektura | 48 | 41,3 | 19,8 | 21,5 |
| ### razem |  | 95,5 | 32,2 | 63,3 |
| stal | 20 | 12,6 | 2,5 |  |
| aluminium | 40 | 2,5 | 1,0 |  |
| szkło | 40 | 64,0 | 25,6 |  |
| ### razem |  | 79,2 | 29,2 |  |
| całość |  | 174,7 | 61,3 | 63,3 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.42a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Szydłów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.42b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Szydłów, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Szydłów. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.96. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Szydłów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszcze-gólnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| składowane w [Mg] | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 116 | 101 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 61 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,1% | 83,4% | 81,7% | 80,0% | 78,4% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.43. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Szydlów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.97. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Szydłów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 116 | 101 | 87 | 83 | 80 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ilość odpadów ulegających biodegra-dacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 45 | 59 | 74 | 78 | 82 |

Rysunek 4.44. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Szydłów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszko-
                          dliwianiu (poza składowaniem).

Szydłów. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.98. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2,55 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| rozpuszczalniki | 1,73 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| kwasy i alkalia | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| odczynniki fotograficzne | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| urządzenia zawierające freony | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| razem | 7,73 | 7,88 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,92 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 7,73–7,92 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.99. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 7,73 | 0,77 |
| 2005 | 12,50 | 7,88 | 0,99 |
| 2006 | 15,00 | 7,89 | 1,18 |
| 2007 | 23,75 | 7,89 | 1,87 |
| 2008 | 32,50 | 7,89 | 2,57 |
| 2009 | 41,25 | 7,90 | 3,26 |
| 2010 | 50,00 | 7,90 | 3,95 |
| 2011 | 57,50 | 7,91 | 4,55 |
| 2012 | 65,00 | 7,91 | 5,14 |
| 2013 | 72,50 | 7,91 | 5,74 |
| 2014 | 80,00 | 7,92 | 6,33 |

Rysunek 4.45. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                            zbierania w latach 2004–2014.

Gmina Tuczępy

Tuczępy. Odpady komunalne

Tabela 4.100. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014.

| # Strumienie odpadów | ## Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| odpady zielone | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| opakowania z papieru i tektury | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| opakowania wielomateriałowe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| tekstylia | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| opakowania ze szkła | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| metale | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| opakowania z blachy stalowej | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| opakowania z aluminium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odpady mineralne | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| drobna frakcja popiołowa | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 |
| odpady wielkogabarytowe | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| odpady budowlane | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 |
| odpady niebezpieczne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| łącznie | 534 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 543 | 543 | 544 | 545 | 546 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tuczępy. Odpady opakowaniowe

Jak wynika z poniższej tabeli, do roku 2014 przewiduje się spadek ilości masy odpadów opakowaniowych 
o około 8,7 Mg, w odniesieniu do roku 2004.

Tabela 4.101. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych dla gminy Tuczępy w latach 2004–2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| papier i tektura | 31,86 | 31,73 | 31,53 | 31,34 | 31,15 | 30,97 | 30,78 | 30,53 | 30,29 | 30,05 | 29,80 |
| szkło | 49,16 | 48,96 | 48,76 | 48,56 | 48,36 | 48,16 | 47,96 | 47,67 | 47,38 | 47,09 | 46,81 |
| tworzywa sztuczne | 29,38 | 29,20 | 28,97 | 28,74 | 28,51 | 28,28 | 28,05 | 27,72 | 27,39 | 27,06 | 26,73 |
| wielomateriałowe | 3,40 | 3,39 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,31 | 3,29 | 3,26 | 3,23 | 3,21 | 3,18 |
| stal | 9,79 | 9,73 | 9,66 | 9,58 | 9,50 | 9,43 | 9,35 | 9,28 | 9,20 | 9,13 | 9,06 |
| aluminium | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | 1,86 | 1,84 | 1,83 | 1,81 |
| drewno i tekstylia | 9,14 | 9,11 | 9,05 | 9,00 | 8,94 | 8,89 | 8,83 | 8,78 | 8,73 | 8,67 | 8,62 |
| razem | 134,69 | 134,06 | 133,27 | 132,48 | 131,69 | 130,91 | 130,13 | 129,09 | 128,06 | 127,03 | 126,01 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.102. Prognoza struktury odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie Tuczępy w latach 2004–2014.

| Rok | Masa odpadów z tworzyw sztucznych [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PE | PP | PET | PS | PVC | Razem |
| 2004 | 12,3 | 5,8 | 6,3 | 4,3 | 0,7 | 29,4 |
| 2005 | 12,2 | 5,7 | 6,2 | 4,3 | 0,7 | 29,2 |
| 2006 | 12,1 | 5,7 | 6,2 | 4,3 | 0,7 | 29,0 |
| 2007 | 12,0 | 5,7 | 6,1 | 4,2 | 0,7 | 28,7 |
| 2008 | 11,9 | 5,6 | 6,1 | 4,2 | 0,7 | 28,5 |
| 2009 | 11,8 | 5,6 | 6,0 | 4,2 | 0,7 | 28,3 |
| 2010 | 11,7 | 5,5 | 6,0 | 4,1 | 0,7 | 28,1 |
| 2011 | 11,6 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 27,7 |
| 2012 | 11,4 | 5,4 | 5,8 | 4,0 | 0,7 | 27,4 |
| 2013 | 11,3 | 5,3 | 5,8 | 4,0 | 0,7 | 27,1 |
| 2014 | 11,2 | 5,3 | 5,7 | 3,9 | 0,7 | 26,7 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Tabela 4.103. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych dla gminy Tuczępy, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |  |  |  |
| papier i tektura | 12,42 | 13,32 | 14,19 | 15,04 |
| szkło | 10,82 | 14,20 | 17,07 | 19,42 |
| tworzywa sztuczne | 4,11 | 5,26 | 6,37 | 7,18 |
| wielomateriałowe | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 0,84 |
| stal | 1,08 | 1,36 | 1,74 | 1,92 |
| aluminium | 0,49 | 0,58 | 0,68 | 0,77 |
| drewno i tekstylia | 0,82 | 1,00 | 1,18 | 1,35 |
| razem | 30,15 | 36,27 | 41,89 | 46,52 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych. Według szacunków, w skali gminy Tuczępy, konieczne będzie poddanie procesom odzysku około 23,26 Mg odpadów opakowaniowych, w tym wtórnemu przetworzeniu 11,63 Mg.

Tabela 4.104. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 r.

| # Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| drewno | 15 | 9,0 | 1,3 | 7,6 |
| wielomateriałowe | 25 | 3,3 | 0,8 | 2,5 |
| tworzywa sztuczne | 25 | 28,7 | 7,2 | 21,6 |
| papier i tektura | 48 | 31,3 | 15,0 | 16,3 |
| ### razem |  | 72,4 | 24,4 | 48,0 |
| stal | 20 | 9,6 | 1,9 |  |
| aluminium | 40 | 1,9 | 0,8 |  |
| szkło | 40 | 48,6 | 19,4 |  |
| ### razem |  | 60,1 | 22,1 |  |
| całość |  | 132,5 | 46,5 | 48,0 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

Rysunek 4.46a. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Tuczępy, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Rysunek 4.46b. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Tuczępy, jaką należy poddać 
                            procesom recyklingu w latach 2004–2007.

Tuczępy. Odpady ulegające biodegradacji

Tabela 4.105. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Tuczępy, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| składowane w [Mg] | 113 | 111 | 109 | 106 | 104 | 102 | 100 | 89 | 78 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 85,1% | 83,4% | 81,7% | 80,0% | 78,4% | 76,7% | 75,0% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz badań własnych IGSMiE PAN.

Rysunek 4.47. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Tuczępy, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z WPGO i PPGO.

Tabela 4.106. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Tuczępy, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg].

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 113 | 111 | 109 | 106 | 104 | 102 | 100 | 89 | 78 | 66 | 64 | 61 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych makulatury lub tektury | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 34 | 46 | 57 | 60 | 63 |

Rysunek 4.48. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Tuczępy, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Tuczępy. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Tabela 4.107. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014.

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 1,95 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| rozpuszczalniki | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| kwasy i alkalia | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| odczynniki fotograficzne | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| urządzenia zawierające freony | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| razem | 5,91 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |

Jak wynika z powyższej tabeli, do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna ilość odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie Związku gmin, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na poziomie około 5,91–6,05 Mg odpadów rocznie.

Tabela 4.108. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selekty-wnego zbierania w latach 2004–2014 uwzględniająca wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w WPGO i PPGO.

| ## Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 5,91 | 0,59 |
| 2005 | 12,50 | 6,03 | 0,75 |
| 2006 | 15,00 | 6,03 | 0,90 |
| 2007 | 23,75 | 6,03 | 1,43 |
| 2008 | 32,50 | 6,04 | 1,96 |
| 2009 | 41,25 | 6,04 | 2,49 |
| 2010 | 50,00 | 6,04 | 3,02 |
| 2011 | 57,50 | 6,04 | 3,48 |
| 2012 | 65,00 | 6,05 | 3,93 |
| 2013 | 72,50 | 6,05 | 4,39 |
| 2014 | 80,00 | 6,05 | 4,84 |

Rysunek 4.49. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do 
                           zbierania w latach 2004–2014.

4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym przez gminy należące do Związku do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Możliwe zmiany wynikają ponadto z celów postawionych do osiągnięcia. Przede wszystkim należy wyróżnić:

- minimalizację i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów.

W kilku najbliższych latach zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich niezna-czny wzrost. Po roku 2010 można spodziewać się relatywnego zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do wielkości produkcji. Jednocześnie zakładany jest wzrost produkcji, a zmniejszenie ilości powstających odpadów wynikać będzie, między innymi z wprowadzania niskoodpadowych nowych technologii.

4.3. Odpady niebezpieczne

4.3.1. Odpady zawierające PCB

Według polskiego prawodawstwa PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Wynika z tego, iż nie należy się spodziewać w przyszłości przyrostu ilości nowych urządzeń zawierających PCB. Istniejące urządzenia oraz oleje zawierające PCB będą stopniowo, w miarę ich zużycia, demontowane i unieszkodliwiane przez wyspe-cjalizowane i uprawnione podmioty gospodarcze na terenie kraju lub za granicą. Do roku 2010 występujące w śro-dowisku PCB, muszą zostać całkowicie zniszczone i wyeliminowane ze środowiska.

W przypadku gmin należących do Związku zinwentaryzowano łącznie 22,722 Mg urządzeń zawierających PCB. Są to transformatory.

Rysunek 4.50. Prognoza ilości odpadów zawierających PCB przewidywana do dekontaminacji lub unieszkodliwienia w poszczególnych latach sumarycznie w gminach: Staszów, Połaniec, Rytwiany i Łubienice.

Na rysunku 4.8 przedstawiono trzy warianty prognozy ilości odpadów zawierających PCB, które będą poddawane dekontaminacji lub unieszkodliwieniu w poszczególnych latach. Na podstawie analizy danych oraz sytuacji ekonomicznej wynika, iż realizowany będzie wariant C i wiąże się to między innymi z wysokimi kosztami, jakie należy przeznaczyć na unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

4.3.2. Oleje odpadowe

Prognoza wytwarzania olejów odpadowych w latach 2004–2014 na terenie gmin należących do Związku została przeprowadzona na podstawie danych zebranych dla potrzeb niniejszego Planu w 2003 r. oraz wskaźników IGSMIE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gmin należących do Związku. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie dla każdego miasta i gminy. Prognozy uwzględniają: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej oddzielnie dla obszarów miejskich i wiejskich, zmiany wskaźników emisji odpadów, w tym niebezpiecznych, trendy w stosowaniu nowych odmian olejów i inne. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 4.9.

Rysunek 4.51. Prognoza wytwarzania olejów odpadowych na terenie gmin należących do Związku w latach 2004–2014.

Przewidywany spadek ilości olejów odpadowych w kolejnych latach związany jest ze zmniejszeniem zapotrze-bowania na nowe oleje, jak również z coraz dłuższym okresem ich eksploatacji.

Rysunek 4.52. Prognoza ilości olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych), jakie należy poddać procesom odzysku na terenie gmin należących do Związku w latach 2004–2014.

Rysunek 4.53. Prognoza ilości olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych), jakie należy poddać procesom recyklingu na terenie gmin należących do Związku w latach 2004–2014.

Przedstawione na rysunku 4.10. ilości olejów smarowych jakie należy poddać procesom odzysku oraz na rysunku 4.11. ilości olejów smarowych jakie należy poddać procesom recyklingu zostały określone na podstawie prognozy wytwarzania oraz poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

4.3.3. Baterie i akumulatory

W celu przeprowadzenia prognozy ilości zużytych akumulatorów wielkogabarytowych kwasowo-ołowiowych oraz kadmowo-niklowych w latach 2004–2014 na terenie gmin należących do Związku wykorzystano dane zebrane przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu za 2003 r. oraz wskaźniki własne IGSMIE PAN jak również wskaźniki zamieszczone w WPGO dla województwa świętokrzyskiego i w planach powiatowych. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zmodyfikowano i dostosowano do warunków gmin należących do Związku. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie dla każdej gminy i obu miast przy uwzględnieniu zmian demograficznych, ilości zarejestro-wanych pojazdów, zmiany wskaźników sprzedaży pojazdów, maszyn i urządzeń (w których są stosowane baterie 
i akumulatory), zmiany wskaźnika emisji odpadów, trendów w stosowaniu nowych odmian baterii i akumulatorów i inne. Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4.109. Prognozowane ilości zużytych akumulatorów w poszczególnych latach (2004–2014).

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory kadmowo-niklowe | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Akumulatory kwasowo-ołowiowe | 100,8 | 102,0 | 103,9 | 105,9 | 107,7 | 109,6 | 111,6 | 113,5 | 115,5 | 117,3 | 119,2 |

Rysunek. 4.54. Prognozowane ilości zużytych akumulatorów w poszczególnych latach (2004–2014).

4.3.4. Odpady zawierające azbest

Szacunkowe dane wykazują, że na terenie gmin należących do Związku może powstać przy realizacji programów usuwania azbestu około 3 408 036 m2, tj. około 37 488 Mg odpadów azbestowo-cementowych, co odpowiada objętości około 30 740 m3 przy założeniu, że średnia objętość 1 tony składowanych odpadów w workach z tkaniny syntetycznej (tzw. big bag) wynosi 0,82 m3.

Zgodnie z wydzielonym na trzy etapy 30-letnim okresem usuwania odpadów zawierających azbest, przewidywane do unieszkodliwienia ilości odpadów zawierających azbest przedstawiają się następująco:

- 10 760 m3 w latach 2004–2012,

- 12 297 m3 w latach 2013–2022,

- 7 685 m3 w latach 2023–2032.

Tabela 4.110. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach przewidywana do unieszko-dliwienia w latach 2002–2032.

| Gminy Związku | Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych w gminie |  |  | 2004–2012 | 2013–2022 | 2023–2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [Mg] | [m3] | [m3] |  |  |
| Miasto i Gmina Staszów | *508 877 | 5598 | 4590 | 1607 | 1836 | 1148 |
| Miasto i Gmina Połaniec | 422 912 | 4652 | 3815 | 1335 | 1526 | 954 |
| Nowy Korczyn | 178 500 | 1964 | 1610 | 564 | 644 | 403 |
| Pacanów | *571 280 | 6284 | 5153 | 1804 | 2061 | 1288 |
| Solec Zdrój | 106 000 | 1166 | 956 | 335 | 382 | 239 |
| Tuczępy | 260 680 | 2868 | 2352 | 823 | 941 | 588 |
| Łubnice | 285 175 | 3137 | 2572 | 900 | 1029 | 643 |
| Oleśnica | 240 125 | 2641 | 2166 | 758 | 866 | 542 |
| Rytwiany | 160 000 | 1760 | 1443 | 505 | 577 | 361 |
| Szydłów | 317 687 | 3495 | 2866 | 1003 | 1146 | 717 |
| Raków | 356 800 | 3925 | 3219 | 1127 | 1288 | 805 |
| Związek ogółem | 2 327 879 | 37 488 | 30740 | 10760 | 12297 | 7685 |

4.3.5. Środki ochrony roślin

Z roku na rok rośnie zużycie preparatów bardziej skutecznych i o wydłużonym okresie działania. Rozwój rolnictwa, zmieniające się wymogi ochrony środowiska, wysokie ceny tych środków oraz coraz częstsze dążenie wytwórców do tzw. „ekologicznej” produkcji, przyczynią się w kolejnych latach do tendencji zniżkowej w stosowaniu środków ochrony roślin. Z drugiej zaś strony konieczność dostosowania otrzymywanych produktów do wymogów rynku oraz dążność do minimalizacji szkód powodowanych przez złe warunki atmosferyczne oraz szkodniki, powodują istnienie ciągłego popytu na te środki, zwłaszcza ze strony rolników posiadających duże gospodarstwa rolne i sady.

Szacunkowe zapotrzebowanie na środki ochrony roślin na terenie gmin należących do Związku w latach 2004–2014 zostało określone na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu za 2003 r. oraz wskaźników własnych IGSMIE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków poszczególnych gmin należących do Związku. Uwzględniono głównie strukturę użytkowania gruntów w gminach, nasadzenia w sadach, powierzchnie lasów, prognozę zmian demograficznych, trendy krajowe oraz światowe w stosowaniu nowych rodzajów środków ochrony roślin.

Rysunek 4.55. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych po pestycydach na terenie gmin należących do 
                          Związku w latach 2004–2014.

Na podstawie prognozy zapotrzebowania na środki ochrony roślin na terenie gmin należących do Związku, określono szacunkową ilość odpadów opakowaniowych, które należy unieszkodliwić, jakie powstaną po tych środkach w latach 2004–2014. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 4.55.

4.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Prognozowaną masę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w latach 2004–2014 na terenie gmin należących do Związku określono na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu za 2003 r., wskaźników własnych IGSMIE PAN oraz danych zamieszczonych w WPGO dla województwa święto-krzyskiego i w PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gmin należących do Związku. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie dla każdego miasta i gminy przy uwzględnieniu zmian demograficznych, zmiany wskaźników sprzedaży urządzeń RTV i AGD, zmiany wskaźnika emisji odpadów, trendów w stosowaniu nowych materiałów, technologii, sytuacji ekonomicznej mieszkańców i innych.

Obecnie odnotowuje się przyrost ilości odpadów powstających z zużytych urządzeń elektrycznych i ele-ktronicznych. Tendencja wzrostowa związana jest z rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia mieszkańców. Prognozy wykazują, że roczny przyrost odpadów tego typu kształtuje się na poziomie 3–5%. Szacunkowe ilości odpadów na lata 2004–2014 powstających na terenie gmin należących do Związku, przy uwzględnieniu warunków lokalnych oraz zmian demograficznych zostały przedstawione na rysunku 4.14.

Rysunek 4.56. Prognoza wytwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie gmin należących do Związku w latach 2004–2014.

4.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

W celu wykonania prognozy średniej masy głównych składników znajdujących się w samochodach trafia-jących do jednostek zajmujących się demontażem samochodów w latach 2004–2014 na terenie gmin należących do Związku wykorzystano dane zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu za 2003 r. oraz wskaźniki własne IGSMIE PAN jak również wskaźniki zamieszczone w WPGO dla województwa świętokrzyskiego i informacje zawarte w PPGO. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gmin należących do Związku. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie – osobno dla każdego miasta i gminy, przy uwzglę-dnieniu zmian demograficznych, ilości zarejestrowanych pojazdów, zmiany wskaźników sprzedaży pojazdów, zmiany wskaźnika emisji odpadów, trendów w stosowaniu nowych materiałów i surowców, jak również ilości zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji).

Prognozę masy odpadów powstających w kolejnych latach do 2014 roku sporządzono przy założeniu, że średnia masa jednego pojazdu w gminach Związku wynosi 942 kg, a przyrost złomowanych pojazdów (z uwzględnienie stałego wzrostu ilości kupowanych aut) w kolejnych latach będzie się utrzymywał niskim, ale stałym poziomie, 
a różnica pomiędzy latami 2004, a 2014 wyniesie 7% (wariant 2) lub w związku ze zmianami na rynku motory-zacyjnym mogącymi nastąpić w połowie 2004 roku ilość kupowanych (a zatem i złomowanych aut) wzrośnie między 2004, a 2014 rokiem o 25% (wariant 1).

Rysunek 4.57. Prognoza średniej masy głównych składników znajdujących się w samochodach trafiających do jedno-stek zajmujących się demontażem samochodów.

4.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na podstawie analizy danych dostępnych z poszczególnych gmin należących do Związku została opracowana prognoza wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych w tych gminach.

Rysunek 4.58. Prognoza wytwarzania odpadów medycznych, w tym weterynaryjnych w gminach należących do Związku.

Na podstawie przedstawionej prognozy, należy stwierdzić, że przy utrzymaniu się dotychczasowej tendencji w liczbie łóżek szpitalnych w jedynym szpitalu (wśród gmin należących do Związku) w Staszowie oraz nie zmiennej liczbie ośrodków zdrowia, a rosnącej liczbie praktyk prywatnych oraz wzrastającej kulturze medycznej, ilość odpadów medycznych wytwarzanych w gminach należących do Związku będzie w niewielkim stopniu wzrastać (w roku 2014 wyniesie około 15% w stosunku do 2004 roku). – rys. 4.15. Biorąc pod uwagę to, że w województwie świętokrzyskim istnieje 7 spalarni odpadów medycznych, z których 3 przewidziane są do zamknięcia, a na terenie gmin należących do Związku – jedna spalarnia w Staszowie, istnieje potencjalne zabezpieczenie dla termicznego przekształcania zakaźnych odpadów medycznych z terenu powiatu, w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów medycznych.

4.3.9. Inne odpady niebezpieczne

Dla odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku wypadków i zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych, nie mogą być stosowane reguły prognozowania, gdyż są to odpady powstające nieregularnie i w nie-przewidywalnych okolicznościach. Nie podlegają również regule prognozowania odpady niebezpieczne przywożone spoza terenu gmin należących do Związku w sposób niekontrolowany.