IM/Pi-3/432/14/2007                                                                                        Załącznik do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

pn: Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

w sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie obowiązujące normy budowlane i przepisy prawne

Wykoszenie rowów i poboczy wraz z wywozem

Wykoszenie mechaniczne porostów ze skarp, dna i półki po obu stronach rowu,

a w  miejscach trudno dostępnych wykoszenie ręczne, zebranie i wygrabienie wykoszonych

porostów, wraz z wywozem.

Karczowanie krzaków

Mechaniczne i ręczne ścinanie krzaków z odrąbaniem gałęzi, odniesieniem i ułożeniem

w stosy, a następnie załadowaniem na samochody i wywozem. Wykarczowanie pniaków

i ułożenie w stosy, a następnie załadowanie na samochody i wywóz.

Wycinka samosiejki fi 41-65 cm wraz z karczowaniem pni.

Wycięcie drzew należy wykonać przez uprawnionych pilarzy, którzy przeszkoleni będą

pod względem BHP na stanowisku pracy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Teren wycinki należy wygrodzić.

Odmulenie rowów

Odmulenie mechaniczne i ręczne rowów, oraz przepustów z namułu gr. 30 cm (średnia

szer. dna 80cm) wraz z odwozem nadmiaru ziemi z załadunkiem na samochody.

Naruszone skarpy jak również korony rowów należy wyprofilować i zagrabić.

Wykonanie nowego rowu

Rów należy wykonać mechanicznie  z odwozem nadmiaru urobku. Rów o głębokości

100 cm (średnia szerokość dna 80 cm) o nachyleniu skarp 1:1,5 w grunt kat. III i IV.

Skarpę jak również jej koronę należy wyprofilować i wygrabić.

Rury kielichowe betonowe i żelbetowe WIPRO

Materiał - kielichowe rury betonowe WIPRO wg normy PN-EN 1916 – beton B55

o przekrojach od fi 600mm do 800mm  z uszczelką.

- kielichowe rury żelbetowe WIPRO klasa zbrojenia II wg normy PN-EN 1916

beton B55 o przekroju fi 1000mm z uszczelką.

Długość  jednego przepustu L= 5mb.

Izolacja rur WIPRO

Rury należy izolować dwukrotnie abizolem „R”.

Sposób łączenia i montażu rur WIPRO

Kielichowe rury WIPRO połączyć należy poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec,

który zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury należy ściągnąć

do siebie. Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch

zwrotny rury w sposób uniemożliwiający pęknięcie kielicha i wynosi min. 2,5 x ciężar rury.

Ułożenie rur WIPRO

Rury uładać na podsypce żwirowo-piaskowej gr 15 cm po zagęszczeniu. Rury układać

na uszczelkę z dociskiem.

Roboty wykończeniowe przy przepustach

Zasypanie mechaniczne i ręczne przepustów ziemią z urobku z ręcznym ubiciem ziemi przy rurach WIPRO.

Utwardzenie najazdów kamieniem o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Teren przyległy należy wyprofilować i wygrabić.

Ścięcie poboczy

Ścięcie poboczy o grubości średniej 30 cm z załadunkiem urobku na samochody

i wywozem. Należy ręcznie wyplantować i wygrabić pobocza.

Ścianki czołowe

Po wykonaniu wykopu należy wykonać podsypkę żwirowo-piaskową, a następnie

przystąpić do wykonania deskowania pod ścianki wraz ze związaniem szalunków

i osadzeniem kotew pod barierkę. Ścianki czołowe wykonać z betonu B-15 wodoszczelnego

o gr. 25 cm.  Należy pamiętać o pielęgnacji betony. Po zdjęciu

deskowania należy wykonać izolację ścianek 2x abizol „R” w miejscach obsypania. Ścianki

należy obsypać ziemią przepuszczalną z ubiciem. Teren przyległy należy

wyprofilować i wygrabić.

Uformowanie dna i skarpy rowu

Skarpę i dno rowu należy uformować, poprzez zebranie nadmiaru ziemi, lub dowozu ziemi w brakujące miejsca. Wbudowaną ziemię należy ubijać warstwami polewając wodą.

Wyłożenie dna rowu elementami prefabrykowanymi

Dno rowu wykonać z żelbetowych prefabrykowanych elementów  o szer. wew. dna min. 40 cm i wysokości ścian od wewnątrz min. 60 cm .Elementy należy ułożyć na ławie z pospółki kamiennej gr. 10 cm po ubiciu. Uszczelnienie styków wykonać masą zalewową asfaltową. Przestrzeń za ściankami wypełnić ziemią przepuszczalną z ubiciem.

Wyłożeniem skarpy

Po wyprofilowaniu skarpy, zahumusowaniu i obsianiu trawą matę należy rozłożyć na skarpę , mocując ją szpilkami stalowymi o dł. min. 50 cm. Typ maty np. „polimat 12-10”, „poliestrową”  lub innym typem mat zabezpezpieczających skarpę przed jej spływaniem.

Teren przyległy od skarpy do drogi asfaltowej uzupełnić kamieniem drogowym o gr. 10 cm po uwałowaniu.

Barierki z rur stalowych .

Barierki z rur stalowych fi 60 mm i 38 mm o rozstawie słupków z rur fi 60 mm

Wykopy pod słupki o gł.30x30 cm, następnie należy zalać słupki o wys. 1.60 mb - betonem B-15. Barierkę po osadzeniu należy zagruntować farbą przeciwrdzewną, a następnie pomalować farbą olejną nawierzchniową w kolorze biało czerwonym.

Studnia drenarska

Studnię wykonać z kręgów żelbetowych fi 1000/1000 o gł. 2,0 m z pokrywą żelbetową z klapą stalową z zamknięciem. Kręgi osadzić na podbudowie kamiennej o gr. 20 cm po ubiciu.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne , certyfikaty lub inne oznaczenia o dopuszczalności stosowania materiałów w budownictwie.

Technologia robót musi być zgodna z wiedzą techniczną i PN, przy zachowaniu i przestrzeganiu przepisów BHP i P.POŻ.

Inwentaryzacja rowu, dowóz i wywóz materiałów w zakresie własnym Wykonawcy.