TI/IB-2/342/06/2009                                                                                        Załącznik do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

pn: Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

w sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie obowiązujące normy budowlane i przepisy prawne

Wykoszenie rowów i poboczy wraz z wywozem

Wykoszenie mechaniczne porostów ze skarp, dna i półki po obu stronach rowu,

a w  miejscach trudno dostępnych wykoszenie ręczne, zebranie i wygrabienie wykoszonych

porostów, wraz z wywozem.

Karczowanie krzaków

Mechaniczne i ręczne ścinanie krzaków z odrąbaniem gałęzi, odniesieniem i ułożeniem

w stosy, a następnie załadowaniem na samochody i wywozem. Wykarczowanie pniaków

i ułożenie w stosy, a następnie załadowanie na samochody i wywóz.

Wycinka samosiejki fi 41-65 cm wraz z karczowaniem pni.

Wycięcie drzew należy wykonać przez uprawnionych pilarzy, którzy przeszkoleni będą

pod względem BHP na stanowisku pracy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Teren wycinki należy wygrodzić.

Odmulenie rowów

Odmulenie mechaniczne i ręczne rowów, oraz przepustów z namułu gr. 30 cm (średnia

szer. dna 80cm) wraz z odwozem nadmiaru ziemi z załadunkiem na samochody.

Naruszone skarpy jak również korony rowów należy wyprofilować i zagrabić.

Wykonanie nowego rowu

Rów należy wykonać mechanicznie  lub ręcznie (teren podmokły)z odwozem nadmiaru urobku. Rów o głębokości do 100 cm (średnia szerokość dna do 80 cm) o nachyleniu skarp 1:1,5 w grunt kat. III i IV.

Skarpę jak również jej koronę należy wyprofilować i wygrabić.

Rury kielichowe żelbetowe WIPRO kl. zbr. II

Materiał - kielichowe rury betonowe WIPRO wg normy PN-EN 1916 – beton B55

o przekrojach od fi 400mm do 800mm  z uszczelką.

- kielichowe rury żelbetowe WIPRO klasa zbrojenia II wg normy PN-EN 1916

beton B55 o przekroju fi 1000mm z uszczelką.

Długość  jednego przepustu L= 5mb i L= 7,5mb.

Izolacja rur WIPRO

Rury należy izolować dwukrotnie abizolem „R”.

Sposób łączenia i montażu rur WIPRO

Kielichowe rury WIPRO połączyć należy poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec,

który zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury należy ściągnąć

do siebie. Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch

zwrotny rury w sposób uniemożliwiający pęknięcie kielicha i wynosi min. 2,5 x ciężar rury.

Ułożenie rur WIPRO

Rury uładać na podsypce żwirowo-piaskowej gr 15 cm po zagęszczeniu. Rury układać

na uszczelkę z dociskiem.

Roboty wykończeniowe przy przepustach

Zasypanie mechaniczne i ręczne przepustów ziemią z urobku z ręcznym ubiciem ziemi przy rurach WIPRO.

Utwardzenie najazdów kamieniem o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Teren przyległy należy wyprofilować i wygrabić.

Ścięcie poboczy

Ścięcie poboczy o grubości średniej do 30 cm z załadunkiem urobku na samochody

i wywozem. Należy ręcznie wyplantować i wygrabić pobocza.

Uformowanie dna i skarpy rowu

Skarpę i dno rowu należy uformować, poprzez zebranie nadmiaru ziemi, lub dowozu ziemi w brakujące miejsca. Wbudowaną ziemię należy ubijać warstwami polewając wodą.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne , certyfikaty lub inne oznaczenia o dopuszczalności stosowania materiałów w budownictwie.

Technologia robót musi być zgodna z wiedzą techniczną i PN, przy zachowaniu i przestrzeganiu przepisów BHP i P.POŻ.

Inwentaryzacja nowego rowu, dowóz i wywóz materiałów w zakresie własnym Wykonawcy.