| PRZEDMIAR ROBÓT Remont drogi gminnej nr I/92 w msc. Połaniec - Podskale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zakres robót | Jednostka miary | cena jednostkowa w złotych | Wartość robót w złotych brutto |
| 1. | Podbudowa tłuczniowa śr. gr. 5cm z dolomitu frakcja 4-31,5mm z wyprofilowaniem równiarką, zagęszczeniem walcem oraz zakinowaniem o szerokości zmiennej 2,7-3,0m; 3,0mx1374m=4122m2 | 4122 | m2 |  |  |
| 2. | Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową o szerokości zmiennej 2,7-3,0m; 3,0mx1374m=4122m2 | 4122 | m2 |  |  |
| 3. | Zjazd do posesji - Podbudowa tłuczniowa śr. gr. 12cm z dolomitu frakcja 4-31,5mm z wyprofilowaniem równiarką, zagęszczeniem walcem oraz zakinowaniem 3,0mx50m=150m2 3,0mx50m=150m2 | 300 | m2 |  |  |
| 4. | Zjazd do posesji - Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową 3,0mx50m=150m2 3,0mx50m=150m2 | 300 | m2 |  |  |
| 5. | Pobocza ziemne - 2x0,2mx1374m=549,6m2 2x0,2mx51m=20,4m2 | 570 | m2 |  |  |
|  | Suma całego zadania |  |  |  |  |