________________________________________________________________________________

GMINA POŁANIEC

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III” polegającego na:

- budowie drogi gminnej klasy D o długości ok. 720mb, szerokości w liniach rozgraniczających 16m, kategorii obciążenia ruchem KR2, jednojezdniowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m z dwoma pasami ruchu (1/2) wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0m, utwardzonym poboczem o szer. 1,5m, odwodnieniem obustronnymi rowami przydrożnymi, instalacją zewnętrznego oświetlenia ulicznego 
i kanalizacja teletechniczną. Planowana droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej usytuowanej na działce nr ewid. 172 położonej w obrębie Okrągła, Gmina Połaniec od drogi krajowej Nr 79 relacji Bytom – Warszawa do rowu usytuowanego na działce nr ewid. 175

- budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zatok dla autobusów 
i samochodów ciężarowych usytuowanych przy wjazdach na działki inwestycyjne zlokalizowane na terenach inwestycyjnych – Strefa C w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec.  Planowanych jest 20 miejsc postojowych i średnio 4 zatoki dla autobusów 
i samochodów ciężarowych dla każdej z 10-ciu działek inwestycyjnych.

  - Założenia do wykonania projektu:

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego,

- opracowanie map do celów projektowych,

- wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych,

- opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno prawnym dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi,

- przygotowanie i uzgodnienie projektu wniosku o zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej,

- przygotowanie i opracowanie projektu podziału działek dla inwestycji drogowej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego drogi gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją teletechniczną,

- przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację inwestycji drogowej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zatok dla autobusów i samochodów ciężarowych usytuowanych przy wjazdach na działki inwestycyjne zlokalizowane na terenach inwestycyjnych - Strefa C w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia w/w dokumentacji,

- przygotowanie wykazów działek oraz oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

- przygotowanie i złożenie wniosków o uzyskanie pozwoleń na budowę wraz 
z wszelkimi niezbędnymi materiałami do Starostwa Powiatowego w Staszowie,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

3. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),

- przedmiar robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdą oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

4. Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 
(w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej tereny projektowanej inwestycji.

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.