________________________________________________________________________________

GMINA POŁANIEC

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej:

- przebudowy ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej 1  w Połańcu,

- budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Gimnazjum       w Połańcu wraz z dostosowaniem przejścia do budynków Publicznej Szkoły Podstawowej   w Połańcu,

- przebudowy ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu ul. Madalińskiego 1,

- zagospodarowania terenu przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu,

- przebudowy/remontu dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Orzeszkowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kościelna, ul. Staszowska w Połańcu.

- Opis stanu istniejącego.

Ogrodzenie przy kompleksie szkolnym ul. Żapniowska 1 oraz przy Publicznym Przedszkolu ul. Madalińskiego 1.

Istniejące ogrodzenie o konstrukcji stalowej na słupkach z kątowników 50 mm oraz teowników 40 mm w rozstawie osiowym przęseł około 3,0 m. Przęsła  o konstrukcji stalowej z kątowników 50 mm z wypełnieniem siatką stalową. Ogrodzenie wykonano na podmurówce betonowej szerokości 22 cm. Bramy oraz furty wykonane na słupach z dwóch zespawanych kątowników 150 mm oraz rur Ø 80. Przy kompleksie szkolnym ul. Żapniowskiej część ogrodzenia wykonana jest ze siatki stalowej na słupkach stalowych.

Zagospodarowanie terenu przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej w Połańcu

Teren obecnie jest częściowo utwardzony oraz częściowo zagospodarowany zielenią. Jest zróżnicowany wysokościowo pomiędzy segmentami Publicznej Szkoły Podstawowej                  a Publicznym Gimnazjum oraz przyległym parkingiem. Obecnie budynki te nie podsiadają dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Projekt pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”, współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Zagospodarowanie terenu przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu

Teren obecnie jest częściowo utwardzony kostką brukową, płytami betonowymi oraz betonem asfaltowym oraz częściowo zagospodarowany zielenią. W chwili obecnej jezdnia jak również parkingi posiadają liczne spękania, przełomy i nierówności spowodowane ruchem pojazdów.

Teren nie jest odpowiednio oświetlony. Występują problemy z odwodnieniem terenu. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwagi na długi okres użytkowania wymagają wymiany.

Drogi gminne, ulice:  Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelna, Staszowska     w Połańcu.

W chwili obecnej jezdnia jak również parkingi posiadają liczne spękania, przełomy i nierówności spowodowane ruchem pojazdów. Sieci przebiegające przez przedmiotowe drogi z uwagi na długi okres użytkowania wymagają wymiany.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych-jeżeli będzie wymagana,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę ( lub zgłoszenia robót),

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę(lub zgłoszenia) wraz  z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ),

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

Przewidywany zakres prac projektowych:

Ogrodzenie przy kompleksie szkolnym ul. Żapniowska 1 oraz przy Publicznym Przedszkolu ul. Madalińskiego 1.

Przewiduje się wymianę istniejącego ogrodzenia częściowo: słupki murowane, betonowe lub stalowe z profili zamkniętych z stalowymi przęsłami oraz częściowo ogrodzenie wykonane będzie z siatki stalowej na słupkach stalowych, wraz bramami i furtami. Przy kompleksie szkolnym przewiduje się korektę przebiegu istniejącego ogrodzenia. W opracowaniu należy uwzględnić dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego 1 w projektowaniu ogrodzenia należy uwzględnić korekty istniejącej trasy/usytuowania bram i furt z uwagi na rozbudowę budynku o nowy oddział -żłobek.

Wykonawca wskaże co najmniej 2 propozycje zastosowanych ogrodzeń.

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Gimnazjum       w Połańcu wraz z dostosowaniem przejścia do budynków Publicznej Szkoły Podstawowej   w Połańcu

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej, wraz z niezbędnymi pracami umożliwiającymi przejście dla osób niepełnosprawnych do segmentu A Publicznej Szkoły Podstawowej przez segment E –wejście główne do Publicznego Gimnazjum w Połańcu.

Zagospodarowanie terenu przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej w Połańcu

Zakres opracowania obejmował będzie zagospodarowanie terenu od ul. Żapniowskiej                 i Madalińskiego przy segmentach Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, tj. m.in.:

- zaprojektowanie ciągów pieszych z uwzględnieniem poruszania się po nich osób  niepełnosprawnych (od parkingu przy budynku Gimnazjum) oraz ciągu pieszo-jezdnego od wjazdu do segmentu C (ul. Madalińskiego) do wejścia głównego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych( skalniaki, rabaty kwiatowe, itp.),

- utwardzenie terenu przed ogrodzeniem przy przystanku autobusowym.

Zagospodarowanie terenu przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu

Zakres opracowania obejmował będzie:

- przebudowę drogi wewnętrznej, parkingów i ciągów pieszych przy budynkach handlowych,

- zaprojektowanie ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego dojazd samochodów               z zaopatrzeniem, do budynków usytuowanych na działce o nr ewid. 6041/6,

- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (w rejonie opracowania) uwzględniające odwodnienie terenów utwardzonych przed budynkami,

- zagospodarowanie terenów zielonych( skalniaki, rabaty kwiatowe, itp.),

- budowę odcinka oświetlenia na terenie opracowania, wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w rejonie działki o nr ewid. 6041/5.

Projektowane ciągi komunikacyjne muszą zapewniać możliwość korzystania z terenu przez osoby niepełnosprawne.

Drogi gminne, ulice:  Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelna, Staszowska     w Połańcu.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę lub remont dróg gminnych wymienionych wyżej (jezdnia, chodniki, parkingi) w granicach pasa drogowego wraz z przebudową sieci przebiegających przez przedmiotowy teren (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa, cieplna itp.).

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz         1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg  i pdf, teksty w formacie np.doc          i pdf),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath, kst),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath, kst),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i doc),

- dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów,

- dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej odrębnie dla każdego z obiektów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych  i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie                    z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione  w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej  z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- teren objęty planem miejscowym: teren przebudowywanych/remontowanych dróg,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych terenów związanych z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie 15 865 06 22.   Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.