Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie gmina Połaniec.

- Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej i użytkowany od 1958 roku, usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1189 w miejscowości Zrębin nr 38 gmina Połaniec.

Rodzaj konstrukcji obiektu:

- fundamenty-żelbetowe,

- ściany –murowane z cegły,

- stropy-żelbetowe,

- dach- stopodach kryty papą.

Wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną,

- teletechniczną-telefoniczną,

- odgromową,

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania (piec  na paliwo stałe),

- wentylacyjną-grawitacyjną.

Charakterystyka budynku :

kubatura                         1 095,92 m³

powierzchnia użytkowa     391,40 m²

ilość kondygnacji                   1

Załączniki- mapa sytuacyjna.

Teren na którym zlokalizowany jest budynek nie jest objęty planem miejscowym.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania, wykonanie inwentaryzacji budynku oraz wykonanie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie audytu energetycznego  wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego budynku w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zakresu i form audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43, poz. 346),

- opracowanie w oparciu o wykonany audyt energetyczny koncepcji, którą należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ),

- wykonanie przedmiarów robót zawierające opisy robót budowlanych          w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku   w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przewidywany zakres prac projektowych:

ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stropodachu na dach dwuspadowy (lub wielospadowy) o konstrukcji drewnianej, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie kompletnej instalacji solarnej wspomagającej układ c.w.u., wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem pieca, wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan., wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringu budynku i terenu przyległego, prace towarzyszące typu:  wymiana rynien  i rur spustowych, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, itp.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg        i pdf, teksty w formacie doc i pdf),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.         w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i doc),

- audyt energetyczny w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz           1 egz. w wersji elektronicznej (format plików np. pdf).

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji c.o. , wod-kan  i elektrycznej,

- w kosztorysach należy uwzględnić całkowity koszt remontu istniejących ubikacji ( remont: ścian, podłóg, wymiany drzwi wewnętrznych, armatury, białego montażu, itp.).

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej budynku, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej budynku związanych po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.