Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy muszli koncertowej usytuowanej przy ul. Królowej Jadwigi, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6835/7 w Połańcu.

- Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowa muszla koncertowa wykonana jest w technologii tradycyjnej        i użytkowana od 1994 roku, usytuowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6835/7  w Połańcu.

W bryle obiektu  znajduje się estrada przykryta kopułą w konstrukcji żelbetowej, której bryłą podstawową jest stożek.

Po dwóch stronach „stożka” znajdują się pomieszczenia socjalne, a od frontu muszli-schody z wejściem na estakadę.

Podstawowe dane :

- długość obiektu ok. 22,5 m

- szerokość obiektu ok. 22,0m,

- pow. zabudowy ok. 520 m²,

- wysokość w najwyższym punkcie ok. 9,0 m w osi konstrukcji,

- wysokość w najniższym punkcie- ok. 6,0 m,

- kubatura ok. 1920+472 = 2400 m³

Wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizacyjną.

Teren na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty planem miejscowym.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych-jeżeli będzie wymagana,

- projekt akustyczny sceny obiektu wraz badaniami akustycznymi, w celu osiągnięcia pożądanej akustyki, dobór i rozmieszczenie materiałów wykończeniowych itp.,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie przedmiarów robót zawierające opisy robót budowlanych          w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku   w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wytyczne do projektowania:

- przebudowa sceny (w oparciu o projekt akustyczny) – zmniejszenie powierzchni sceny i wydzielenie z jej części pomieszczeń, m.in.: 2 garderoby wraz z ubikacją (z wewnętrznymi instalacjami),

- zaprojektowanie przedłużenia kopuły muszli,

- przebudowa pomieszczeń zaplecza od strony południowej- wydzielenie magazynka,

- wykonawca zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego obiektu   i zawarcia w opracowaniu koniecznych prac remontowych tj. np. remont kopuły muszli, itp.,

- wykonawca zobowiązany będzie do doboru (wskazania) sprzętu do zmodernizowanego obiektu, m.in. nagłaśniającego i oświetleniowego.

Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg        i pdf, teksty w formacie doc i pdf),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.         w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia                i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obiektu, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej obiektu po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.