Kabel wieloparowy audio 8- 96 m

Skład przewodu                                                         -	8 x 2 skręcane pary, podwójnie ekranowany,               numeracja przewodów

Powierzchnia przewodnika			-	0,22mm2

Skład przewodnika				-	7 x 0,20mm, miedź ocynowana

Oporność przewodnika				-	87 Ω/km

Pojemność (przewodnik/przewodnik)		-	53 pF/m

Pojemność (przewodnik/ekran)			-	100pF/m

Tłumienie					-	100kHz		-	0,9dB (100m)

1MHz		-	2,3dB (100m)

4 MHz		-	6,2dB (100m)

10MHz		-	12,6dB (100m)

Średnica					-	13,0  +/-  0,5mm

Waga						-	207 g/m

Próba napięciowa				-	500V (skut.)

Kabel wieloparowy audio 4- 64 m

Skład przewodu                                                         -	4 x 2 skręcane pary, podwójnie ekranowany,               numeracja przewodów

Powierzchnia przewodnika			-	0,22mm2

Skład przewodnika				-	7 x 0,20mm, miedź ocynowana

Oporność przewodnika				-	87 Ω/km

Pojemność (przewodnik/przewodnik)		-	53 pF/m

Pojemność (przewodnik/ekran)			-	100pF/m

Tłumienie					-	100kHz		-	0,9dB (100m)

1MHz		-	2,3dB (100m)

4 MHz		-	6,2dB (100m)

10MHz		-	12,6dB (100m)

Średnica					-	10,4  +/-  0,5mm

Waga						-	142 g/m

Próba napięciowa				-	500V (skut.)

Kabel skrętka CAT 5-192 m

Skład przewodu                                                         -	4 skręcane pary, ekranowany

Powierzchnia przewodnika			-	0,15mm2   (AWG 26)

Skład przewodnika				-	19 x 0,1mm miedź

Oporność przewodnika				-	142 Ω/km

Pojemność (przewodnik/przewodnik)		-	50 nF/km

Tłumienie					-	1MHz		-	3,1dB (100m)

4 MHz		-	6,4dB (100m)

10MHz		-	9,9dB (100m)

20MHz		-	13,8dB (100m)

100MHz	-	33,0dB (100m)

Średnica					-	6,4mm

Waga						-	51 g/m

Próba napięciowa				-	500V (skut.)