Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku pływalni krytej Delfin przy ul. Witosa 1 w Połańcu.

- Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowy budynek użytkowany jest  od 1996 roku. Jest budynkiem wybudowanym w technologii mieszanej. Kondygnacja podziemna żelbetowa wylewana. Część nadziemna obiektu została wykonana w konstrukcji stalowej ze stropami żelbetowymi wylewanymi. Słupy stalowe obudowane. Niecki żelbetowe wylewane, płyty denne posadowione bezpośrednio na gruncie, ściany zewnętrzne niecek przedłużone do piwnicy i posadowione w poziomie posadowienia budynku, pod nieckami grunt nasypowy.

Budynek posiada pełne uzbrojenie w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej oraz energii elektrycznej.

Charakterystyka budynku :

powierzchnia użytkowa  2 565 m² w tym:

Piwnice                             923,17 m²

Parter                            1 427,67 m²

Antresola                          214,16 m²

powierzchnia zabudowy 1 521, 62 m³

Załączniki:

koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku-rzut parteru i rzut antresoli,

istniejąca dokumentacja techniczna - rzut parteru, antresoli, przekroje,

mapa- z zaznaczoną lokalizacją obiektu.

- Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować m.in.:

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie koncepcji przebudowy, którą należy uzgodnić                           z Zamawiającym,

- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji celem zminimalizowania czasu trwania planowanej przebudowy oraz przerw w pracy basenu,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                   i ochrony zdrowia(BIOZ),wykonanie kosztorysów inwestorskich                   i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

Przewidywany zakres prac projektowych:

Przebudowa budynku pływalni obejmować będzie pomieszczenia istniejących szatni ogólnodostępnych z zapleczem sanitarnym, z przeznaczeniem na jedną szatnię  z natryskami i toaletami, salę fitness z zapleczem oraz pomieszczenia do rehabilitacji. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie dwóch urządzeń SPA do hydromasażu - wanny Whirlpool z zasilaniem i urządzeniami towarzyszącymi. Zakres opracowania obejmuje także przebudowę antresoli      z przeznaczeniem na siłownię. Projekt musi zakładać  przystosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne tzn. dostosowanie dojścia do budynku(do wejścia głównego), komunikacji, szatni, prysznicy, ubikacji oraz możliwość zapewnienia korzystania z dwóch niecek basenowych (instalacja podnośników umożliwiających na opuszczenie osoby do basenu) a także z nowoprojektowanych wanien typu SPA. W ramach przebudowy planowana jest  wymiana instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ppoż.,  elektrycznej,  centralnego ogrzewania. 
Ww. instalacje wewnętrzne należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przyłączy instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz lokalizacji węzła cieplnego.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający przewiduje etapowanie modernizacji              i rozbudowy budynku, projektowane wewnętrzne instalacje mają umożliwić przyszłe modernizacje pozostałej części obiektu, a także przewidzianą rozbudowę (zgodnie z załączoną koncepcją).

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG     i PDF, teksty w formacie DOC i PDF),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i DOC),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia         i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji,

- powinien uwzględnić w kosztorysie inwestorskim koszty demontażu kanałów starej instalacji wentylacji mechanicznej.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- teren na którym zlokalizowany jest budynek nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych w budynku związanym          z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22.      Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.