Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27.

- Opis stanu istniejącego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Lipowa 20

Przedmiotowy budynek użytkowany jest  około 12 lat. Wyposażony                  w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, wybudowanym  w technologii tradycyjnej o następującej charakterystyce:

kubatura                         1 350,00 m³

powierzchnia użytkowa     262,20 m²

powierzchnia zabudowy    201,70 m³

ilość kondygnacji                   2

Załączniki-istniejąca dokumentacja techniczna zał. nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 7, 8 oraz mapa sytuacyjna.

Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27

Wyposażony w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o następującej charakterystyce:

kubatura                          7 311,00 m³

powierzchnia użytkowa   1 620,00 m²

ilość kondygnacji             2+piwnice

Załączniki- mapa sytuacyjna.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych-jeżeli będzie wymagana,

- sporządzenie audytu energetycznego  wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego budynku w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zakresu i form audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43, poz. 346),

- opracowanie w oparciu o wykonany audyt energetyczny koncepcji, którą należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ),

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

Przewidywany zakres prac projektowych:

WTZ ul. Lipowa 20

ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stropodachu na dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej      i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie kompletnej instalacji solarnej zasilającej instalację ciepłej wody użytkowej współpracujący z istniejącym układem zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, prace towarzyszące typu:  wymiana rynien  i rur spustowych, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, itp.

UMiG ul. Ruszczańska 27

ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej, wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wykonanie kompletnej instalacji solarnej zasilającej instalację ciepłej wody użytkowej współpracujący z istniejącym układem zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej,

wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z koniecznym remontem ścian i podłóg, prace towarzyszące typu: wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, itp.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG     i PDF, teksty w formacie DOC i PDF),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i DOC),

- audyt energetyczny w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz  1 egz. w wersji elektronicznej (format plików np. PDF).

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej odrębnie dla każdego z obiektów.

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji,

- wykonana koncepcja wykonania instalacji klimatyzacji w budynku UMiG Połaniec ma zostać uzgodniona z Zamawiającym i zawierać wstępną kalkulację cenową rozwiązania koncepcyjnego.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- teren na którym zlokalizowane są budynki nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej budynków objętych przedmiotem zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych budynków związanych          z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22.      Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.