Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku żłobka

w Połańcu na działce 6045 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Założenia do projektowania:

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 1.1.

Przed opracowaniem projektu budowlanego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 1 koncepcję rozwiązania funkcjonalno – konstrukcyjnego obiektu 
i zagospodarowania terenu. Następnie po akceptacji koncepcji opracuje projekt budowlany budynku żłobka. Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcję budowy żłobka - 45 dni od podpisania umowy

Budynek żłobka należy zaprojektować z nawiązaniem architektury do istniejącego budynku przedszkola. Budynek żłobka (jeżeli wymogi na to pozwolą) powinien być połączony z segmentem żywieniowym istniejącego budynku gdzie usytuowana jest kuchnia, która również będzie przygotowywać posiłki dla żłobka – przypadku gdyby istniejąca kuchnia nie spełniała wymogów należy ją odpowiednio dostosować do obecnych wymagań sanitarno-higienicznych.

Budynek żłobka przeznaczony dla dwóch oddziałów po 20 dzieci z czasem opieki max do 10 godzin dziennie przez 12 miesięcy w roku. Budynek ten powinien spełniać wymagania określone dla tego typu obiektów w obowiązujących przepisach w szczególności w ustawie z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat wraz z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem konkursu „Maluch 2013”.

Każdy oddział z osobnym zapleczem sanitarnym. Wymagane: szatnie, pomieszczenie biurowe i administracyjne, pomieszczenie socjalne, magazyn, pomieszczenie techniczne, pokój nauczycielski, sanitariat ogólnodostępny, pomieszczenie dla dzieci od 1 do 3 roku życia „klub dziecięcy” oraz inne pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza budynek w technologii tradycyjnej murowanej, budynek piętrowy, 
z podpiwniczeniem, poddasze nieużytkowe, dach dwuspadowy,

Każdy odział powinien być zróżnicowany kolorystycznie, sale duże z dobrą wentylacją 
i nasłonecznieniem. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich bezpieczeństwo, poczucie piękna 
i estetyki. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie. Pomieszczenia żłobka winny być wyposażone w meble, w sprzęt i materiały dydaktyczne (min. przenośny plac zabaw).

Zasilanie budynku w media policznikowo z istniejącego budynku przedszkola. 
W przypadku braku możliwości technicznych przyjęcia takiego rozwiązania należy zaprojektować przyłącza wody, kanalizacji oraz prądu. W projekcie instalacji należy uwzględnić odrębne opomiarowanie wody, energii elektrycznej i ciepła dla budynków Ambulatorium, przedszkola i żłobka.

Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynku przedszkola znajduje się wymiennik. Należy przeanalizować parametry istniejącego wymiennika pod kątem zasilania dodatkowych pomieszczeń żłobka. W przypadku gdy parametry te okażą się niewystarczające należy zaprojektować nowy wymiennik. Pomieszczenie wymiennikowni posiada wymiary 1,35 x 2,5 x 2,90 m.

Budynek żłobka należy wyposażyć w solary do podgrzewania wody użytkowej.

Wody opadowe odprowadzana na teren własnej działki.

W przypadku kolizji budynku żłobka z istniejącym placem zabaw wykonawca przeprojektuje plac zabaw w obrębie granicy opracowania.

Budynek wyposażony w instalacje:

- wod-kan.,

- centralnego ogrzewania,

- nisko i silnopradowe w tym min.: oświetlenia ogólnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń technologicznych,  teletechniczne, alarmowa, systemu monitoringu, oświetlenie zewnętrzne budynku.

- odgromowa,

- wentylacji nawiewno-wywiewnej lub wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – jeżeli będzie wymagana,

- p.poż.

2.1 W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

- inwentaryzację zieleni,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją Inwestycji – jeżeli dędzie konieczne

- rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą – jeżeli będzie konieczne.

- Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować:

- mapę do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,

- opracowanie projektu budowlanego budynku żłobka,

- opracowanie przedmiaru robót,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia.

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu budynku,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o pozwolenie na budowę (w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach 
i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Przedmiotowe miejsce nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu ,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.