  - KOLUMNA SZEROKOPASMOWA TYPU „LINE ARRAY”

Typ: praca w trybie tri-amp, 15” głośnik niskotonowy z membraną klasyczną, głośniki z                                                                                                            membranami klasycznymi dla pasma średniego, oraz driver wysokotonowy połączony z tubą

Max SPL: min. 131dB

Kąt rozproszenia dla w poziomie 1kHz: H min. 110º

Kolumna powinna posiadać koła lub wózek do transportu

Ilość szt. 4

  - KOLUMNA SZEROKOPASMOWA TYPU „LINE ARRAY”, DALEKIEGO ZASIĘGU

Typ: praca w trybie tri-amp, 15” głośnik niskotonowy z membrana klasyczną, głośniki z membranami klasycznymi dla pasma średniego, oraz trzy drivery wysokotonowe połączone z falowodem

Max SPL: min. 131dB

Kąt rozproszenia dla 1kHz: H min. 110º

Kolumna powinna posiadać koła lub wózek do transportu

Ilość szt. 2

  - KOLUMNA NISKOTONOWA SUBWOOFER

Głośnik 1 x 18”

Max. SPL: min. 132dB

Kolumna powinna posiadać koła lub wózek do transportu

Ilość szt. 8

  - PROCESOR SYGNAŁOWY

Wejścia: 2 (symetryczne)

Wyjścia direct: 2 (symetryczne)

Przetworniki A/C C/A: 24 – bitowe, obróbka 48 – bitowa,

Nadpróbkowanie: 128 – krotne

Wyjścia: 4 (symetryczne)

Odstęp sygnał – szum: min. 115dB

Pozostałe parametry:

Procesor musi posiadać zwrotnicę z pełną regulacją, parametryczne korektory, każde wyjście musi być wyposażone w kompresory i limitery. Opóźnienie regulowane dla kanałów wejściowych oraz wyjściowych.

Użytkownik musi mieć możliwość sterowania i komunikacji z dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem poprzez dedykowane złącze oraz możliwość „zahasłowania” przed nieuprawnionym dostępem

Ilość szt. 2

  - WZMACNIACZ MOCY

Wzmacniacz mocy klasy H z zasilaczem impulsowym – 2 HU. Wzmacniacz musi być wyposażony w pełny pakiet zabezpieczeń. Możliwość pracy ciągłej przy impedancji 2Ω w trybie mostkowym z impedancją 4 i 8Ω.

Minimalne parametry:

Moc:		2 x 1600W / 2Ω RMS

2 x 1100W / 4Ω RMS

2 x 600W / 8Ω RMS

Mostek: 	3200W / 4Ω RMS

2200W / 8Ω RMS

Ilość szt. 4

  - RACK– 14 HU

Wzmacniacze maja być zamontowane i umieszczone w szafie rack o wysokości 14HU. Rack ma być dodatkowo amortyzowany i wyposażony w szyny mocujące z przodu i z tyłu. Na ścianie tylnej ma być zamontowane przyłącze prądowe z zabezpieczeniem    3 x 16A oraz z sygnalizacją obecności napięcia, na ścianie przedniej przyłącze sygnałowe i głośnikowe. Wszystko ma być okablowane i połączone, tak aby uniemożliwić błędne połączenie systemu. Szafa rack ma być wyposażona w 100mm łożyskowane koła transportowe.

Ilość szt. 1

Kolumny z poz. 1, 2 i 3 mają tworzyć system. Preferowane będą systemy nadające się do podwieszania nad sceną jak i postawienia w całym komplecie na scenie. System ma pracować w trybie czterodrożnym.

  - KONSOLETA MIKSERSKA

Wejścia:

Konsoleta  mikserska ma posiadać minimum 28 kanałów mikrofonowych mono, w tym minimum 4 kanałów tzw. wielofunkcyjnych mono/stereo, z oddzielną regulacją wzmocnienia dla każdego z wejść. Regulacja wzmocnienia dla kanałów mono ma zawierać się w przedziale do 0dB do +60dB a dla kanałów stereo od -20 do +20dB.

Ponadto każdy kanał mikrofonowy musi posiadać następujące funkcje:

- włącznik / wyłącznik napięcia PHANTOM, umieszczony w miejscu gdzie niemożliwe będzie jego przypadkowe włączenie. Włączenie MUSI być sygnalizowane dwiema diodami, jedną umieszczoną przy włączniku, drugą umieszczoną na pulpicie przy regulatorach gain danego kanału,

- włącznik / wyłącznik bloku korekcji

- włącznik / wyłącznik filtra dolnozaporowego

- miernik diodowy w postaci 2 diod pozwalający kontrolować sygnał wejściowy bez potrzeby stosowania funkcji PFL, kanały wielofunkcyjne, wejście mikrofonowe i liniowe muszą mieć możliwość pracy jednocześnie, korzystając z regulatorów danego kanału.

Korekcja:

Kanał mono ma posiadać regulację w zakresie wysokich i niskich częstotliwości oraz dwu zakresowy parametryczny korektor.

Kanał wielofunkcyjny ma posiadać korekcję czteropunktową oraz również stały filtr dolnozaporowy załączany przyciskiem, działający tylko na wejście mikrofonowe.

Wyjścia:

Master

Mikser musi posiadać dwa wyjścia główne, symetryczne XLR z możliwością niezależnej regulacji balansu oraz z przyciskiem wyciszania.

Master B

Konsoleta musi posiadać dodatkowe wyjście Master B, symetryczne XLR z możliwością przełączania mono/stereo, przed/po – odnośnie sumy głównej.

Aux

Konsoleta ma być wyposażona w min. 6 wysyłek AUX skonfigurowanych jako 2 wyjścia efektowe post, symetryczne jack (symetryzowane transformatorem) 2 wyjścia monitorowe pre symetryczne XLR (symetryzowane elektronicznie), oraz dwa wyjścia AUX przełączane pre/post, symetryczne XLR (symetryzowane elektronicznie). Musi istnieć możliwość podsłuchania każdej szyny AUX (solo) oraz jej wyłączenia (MUTE). Suma wyjść efektowych i monitora powinna być zrealizowana na potencjometrach suwakowych natomiast sumy AUX na obrotowych.

Group

Mikser ma również posiadać min. 4 grupy z możliwością przełączania każdej grupy mono/stereo (4mono lub 2 stereo) oraz musi istnieć możliwość jej podsłuchania (solo) oraz wyłączenia (MUTE). Każda z grup musi posiadać min. 2 diody LED dla kontroli sygnały. Dodatkowo każda z grup musi posiadać wyjście symetryczne jack (symetryzowane transformatorem) oraz gniazdo typu Insert.

Wejście Tape

Mikser musi posiadać wejście tape z płynną regulacją w zakresie od -∞ do +20dB, z funkcją podsłuchu (solo) oraz z możliwością skierowania go do wyjść głównych mono i stereo.

Wyjścia słuchawkowe

Konsoleta musi być wyposażona w min. dwa wyjścia słuchawkowe.

Zasilanie

Konsoleta musi być wyposażona w wewnętrzny zasilacz. Musi także posiadać możliwość dołączenia zewnętrznego zasilacza.

Konsoleta ma posiadać profesjonalne opakowanie transportowe. W zestawie ma znajdować się pokrowiec przeciwkurzowy.

Ilość szt. 1

  - KOREKTOR GRAFICZNY

Korektor graficzny – profesjonalny min. 2 x 30 punktów. Korektor powinien być wyposażony w filtry o proporcjonalnym typie dobroci. Każdy kanał powinien posiadać filtry – HPF i LPF o ustalonej częstotliwości, regulację „Gain” oraz dwupunktowy wskaźnik LED ( Sign / Clip).

Wejścia XLR / TRS:			2

Maksymalny poziom wejściowy: 	+22dBu

Wyjścia XLR / TRS:			2

Maksymalny poziom wyjściowy: 	+22dBu

Pasmo przenoszenia:			20Hz - 20kHz ±0,5

Zakres regulacji:			25Hz – 20KHz

Zakres dynamiki:			> 112dB

Urządzenie powinno posiadać automatyczny bypass przy braku zasilania.

Ilość szt. 1

  - PROCESOR EFEKTÓW

Procesor ma być wyposażony w 25 efektów, prosty w obsłudze panel sterowniczy z bezpośrednim dostępem do wszystkich parametrów poprzez kontrolery umieszczone na płycie czołowej, 200 ustawień fabrycznych i 100 użytkownika, dwuprocesorowa architektura wewnętrzna, 24-bitowe przetworniki A/C i C/A, złącza cyfrowe formatu SPDiF. Gniazda wejścia – wyjścia, XLR. Wbudowany zasilacz

Ilość szt. 1

  - PROCESOR DYNAMIKI

Procesor musi być wyposażony w 8 kanałów dowolnie definiowalnych z których każdy może pełnić funkcję bramki i kompresora. Każda bramka i kompresor musi posiadać pełną kontrolę właściwych sobie parametrów oraz mieć możliwość monitorowania poziomów sygnałów a także redukcji wzmocnienia. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do montażu w rack 19”

Ilość szt. 1

  - KOLUMNY MONITOROWE, AKTYWNE

Kolumna głośnikowa monitorowa aktywna, szerokopasmowa, wyposażona w 12” głośniki niskotonowy i driver wysokotonowy. Kolumna musi być wyposażona w dwa wzmacniacze mocy, oddzielnie Lo i Hi.

Max SPL: min. 125dB

Pasmo przenoszenia (-10dB): 55Hz - 18kHz

Ponadto monitor musi zawierać trzy wejściowy mikser i trzy pozycyjny korektor wspólny dla wszystkich wejść.

- wejście 1 mikrofonowe,

- wejście 2 liniowe,

- wejście 3 aux,

Zabezpieczenia: pełen pakiet wzmacniacz i głośniki.

Kolumna musi umożliwiać podłączenie pasywnego zespołu głośnikowego.

Kolumna musi posiadać możliwość montażu na statywie kolumnowym.

Ilość szt. 2

  - KOLUMNY MONITOROWE, PASYWNE

Kolumna głośnikowa monitorowa pasywna, szerokopasmowa, wyposażona w 12” głośniki niskotonowy i driver wysokotonowy.

Max SPL: min. 125dB

Pasmo przenoszenia (-10dB): 80Hz - 18kHz

Kolumna musi posiadać możliwość montażu na statywie kolumnowym.

Ilość szt. 2

  - MIKROFON DYNAMICZNY WOKALOWY Z UCHWYTEM,

Typ mikrofonu: profesjonalny, estradowy mikrofon dynamiczny wokalowy, bez wyłącznika

Pasmo przenoszenia: 50Hz - 15kHz

Charakterystyka: kardioidalna

Złącze: XLR

Ilość szt. 6

  - MIKROFON DYNAMICZNY INSTRUMENTALNY Z UCHWYTEM, TYP 1

Charakterystyka: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 15kHz
Złącze: XLR

Ilość szt. 4

  - MIKROFON DYNAMICZNY INSTRUMENTALNY Z UCHWYTEM, TYP 2

Charakterystyka: hyperkardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 15kHz
Złącze: XLR

Ilość szt. 1

  - MIKROFON DYNAMICZNY INSTRUMENTALNY Z UCHWYTEM, TYP 3 Charakterystyka: hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia: 80Hz - 17kHz
Złącze: XLR

Ilość szt. 3

  - MIKROFON POJEMNOŚCIOWY INSTRUMENTALNY Z UCHWYTEM, TYP 1
Charakterystyka: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 15kHz
Maksymalny poziom wejściowy: 149dB SPL, 1kHz przy zniekształceniach 1% T.H.D.
Przełącznik: charakterystyka płaska / HPF
HPF = 150 Hz, 6dB
Złącze: XLR

Ilość szt. 1

  - MIKROFON POJEMNOŚCIOWY INSTRUMENTALNY Z UCHWYTEM, TYP 2

Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 80Hz – 20kHz 
Złącze: XLR

Ilość szt. 2

  - STATYW MIKROFONOWY, TYP 1

Wysięgnik – min. 70 cm

Gwint - 3/8”

Wysokość – regulowana 100/250 cm

Nóżki - składane

Waga: max 3,5 kg

Ilość szt. 6

  - STATYW MIKROFONOWY, TYP 2

Gwint - 3/8"

Wysięgnik - teleskopowy

Wysokość - regulowana 65/165 cm

Regulowana średnica podstawy

Waga: max 3kg

Ilość szt. 2

  - PRZEWÓD WIELOPAROWY

Budowa:

Od strony miksera kabel zakończony gniazdami XLR

Od strony sceny puszka przyłączeniowa

Długość - 30 mb – na bębnie

Ilość torów mikrofonowych - 24

Ilość torów powrotnych – 8

Ilość szt. 1

  - AKTYWNY DI-BOX

Di-box aktywny z separacją transformatorową, akceptujący poziomy sygnały od 0dB do +30dB

Wejścia:

2 x Jack ¼”

1 x XLR 3F

Wszystkie wspólnie połączone

Wyjście :

Typu XLR, symetryczne – separowane od masy. 
Możliwość odłączania masy

Zasilanie: Phantom 48V
PARAMETRY:

Odstęp od poziomu szumu: -100dB

Pasmo przenoszenia 20Hz do 20kHz nie ważone, przy zaterminowaniu wyjścia opornością 10Kohm (+0.5/-1dB 20Hz to 20kHz)

Zniekształcenia (THD +N) < 0.01% @ 1kHz, +4dBu.

Ilość szt. 4

  - ODTWARZACZ CD, MP3

Przystosowany do montażu w skrzyni rack

Wyjście słuchawkowe z regulacją

Funkcja pauzy na początku utworu (Auto Cue)

Funkcja timer Play

Praca "w pętli"

Ilość szt. 1

  - KABEL INSERT

Długość: 3m

Wtyki: JACK Stereo / XLR (in/out)

Wtyki klasy nie gorszej niż Neutrik

Ilość szt. 10

  - KABEL MIKROFONOWY

Długość: 10m

Wtyki: XLR(M) / XLR(Ż)

Wtyki klasy nie gorszej niż Neutrik

Ilość szt.  20

  - KABEL GŁOŚNIKOWY, TYP 1

Długość: 10m

Przewód: 2 x 4mm2

Wtyki: Speakon 4 pin

Wtyki klasy nie gorszej niż Neutrik

Ilość szt. 2

  - KABEL GŁOŚNIKOWY, TYP 2

Długość: 8m

Przewód: 8 x 2,5mm2

Wtyki: Speakon 8 pin

Wtyki klasy nie gorszej niż Neutrik

Ilość szt. 6

  - KABEL GŁOŚNIKOWY, TYP 3

Długość: 1m

Przewód: 8 x 2,5mm2

Wtyki: Speakon 8 pin

Wtyki klasy nie gorszej niż Neutrik

Ilość szt. 8

  - SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA MIKSER

Ilość szt. 1

  - SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA PERYFERIA 10U

Ilość szt. 1

  - SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA OKABLOWANIE

Ilość szt. 1