IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY

Uwaga: Dopuszcza się zmianę urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę o równorzędnych parametrach za zgodą projektanta.

| L.p | Wyszczególnienie elementów | ## Jedno-stka | ## Ilość | ### Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr ciśnieniowy piaskowy typu typu Cristal Flo o średnicy 380mm (wydajność 5,0m3/h) wraz ze złożem filtracyjnym i zaworem sześciodrożnym | Kpl | 1 | PW INTEM Ul. Niska 3b 40-678 Katowice tel (032)2521646 |
| 2 | Pompa obiegowa typu 5TPEC3 o wydajności 5 m3/h, wysokości podnoszenia 11,0 m H2O, mocy 0,37 kW z filtrem wstępnym | Szt | 1 |  |
| 3 | Urządzenie kontrolno – pomiarowe Pool Relax Chlor | Kpl | 1 | - |
| 4 | Pompa dysz Geiser (0,5-1,5m) typu 5P6RF3 o wydajności 3,6l/s i wysokości podnoszenia 16,5m słH2O, o mocy 1,1kW z filtrem wstępnym | Kpl | 1 | - |
| 5 | Pompa dysz Geiser (1,0-2,0m) typu 5P6RF3 o wydajności 3,2l/s i wysokości podnoszenia 17m słH2O, o mocy 1,1kW z filtrem wstępnym | Kpl | 1 | - |
| 6 | Pompa dysz Geiser (2,0-2,7m) typu 5P6RF3 o wydajności 1,9l/s i wysokości podnoszenia 18,5m słH2O, o mocy 1,1kW z filtrem wstępnym | Kpl | 1 | - |
| 7 | Podkłady gumowe h=3cm pod pompy | m2 | 0,5 |  |
| 8 | Stacja dozująca preparat przeciwko rozrostowi glonów DE 2 + lanca ssąca + pojemnik ze środkiem | Kpl | 1 | - |
| 9 | Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania | Kpl | 3 | - |
| 10 | Zaworki dozujące | Kpl | 3 | - |
| 11 | Przewody dozujące chemikalia | mb | 15 | - |
| 12 | Kompensator drgań Dn50 | Szt | 8 | - |
| 13 | Dysza Geiser 20T | Kpl | 12 | - |
| 14 | Przejście do dyszy Geiser – rura 1” o długości 50cm kołnierz/gw – stal nierdzewna – wykonanie specjalne | Kpl | 12 |  |
| 15 | Reflektor UWS MPTS3 | Kpl | 12 | - |
| 16 | Transformator 12V/150W | Szt | 12 | - |
| 17 | Krata tłoczna denna ze stali nierdzewnej 25x25cn z rurociągiem 2 ½” + przejście szczelne ze stali nierdzewnej do osadzenia w betonie (wykonanie specjalne) | Kpl | 2 | - |
| 18 | Krata zasys do atrakcji ze stali nierdzewnej25x25cm z rurociągiem dn80 (wykonanie specjalne) | Szt | 2 | - |
| 19 | Skimmer ze stali nierdzewnej 2” | Szt | 1 | - |
| 20 | Skimmer ze stali nierdzewnej 2” z regulatorem poziomu wody | Szt | 1 | - |
| 21 | Pompa rzapia typu KP350 o mocy 0,7kW | Szt | 1 | - |
| 22 | Prysznic bezpieczeństwa | Kpl | 1 | - |
| 23 | Umywalka z bateria do wody zimnej | Kpl | 1 | - |
| 24 | Złączka do węża | Szt | 1 | - |
| 25 | Wodomierz 1” | Szt | 1 | - |
| 26 | Zawór z napędem elektrycznym 1” | Szt | 1 | - |
| 27 | Filtr siatkowy dn1” | Szt | 1 | - |
| 28 | Zawór antyskażeniowy dn1” | Szt | 1 | - |
| 29 | Czujnik poziomu wody | Szt | 1 | - |
| 30 | Wentylator kanałowy typu TD-250/100 | Kpl. | 1 |  |
| 31 | Kratki na przewody wentylacyjne Ø110 | Kpl | 2 |  |
| 32 | Grzejnik elektryczny Dimplex PLX 150 | Szt. | 1 |  |
| 33 | Wywiewka ze stali nierdzewnej 4” (wykonanie specjalne) | Szt | 2 | - |
| 34 | Przejścia szczelne dla rurociągów Ø110 Ø90 Ø75 Ø40 Ø32 | Kpl | 2 2 2 4 5 |  |
| 35 | Przejście szczelne dla kabla elektrycznego | Kpl | 7 |  |
| 36 | Wziernik Ø75 | Szt | 1 |  |
| 37 | Zawór zwrotny burzowy dn160 | Kpl | 1 |  |
|  | Rurociągi ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10 WEWNĘTRZNE |  |  | - |
| 38 | Dn 110 | mb | 21 | - |
| 39 | Dn 90 | mb | 9 | - |
| 40 | Dn 75 | mb | 56 | - |
| 41 | Dn 63 | mb | 19 | - |
| 42 | Dn 50 | mb | 25 | - |
| 43 | Dn 40 | mb | 67 | - |
| 44 | Dn 32 | mb | 77 | - |
| 45 | Dn25 |  | 20 | - |
|  | Kolana ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10 |  |  |  |
| 46 | Dn 110 | Szt | 13 | - |
| 47 | Dn 90 | Szt | 6 | - |
| 48 | Dn 75 | Szt | 19 | - |
| 49 | Dn 63 | Szt | 21 | - |
| 50 | Dn 50 | Szt | 20 | - |
| 51 | Dn 40 | Szt | 23 | - |
| 52 | Dn 32 | Szt | 39 | - |
| 53 | Dn25 |  | 8 |  |
|  | # Trójniki ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10 |  |  |  |
| 54 | Dn 90 | Szt | 4 | - |
| 55 | Dn 75 | Szt | 3 | - |
| 56 | Dn 63 | Szt | 4 | - |
| 57 | Dn 50 | Szt | 5 | - |
| 58 | Dn 40 | Szt | 5 | - |
| 59 | Dn 32 | Szt | 7 | - |
|  | Redukcje ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN10 |  |  |  |
| 60 | Dn 90/75 | Szt | 2 | - |
| 61 | Dn 90/63 | Szt | 3 |  |
| 62 | Dn 75/63 | Szt | 5 |  |
| 63 | Dn 63/50 | Szt | 3 | - |
| 64 | Dn 63/40 | Szt | 2 | - |
| 65 | Dn 63/32 | Szt | 2 | - |
| 66 | Dn 50/40 | Szt | 4 | - |
| 67 | Dn 50/32 | Szt | 5 |  |
| 68 | Dn 40/32 | Szt | 10 | - |
| 69 | Dn 32/25 | Szt | 4 | - |
|  | Mufy ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN10 |  |  |  |
| 70 | Dn 110 | Szt | 12 | - |
| 71 | Dn 90 | Szt | 4 | - |
| 72 | Dn 75 | Szt | 23 | - |
| 73 | Dn 63 | Szt | 8 | - |
| 74 | Dn 50 | Szt | 10 | - |
| 75 | Dn 40 | Szt | 26 | - |
| 76 | Dn 32 | Szt | 31 | - |
| 77 | Dn25 | Szt | 8 |  |
|  | Klapy zamykające , zawory zamykające |  |  |  |
| 78 | Dn 90 | Szt | 2 | - |
| 79 | Dn 75 | Szt | 4 | - |
| 80 | Dn 63 | Szt | 4 | - |
| 81 | Dn 50 | Szt | 1 | - |
| 82 | Dn 40 | Szt | 4 | - |
| 83 | Dn 32 | Szt | 9 | - |
| 84 | Dn 25 | Szt | 3 |  |
|  | Klapy zwrotne , zawory zwrotne |  |  |  |
| 85 | Dn 75 | Szt | 2 | - |
| 86 | Dn 63 | Szt | 1 | - |
| 87 | Dn 50 | Szt | 1 | - |
|  | Komplety kołnierzy PVC do połączeń (kołnierz + tuleja+uszczelka) |  |  |  |
| 88 | Dn90 | Szt | 4 | - |
| 89 | Dn75 | Szt | 12 |  |
|  | Złączka gwint /klejenie |  |  |  |
| 90 | 1”/32 | Szt | 12 |  |
| 91 | 2”/63 | Szt | 11 |  |
| 92 | 2 ½”/75 | Szt | 2 |  |
| 93 | 3”/90 | Szt | 3 |  |
| 94 | Kleje i zmywacze, mocowania | Kpl | Wg potrzeb | - |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 95 | Wykonanie wykopów oraz zasypanie rurociągów o średnicy max. 2 ½” | mb | 55 |  |
|  | CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 96 | Rozdzielnica zasilania fontanny RZF z zabezpieczeniem przeciążeniowym, różnicowoprądowym, ochroną przeciwprzepięciową dla odbiorów trójfazowych i jednofazowych – dostawa i montaż – komplet (Un=400/230V, 50Hz, P=9kW) | kpl | 1 | - |
| 97 | Rozdzielnica sterowania fontanny RSF ze sterownikiem S7-200, z panelem TD200, oprogramowanie, montaż | kpl | 1 | - |
| 98 | Falownik IP54 z filtrem, 1,1kW | kpl | 3 | HITACHI |
| 99 | Kable zasilające pomp, urządzeń itd. | kpl | 1 | TELE-FONIKA KABLE |
| 100 | Kable i przewody do sterowania i sygnalizacji | kpl | 1 | TELE-FONIKA KABLE |